BookSense Standard

BookSense XT

Manuel d’utilisation.

Manuel Français

Version logiciel 3.0

Mars 2013

VISIOLE

4 rue Léon Blum, ZAE les Glaises

91120 Palaiseau

Tél : 01 69 19 14 60

Fax : 01 69 19 14 61

Email: info@visiole.fr

Site Web : www.visiole.fr

A propos du BookSense

IMPORTANT: Le manuel d'utilisation présent est valable pour les deux modèles de BookSense. Les informations sur la Radio FM, Le Bluetooth et la Flash interne ne sont valables que pour le BookSense XT

La société HIMS. CO. Ltd ainsi que son revendeur exclusif, la société VISIOLE vous remercient d’avoir acheté le BookSense. Ce guide contient tous les renseignements nécessaires pour démarrer avec votre nouveau BookSense.

Nous sommes fiers de vous présenter le BookSense, un puissant  lecteur numérique Daisy portable parlant.

Le BookSense est un lecteur audio numérique conçu par la société HIMS Co, Ltd, créatrice de la fameuse gamme de produits SENSE. C’est l’appareil portable le plus complet permettant de lire tout type de fichier, tel que: contenus Daisy, fichiers audio et documents textes. L’appareil a aussi été conçu pour permettre l’enregistrement de conférences, de musiques issues de la radio FM et même l’enregistrement de sources externes via l’entrée-ligne incluse.

Le BookSense est disponible en deux versions, le BookSense Standard et le BookSense XT qui est le modèle le plus performant de la gamme BookSense et offre trois fonctionnalités additionnelles par rapport au BookSense Standard.

Ces trois caractéristiques sont 4GB d’espace de stockage interne (pour permettre aux données, musique, et d'autres fichiers d'être sauvegardés sans utiliser une carte mémoire externe), une radio FM, ainsi qu’une fonction Bluetooth.

En choisissant le modèle comprenant la technologie Bluetooth, vous aurez la possibilité de raccordement sans fil et vous profiterez ainsi d’une plus grande liberté.

Copyright 2010. All RIGHTS reserved, HIMS Co., LTD.

Ce manuel de l'utilisateur est protégé par copyright appartenant à HIMS, avec tous droits réservés. Le Manuel de l'utilisateur ne peut pas être copié en tout ou en partie, sans le consentement du HIMS.

TABLE DES MATIERES :

1. Aperçu du BookSense	7

1.1 Qu’y a-t-il dans le paquet ?	7

1.2. Les spécifications techniques	7

1.3. Description physique du BookSense	8

1.3.1 Face avant de l’appareil	9

1.3.2 Face arrière de l’appareil	9

1.3.3 Côté gauche de l’appareil	9

1.3.4 Côté droit de l’appareil :	9

1.3.5 Dessus de l’appareil	9

1.3.6 Dessous de l’appareil	9

1.4 Mise en route après l’achat	10

1.5 Insertion et retrait de la batterie	10

1.6 Mise en marche et arrêt de l'appareil	10

1.7 Chargement du BookSense	10

1.8 Insérer ou retirer une carte  SD / une mémoire USB / un CD-ROM USB	11

1.8.1 Insérer ou retirer  la carte SD 	11

1.8.2 Insérer ou retirer la mémoire USB /CD-ROM	11

1.9 Connexion au PC	11

2. Fonctions de base et architecture	13

2.1 Dossiers utilisées dans le BookSense	13

2.2 Changement de mode	13

2.3 Réglage du Volume	13

2.4 Naviguer dans les dossiers et fichiers	14

2.5 Effacer : dossier ou fichier	14

2.6 Déplacement vers un dossier ou un fichier  spécifique.	15

2.7 Changer l’unité de stockage 	15

2.8 Copie de fichiers	15

2.9 Utilisation des menus, boîte de dialogue et boîte d’édition 	16

2.10 Vérification du niveau de charge de la batterie	17

2.11 Vérifier la date et l’heure	18

2.12 Changement de la voix	18

2.13 Annuler & Refaire	18

2.14 Réglage de la mise en veille	18

2.15 Mise en marche / extinction du Bluetooth	19

2.16 Bouton de verrouillage clavier.	19

2.17 Marqueurs utilisés dans le BookSense 	20

2.18 Arrêter la voix 	20

3. Utiliser l’aide	21

4. Lecteur Media	22

4.1 Quel sont les média supportés ?	22

4.2 Lire les fichiers audio.	22

4.2.1 Mise en mémoire de la dernière position	22

4.3 Pause	23

4.4 Changement du mode de déplacement	23

4.5 Déplacement par 1 piste.	23

4.6 Déplacement par 5 pistes	23

4.7 Aller à la première ou à la dernière piste	23

4.8 Déplacement par durée	24

4.9 Modification du préampli	24

4.10 Déplacement par Marqueur	24

4.11 Zone de lecture répétée	25

4.12 Marqueurs	25

4.12.1 Insérer un Marqueur	26

4.12.2 Insérer un mémo vocal 	27

4.12.3 Insérer un Marqueur en surbrillance.	28

4.12.4 Aller à un Marqueur	29

4.12.5 Supprimer un Marqueur	30

4.13 Réglage de la vitesse de lecture	31

4.13.1 Lecture lente 	31

4.13.2 Lecture normale	31

4.13.3 Lecture rapide	31

4.14 Choix du mode de déplacement par durée	31

4.15 Lecture aléatoire	32

4.16 Déplacement par Pourcentage	32

4.17 Répétition	33

4.18 Réglage de l’égaliseur	33

4.19 Sauvegarder la LISTE de LECTURE	33

4.20 Vérifier les informations du fichier en cours de lecture	33

4.21 Vérifier les informations de lecture 	34

4.22 Utilisation du menu dans le lecteur média	34

4.22.1 Réglage de l’égaliseur	34

4.21.2 Réglage Lecture 	35

4.22.2.1 Lecture du nom de fichier	35

4.22.2.2 Répétition de piste	35

4.22.2.3 Lecture aléatoire	36

4.22.2.4 Répéter	36

4.22.3 Sélectionner la LISTE de LECTURE	36

4.22.3.1 Ma LISTE de LECTURE	36

4.22.3.2 Rechercher des fichiers en utilisant des étiquettes	37

4.22.3.2.1 Recherche par Artiste	37

4.22.3.2.2 Recherche par Album	37

4.22.3.2.3 Rechercher par Genre	38

4.22.4 Sauver une LISTE de LECTURE	38

4.22.5 Marqueur information	38

4.22.6 Ajouter une mélodie comme alarme 	39

5. Lecteur Daisy	40

5.1 Qu’est ce qui est supporté par le format Daisy?	40

5.2 Comment lire les contenus Daisy ?	40

5.3 Pause	40

5.4 Changement du mode de déplacement	41

5.5 Déplacement par Phrase 	41

5.6 Déplacement par Paragraphe 	41

5.7 Déplacement par Titre	41

5.8 Aller au Début / Fin du livre	41

5.9 Déplacement par Durée	42

5.10 Changement préampli	42

5.11 Déplacement par marqueur	42

5.12 Déplacement par Niveau	43

5.13 Déplacement par Page	43

5.14 Mode de déplacement additionnel	43

5.15 Marqueurs	44

5.15.1 Insérer un Marqueur	44

5.15.2 Insérer un Mémo vocal 	45

5.15.3 Insérer un Marqueur en surbrillance.	47

5.15.4 Aller à un Marqueur	48

5.15.5 Supprimer un Marqueur 	49

5.16 Réglage de la vitesse de lecture	50

5.16.1 Lecture lente	50

5.16.2 Lecture normale	50

5.16.3 Lecture rapide	50

5.17 Choix du mode de déplacement par durée 	50

5.18 Aller à la page	51

5.19 Aller à un titre 	51

5.20 Vérification des informations de contenu	52

5.21 Vérification de l’état du contenu des informations	52

5.22 Utiliser le MENU en mode DAISY	52

5.22.1 Lire un fichier DAISY contenant de l’audio et du texte 	53

5.22.3 Informations sur les marqueurs	53

5.22.4 Importer du contenu d’un CD-ROM	54

6. Lecteur de document 	56

6.1 Quels sont les formats supportés par le lecteur de document ?	56

6.2 Lire un fichier	56

6.3 Pause	56

6.4 Changer le mode de déplacement	57

6.5 Déplacement par Page	57

6.6 Déplacement par Paragraphe	57

6.7 Déplacement par Ligne	57

6.8 Déplacement par Phrase	57

6.9 Déplacement par mot	57

6.10 Déplacement par Caractère	58

6.11 Déplacement par Phonétique	58

6.12 Déplacement par Marqueur	58

6.13 Recherche de mot	58

6.14 Rechercher par mot	59

6.15 Marqueurs 	59

6.15.1 Insérer un Marqueur	60

6.15.2 Insérer un Mémo vocal	61

6.15.3 Insérer un marqueur en surbrillance.	62

6.15.4 Aller à un marqueur	63

6.15.5 Supprimer un marqueur	64

6.16 Réglage de la vitesse de lecture	65

6.16.1 Lecture lente 	65

6.16.2 Lecture normale	65

6.16.3 Lecture rapide	65

6.17 Aller à la page 	65

6.18 Déplacement par Pourcentage 	66

6.19 Vérification de l’état  du contenus des informations	66

6.20 Utiliser le menu dans le Lecteur de document 	66

6.20.1 Documents récents	67

6.20.2 Informations de marqueur	67

6.20.3 Réglage pages	68

7. Radio 	69

7.1 Scanner la fréquence précédente / suivante	69

7.2 Ajustement de la fréquence de 0,1 MHz 	69

7.3 Aller à une fréquence spécifique 	69

7.4 Le mode muet	69

7.5 Aller à la station présélectionnée, suivante ou précédente	70

7.6 Présélection d’une stations et sélection des stations préenregistrées 	70

7.7 Changer la sensibilité du scanner du tuner FM	70

7.8 Supprimer la fréquence présélectionnée	70

7.9 Écouter la radio par le haut-parleur intégré	71

7.10 Vérification des informations de la station	71

7.11 Enregistrer une émission de radio 	71

7.12 Comment utiliser le menu radio	72

7.12.1 Sélectionner le haut-parleur interne	72

7.12.2 Paramètres d’enregistrement radio	72

7.12.3 Présélection	73

7.12.3.1 Ajouter des présélections	73

7.12.3.2 Supprimer une Présélection	74

8. Enregistrement	75

8.1 Enregistrer via le Microphone interne	75

8.2 Enregistrer via un micro externe	76

8.3 Enregistrer via l’entrée ligne	76

8.4 Ajouter un marqueur durant l’enregistrement	77

8.5 Enregistrement Daisy	77

8.5.1 Réaliser un enregistrement Daisy	77

8.5.2 Pause	77

8.5.3 Arrêt	78

8.5.4 Insérer un marqueur	78

8.5.5 insérer un titre 	78

8.5.6 Insérer une phrase	78

8.5.7 Insérer une page 	79

8.5.8 Lire l’enregistrement Daisy	79

8.5.8.1 Lecture	79

8.5.8.2 Aller à un marqueur/titre/Phrase/Page	80

8.5.8.2.1 Marqueur 	80

8.5.8.2.2 Titre 	80

8.5.8.2.3 Phrase et Paragraphe	80

8.5.8.2.4 Page	81

9. Options générales	82

9.1 Réglage de l’alarme 	82

9.1.1 Vérification du réglage de l’alarme 	82

9.1.2 Définir l’alarme	83

9.1.3 Eteindre l’alarme 	84

9.2 Réglage de la date et de l’heure	84

9.2.1 Vérification de la date et de l’heure	84

9.2.2 Définir les notifications de date et heure	85

9.2.3 Réglage de la date et de l’heure	85

9.3 Réglage de la voix 	86

9.4 Paramètres d’enregistrement	87

9.5 Vérification de l’état du système	88

9.6 Options Bluetooth	89

9.6.1 Activer le Bluetooth & connecter des écouteurs Bluetooth 	89

9.6.2 Connecter des écouteurs Bluetooth 	90

9.6.3 Eteindre le Bluetooth	91

9.6.4 Déconnecter des écouteurs Bluetooth	91

9.6.5 Désapparier un appareil Bluetooth	92

9.7 Réglage de la mise en sommeil 	92

9.8 Réglage de la fonction veille	93

9.9 Réglage alerte marqueur	94

9.10 Formatage de la mémoire	94

9.11 Définir le périphérique de stockage par défaut 	95

10. Options avancés	96

10.1 Mise à jour du firmware du BookSense	97

10.2 Sauvegarde des paramètres par défaut	97

11. Guide de dépannage	99

11.1 Le BookSense ne s’allume pas	99

11.2 Le BookSense ne répond pas	99

11.3 Problème de recherche des stations de radio	99

11.4 Pas de son pendant l’utilisation du Bluetooth 	99

11.6 Pas de son du haut parleur ou des écouteurs.	99

12. Garantie.	101

13. Contact et Information	102

# 1. Aperçu du BookSense

1.1 Qu’y a-t-il dans le paquet ?

Dans le paquet vous trouverez les éléments suivants :

- Le BookSense

- Pack batterie

- Adaptateur CA (5V DC, 2A)

- Ecouteurs

- Carte SD (8GB dans la version XT)

- Câble USB pour connecter le BookSense au PC

- Câble USB pour connecter le BookSense à un lecteur USB externe

- Pochette

- Sangle

- CD du Manuel d’utilisation

1.2. Les spécifications techniques

- CPU : S3C2443X

- RAM : 128MB

- Enregistreur MP3 (Interne, externe, entrée ligne, FM (modèle XT))

- USB OTG (Mini connecteur type AB)

- Slot pour carte SD

- Mémoire interne : 4GB (modèle XT)

- Radio FM (modèle XT)

- Bluetooth 2.0 (Bluetooth avec prise en charge de la stéréo) (modèle XT)

- Ecouteurs stéréo Jack (3.5 mm)

- Microphone stéréo Jack (3.5 fonctionnant avec l’entrée ligne ou un micro externe)

- Haut parleur stéréo interne

- Microphone interne mono

- Batterie amovible (Lithium Polymère, 3.7 V)

- 12 heures d’utilisation en continu.

- 2,5 heures pour une charge complète. Avec le chargeur CA, 5 heures de chargement par le câble USB.

- Prise Jack DC (3.5 mm)

- Dimension: 47 mm x 108 mm x 18.5 mm

- Poids: 115 g

1.3. Description physique du BookSense

Modèle BookSense Standard de couleur Rouge

Modèle BookSense XT de couleur Blanche

1.3.1 Face avant de l’appareil

En haut se trouve le haut-parleur, juste en dessous le bouton DATE et HEURE. Les boutons de navigation sont localisés sous le bouton date et heure, et contient les boutons HAUT, BAS, DROITE et GAUCHE avec au centre le bouton de menu. Dessous se trouve le pavé numérique constitué de 3 colonnes et 4 rangées. Le bouton 5 possède un point en relief. Le bouton gauche de la dernière rangé est la commande ANNULER, le bouton de droite est la commande OK. La LED indiquant le niveau de batterie est sous le bouton ANNULER. Le micro interne se trouve sous le bouton OK

1.3.2 Face arrière de l’appareil

Le compartiment de la batterie se trouve à l'arrière de l’appareil. Pour insérer la batterie reportez-vous à la section 1.5. Le bouton de verrouillage de la batterie se trouve au centre sur la partie haute du logement de celle-ci.

1.3.3 Côté gauche de l’appareil

En partant du haut vous rencontrerez les boutons: MODE, VOLUME PLUS et VOLUME MOINS.

Le slot de la mémoire SD est situé sous ces trois boutons.

1.3.4 Côté droit de l’appareil :

Les deux boutons du haut sont: LECTURE et ENREGISTREMENT. Dessous se trouve le bouton de verrouillage. Le bouton LECTURE est aussi utilisé pour l’allumage de l’appareil. Pour plus de détails voir section 1.6.

Sous le bouton de verrouillage il y a un petit trou dans lequel vous trouverez le bouton RESET, qui est utilisé en cas .de dysfonctionnement de ou non réponse de l’appareil. Si vous avez des difficultés à atteindre le bouton RESET vous avez la possibilité de retirer la batterie puis la réinsérer, après un laps de temps de dix secondes au minimum

1.3.5 Dessus de l’appareil

Les prises écouteurs et micro (3.5) sont situées à gauche et à droite du clip de la lanière.

1.3.6 Dessous de l’appareil

La prise de chargement de la batterie se trouve à gauche et le port USB OTG à droite. Brancher l’adaptateur CA sur une prise reliée au secteur et la prise jack à l’appareil pour recharger la batterie. Le port USB OTG peut être utilisé pour transférer les données vers le PC ou un CD ROM USB, mais aussi pour recharger la batterie.

1.4 Mise en route après l’achat

Afin de mettre en marche l’appareil pour la première fois, vous devez brancher l’adaptateur CA sur une prise reliée au secteur et à la prise jack au BookSense. Lorsque l’appareil est raccordé vous pouvez entendre un son indiquant le démarrage de celui-ci. Après

20 secondes, un son se fera entendre. Une fois les étapes de démarrage terminées un son est émis.

Une fois la séquence de démarrage complétée procéder à la mise en place de la batterie.

Puis vous pouvez utiliser le BookSense. Voir section1.6

1.5 Insertion et retrait de la batterie

Pour insérer la batterie vous devez trouvez le bon sens. Le devant est lisse avec le logo de la compagnie gravé dessus. Le dessous de la batterie est rugueux avec deux ergots de chaque côté de la partie basse. Partie lisse vers le haut, insérez d’abord la partie basse dans le logement puis rabattez la batterie vers l’appareil. Si une résistance fait obstacle à l’insertion de la batterie assurez-vous que la batterie est dans le bon sens puis que rien ne gêne et recommencez la procédure. Assurez la mise en place de la batterie en poussant le loquet de verrouillage.

Pour retirer la batterie poussez le loquet de verrouillage. Puis retirez la batterie en l’articulant depuis la partie haute.

1.6 Mise en marche et arrêt de l'appareil

Pour mettre en marche l’appareil pressez et maintenez le bouton LECTURE situé sur le côté supérieur droit de l’appareil pendant 2 secondes jusqu'à l’émission d’un son.

Pour éteindre l’appareil pressez et maintenez le bouton LECTURE pendant 2 secondes jusqu'à l’émission d’un son.

1.7 Chargement du BookSense

Afin de charger la batterie vous devez raccorder l’appareil à une prise secteur via l’adaptateur CA ou bien à un PC via le câble USB, pour ce faire suivez ces étapes:

Pour charger la batterie en utilisant l’adaptateur CA raccordez celui-ci à une prise secteur puis la prise Jack de celui-ci dans le coin inférieur gauche de l’appareil. Une recharge complète prend approximativement 2,5 heures.

- Pour charger la batterie en utilisant la connexion USB, brancher le câble USB OTG dans le port USB OTG de l’appareil, puis dans le port USB de votre ordinateur. Si le BookSense est allumé, une recharge complète prend approximativement

10 heures. Si l’appareil est éteint le temps de charge est d’environ 5 heures.

- Pendant le chargement, la LED située sous le bouton ANNULER s’allumera en rouge, puis en en vert quand le chargement est terminé et vous entendez: « charge batterie complète ».

1.8 Insérer ou retirer une carte  SD / une mémoire USB / un CD-ROM USB

1.8.1 Insérer ou retirer  la carte SD

Pour insérer ou retirer la carte SD, suivez ces étapes :

- Tenez l’appareil face à vous. Le slot de la carte SD est situé sur le côté gauche de l’appareil.

- Un coin de la carte SD possède un angle coupé à 45 degrés.

- Ce coin manquant doit être en haut à droite, insérez la carte dans le slot dans cette position. Si la carte n’est pas correctement orientée il n’est pas possible de l’insérer. Une fois la carte en place vous entendez un clic ainsi qu’un son émis par l’appareil. Ne pas utiliser de force excessive pour insérer la carte SD.

- Pour retirer la carte SD, poussez celle-ci légèrement et relâchez la pression puis retirez la carte.

Remarque : lorsqu'une carte SD de grande capacité est insérée, le BookSense prend un certain temps à la reconnaître et émet un bip sonore pendant cette phase.

1.8.2 Insérer ou retirer la mémoire USB /CD-ROM

Pour insérer ou retirer la mémoire USB /CD-ROM, suivez ces étapes :

- Branchez la prise USB au port USB.

- Pour connecter un lecteur CD-ROM USB, procédez comme ci-dessus. Cependant l’appareil reconnaît uniquement les CD contenant des formats Daisy, les autres types de CD ne sont pas supportés.

Remarque : lorsqu'une clé USB de grande capacité est insérée, le BookSense prend un certain temps à la reconnaître et émet un bip sonore pendant cette phase.

1.9 Connexion au PC

Pour connecter le BookSense à votre PC, branchez une extrémité du câble USB au port USB OTG en bas à droite du BookSense et l’autre extrémité au port USB de votre PC. Windows reconnaîtra le BookSense comme une unité de stockage amovible. Vous pouvez alors utiliser l’explorateur de Windows pour importer ou exporter des fichiers. Si la carte SD n’est pas insérée celle-ci n’est pas affichée. Quand vous sélectionner le lecteur ‘BookSense’, les dossiers suivant apparaissent : "ENREGISTREMENT", "RADIO", "LIVRES AUDIO", "PODCASTS", "MUSIQUE", "DIVERS AUDIO", "DOCUMENTS" et "DAISY".

Voir le chapitre 2.1 pour l'usage des dossiers. Pendant le transfert de fichiers le BookSense ne peut pas être utilisé. (Note: mais le chargement s'effectuera automatiquement.)

Chaque dossier contient ‘liste de lecture’, et ‘Marqueur’. Ces fichiers ne sont pas visibles sur le BookSense. Donc ne sauvegardez pas de fichiers dans ces dossiers.

# 2. Fonctions de base et architecture

2.1 Dossiers utilisées dans le BookSense

Les dossiers suivants sont visibles sur la mémoire flash :

- ENREGISTREMENT : dossier contenant les fichiers enregistrés, fichiers voix ou par l’entrée ligne par le programme  “Lecteur Media”.

- RADIO : dossier contenant les fichiers enregistrés en direct sur une station de radio.

- LIVRE AUDIO : dossier contenant les livres audio et autres fichiers audio.

- PODCASTS: dossier contenant les fichiers enregistrés via abonnement sur internet lisibles avec le programme Lecteur Media.

- MUSIQUE : dossier contenant les fichiers musicaux que vous souhaitez lire avec le programme Lecteur Media.

- DIVERS AUDIO : dossier contenant des fichiers qui ont été créés à l'aide de fichiers audio tels que MP3, que vous voulez jouer avec le programme "Médias".

- DOCUMENTS : dossier contenant les documents que vous pouvez lire avec le lecteur de documents.

- Daisy: dossier contenant les fichiers Daisy lisibles avec le programme “Lecteur Daisy”, vous devez créer un dossier pour chaque fichier Daisy. Mais les NewsLigne, NLS, et livres partagés sont disponibles dans ce même dossier. Si vous sauvegardez d’autres types de fichiers sans créer de dossier, l’appareil ne pourra pas localiser ces fichiers.

2.2 Changement de mode

Une fois le BookSense allumé, pressez le bouton MODE afin de sélectionner Lecteur Media, Lecteur Daisy, Lecteur de documents et Radio. Une fois le mode sélectionné, chaque dossier peut être consulté. Si vous changez de mode durant une action le changement de mode ne s’effectuera pas.

2.3 Réglage du Volume

Utilisez les boutons de volume MOINS et PLUS pour modifier le volume de 1 à 21. Le réglage par défaut est de 16. Quand vous réglez le volume il annonce le niveau du volume, pendant la lecture le volume se modifiera sans notification. Seulement lorsque le réglage par défaut (16) est modifié, l’utilisateur est prévenu par des bips. Lorsqu’il est en pause ou inoccupé, BookSense vous permet de régler le volume des haut-parleurs internes. Quand vous branchez les écouteurs à l’appareil vous pouvez régler le volume de ceux-ci. Si les écouteurs ne sont pas raccordés le volume du haut parleur peut alors être ajusté.

2.4 Naviguer dans les dossiers et fichiers

Chaque mode utilise un nom différent pour ses listes de fichiers. Lecteur Media utilise: Liste de lecture, Daisy utilise “Contenu Daisy”, et le Lecteur de document  utilise “Liste des documents”.

- Allez au dossier ou au fichier SUIVANT : appuyez sur le bouton BAS.

- Allez au dossier ou au fichier PRECEDENT : appuyez sur le bouton HAUT.

- Entrez dans un SOUS-DOSSIER : appuyez sur le bouton DROIT.

- Dossier PRECEDENT : appuyez sur le bouton GAUCHE.

- Annoncer la taille et le chemin : appuyer sur le bouton 0

- Lire un fichier: appuyez sur le bouton LECTURE ou OK.

- Passer d’une voix française à une voix anglaise: appuyez sur le bouton 5 pendant plus de 2 secondes.

- Remonter de 5 objets dans la liste actuelle : appuyez sur le bouton 1

- Descendre de 5 objets dans la liste actuelle: appuyez sur le bouton 4.

- Remonter de 10 objets dans la liste actuelle: appuyez sur le bouton 2.

- Descendre de 10 objets dans la liste actuelle: appuyez sur le bouton 5.

- Aller en haut de la liste : appuyez sur le bouton 3.

- Aller à la fin de la liste : appuyer sur le bouton 6.

- Aller à un élément spécifique dans la liste : appuyer sur le bouton 8 et entrer le numéro de l'élément que vous voulez atteindre.

- Sélectionner tous les éléments de la liste (seulement dans le mode Lecteur Media): appuyer sur le bouton 7.

- Sélectionner ou dé-sélectionner un fichier (seulement dans le mode Lecteur Media): appuyer sur le bouton 9.

- Dé-sélectionner les éléments de la liste (seulement dans le mode Lecteur Media): appuyer sur le bouton annulation.

- Supprimer un dossier ou un fichier : appuyez sur le bouton 3 durant plus de 2 secondes.

- Changer de disque: appuyez sur le bouton 0 durant plus de 2 secondes.

2.5 Effacer : dossier ou fichier

Pour effacer un fichier ou un dossier de la liste, suivez ces étapes :

- Positionnez-vous sur le fichier ou le dossier que vous souhaitez effacer.

- Appuyer sur le bouton 3 durant plus de 2 secondes. « Voulez-vous effacer ce fichier ou ce dossier » est annoncé.

- Appuyer sur OK ou MENU « dossier effacé » ou « fichier effacé » est annoncé.

Si vous ne souhaitez pas effacer ce fichier ou ce dossier appuyez sur GAUCHE ou DROITE, pour sélectionner NON puis appuyez sur OK.

Note : Si la carte SD est protégée en écriture, lorsque vous appuyez sur le bouton 3 plus de 2 secondes, le BookSense annonce "Suppression impossible car la carte SD est protégée en écriture".

2.6 Déplacement vers un dossier ou un fichier  spécifique.

Pour se déplacer vers un dossier ou un fichier spécifique, suivez ces étapes :

- Dans la liste de fichiers ou dossiers, appuyer sur le bouton 8.

- Puis “Entrer le numéro du fichier ou dossier de destination, boîte d’édition” est annoncé. Entrez alors le numéro du dossier de destination.

- Appuyez sur OK ou MENU.

Pour annuler le déplacement vers un fichier ou un dossier spécifique, appuyez sur le bouton ANNULER à l'étape 2 avant d’entrer le numéro. Ou appuyez sur ANNULER au lieu du bouton OK dans l'étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur le bouton ANNULER jusqu'à ce vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un avertisseur sonore. Alors, appuyez à nouveau sur le bouton ANNULER pour fermer la boîte de dialogue. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche BACKSPACE et vous ne pouvez pas annuler une boîte de dialogue pendant que vous supprimez tous les numéros.

2.7 Changer l’unité de stockage

Le BookSense affiche une liste des fichiers et dossiers de présents dans la mémoire de l’unité de stockage actuellement sélectionnée.Si vous désirez utiliser une autre unité comme carte SD, mémoire flash ou clé USB, suivez les étapes 9.11 Définir le périphérique de stockage par défaut.

Vous pouvez appuyer et maintenir le bouton 0 pendant plus de 2 secondes pour changer le périphérique de stockage, vous passerez successivement sur les différents dispositif mémoire comme par exemple, Carte SD, Clé USb ou mémoire Flash (seulement pour version XT).

2.8 Copie de fichiers

Vous pouvez copier des fichiers d’un périphérique de stockage à un autre dans le BookSense. Pour ce faire, suivre les étapes suivantes pour copier et coller depuis et vers un autre emplacement :

      - Pour copier le fichier ou dossier sélectionné vers le presse-papier, ouvrir le menu principal et descendre avec la flèche basse sur l’e menu copier puis valider par le bouton OK.

      - Aller à l’emplacement dans lequel vous désirez copier le fichier ou dossier.

      - Ouvrir le menu principal puis descendre avec la flèche basse jusqu’au  menu coller puis valider par le bouton OK.

a. Pendant la copie, si vous appuyez sur le bouton 0 et appuyez sur les flèches hautes et basses, vous obtiendrez la progression de la copie en pourcentage

      - Si les fichiers sont copiés dans le presse-papier, utiliser le menu vérifier le contenu du presse-papier pour y lister les fichiers et dossiers. Maintenir le bouton 3 quand vous vérifiez le contenu du presse-papier pour le vider.

      - Depuis la liste des fichiers, sélectionnez le menu “Nouveau dossier “pour créer un nouveau dossier. Le nom du nouveau dossier par défaut sera “Nouveau dossier”. Vous pourrez changer le nom du dossier en utilisant la méthode de saisie décrite dans le paragraphe suivant.

      - Depuis la liste des fichiers,maintenir le bouton 8 pour ouvrir le dialogue de recherche de fichier.

Vous pouvez également créer des dossiers sur la carte SD, ou sur un support USB connecté. Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur menu et descendre sur le menu “Nouveau dossier” puis valider sur OK. Entrer le nom du dossier que vous désirez créer en utilisant la méthode de saisie décrite plus loin et valider.

Note : seuls les symboles suivants peuvent être utilisés dans les noms de fichiers ou dossiers “. ! [ ] – _”

2.9 Utilisation des menus, boîte de dialogue et boîte d’édition

Chaque mode possède son propre menu. Appuyer sur le bouton MENU pour l’activer.

- Menu suivant/précédent: flèche HAUTE/BASSE.

- Ouvre un menu / sous dossier: flèche DROITE, OK ou MENU

- Menu précédent / flèche GAUCHE

- Fermer un menu: bouton ANNULER

Certains menus ont des sous-menus, utilisez les étapes 2 et 3 pour naviguer à l’intérieur de ceux-ci. Cependant lorsqu’il n’y a pas de sous-menu et que vous réalisez l’étape 2 cela exécutera une fonction.

Quand une boîte de dialogue s’ouvre durant l’utilisation du menu:

- Choix précédent / suivant: flèche HAUTE/BASSE.

- Changer les paramètres: flèche GAUCHE /DROITE.

- Fermer et sauvegarder les modifications: bouton OK

- Fermer sans sauvegarder les modifications: bouton ANNULER.

Les touches de navigation dans les boîtes de dialogue, les menus, les listes déroulantes vous permettent de vous déplacer parmi les différents éléments.

Entrée des données dans une boîte d’édition.

- Entrer des donnés numériques : boutons numériques.

- Effacer des données: bouton ANNULER. Appuyez et maintenez la pression plus de 2 secondes pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés.

- Confirmer les données: bouton OK..

- Fermer Sans sauvegarder : appuyer sur ANNULER jusqu’à la dernière entrée et appuyez sur ANNULER une fois de plus. Ou, appuyez sur le bouton ANNULER et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez le bip et appuyez sur le bouton ANNULER une fois de plus.

Méthode de saisie de texte

Suivre les étapes suivantes pour entrer du texte :

1. ①A l’aide des flèches hautes et basses, vous choisissez entre lettres, nombre et symboles

2. ②Utiliser la touche annuler pour supprimer le caractère précédent. Maintenir la touche annuler pour tout supprimer.

3. ③	Utiliser les flèches gauche et droite pour changer le curseur ou insérer un espace. Maintenir la fleche gauche ou droite pour aller au début ou à la fin de la ligne.

4. ④	Maintenir le bouton 4 pour insérer un espace.

5. ⑤	Appuyer sur le bouton 7 pour lire le caractère courant.

6. ⑥	Maintnir le bouton 8 pour lire le mot courant.

7. ⑦	Maintenir le bouton 9 pour lire la ligne courante.

Note: dans les boîtes d’édition qui demande d’entrer un nombre, vous ne devez pas utiliser le pavé numérique pour entrer des lettres ou symboles

2.10 Vérification du niveau de charge de la batterie

Pour vérifier le niveau de la batterie le BookSense doit être allumé. Maintenir enfoncé le bouton OK pendant plus de 2 secondes et le niveau de batterie est annoncé (de 1 à 10). Si vous pressez le bouton OK durant le chargement de la batterie via l’adaptateur CA cela annonce: « batterie en chargement via l’adaptateur ». Note : si vous rechargez via un PC, le BookSense n’annonce aucun message. Vous devez contrôler visuellement les LED.

2.11 Vérifier la date et l’heure

Pour vérifier la date et l’heure, vous devez presser le bouton DATE & HEURE situé au-dessus des boutons de navigation. Vous pouvez prendre connaissance de la date ainsi que de l’heure à n’importe quel moment même si l’appareil est éteint. Si vous appuyez sur le bouton pendant l'annonce, cette dernière sera simplement arrêtée. Aussi, si vous appuyez sur le bouton lorsque l'appareil est éteint, il va afficher la date et l'heure courante et l'état de la batterie.

Vous devez régler la date et l'heure avant de vérifier. Pour cela, voir le chapitre 9.2.2.

2.12 Changement de la voix

Le BookSense possède deux voix une française (Virginie) qui est la voix par défaut, et une voie anglaise (Amanda) on peut passer de l’une à l’autre en pressant sur la touche 5 durant plus de 2 secondes. Cette alternance ne fonctionne pas en mode ‘Radio’. Vous pouvez aussi changer de voix dans les Options générales, voir section 9.3 Réglage de la voix.

2.13 Annuler & Refaire

Appuyez sur le bouton GAUCHE pendant plus de 2 secondes 'défait' l’opération précédemment effectuée et vous vous retrouverez alors à la position précédant l'action. Et appuyer sur le bouton DROIT plus de 2 secondes 'refait' l'opération et vous revenez à la position avant l'action 'défaire'. Lorsque vous souhaitez changer d'unité avec les options : 'Aller au pourcentage' ou 'Aller à la page / titre', l'action 'défaire' agira en appuyant sur le bouton GAUCHE plus de 2 secondes. Vous ne pouvez utilise les actions 'Défaire et Refaire' pas plus de 3 fois.

Note : dans le mode Lecteur média, les déplacements par morceau ne sont pas supportés par les fonctions DEFAIRE et REFAIRE. Idem dans la lecture de documents pour les déplacements par ligne, phrase, mot, caractère et phonétique.

2.14 Réglage de la mise en veille

La mise en sommeil éteindra l’appareil après une durée spécifiée quelle que soit l'action que vous faites.

Pour régler la mise en veille, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 4 pendant plus de 2 secondes.

- Vous entendrez “Entrer, en minutes, le temps avant la mise en veille, XX, boite d’édition” entrez alors un nombre de minutes compris entre 0 et 90.

Remarque : XX indique le temps restant de la mise en veille. Si la valeur est '0 ', il va dire «désactivé».

- Pressez le bouton OK ou MENU.

Pour annuler le réglage de la mise en veille, appuyez sur le bouton ANNULER dans l'étape 2 avant d’entrer le nombre. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un indicateur sonore. Ensuite, appuyez à nouveau sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une boîte d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros

Note : cette fonction n’est pas active en mode radio. Si vous entrez '0' à l'étape 2, la mise en veille ne fonctionnera pas.

Note : une fois que la mise en veille est configurée, même si l'appareil est actif, il s'éteindra. Si l'appareil n'est pas actif mais est encore allumé, le réglage du mode d'économie d'énergie aura la priorité. Cela signifie que si vous réglez la mise en veille à 30 minutes et le mode d'économie d'énergie à 5 minutes, l'appareil sera éteint après 5 minutes.

Vous pouvez aussi configurer le mode veille avec les Options générales ; pour cela, voir le chapitre : 9.7.

2.15 Mise en marche / extinction du Bluetooth

Le BookSense peut être utilisé avec un casque Bluetooth stéréo. Pour la mise en marche de la fonction Bluetooth afin d’utiliser un casque stéréo, vous devez activer le Bluetooth en premier, en appuyant sur la touche 6 pendant plus de 2 secondes. Pour désactiver la fonction Bluetooth, pressez la touche 6 pendant plus de 2 secondes.

Note : Le raccourci pour la fonction Bluetooth n’est pas accessible en mode Radio. Vous pouvez aussi activer la fonction Bluetooth depuis le menu des Options générales. Voir pour cela la section 9.6.

2.16 Bouton de verrouillage clavier.

Le bouton de verrouillage vous permet de verrouiller le BookSense. Il se situe sur le côté droit de l’appareil. Descendez ce bouton si vous désirez verrouiller l’appareil. Si le BookSense est en marche avec le bouton verrouillé aucune action sur l’appareil n’est possible. Poussez le bouton de verrouillage vers le haut pour le déverrouiller.

## 2.17 Marqueurs utilisés dans le BookSense

3 types de marqueurs sont utilisés : “Marqueurs”, “Mémos vocaux”, et “Marqueur de surbrillance.”

- Marqueur : cette fonction permet de retrouver rapidement un emplacement dans un fichier. Si vous insérer un marqueur à un emplacement où vous voudrez revenir, vous pourrez retrouver cet emplacement immédiatement où que vous soyez dans le fichier.

- Mémo vocal : cette fonction vous permet d’insérer un mémo vocal, en enregistrant un commentaire avec votre voix, à un emplacement spécifique dans un fichier. . Si vous insérer un mémo vocal à un emplacement où vous voudrez revenir, vous pourrez retrouver cet emplacement immédiatement où que vous soyez dans le fichier.

- Marqueur de surbrillance : Cette fonction permet de mettre en surbrillance une partie d’un fichier. Vous pourrez entendre, du début à la fin, un passage que vous aurez défini au préalable. Si vous insérer un marqueur de surbrillance, vous pourrez retrouver cet emplacement immédiatement où que vous soyez dans le fichier.

## 2.18 Arrêter la voix

BookSense vous permet de stopper la voix quand vous vous déplacez dans la liste des fichiers et que vous n’avez pas besoin de plus d’informations..

- Quand vous vous déplacez dans la liste des fichiers, appuyer sur le bouton Annuler pour stopper la voix.

# 3. Utiliser l’aide

Le mode d’aide possède une fonction étiquette qui vous donne la fonction de chaque bouton quand celui-ci est pressé. Chaque mode possède son propre mode d’aide. Les modes peuvent être annoncés et en mode d’aide les touches n’ont pas de fonction.

Pour passer en mode d’aide, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU.

- Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS et placez-vous sur le mode aide.

- Appuyez sur le bouton DROIT ou MENU

- Maintenant le mode d’aide est actif; et chaque fois qu’un bouton est pressé sa fonction est annoncée.

Le mode aide est activé plus facilement en pressant le bouton MENU durant plus de

2 secondes. Pour quitter le mode AIDE pressez le bouton MENU durant plus de 2 secondes.

# 4. Lecteur Media

Ce chapitre couvre les différents principes permettant de lire les fichiers audio.

4.1 Quel sont les média supportés ?

Le BookSense peut lire les formats suivants dans le mode Lecteur MEDIA.

- MP3, MP4, OGG, WAV, WMV, FLAC, WMA, ASF.

- Audible audio, incluant le format 4 et audio amélioré (.aa, .aax)

4.2 Lire les fichiers audio.

Pour lire des fichiers audio vous devez sélectionner le mode Lecteur MEDIA via le bouton MENU. Quand vous allumez le BookSense pour la première fois, le mode par défaut est le mode Lecteur media. La liste des fichiers audio est visible depuis le mode Lecteur MEDIA voir section 2.1 fichiers utilisés par le BookSense.

Pour lire un fichier ou un dossier audio, utilisez le bouton précisé dans le chapitre 2.4 "Naviguer dans les fichiers et dossiers".

4.2.1 Mise en mémoire de la dernière position

La mise en mémoire de la dernière position est différente dans chaque dossier :

- LIVRES AUDIO, PODCASTS et DIVERS AUDIO : pour les fichiers de ces trois dossiers, l'appareil se souvient automatiquement de la dernière position. Si vous écoutez ces dossiers ou les fichiers qu'ils contiennent, ils seront lus de l'endroit où vous les avez écoutés la dernière fois. Et l'unité de déplacement par défaut est le temps, de sorte que vous pouvez déplacer l'intervalle de temps spécifié en utilisant le bouton GAUCHE ou DROITE.

- ENREGISTREMENT & RADIO : si un fichier possède une durée supérieure à 10 minutes et s’il est lu depuis ces trois dossiers, alors la lecture reprendra à l’endroit où elle avait été laissée. Et l'unité de déplacement par défaut est 1 piste, de sorte que vous pouvez vous déplacer de piste en piste en utilisant le bouton GAUCHE ou DROITE.

- MUSIQUE : aucun des fichiers de ce dossier ne possède une mise en mémoire de la dernière position. Pour bénéficier de la mise en mémoire de la dernière position pour certain fichiers, ceux-ci devront être positionnés dans le dossier LIVRE AUDIO ou PODCASTS. Et l’unité de déplacement par défaut est une piste. Vous pourrez donc vous déplacer de piste en piste en utilisant les touches DROITE ou GAUCHE

Note : si pendant la lecture d’un fichier vous pressez le bouton ANNULER pendant plus de 2 secondes afin d’arrêter la lecture, il vous sera demandé : “Voulez-vous effacer la position actuelle ? Pressez OK pour OUI ou ANNULER pour NON.” Si vous pressez le bouton OK, le BookSense n’effectuera pas la mise en mémoire de la position et fermera le fichier. Si vous pressez le bouton ANNULER, le BookSense se souviendra de la position et fermera le fichier.

4.3 Pause

Si vous pressez le bouton LECTURE pendant la lecture, le mode pause est activé. Une autre pression sur le bouton LECTURE annulera le mode pause.

4.4 Changement du mode de déplacement

Si vous souhaitez passer au fichier précédent ou suivant pendant la lecture ou le mode pause, vous pouvez changer le mode de déplacement d’une piste ou par durée selon vos préférences. Pour changer l'unité de déplacement, appuyez sur les boutons HAUT et BAS pour circuler entre les éléments possibles qui sont : 1 piste, 5 pistes, première ou dernière piste, durée, intervalle de temps et préampli. Après le changement du mode de déplacement, pressez le bouton GAUCHE ou DROIT pour vous déplacer à travers les fichiers avec l'option que vous avez sélectionnée.

Les mentions fichier 'audio Audible' et 'section' seront ajoutées comme unité de déplacement. Ainsi, vous pouvez définir 'section' comme unité de déplacement.

4.5 Déplacement par 1 piste.

Vous pouvez passer en mode de déplacement par ‘1 piste’ en pressant le bouton HAUT ou BAS. Puis en pressant le bouton DROIT ou GAUCHE cela vous positionne sur la piste suivante ou précédente. Le réglage par défaut est '1 piste', donc si vous voulez régler pour un déplacement de '1 piste', appuyez simplement sur le bouton DROITE ou GAUCHE pour vous déplacer dans les fichiers.

4.6 Déplacement par 5 pistes

Vous pouvez passer en mode de déplacement par 5 pistes en pressant le bouton HAUT ou BAS. Puis en pressant le bouton DROIT ou GAUCHE cela vous positionne sur la 5éme piste suivante ou précédente

4.7 Aller à la première ou à la dernière piste

Vous pouvez passer de la première à la dernière piste en pressant le bouton HAUT ou BAS. Après quoi, si vous appuyez sur DROIT ou GAUCHE vous passez de la première à la dernière piste.

4.8 Déplacement par durée

Vous pouvez passer en mode de déplacement par durée en pressant le bouton HAUT ou BAS. Après quoi si vous appuyez sur DROIT ou GAUCHE vous passez à l’endroit suivant ou précédent défini à la section 4.14 "Choix du mode de déplacement par durée".

4.9 Modification du préampli

Vous pouvez passer au mode 'préampli' en appuyant sur le bouton HAUT ou BAS. Ensuite, si vous appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT, cela augmente ou diminue en fonction du niveau préampli 1. La gamme de préampli que vous pouvez sélectionner va de -5 à +6.

Note : un déplacement de l'unité par 'préampli' signifie que le volume sera augmenté ou diminué dans le Lecteur Média. Ainsi, les utilisateurs peuvent sélectionner le volume de leurs préférences, beaucoup plus fort que le volume maximal du BookSense.

4.10 Déplacement par Marqueur

Si vous avez défini des Marqueurs dans le fichier, vous pouvez vous déplacer avec le bouton HAUT ou BAS pour passer au déplacement par Marqueur et, en pressant le bouton GAUCHE ou DROIT; vous vous déplacerez au Marqueur précédant ou suivant. Notez que vous ne pouvez pas changer au déplacement par Marqueur s'il n'y a pas de marqueur dans le fichier, en appuyant sur la touche HAUT ou BAS.

Note : il y a 3 paramètres de déplacement par marqueur :

- Marqueur : déplacement à l’endroit de marqueur  puis démarrage de la lecture.

- Mémo vocal : déplacement à l’endroit du mémo vocal, écoute de celui-ci puis le démarrage de la lecture commencera.

- Marqueur en surbrillance : déplacement au point de départ du Marqueur en surbrillance. La lecture du marqueur en surbrillance se déroulera puis le mode pause s’enclenchera à la fin de la lecture du marqueur en surbrillance. A chaque appui sur le bouton OK, l’appareil continue à lire l'intervalle que vous avez sélectionné. Un appui sur la touche LECTURE permet de lire jusqu’à la fin du marqueur en surbrillance.

Note : Si vous appuyez le bouton ANNULER durant la lecture de l'intervalle, vous vous déplacerez à la fin de marqueur de position puis la lecture du fichier se poursuivra.

4.11 Zone de lecture répétée

La zone de répétition vous permet de jouer une partie spécifique d'un fichier audio autant de fois que vous le souhaitez. Cela peut être utile quand on apprend une nouvelle langue, et vous avez besoin d'entendre les mêmes informations dans un fichier, encore et encore. Pour configurez la zone que vous souhaitez répéter, suivez ces étapes :

- Pendant la lecture, pressez le bouton ENREGISTREMENT quand vous souhaitez définir le début de la zone.

- “Début de répétition” est annoncé et la lecture continuera.

- Pressez le bouton ENREGISTREMENT à la fin de la zone désirée.

- Alors “Fin de répétition” est annoncé et le point de fin de la zone est configuré.

La zone de répétition répète la partie audio que vous venez de définir suivant les étapes ci-dessus. Pour plus d'informations sur la lecture du fichier, référez-vous à la section 4.22.2 "Paramètres de lecture". Pour arrêter la lecture de la zone, appuyez sur la touche LECTURE. La zone de répétition ne fonctionne que dans un seul fichier. Si vous définissez le point de départ mais pas le point final, la zone de répétition sera annulée.

4.12 Marqueurs

Vous pouvez insérer un marqueur, un mémo vocal ou mettre en surbrillance un marqueur dans un fichier audio pour être en mesure de retourner rapidement à ce point dans le fichier. Si un marqueur, un mémo vocal ou un marqueur en surbrillance existe déjà, il est alors possible de passer au marqueur ainsi que de supprimer ce dernier. Une fois qu'un marqueur a été inséré, il est enregistré.

Vous pouvez alterner entre marqueur, mémo vocal ou marqueur mis en évidence, selon celui que vous souhaitez utiliser. Les boutons suivants sont utilisés pour exécuter ces fonctions :

- Bouton 1 : définir un marqueur, un mémo vocal et marqueur en surbrillance. La valeur par défaut définir un marqueur.

- Bouton 2 : se déplacer à un marqueur, un mémo vocal et un marqueur en surbrillance.

- Bouton 3 : supprimer un marqueur, un mémo vocal et un marqueur en surbrillance. Maintenir appuyé pendant plus de deux secondes efface tous les marqueurs du fichier.

- Bouton 9 : basculer entre marqueur, mémo vocal et surbrillance.

Lorsque vous appuyez sur le Bouton 9, "Mode mémos vocaux" est annoncé. En appuyant à nouveau sur 9, "Mode marqueur en surbrillance" est annoncé. Le bouton 9 est utilisé comme bascule entre le fonctionnement avec marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance.

4.12.1 Insérer un Marqueur

Pour insérer un Marqueur pendant la lecture d’un fichier, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 1 pendant la lecture ou le mode pause.

- “Entrer le numéro de marqueur, édition” est annoncé, alors entrez un nombre de 1 à 1000.

- Pressez le bouton OK ou MENU. “Marqueur inséré” est annoncé par l’appareil qui retourne en mode lecture ou pause.

Jusqu'à 1000 marqueurs, mémos vocaux et marqueurs en surbrillance peuvent être insérés et leur numéro peut être compris de 1 à 1000.

Dans l'étape 2, lorsque vous appuyez sur 1 pour ajouter un marqueur, le BookSense a déjà le numéro 1 dans la zone d'édition. Puis, plus tard, lorsque vous ajoutez une deuxième marque, il a déjà 2 dans la zone d'édition.

Si vous entrez un nombre en dehors de la plage “Entrez un nombre compris entre 1 et 1000, édition” est annoncé.

Pour annuler la mise en place d’un marqueur, pressez le bouton ANNULER dans l'étape 2 avant d'entrer le numéro. Ou pressez le bouton ANNULER au lieu du bouton OK dans l'étape 3, pour effacer tous les numéros que vous avez saisis, appuyez sur ANNULER jusqu'à la suppression totale des numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la boîte d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche backspace et vous ne pouvez pas annuler d'une boîte d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros.

Si vous entrez un nombre déjà existant et pressez OK, "Le marqueur ## existe déjà. Voulez-vous l’atteindre ? Oui" est annoncé. Alors pressez le bouton OK ou MENU pour définir le marqueur à la position courante. Si vous voulez insérer un nombre différent, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT pour vous positionner sur ‘NON’ et pressez sur le bouton OK ou MENU. Il vous demandera "Entrez le numéro du marqueur à insérer, édition" et vous devez entrer le numéro différent. Et le numéro précédent conserve emplacement d'origine.

Note : dans ce cas, si le numéro est utilisé comme mémo vocal ou marqueur en surbrillance, alors "Mémo vocal # # ou "marqueur en surbrillance ## existe déjà, Voulez-vous l’atteindre ? Oui" sera annoncé.

Remarque : marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance utilisent les mêmes numéros donc ne peuvent pas être dupliqués.

4.12.2 Insérer un mémo vocal

Si vous devez insérer un mémo vocal pendant la lecture d’un fichier, vous pouvez utiliser cette fonction.

Pour insérer un mémo vocal suivez ces étapes suivantes :

  - Pressez la touche 9 pour basculer à mémo vocal pendant la lecture de fichier ou en mode pause.

  - Pressez la touche 1, alors "Début d'enregistrement de mémo vocal" est annoncé. Commencez l’enregistrement et appuyez sur la touche OK.

  - Alors, “Arrêter l'enregistrement, entrer le numéro de mémo vocal, édition” est annoncé, alors entrez le numéro de mémo vocal que vous voulez insérer.

  - Pressez le bouton OK ou sur MENU. “Mémo vocal inséré” est annoncé par l’appareil qui retourne en mode lecture ou pause.

1000 marqueurs peuvent être insérés et leur numéro peut être choisi de 1 à 1000.

Dans l'étape 2, lorsque vous appuyez sur 1 pour ajouter un marqueur, le BookSense a déjà le numéro 1 dans la boîte d'édition. Puis, plus tard lorsque vous ajoutez un deuxième marqueur, il a déjà le chiffre 2 dans la boîte d'édition.

Si vous entrez le numéro hors plage, "Entrez une valeur entre 1 et 1000, édition" sera annoncé.

Pour annuler l'insertion d'un mémo vocal, appuyez sur le bouton ANNULER dans l'étape 2 avant d'activer le bouton OK. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 4, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros ont été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros.

Note : un mémo vocal ne peut être enregistré au-delà de 40 secondes ; si vous avez dépassé 40 secondes, "Arrêter l'enregistrement, entrez le numéro de mémo vocal à insérer, édition" sera annoncé et saisissez le numéro que vous voulez.

Si vous entrez le numéro existe déjà et appuyez sur le bouton OK, alors "Mémo vocal ## existe déjà. Voulez-vous l’atteindre ? Oui" sera annoncé. Appuyez sur le bouton OK ou sur MENU pour définir le mémo vocal à l'emplacement courant. Si vous voulez insérer un numéro différent, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROITE pour passer à "Non" puis appuyez sur le bouton OK ou sur MENU. Il vous demandera "Entrer le numéro de mémo vocal à insérer, édition" et vous devez entrer le numéro différent. Et le numéro précédent conserve son emplacement d'origine.

Remarque: dans ce cas, si le numéro est utilisé comme marqueur ou marqueur en surbrillance, alors "Marqueur ## ou marqueur en surbrillance ## existe déjà, Voulez-vous l’atteindre ? Oui" sera annoncé.

Note: Marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance utilisent le même numéro, donc le numéro ne doit pas être dupliqué.

4.12.3 Insérer un Marqueur en surbrillance.

La mise en place d’un Marqueur en surbrillance permet de définir le point de départ et de fin d’une zone en vue d’une future relecture. Cela peut être utile pour l’étude de certains passages de fichier.

Pour insérer un Marqueur pendant la lecture d’un fichier, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 9 pendant la lecture ou le mode pause jusqu’à Marqueur en surbrillance.

- Pressez la touche 1, alors “Début de marqueur en surbrillance” est annoncé.

- Pressez la touche OK lorsque vous aurez atteint le point de fin de marqueur en surbrillance.

- Puis “Fin de marqueur en surbrillance, entrer le numéro de marqueur en surbrillance, édition” est annoncé, alors entrez un nombre de 1 à 1000 pour le numéro de marqueur en surbrillance que vous voulez insérer.

- Pressez le bouton OK ou MENU. “Marqueur en surbrillance inséré” est annoncé par l’appareil qui retourne en mode lecture ou pause.

1000 marqueurs en surbrillance peuvent être insérés et leur numéro peut être choisi de 1 à 1000.

Dans l'étape 2, lorsque vous appuyez sur 1 pour ajouter un marqueur en surbrillance, le BookSense a déjà le numéro 1 dans la boîte d'édition. Puis, plus tard lorsque vous ajoutez un deuxième marqueur, il a déjà le chiffre 2 dans la boîte d'édition.

Si vous entrez le numéro hors plage, "Entrez une valeur entre 1 et 1000, édition" sera annoncé.

Pour annuler l'insertion d'un marqueur en surbrillance, appuyez sur le bouton ANNULER dans l'étape 4 avant d'entrer un numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 5, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros ont été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros.

Si vous entrez le numéro existe déjà et appuyez sur le bouton OK, alors " marqueur en surbrillance ## existe déjà. Voulez-vous l’atteindre ? Oui" sera annoncé. Appuyez sur le bouton OK ou sur MENU pour définir le marqueur en surbrillance à l'emplacement courant. Si vous voulez insérer un numéro différent, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROITE pour passer à "Non" puis appuyez sur le bouton OK ou MENU. Il vous demandera "Entrer le numéro de marqueur en surbrillance à insérer, édition" et vous devez entrer le numéro différent. Et le numéro précédent conserve son emplacement d'origine.

Remarque: dans ce cas, si le numéro est utilisé comme marqueur ou mémo vocal, alors "Marqueur ## ou Mémo vocal ## existe déjà, Voulez-vous l’atteindre ? Oui" sera annoncé.

Note: Marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance utilisent le même numéro, donc le numéro ne doit pas être dupliqué.

4.12.4 Aller à un Marqueur

Pendant la lecture d’un fichier, si un Marqueur a été inséré vous pouvez vous y rendre et continuer d'écouter votre fichier. Pour aller à un Marqueur, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 2 pendant la lecture ou le mode pause.

- “Entrez un numéro de marqueur à atteindre, édition” est annoncé puis entrez le numéro de marqueur que vous désirez atteindre.

- Pressez le bouton OK. Vous serez positionné devant le Marqueur puis la lecture commencera.

Note: à l’étape 2, le déplacement s’effectue en fonction du numéro de marqueur et non selon son type. Voici 3 différents modes de réglage de déplacement :.

  - Marqueur : vous vous déplacez à l'emplacement du marqueur et commencez à lire.

  - Mémo vocal : vous allez à l'emplacement du mémo vocal et l'appareil lit le mémo vocal que vous avez enregistré. Puis il commence à lire de l'emplacement du mémo vocal.

  - Marqueur en surbrillance : vous vous déplacez vers le point de départ du marqueur en surbrillance. L'appareil commence à jouer l'intervalle du marqueur en surbrillance et se met en pause. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton OK, il continue à jouer l'intervalle que vous avez sélectionné. En appuyant sur le bouton LECTURE, il commence à jouer la fin du marqueur en surbrillance.

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton ANNULER pendant la lecture de l'intervalle, il se déplacera vers la fin du marqueur en surbrillance et lira.

Mais si vous entrez un nombre qui n’existe pas “Ce marqueur n'existe pas” est annoncé et vous retournez au statut de lecture ou de pause. Ou si le nombre est non compris dans la plage de 1 à 1000, le système annonce : "Entrer un nombre compris entre 1 et 1000, édition”.

Si vous voulez annuler le déplacement à un Marqueur, pressez le bouton ANNULER à l’étape 2 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche backspace et vous ne pouvez pas fermer une zone d'édition jusqu'à ce que vous supprimiez tous les numéros.

4.12.5 Supprimer un Marqueur

Si vous avez inséré un marqueur, vous pouvez le supprimer. Pour supprimer un marqueur suivez ces étapes suivantes :

- Pressez la touche 3 pendant la lecture ou le mode pause.

- “Entrer le numéro de marqueur à supprimer, édition” est annoncé, et entrez le numéro du marqueur que vous souhaitez supprimer.

- Pressez le bouton OK. Puis “Marqueur ## a été supprimé” est annoncé et vous retournez en mode lecture.

Note : à l'étape 2, vous pouvez supprimer le marqueur indépendamment du type de marqueur.

Note : à l'étape 3, si le numéro utilisé concerne un mémo vocal ou un marqueur en surbrillance, alors "Mémo vocal ## ou Marqueur en surbrillance ## a été supprimé" est annoncé.

Cependant, si vous entrez un numéro qui n'existe pas, "Ce marqueur n'existe pas" sera annoncé et vous retournerez au livre. Ou au-delà de la plage de 1 à 1000, vous entendrez "Entrez une valeur comprise entre 1 et 1000, édition" et vous devez saisir un numéro allant de 1 à 1000.

Pour annuler la suppression du marqueur, appuyez sur le bouton ANNULER à l'étape 2 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés ; appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche backspace et vous ne pouvez pas annuler d'une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Pendant la lecture du fichier ou en pause, vous pouvez simplement supprimer toutes les marqueurs dans le fichier en appuyant sur le bouton numéro 3 pendant plus de 2 secondes.

Remarque : si vous supprimez le marqueur en surbrillance lors de la lecture de l'intervalle, le marqueur en surbrillance sera supprimé et vous continuerez à lire.

4.13 Réglage de la vitesse de lecture

Pendant la lecture ou le mode pause, vous pouvez régler la vitesse de lecture avec les boutons numériques.

Le rythme peut être changé pendant la lecture de fichiers MP4, OGG si le taux d'échantillonnage est supérieur ou égal à 44100 Hz. Le changement de rythme de lecture dans les formats WMV, ASF. Dépend aussi du taux d’échantillonnage.

4.13.1 Lecture lente

Si vous voulez baisser la vitesse de lecture, Pressez la touche 4. A chaque fois que vous pressez ce bouton, la vitesse baisse d’1 niveau. Cela va de normal au niveau 2.

4.13.2 Lecture normale

Si vous voulez retourner à une vitesse de lecture normale, Pressez la touche 5. Un son est émis la vitesse de lecture est normale.

4.13.3 Lecture rapide

Si vous voulez augmenter la vitesse, pressez la touche 6. A chaque fois que vous presserez ce bouton, la vitesse augmentera d’un niveau. Vous pouvez augmenter le débit de la valeur par défaut (niveau zéro) jusqu'au niveau 6.

4.14 Choix du mode de déplacement par durée

En pressant les boutons HAUT et BAS, vous pouvez passer en mode de déplacement par durée. En pressant les boutons GAUCHE ou droite, vous vous déplacerez en fonction de l’unité sélectionnée. Pressez la touche haute ou basse pour atteindre le menu “Intervalle de temps” et régler le mode de déplacement par durée. A chaque fois que vous pressez la touche droite, l’unité passe successivement à 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min et 1 heure. La valeur par défaut est de 5 secondes. En pressant la touche DROITE, positionnez-vous sur la valeur choisie. En appuyant sur le bouton GAUCHE, il bascule vers la direction opposée. Cessez d'appuyer sur le bouton GAUCHE ou DROITE lorsque vous atteignez le paramètre que vous préférez. Lorsque vous réglez l'intervalle de temps, alors vous devez passer à "Durée" lorsque vous voulez vous déplacer par le laps de temps spécifié.

4.15 Lecture aléatoire

Pendant la lecture vous pouvez choisir d’écouter vos fichiers en accord avec la Liste de LECTURE ou de façon aléatoire.

Par défaut la lecture s’effectue en accord avec la LISTE de LECTURE. Si vous voulez passer en mode de lecture aléatoire, pressez la touche 9 pendant plus de 2 secondes. “Lecture aléatoire activée” est annoncé et la lecture aléatoire commence.

Pressez la touche 9 une fois de plus pendant plus de 2 secondes, “Lecture aléatoire désactivée” est annoncé et la lecture s’effectuera en fonction de l’ordre de la LISTE de LECTURE. Vous pouvez aussi changer de mode de lecture en appuyant sur MENU. Voir aussi la section 4.22.2 Réglage lecture.

Création automatique d’une liste de lecture aléatoire. Une fois une liste de lecture entièrement lue, Booksense génère automatiquement une playlist aléatoire..

Note : si la lecture d’un fichier s’effectue depuis l’intérieur des dossiers “Livre Audio” et "Podcast, le BookSense considère les fichiers à l'intérieur de ces dossiers comme des livres en série, et dans ce cas le mode aléatoire ne sera pas activé même si vous réglez le mode à 'Activé'.

4.16 Déplacement par Pourcentage

Pendant la lecture de fichiers, vous pouvez vous déplacer par saut de pourcentage.

- Pressez la touche 8 pendant la lecture ou le mode pause.

- “En lecture ##%. entrez un pourcentage entre 0 et 99, édition” est annoncé, alors entrez le pourcentage souhaité. La valeur devra être comprise entre 0 et 99.

- Pressez le bouton OK. Vous êtes positionné dans le fichier en fonction du pourcentage de votre choix.

Si vous écoutez un fichier de 100 minutes, pressez la touche 8 et entrez “10” dans “Entrer l’emplacement, édition” est annoncé puis pressez le bouton OK. Alors cela vous positionne à la fin des 10 premières minutes du fichier et la lecture commence.

Note : si vous appuyez sur le bouton 8 lors de l'écoute d'un livre mp3 dans LIVRES AUDIO, DIVERS AUDIO ou PODCAST, déplacez-vous selon la valeur de pourcentage basé sur le temps total de tous les fichiers mp3 du dossier.

4.17 Répétition

Vous pouvez sélectionner une fois ou indéfiniment. La valeur par défaut est une fois.

- Pressez la touche 8, pendant plus de 2 secondes, il est annoncé “Répété activée”.

- Pressez la touche 8 une fois de plus pendant plus de 2 secondes, il est annoncé “Répétition désactivée” et vous retournez en mode lecture. Vous pouvez aussi procéder au réglage de la répétition en passant par le menu. Voire aussi la section : 4.22.2.4

4.18 Réglage de l’égaliseur

Votre BookSense vous offre 10 positions de Réglage d’égaliseur. Pour changer le Réglage de l’égaliseur, pressez la touche 7. Vous passez les modes: Normal, Pop, Classique, Rock, danse, amplificateur de basses, amplificateur de basses et d'aigus, techno, live et jazz. La valeur par défaut est NORMALE. Vous pouvez aussi procéder au réglage de l’égaliseur en actionnant le bouton MENU. Référez-vous au chapitre 4.22.1 "Réglages de l'égaliseur" pour plus d'information

4.19 Sauvegarder la LISTE de LECTURE

Pour sauvegarder la LISTE de LECTURE, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 7 pendant plus de 2 secondes pendant la lecture ou le mode pause.

- Alors "Liste de lecture enregistrée avec succès” est annoncé et la lecture continue.

- Elle peut être sauvegardée en tant que “LISTE de LECTURE-001.m3u” dans le dossier Music. En utilisant un PC vous pouvez changer le type de fichier.

Il est aussi possible de sauvegarder la LISTE de LECTURE à partir du menu. Voir aussi la section : 4.22.4  Sauvegarder une LISTE de LECTURE. Pour contrôler et lire une LISTE de LECTURE, voir aussi la section : 4.22.3.1 Ma LISTE de LECTURE.

4.20 Vérifier les informations du fichier en cours de lecture

Appuyez sur le bouton 0 pour vérifier les informations du fichier tout en jouant ou en état de pause. Lorsque vous appuyez sur 0, vous entendez les informations de média suivantes : nom du fichier courant, temps écoulé, temps total de lecture, piste de lecture en cours / total pistes, et si le fichier est en lecture ou en pause. Après avoir annoncé l'information, le fichier continue à être joué ou reste en pause.

Remarque : si vous appuyez sur la touche 0 quand l'écoute d'un livre de mp3 dans les livres audio ou les podcasts, le temps total vous donne la longueur de son de tous les fichiers mp3 dans le dossier.

4.21 Vérifier les informations de lecture

Pour vérifier les informations pendant la lecture, suivez les étapes suivantes :

- Appuyez sur la touche 0 pendant plus de 2 secondes. " Informations sur le média, titre" est annoncé.

- Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour vérifier le titre, l'artiste, l'album et le genre

Vous pouvez lire par caractère en pressant les boutons GAUCHE ou DROIT. Si vous voulez fermer cette boîte de dialogue pressez OK ou ANNULER. Alors vous retournez en mode lecture.

4.22 Utilisation du menu dans le lecteur média

Pressez le bouton MENU dans le lecteur média, vous entendez la liste d’options suivante: Réglage égaliseur, Réglage lecture, Sélectionner LISTE de LECTURE, Sauver la liste de lecture, Menu Avancé, Aide Clavier, et Options générales. Vous pouvez utiliser le menu dans les media pendant la lecture ou le mode pause. Pour le mode Aide (voir aussi chapitre 3), les Options générales (voir chapitre 9) et les Fonctions avancées (voir chapitre 10) qui sont utilisés dans chaque programme.

4.22.1 Réglage de l’égaliseur

Vous pouvez procéder au “Réglage de l’égaliseur” en pressant la touche 7 comme décrit section 4.18 Réglage de l’égaliseur. Pour utiliser ce menu, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU pendant la lecture ou dans la liste des fichiers.

- Pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU “Réglage de l’égaliseur” est annoncé.

- “Réglage de l’égaliseur, Egaliseur ” est annoncé. Chaque mode peut être atteint en pressant les boutons GAUCHE ou DROIT. Vous passez sur les différents réglages suivant: “Normal, Pop, Classique, Rock, danse, amplificateur de basses, amplificateur de basses et d'aigus, live, techno, jazz”.

- Effectuez votre choix et pressez OK ou MENU pour valider votre choix.

Si vous voulez annuler l'opération “Réglage de l’égaliseur”, pressez le bouton ANNULER à l’étape 4.

4.21.2 Réglage Lecture

Vous pouvez régler différentes options pendant la lecture dans le menu “Réglage Lecture”

- Pressez le bouton MENU pendant la lecture ou dans la liste des fichiers.

- Pressez le bouton BAS, pour aller à “Réglage Lecture”

- Pressez le bouton DROIT, OK ou MENU.

- Alors “Réglage lecture, Lire le nom de fichiers, NON” est annoncé.

En pressant les boutons HAUT et BAS, vous effectuez votre choix parmi “Lire le nom de fichiers”, “nombre de répétitions de la piste spécifiée”, “Lecture aléatoire”, “répéter”, chaque option peut être changée en pressant les boutons GAUCHE ou DROIT.

Après vos réglages effectués, pressez le bouton OK ou MENU, “Option sauvegardée” est annoncé. Vous retournez en mode lecture ou dans la liste de fichiers audio. Si vous pressez le bouton ANNULER à la place du bouton OK, les réglages ne sont pas sauvegardés et la boîte d’édition est fermée. Pour confirmer les réglages, appuyez sur le bouton OK ou MENU.

4.22.2.1 Lecture du nom de fichier

Vous pouvez entendre le nom du fichier lu pendant la lecture. Suivez les étapes 1 à 3 décrites à la section 4.21.2 Réglage Lecture et pressez HAUT ou BAS pour vous positionner sur “Lire le nom de fichier.” Puis sélectionnez OUI ou NON en pressant les boutons GAUCHE ou DROIT. Si vous choisissez OUI, le nom du fichier lu est annoncé avant la lecture du prochain fichier. La valeur par défaut est NON; ce qui n’annonce pas le nom des fichiers lus.

4.22.2.2 Répétition de piste

Concernant toutes les options de répétition, voir aussi la section 4.9 Répétition

Pour paramétrer la répétition de piste, suivez ces étapes:

Voir la section : 4.21.2 Réglage Lecture.

- Positionnez-vous sur “Réglage Lecture, Nombre de répétition de la piste spécifiée, ” en pressant les boutons HAUT et BAS.

- Sélectionnez une valeur entre 1 et 10 ou bien « Illimitée » en pressant les boutons GAUCHE ou DROIT. Si vous sélectionnez "Illimitée", la piste est jouée indéfiniment jusqu’à ce que vous quittiez le mode répétition en appuyant sur le bouton LECTURE.

Note : cette fonction ne fonctionnera que si vous définissez une portion d'un fichier pour la section répétition. Ce paramètre n'affecte pas la répétition un fichier complet, tel que décrit dans la section 4.22.2.4 : "Répéter".

4.22.2.3 Lecture aléatoire

Vous pouvez choisir ou non le mode de lecture aléatoire en appuyant sur le bouton 9 comme décrit à la section 4.15.

Pour activer le mode Lecture aléatoire, suivez ces étapes:

- Voir la section : 4.22.2 Réglage Lecture et placez-vous sur “réglage Lecture aléatoire puis ” en pressant les boutons HAUT et BAS. La valeur par défaut est Désactivé.

- Effectuez votre choix entre Activé ou Désactivé en pressant les boutons GAUCHE ou DROIT.

- Presser le bouton OK ou MENU pour conserver les modifications ou bien le bouton ANNULER afin de quitter sans sauvegarder.

4.22.2.4 Répéter

N’importe quel fichier de la liste de lecture peut être lu une ou plusieurs fois via la touche 8 comme indiqué à la section 4.17 : Répétition. Pour la répétition de lecture, suivez les étapes suivantes :

- Voir aussi la section : 4.22.2 Réglage Lecture et placez-vous sur “Répéter désactivé, boîte de dialogue” en pressant les boutons HAUT et BAS.

- Effectuez votre choix entre Activé et Désactivé en pressant les boutons GAUCHE ou DROIT.

- Pressez le bouton OK ou MENU pour conserver les réglages.

4.22.3 Sélectionner la LISTE de LECTURE

La sélection d’une Liste de LECTURE vous offre les options suivantes: ma LISTE de LECTURE, artiste, album, et genre en pressant les boutons HAUT et BAS.

4.22.3.1 Ma LISTE de LECTURE

Lecture d’une LISTE de LECTURE sauvegardée. Voir aussi: 4.22.4 Sauvegarder la LISTE de LECTURE, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU.

- En pressant les boutons HAUT et BAS, positionnez-vous sur “Sélectionner LISTE de LECTURE ”puis pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU.

- Il est annoncé “Ma LISTE de LECTURE, Boîte de dialogue.” Pressez le bouton OK ou MENU.

- “Ma LISTE de LECTURE, ma LISTE de LECTURE” est annoncé (nom de fichier PlayList-001.m3u, PlayList-002.m3u, etc.) si vous avez modifié un nom de fichier vous le trouverez dans la liste.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS, placez-vous sur le nom de la Liste de lecture que vous voulez lancer. Puis pressez le bouton OK ou MENU.

- La liste que vous avez sauvegardée est lancée automatiquement.

Si vous n’avez pas sauvegardé de liste à l’étape 4 “aucune liste de lecture” est annoncé.

Note : vous avez la possibilité d’effacer une liste de lecture à l’étape 5, si vous appuyez sur la touche 3 pendant plus de 2 secondes, “Effacer (nom de fichier)? Oui” est annoncé, alors appuyez sur le bouton OK ou MENU pour effacer le fichier. Pour annuler l’effacement du fichier positionnez-vous sur NON à l’aide du bouton DROITE ou GAUCHE puis appuyez sur le bouton OK ou MENU.

4.22.3.2 Rechercher des fichiers en utilisant des étiquettes

Votre BookSense est capable de lire les étiquettes informatives contenues dans les fichiers audio. Les étiquettes disponibles sont : titre, artiste, album, genre, etc. Vous pouvez seulement effectuer vos recherches dans le dossier musique. S’il n’y a pas d’étiquette, ou qu’elle est incorrecte, le fichier est annoncé comme « inconnu ». Vous pouvez éditer les étiquettes informatives via votre PC. Chaque lecteur de musique est différent l’un de l’autre. Voir aussi la section lecteur media.

4.22.3.2.1 Recherche par Artiste

Si vous voulez écouter des chansons d’un artiste, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU Vous serez placé sur “Réglage égaliseur”

- En pressant les boutons HAUT et BAS ; placez-vous sur “Sélectionner LISTE de LECTURE ” Pressez le bouton OK ou MENU.

- Il est annoncé “Ma LISTE de LECTURE” et en pressant sur le bouton BAS placez-vous sur “Artiste ” puis appuyez sur le bouton DROIT, OK ou MENU.

- Il est annoncé “liste par Artiste boîte de dialogue” (nom de l’artiste, nombre de fichiers). En pressant les boutons HAUT ou BAS vous effectuez votre choix.

- Pressez le bouton OK ou MENU.

Note : si le fichier audio ne possède pas d’étiquette informative, le fichier est annoncé comme "inconnu".

4.22.3.2.2 Recherche par Album

Si vous voulez écouter des chansons d’un album précis, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU

- En pressant les boutons HAUT et BAS, placez-vous sur “Sélectionner LISTE de LECTURE.” Pressez le bouton OK ou MENU.

- Il est annoncé “Ma LISTE de LECTURE” et en pressant le bouton BAS placez-vous sur “Album” puis pressez le bouton DROIT, OK ou MENU.

- Alors vous entendez “liste des Albums, boîte de dialogue (nom de l’album, nombre de fichiers)” en pressant les boutons HAUT et BAS pour évoluer dans la liste des albums.

- Pressez  le bouton OK ou MENU.

Note : si le fichier son ne possède pas d’étiquette informative, le fichier est désigné comme "inconnu".

4.22.3.2.3 Rechercher par Genre

Si vous voulez écouter des chansons d’un genre précis, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU.

- En pressant les boutons HAUT et BAS, placez-vous sur “Sélectionner LISTE de LECTURE.” Pressez le bouton DROIT, OK ou MENU.

- Alors il est annoncé “Ma LISTE de LECTURE” puis en utilisant le bouton BAS, placez-vous sur “Genre ” et pressez le bouton DROIT, OK ou MENU.

- Vous entendez alors “liste des Genres boîte de dialogue  (nom des genres – nombres de fichiers)”. En pressant les boutons HAUT et BAS vous passez d’un genre à l’autre.

- Pressez le bouton OK ou MENU.

Note : si le fichier son ne possède pas d’étiquette informative, le fichier est désigné comme "inconnu".

4.22.4 Sauver une LISTE de LECTURE

Pour sauvegarder une LISTE de LECTURE, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU.

- En pressant les boutons HAUT et BAS, placez-vous sur “Sauver la LISTE de LECTURE” et pressez le bouton DROIT, OK ou MENU.

- Alors, “Liste de lecture enregistrée avec succès” est annoncé.

4.22.5 Marqueur information

Cette option est seulement accessible par le menu si vous ouvrez un fichier contenant des éléments : marqueur, mémo vocal ou marqueur en surbrillance. Afin de prendre connaissance des informations sur les marqueurs, suivez ces étapes :

- Presser le bouton MENU and “Réglage égaliseur” est annoncé.

- Presser le bouton BAS, jusqu’à “information Marqueur, boite de dialogue.” puis presser le bouton, DROIT, OK, ou MENU.

- “information Marqueur, marqueur ##, ## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s) x/y” est annoncé.

- Marqueur : “Marqueur ##, ## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s) x/y

- Mémo vocal : “Mémo vocal  ##, ## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s) x/y, enregistrement mémo vocal.

- Marqueur en surbrillance: “Marqueur en surbrillance ##, ## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s) x/y

Note: ‘##, ## heure (s) ## minute(s) ## seconde(s) est la position de marqueur, x est la position actuelle, et y le nombre total de marqueurs, mémos vocaux ou marqueur en surbrillance.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS, jusqu’à vérification des marqueurs, mémos vocaux ou marqueurs en surbrillance. Si vous pressez le bouton OK, vous vous déplacerez alors au marqueur, mémo vocal ou marqueur en surbrillance et la lecture commencera. A ce moment, si vous pressez le bouton 3 pendant plus de 2 secondes, vous pourrez effacer tous les marqueurs. Pour quitter le menu, pressez le bouton ANNULER et vous reprendrez là ou vous étiez précédemment

4.22.6 Ajouter une mélodie comme alarme

Vous pouvez utiliser la piste en cours de lecture comme alarme de réveil matin. Pour ce faire, vous devez au préalable enregistrer la piste actuellement à l’écoute comme option d’alarme. Pour ce faire, suivre les instructions suivantes :

- Appuyez sur le bouton menu.

- Vous serez placer sur l’option “Ajouter aux sonneries de l’alarme”.

- Appuyez sur “OK” pour ajouter la piste actuellement en lecture à vos alarmes.

# 5. Lecteur Daisy

Daisy est un mode permettant de lire des fichiers Daisy.

5.1 Qu’est ce qui est supporté par le format Daisy?

Le BookSense vous permet de lire les fichiers Daisy suivants :

- Daisy 2.0/2.02/3.0, Daisy XML/livre parlé Digital.

- ANSI/NISO Z39.86 2002, 2005.

- NLS. Type (3gp, AMR-WB+)

- RFB&D. (Daisy AudioPlus)

- Bookshare.org de type Daisy.

- NIMAS 1.1

- DRM: support 2006 PDTB2 authentification.

- System Access Mobile Network contenu de Serotek

- Archive (librairie ouverte).

5.2 Comment lire les contenus Daisy ?

Si vous souhaitez lire des fichiers Daisy, placez-vous sur ‘Lecteur Daisy’ en pressant le bouton MODE, vous aurez alors accès à la liste des fichiers “Daisy”. L’appareil annonce le titre de chaque fichier Daisy.

Placez-vous sur le fichier que vous souhaitez entendre en utilisant les boutons décrits dans la section 2.4 Naviguer dans les fichiers et dossiers, puis il est possible de lire le fichier en pressant le bouton LECTURE ou OK. Si vous écoutez un morceau déjà entendu, la lecture reprend là où vous l’aviez précédemment arrêtée.

Si vous souhaitez arrêter la lecture du fichier en cours et en écouter un autre, pressez le bouton ANNULER, la lecture stoppera, puis revenez en arrière sur la liste des fichiers. Placez-vous sur un nouveau fichier et pressez le bouton OK ou LECTURE pour procéder à la lecture.

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton ANNULER plus de 2 secondes tout en refermant le livre, il vous demandera " Voulez-vous effacer la position courante ? Pressez OK pour oui ou annuler pour non". Si vous appuyez sur le bouton OK, le BookSense ne retient pas la dernière position et quitte le fichier. Si vous appuyez sur le bouton ANNULER, il se souvient de la dernière position et quitte le fichier.

5.3 Pause

Si vous appuyez sur le bouton lecture une fois de plus durant l’écoute d’un fichier, vous basculez en mode pause. Une nouvelle pression sur LECTURE réactive le mode lecture.

5.4 Changement du mode de déplacement

Pour changer de mode de lecture, placez-vous sur paragraphe suivant ou précédent, titre ou niveau pendant la lecture. Puis en pressant le bouton HAUT ou BAS vous pouvez choisir parmi: phrase, paragraphe, titre, début/fin, durée d'intervalle, durée, préampli, marqueur, niveau 1 à niveau 6 et page. Après avoir changé de mode de déplacement, utilisez les boutons DROIT ou GAUCHE afin de vous placer sur l'unité précédente ou suivante. Marqueur, durée d'intervalle, durée et page sont annoncés pendant la lecture du fichier si celui-ci contient ces informations. Certains livres ne contiennent pas cette information, ainsi le BookSense ne peut pas se déplacer dans ce cas si le livre n'a pas été correctement marqué. Il va passer du niveau 1 au niveau 6 si le livre contient ces niveaux. En d'autres termes, si le livre que vous écoutez a seulement le niveau 1 et niveau 2, alors vous ne pourrez pas passer aux niveaux 3 à 6.

Note : la valeur par défaut de l'unité de déplacement est la durée pour les livres audio Daisy et le paragraphe pour les livres texte Daisy.

5.5 Déplacement par Phrase

Vous pouvez choisir le mode de lecture par ‘Phrase’ en pressant les boutons HAUT et BAS après quoi, si vous pressez  le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez à la phrase précédente ou suivante. Notez que le contenu de cette phrase sera différent appartient au producteur de contenu. En d'autres termes, une phrase peut être rédigée et environ 5 phrases peuvent être rédigées.

5.6 Déplacement par Paragraphe

Vous pouvez sélectionner le mode ‘Paragraphe’ en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi, si vous pressez le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez au paragraphe précédent ou suivant.

5.7 Déplacement par Titre

Vous pouvez sélectionner le mode ‘Titre’ en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi, si vous pressez le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez au titre précédent ou suivant.

5.8 Aller au Début / Fin du livre

Vous pouvez sélectionner le mode début/ fin en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi, si vous pressez le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez au premier ou dernier paragraphe.

5.9 Déplacement par Durée

Vous pouvez sélectionner le mode ‘Durée‘ en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi, si vous pressez le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez à l’endroit précédent ou suivant en accord avec le réglage de déplacement de durée. Voir aussi la section : 5.17 Choix du mode de déplacement par Durée.

Remarque : s'il n'ya pas d'information de 'durée', le déplacement par durée ne sera pas montré comme unité de déplacement.

5.10 Changement préampli

Vous pouvez passer au mode "préampli" en appuyant sur le bouton HAUT ou BAS. Ensuite, si vous appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT, il augmente ou diminue par 1 niveau préampli. La gamme de préampli que vous pouvez sélectionner va de -5 à +6.

Note : «préampli» à l'unité de se déplacer par ce qui signifie que le volume sera augmenté ou diminué dans le lecteur Daisy. Ainsi, les utilisateurs peuvent sélectionner le volume de leurs préférences, beaucoup plus fort que le volume maximal du BookSense.

5.11 Déplacement par marqueur

Si vous avez positionné des marqueurs dans le fichier, vous pouvez presser le bouton HAUT ou BAS pour passer en mode de déplacement par marqueur puis en pressant les boutons GAUCHE ou DROIT, vous passez au marqueur précédent ou suivant. Notez que vous ne pouvez pas passer à Déplacement par marqueur s'il n'y a pas de marqueur dans le contenu, que ce soit en appuyant sur la touche HAUT ou BAS.

Note : il y a 3 paramètres de déplacement par marqueur :

- Marqueur : déplacement à l’endroit du marqueur puis démarrage de la lecture.

- Mémo vocal : déplacement à l’endroit du mémo vocal, écoute de celui-ci puis démarrage de la lecture.

- Marqueur en surbrillance : déplacement au point de départ du marqueur en surbrillance. La lecture de l'intervalle du marqueur démarre puis le mode pause s’enclenche à la fin de la lecture. A chaque appui sur le bouton OK, l’appareil continue à lire jusqu’au marqueur suivant.

Note : si vous appuyez sur le bouton ANNULER pendant la lecture de l'intervalle, il se déplacera vers la fin du marqueur en surbrillance et lira.

5.12 Déplacement par Niveau

Le déplacement par niveau, suivant le type de fichier Daisy, peut aller du niveau 1 au niveau 6. “Niveau 1, Niveau 2, et Niveau 3” sont annoncés comme unité de déplacement, si vous pressez le bouton HAUT ou BAS vous passez d’un mode a l’autre. Si le fichier lu possède des informations de niveau supérieur au niveau 6, l’appareil annonce « Niveau 1 au Niveau 6 » alors si vous pressez le bouton HAUT ou BAS pour changer d’unité. Vous sélectionnez le niveau de votre choix en pressant les boutons HAUT et BAS. Puis si le Niveau 3 est sélectionné vous pouvez vous placer sur tous les niveaux, et pouvez ainsi accéder au Niveau 1 et 2, en pressant les boutons GAUCHE ou DROIT.

5.13 Déplacement par Page

Vous pouvez sélectionner le mode ‘Page’ en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi si vous pressez le bouton gauche ou droit, vous passez à la page précédente ou suivante.

Remarque : si il n'y a pas d'information  'page', se déplacer par page ne sera pas montré comme unité de déplacement.

5.14 Mode de déplacement additionnel

Vous pouvez utiliser d'autres unités de déplacement pour des contenus textuels Daisy. Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour alterner l'unité de déplacement entre "Phrase", "Mot", "Caractère", "Phonétique" et "Rechercher mot". Cette unité additionnelle de déplacement est par 'titre'. Pour se déplacer dans ce mode, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROITE pendant que le fichier est en lecture ou en pause.

Si vous vous déplacez par d'autres modes comme le mode phrase, appuyer sur le bouton GAUCHE ou DROIT après avoir arrêté la lecture de la phrase suivante. Il va continuer à lire quand vous appuyez sur la touche LECTURE. 'Rechercher mot' permet de trouver le même mot en appuyant sur le bouton GAUCHE ou DROIT. Lors de la lecture d'un fichier, si vous souhaitez rechercher le même mot, vous devez appuyer sur le bouton HAUT ou BAS pour passer à "Rechercher mot". Et appuyez sur le bouton GAUCHE pour chercher vers le début du document et appuyez sur le bouton DROIT pour chercher vers la fin.

Vous pouvez également activer la fonction “Rechercher mot” en maintenant la touche 8 pendant plus de 2 secondes. Quand la boîte de dialogue “Rechercher” s’ouvre, vous serez placé dans la zone d’édition contenant le mot actuellement sous le curseur de lecture.. Vous pouvez appuyer sur le bouton “OK” pour chercher l’instance suivante de ce mot ou entrer un autre mot dans la zone d’édition. Pour entrer un mot dans la zone d’édition, référez-vous à la méthode décrite au paragraphe 2.9 de ce manuel.

5.15 Marqueurs

Vous pouvez insérer un marqueur, un mémo vocal ou un marqueur en surbrillance dans un livre pour être en mesure de retourner rapidement à ce point dans le fichier. Si un marqueur, un mémo vocal, ou un marqueur en surbrillance existe, alors il est possible de passer au marqueur ainsi que de le supprimer. Une fois qu'un marqueur a été inséré, il est enregistré. Même si vous annulez la lecture du livre, les informations de marqueur ne seront pas supprimées. Vous pouvez insérer, supprimer et vous déplacer à un marqueur, un mémo vocal, et un marqueur en surbrillance. Vous pouvez alterner entre marqueur, mémo vocal ou marqueur en surbrillance, selon ce que vous souhaitez faire. Les boutons suivants sont utilisés pour remplir ces fonctions :

- Bouton 1 : définition d’un marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance. La valeur par défaut est le marqueur de position.

- Bouton 2 : permet de passer à un marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance.

- Bouton 3 : effacer un marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance. le maintient pendant plus de deux secondes efface tous les marqueurs dans le fichier.

- Bouton 9 : sélection du type de marqueur : Marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance. Notez que si le fichier consiste en de l'audio + texte Daisy, pressez pour plus de 2 secondes vous permet commuter entre l'audio et le texte.

Lorsque vous appuyez le bouton 9, "Mode mémos vocaux" est annoncé. En appuyant sur 9 à nouveau, "Mode marqueur en surbrillance" est annoncé. Le bouton 9 est utilisé comme bascule entre les modes marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance.

Si le fichier consiste en de l'audio + texte Daisy, appuyez plus de 2 secondes vous permet commuter entre l'audio et le texte. Après l'appui sur le bouton 9 plus de 2 secondes, lorsque le BookSense est en mode audio, il dit "texte" qui signifie qu'il a commuté de audio à texte. Et appuyer sur 9 plus de 2 secondes vous permet de revenir à "audio". Si le livre Daisy ne dispose que du texte ou audio, le BookSense dit "Non autorisé".

5.15.1 Insérer un Marqueur

Pour Insérer un Marqueur à la position actuelle pendant la lecture, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 1 pendant la lecture ou le mode pause afin d’insérer un Marqueur.

- “nombre total de marqueurs, entrer le numéro de marqueur, édition” est annoncé et puis entrez un nombre de 1 à 1000.

- Pressez le bouton OK ou MENU, alors “Marqueur inséré.” est annoncé et vous retournez en mode lecture ou pause.

Jusqu'à 1000 marqueurs, mémos vocaux et marqueurs en surbrillance peuvent être insérés et leur numéro peut être choisi de 1 à 1000.

Dans l'étape 2, lorsque vous appuyez sur 1 pour ajouter un marqueur, le BookSense a déjà le numéro 1 dans la zone d'édition. Puis, plus tard lorsque vous ajoutez un deuxième marqueur, il a déjà 2 dans la zone d'édition.

Si vous entrez un nombre en dehors de la plage “Entrer une valeur comprise entre 1 et 1000, édition” est annoncé.

Pour annuler la mise en place d’un Marqueur, pressez le bouton ANNULER à l’étape 2 avant d'entrer un numéro. Ou pressez le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 3, pour effacer tous les marqueurs, puis ANNULER jusqu'à ce que vous avez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la boîte d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche Backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros.

Si vous entrez un nombre déjà existant et pressez OK, “Marqueur ## existe déjà. Voulez-vous l’atteindre ? Oui” est annoncé. Alors pressez OK ou MENU pour placer le Marqueur à la position courante. Si vous voulez annuler la pose d’un Marqueur, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT pour vous positionner sur ‘NON’ et pressez sur le bouton OK ou MENU. Il vous sera demandé "Entrez le numéro de marqueur à insérer, édition" et vous devez entrer un numéro différent. Et le précédent numéro conserve son emplacement d'origine.

Note : dans ce cas, si le numéro est utilisé pour un mémo vocal ou un marqueur en surbrillance, alors "Mémo vocal ## ou marqueur en surbrillance ## existe déjà, Voulez-vous l’atteindre ? Oui "sera annoncé.

Remarque : marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance sont utilisés pour le même numéro, donc le numéro ne doit pas être dupliqué.

5.15.2 Insérer un Mémo vocal

Si vous devez insérer un mémo vocal pendant la lecture, vous pouvez utiliser cette fonction.

Pour insérer un mémo vocal, procédez comme suit :

  - Appuyez sur le bouton 9 pour passer aux mémos vocaux lors de la lecture d'un fichier ou en pause.

  - Appuyez sur le bouton 1 puis sur "Début d’enregistrement" est annoncé. Lancez l'enregistrement et appuyez sur le bouton OK.

  - Ensuite, "Arrêt d'enregistrement. Entrer le numéro de mémo, édition" sera annoncé et entrez le numéro que vous voulez.

  - Appuyer sur le bouton OK ou MENU, puis "Mémo vocal a été inséré" sera annoncé et vous retournez à la lecture ou en pause.

Jusqu'à 1000 marqueurs, mémos vocaux et marqueurs en surbrillance peuvent être insérés et le numéro de marqueur doit être compris entre 1 et 1000.

Dans l'étape 2, lorsque vous appuyez sur le bouton 1 pour ajouter un marqueur, le BookSense a déjà le numéro 1 dans la zone d'édition. Puis, plus tard lorsque vous ajoutez un deuxième marqueur, il a déjà 2 dans la zone d'édition.

Si vous entrez le numéro hors plage, "Entrez un nombre compris entre 1 et 1000, édition" sera annoncé.

Pour annuler l'insertion d'un mémo vocal, appuyez sur le bouton ANNULER dans l'étape 2 avant d'entrer sur le bouton OK. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 4, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros.

Note : les mémos vocaux peuvent être enregistrés pendant 40 secondes maximum. Au-delà, "Arrêt d'enregistrement. Entrer le numéro de mémo, édition" est annoncé et entrez le numéro que vous souhaitez.

Si vous entrez un numéro qui existe déjà et appuyez sur le bouton OK, alors "Mémo vocal ## existe déjà. Voulez-vous l’atteindre ? Oui" est annoncé. Appuyez sur le bouton OK ou MENU pour définir le mémo vocal à l'emplacement courant. Si vous voulez insérer un numéro différent, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROITE pour passer à "Non" puis appuyez sur le bouton OK ou MENU. Il vous demandera "Entrez le numéro du mémo vocal à insérer, édition" et vous entrez le nouveau numéro. Et le numéro précédent conserve son emplacement d'origine. Remarque : dans ce cas, si le numéro est utilisé comme numéro de marqueur ou marqueur en surbrillance, alors "Marqueur ## ou marqueur en surbrillance ## existe déjà, Voulez-vous l’atteindre ? Oui" sera annoncé.

Remarque : marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance utilisent les mêmes numéros donc ceux-ci ne peuvent pas être dupliqués.

5.15.3 Insérer un Marqueur en surbrillance.

La mise en place d’un marqueur en surbrillance permet de définir le point de départ et de fin d’une zone en vue d’une future relecture. Cela peut être utile pour l’étude de certains passages de fichier.

Si vous avez besoin d'insérer un marqueur en surbrillance pendant la lecture, vous pouvez utiliser cette fonction.

Pour insérer un marqueur, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 9, alors marqueur en surbrillance.

- Pressez la touche 1, alors “Début de marqueur en surbrillance” est annoncé.

- Pressez la touche OK lorsque vous aurez atteint le point de fin de marqueur en surbrillance.

- Puis “Fin de marqueur en surbrillance, entrer le numéro de marqueur en surbrillance, édition” est annoncé, alors entrez le numéro que vous souhaitez.

- Pressez le bouton OK. “Marqueur en surbrillance inséré” est annoncé par l’appareil qui retourne en mode lecture ou pause.

Jusqu'à 1000 marqueurs, mémos vocaux et marqueurs en surbrillance peuvent être insérés et leur numéro peut être choisi de 1 à 1000.

Dans l'étape 2, lorsque vous appuyez sur 1 pour ajouter un marqueur, le BookSense a déjà le numéro 1 dans la zone d'édition. Puis, plus tard lorsque vous ajoutez un deuxième marqueur, il a déjà 2 dans la zone d'édition.

Si vous entrez le numéro hors plage, "Entrez un nombre compris entre 1 et 1000, édition" sera annoncé.

Pour annuler l'insertion du marqueur en surbrillance, appuyez sur le bouton ANNULER à l'étape 4 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 5, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros.

Si vous entrez un numéro qui existe déjà et appuyez sur le bouton OK, alors sur "Marqueur en surbrillance ## existe déjà. Voulez-vous l’atteindre ? Oui" sera annoncé. Appuyez sur le bouton OK ou sur MENU pour définir le marqueur en surbrillance à l'emplacement actuel. Si vous voulez insérer un numéro différent, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROITE pour passer à "Non" puis appuyez sur le bouton OK ou sur MENU. Il vous demandera "Entrez le numéro du marqueur en surbrillance à insérer, édition" et vous entrez le nouveau numéro. Et le numéro précédent conserve l'emplacement d'origine.

Remarque : dans ce cas, si le numéro est utilisé pour un marqueur ou un mémo vocal, alors "Marqueur ## ou mémo vocal ## existe déjà, Voulez-vous l’atteindre ? Oui" sera annoncé.

Remarque : marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance utilisent les mêmes numéros donc ceux-ci ne peuvent pas être dupliqués.

5.15.4 Aller à un Marqueur

Pendant la lecture d’un fichier, si un marqueur, un mémo vocal ou un marqueur en surbrillance a été inséré vous pouvez vous rendre à l’endroit de celui-ci. Pour aller à un marqueur, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 2 pendant la lecture ou le mode pause.

- Alors “Entrer un numéro de marqueur à atteindre, édition” est annoncé puis entrez le numéro de marqueur que vous désirez atteindre.

- Pressez le bouton OK. Alors vous vous déplacez à la position du marqueur et la lecture démarre à partir de ce point.

Note : à l'étape 2, vous pouvez accéder au marqueur quel que soit son type.

Note : voici 3 différents modes de réglage de déplacement :

- Marqueur : vous vous déplacez vers l'emplacement du marqueur et lancer la lecture.

- Mémo vocal : vous allez à l'emplacement du mémo vocal et il va dire le mémo vocal que vous avez enregistré. Puis il commence la lecture depuis l'emplacement du mémo vocal.

- Marqueur en surbrillance : vous vous déplacez vers le point de départ du marqueur. Il lit l'intervalle du marqueur en surbrillance et se met en pause. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton OK, il continue à lire l'intervalle que vous avez sélectionné. En appuyant sur le bouton LECTURE, il commence à lire la fin du marqueur en surbrillance.

Remarque : si vous appuyez sur le bouton ANNULER pendant la lecture de l'intervalle, il se déplacera vers la fin du marqueur et lira.

Mais si vous entrez un nombre n’existant pas, "Ce marqueur n'existe pas" est annoncé et vous retournez au livre. Au-delà de la plage de 1 à 1000, “Entrer une valeur comprise entre 1 et 1000, édition” est annoncé.

Pour annuler le déplacement au marqueur, appuyez sur le bouton ANNULER dans l'étape 2 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la  touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros.

5.15.5 Supprimer un Marqueur

Les marqueurs peuvent être supprimés au besoin, si le livre que vous écoutez en contient. Suivez ces étapes pour supprimer un marqueur.

- Pressez la touche 3 pendant la lecture ou le mode pause.

- “Entrez un numéro de marqueur à supprimer, édition” est annoncé, entrez alors le numéro de marqueur à supprimer.

- Pressez le bouton OK et “Marqueur ## a été supprimé” est annoncé et vous retournez en mode lecture ou pause.

Note : à l'étape 2, vous pouvez supprimer le marqueur indépendamment de son type.

Note : à l'étape 3, si le nombre est utilisé pour un mémo vocal ou un marqueur en surbrillance, alors "Mémo vocal ## ou marqueur en surbrillance ## a été supprimé" sera annoncé.

Mais si vous entrez un nombre n’existant, " Aucun Marqueur" est annoncé et vous retournez au livre. Au-delà de la plage de 1 à 1000, “Entrez une valeur comprise entre 1 et 1000, édition” est annoncé.

Pour annuler l'opération, pressez le bouton ANNULER à l'étape 2 avant d'entrer le numéro.

Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Alors que le livre DAISY est en lecture ou en pause, vous pouvez simplement supprimer toutes les marqueurs dans le livre en appuyant sur le bouton 3 pendant plus de 2 secondes.

Remarque : si vous supprimez le marqueur en surbrillance lors de la lecture de l'intervalle, le marqueur sera supprimé et il continuera à lire.

Ou appuyez sur le bouton ANNULER à l'étape 3. Ou pressez le bouton ANNULER pour effacer tous les marqueurs précédemment entrés, puis pressez le bouton ANNULER une fois de plus à l’étape 2.

5.16 Réglage de la vitesse de lecture

Pendant la lecture ou le mode pause, vous pouvez régler la vitesse de lecture en utilisant les touches numériques.

5.16.1 Lecture lente

Si vous voulez baisser la vitesse de lecture, pressez la touche 4. A chaque fois que vous pressez ce bouton, la vitesse baisse d’1 niveau. La vitesse peut être diminuée jusqu'à deux niveaux.

Si vous lisez un livre DAISY en format texte, la vitesse sera ajustée en utilisant celle de la synthèse vocale puisque les livres DAISY texte sont restitués avec ce dispositif. Le niveau de la vitesse varie de 1 à 21, la vitesse normale étant 7. En d'autres termes, la vitesse peut être réduite jusqu'à 6 niveaux par rapport à la vitesse normale.

5.16.2 Lecture normale

Si vous voulez retourner au mode de lecture normale, pressez la touche 5. Un son est alors émis et l’appareil est de nouveau en mode de lecture normale.

5.16.3 Lecture rapide

Si vous voulez augmenter la vitesse, pressez la touche 6. A chaque fois que vous pressez ce bouton, la vitesse augmentera d’un niveau. Cela va de normal au niveau 4.

Dans le cas où le fichier Daisy contiendrait du texte, la vitesse pourra être réglée comme pour une synthèse vocale. La plage de réglage s’étend alors de 1 à 21 où le niveau de lecture normale est 7. En d'autres termes, la vitesse peut être augmentée jusqu'à 14 niveaux par rapport à la vitesse normale.

5.17 Choix du mode de déplacement par durée

Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS jusqu'à ce que vous entendiez 'Durée'. Cela change le mode de déplacement pour passer par un laps de temps spécifié. La valeur par défaut est de 5 secondes. Appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROITE pour commencer à vous déplacer par laps de temps spécifié. Si vous voulez changer l'incrément de durée qui est utilisé, appuyez sur la touche HAUT ou BAS pour passer de 'intervalle de durée' à l'unité de durée de déplacement. Chaque fois que vous appuyez sur la DROITE, le BookSense alterne entre 5, 10 ou 30; 1, 3, 5, 10, 15, 20 ou 30 minutes et 1 heure. En appuyant sur la GAUCHE, il bascule dans la direction opposée. Cessez d'appuyer sur le bouton GAUCHE ou DROITE lorsque vous atteignez le paramètre que vous préférez. Lorsque vous réglez l'intervalle de durée, alors vous devez passer à "Durée" quand vous avez besoin de commencer à vous déplacer par laps de temps spécifié.

5.18 Aller à la page

Pendant la lecture de fichier Daisy, vous pouvez aller à une page précise.

- Pressez la touche 7 pendant la lecture ou le mode pause.

- “Page courante ##, Nombre total de pages ##, entrer le numéro de la page à atteindre, édition” est annoncé, puis entrez le numéro de la page à atteindre.

- Pressez le bouton OK pour atteindre la page et commencer la lecture.

Si vous entrez un numéro de page n’existant pas, "Valeur incorrecte, veuillez entrer une valeur comprise entre ## et ##, édition" est annoncé. Vous devez saisir un numéro valide.

Pour annuler le mode aller à la page, pressez le bouton ANNULER à l'étape 2 avant de rentrer le numéro. Ou pressez le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l’étape 3 pour effacer tous les numéros précédemment entrés. Puis pressez le bouton ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme la touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros.

S’il n’y a pas de page d'information, “Aucune information de page” est annoncé.

5.19 Aller à un titre

Pendant la lecture d'un fichier Daisy, vous pouvez aller à un titre en suivants les étapes suivantes :

- Pressez la touche 8 pendant la lecture ou le mode pause.

- “Titre courant ##, nombre total de titres ##, entrez le numéro du titre à atteindre, édition” est annoncé, puis entrez le numéro du titre à atteindre.

- Pressez le bouton OK pour atteindre le titre et le mode lecture démarre.

Si vous entrez un nombre qui dépasse le nombre de titres, alors il va dire "Valeur incorrecte. Veuillez entrer une valeur comprise entre ## et ##, édition" est annoncé. Pour annuler le déplacement au titre, appuyez sur le bouton ANNULER dans l'étape 2 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme une touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimez tous les numéros.

5.20 Vérification des informations de contenu

Si vous voulez vérifier les informations du fichier Daisy, pendant la lecture, pressez la touche 0 pendant plus de 2 secondes. Alors “Information Daisy” est annoncé. Vous pouvez prendre connaissance des informations disponibles: marqueur, titre, page, durée totale de lecture. Référez-vous aux étapes suivantes pour vérifier ces informations.

- Pressez la touche 0 pendant plus de 2 secondes, puis “Information Daisy", marqueur ## courant, nombre total de marqueurs ##” est annoncé. Si vous ne vous trouvez pas de marqueur inséré à l'emplacement courant, “Information Daisy, nombre total de marqueur 0” est annoncé.

- Après avoir vérifié les informations de marqueur, pressez le bouton BAS. Alors “Titre ## sur ##” est annoncé.

- Après avoir vérifié les informations de titre, pressez le bouton BAS. Alors “Page ## sur ##” est annoncé.

- Après avoir vérifié les informations de page, pressez le bouton BAS, alors “Durée totale: ## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s)” est annoncé.

- Après avoir vérifié les informations de durée, pressez le bouton BAS, alors “Temps écoulé: ## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s)” est annoncé.

- Après avoir vérifié les informations de temps écoulé, pressez le bouton BAS, alors “Temps restant : ## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s)” est annoncé.

Si vous pressez le bouton HAUT ou BAS dans la boîte de dialogue, chaque élément est annoncé. Vous pouvez accéder à chaque donnée en en pressant les boutons GAUCHE ou DROITE. Si vous voulez quitter la boîte d’information DAISY, pressez le bouton ANNULER et vous retournez en mode lecture

5.21 Vérification de l’état du contenu des informations

Pour accéder à la totalité des informations pendant la lecture, Pressez la touche 0 puis vous aurez accès aux informations suivantes : page, titre, durée écoulée et durée restante du fichier actuel. S’il y a un marqueur inséré à la position actuelle (phrase), vous aurez aussi les informations concernant le marqueur. Vous retournez en mode lecture après l’annonce des informations. Pour quitter le menu, pressez le bouton ANNULER.

5.22 Utiliser le MENU en mode DAISY

Si vous pressez le bouton MENU dans le mode lecteur DAISY, vous aurez accès aux options suivantes : lecteur Daisy réglage lecture, information de marqueur (s'il y en a), importer depuis un CD (si un lecteur de CD-ROM est connecté), options avancées, mode aide, options générales. Ce menu sera accessible en mode lecture, pause. Mode aide (voir chapitre 3) options générales (voir chapitre 9), et options du menu avancé (voir chapitre 10) sont utilisés dans tous les programmes.

5.22.1 Lire un fichier DAISY contenant de l’audio et du texte

Pendant la lecture d’un fichier contenant du texte et de l’audio, il est possible de choisir la lecture du texte ou de l’audio. Pour choisir le type de fichier lu suivez ces étapes.

- Pressez le bouton MENU, “Réglage lecture DAISY, boîte de dialogue” est annoncé.

- Pressez le bouton DROIT, OK ou MENU. Il sera annoncé “Réglage lecture DAISY, type de fichier Daisy, audio, liste déroulante”.

- Pressez le bouton GAUCHE ou DROIT afin de sélectionner audio ou texte.

- Pressez le bouton OK ou MENU, il sera annoncé “Option sauvegardées” et vous retournerez à la position avant l’ouverture du menu.

Note : si le contenu du fichier ne contient pas de fichier texte associé, vous n’aurez donc pas accès à cette fonction.

5.23.2 Lire les étiquettes

Si vous lisez un texte en continu, vous pouvez ne pas vouloir entendre les numéros de pages. Vous pouvez désactiver “Lire les etiquettes” dans le menu “Réglages lecture Daisy”.

- Appuyez sur “Menu” depuis ou en dehors d’un livre Daisy.

- Vous serez sur le menu “Réglages lecture Daisy”, appuyez sur “Menu”, “fleche droite ”, ou “OK”.

- Vous serez sur “Type lecture Daisy”, appuyez sur la fleche basse pour vous positionner sur “Lire les etiquettes”.

- Utilisez la fleche gauche ou droite pour activer ou désactiver la lecture des etiquettes.”

- Valider par “OK“.

5.22.3 Informations sur les marqueurs

L’accès à ce menu ne se fera pas si le fichier ne contient pas de marqueur, mémo vocal ou marqueur en surbrillance.

Pour entendre les informations concernant les marqueurs, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU alors “Réglage lecture DAISY, boîte de dialogue” est annoncé.

- Pressez le bouton BAS jusqu’à “Informations sur les marqueurs, boîte de dialogue” et pressez le bouton DROIT, OK ou MENU.

- “Informations sur les marqueurs, marqueur ##, ## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s) x/y” est annoncé.

- Marqueur : “Marqueur ##, ## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s) x/y

- Mémo vocal :  “Mémo vocal ##, ## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s) x/y, Mémo vocal enregistré”.

- Marqueur en surbrillance : “marqueur en surbrillance ##, ## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s)' x/y.

Note : ‘## heure(s) ## minute(s) ## seconde(s)’ est la position de marqueur, x est la position actuelle, et y est le nombre total de marqueurs, mémos vocaux ou marqueur en surbrillance.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS pour aller vérifier marqueur, mémo vocal ou marqueur en surbrillance. Si vous Pressez le bouton OK, vous vous déplacerez à l’endroit de marqueur, mémo vocal ou marqueur en surbrillance puis la lecture débutera. A ce point, si vous pressez le bouton 3 pendant plus de deux secondes, vous pourrez effacer tous les marqueurs.

Pour quitter le menu appuyez sur le bouton ANNULER et vous retournerez à la position précédant l'ouverture du menu.

Remarque : si le fichier contient du texte Daisy, la position du marqueur sera affiché comme titre.

Remarque : si le fichier contient de l'audio et du texte Daisy, le marqueur peut être utilisé de manière différente de la lecture. Cela signifie que lorsque vous sélectionnez le type de lecture 'audio', vous ne pouvez vérifier le marqueur qui a été inséré en écoutant l''audio'. Aussi, lorsque vous sélectionnez le type de lecture 'texte', vous ne pouvez vérifier le marqueur qui a été inséré en lisant le 'texte'. En d'autres termes, lorsque vous sélectionnez le type de lecture 'texte', vous ne pouvez pas vérifier le marqueur qui a été inséré en lecture 'audio'.

5.22.4 Importer du contenu d’un CD-ROM

Si vous connectez le BookSense à un CD-ROM, vous pourrez importer le contenu de celui-ci.

Pour importer du contenu d’un CD-ROM, suivez ces étapes :

- Connectez le CD-ROM au BookSense. Voir section 1.8 Insérer ou retirer la carte SD, la mémoire USB ou le CD-ROM.

- Pressez le bouton MENU et “Réglage lecture DAISY, boîte de dialogue” est annoncé.

- Pressez le bouton BAS jusqu’à “Importer le contenu d’un CD” Puis pressez le bouton DROIT, OK ou MENU.

- Alors il sera annoncé “Copie en cours” et la copie du CD-ROM vers le flashdisk commencera. L’indication de la progression se fera tous les 10%.

- Après la copie, il sera annoncé “copie effectuée” puis le titre du contenu.

Note : après le démarrage de la copie vous ne pourrez pas annuler l’opération. Si le BookSense était déconnecté du CD ROM le contenu téléchargé serait endommagé.

# 6. Lecteur de document

Le lecteur de document est une fonction permettant de lire des fichiers chargés sur votre appareil grâce au PC. Le point le plus important est que vous pouvez lire des fichiers texte et braille quand vous le souhaitez.

6.1 Quels sont les formats supportés par le lecteur de document ?

Le BookSense peut lire les documents suivants:

- txt, rtf, doc, docx, html, xml, brl, brf.

- Bookshare Braille files.

- EPUB (livre électronique non protégé).

- Livre électronique d'archive non protégé (bibliothèque ouverte).

- 	PDF (Portable Document File)

6.2 Lire un fichier

Pour lire un document, vous devez passer en mode Lecteur de document.

En mode lecteur de document, vous accédez à la liste du dossier DOCUMENT. Voir aussi la section : 2.4 Naviguer dans les fichiers et dossiers. En utilisant les boutons HAUT et BAS, placez-vous sur le fichier que vous souhaitez lire puis pressez le bouton LECTURE ou OK pour écouter le fichier. Si vous souhaitez écouter différents fichiers, vous devez presser le bouton ANNULER. Cela arrête la lecture et vous positionne sur la liste de documents, puis placez-vous sur le nouveau fichier, pressez le bouton LECTURE ou OK pour lire un nouveau document. Vous pouvez aussi réécouter un fichier récemment ouvert en utilisant le menu. Voire aussi la section : 6.19.1 Documents récents.

Si vous souhaitez écouter un document précédemment arrêté la lecture reprend là où elle avait été stoppée.

Note : Si pendant la lecture d’un fichier vous pressez le bouton ANNULER pendant plus de 2 secondes afin d’arrêté la lecture, il vous sera demandé : “voulez vous effacer la position actuelle ? Presser OK pour OUI, ou ANNULER pour NON.” Si vous pressez le bouton OK, le BookSense n’effectuera pas la mise en mémoire de la position et fermera le fichier. Si vous pressez le bouton ANNULER, le BookSense se souviendra de la position et fermera le fichier.

6.3 Pause

Si vous pressez le bouton lecture pendant l’écoute vous passez en mode pause, pressez LECTURE une fois de plus et la lecture reprend.

6.4 Changer le mode de déplacement

Pressez le bouton HAUT ou BAS et vous pouvez choisir parmi les options suivantes : Page, Paragraphe (par défaut), Ligne, Phrase, Mots, Caractères, Phonétique, Marqueur, recherche de mots. Pressez le bouton haut ou bas pendant la lecture ou le mode pause pour passer d’un mode à l’autre.

Note : si vous lisez un fichier html qui comprend une étiquette de titre, par exemple niveau 1 à 3, alors niveau 1, niveau 2 et niveau 3 seront annoncés comme unité de déplacement lorsque vous appuyez sur le bouton HAUT ou BAS, pour modifier l'unité de déplacement. Sélectionnez le niveau où vous souhaitez vous déplacer en appuyant sur la touche HAUT ou BAS. Alors, si vous appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT, vous serez redirigé vers le niveau précédent ou suivant.

6.5 Déplacement par Page

Vous pouvez sélectionner le mode ‘Page’ en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi, si vous pressez le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez à la page précédente ou suivante.

6.6 Déplacement par Paragraphe

Vous pouvez sélectionner le mode ‘Paragraphe’ en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi, si vous pressez le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez  au paragraphe précédent ou suivant.

6.7 Déplacement par Ligne

Vous pouvez sélectionner le mode ‘Ligne’ en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi, si vous pressez le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez à la ligne précédente ou suivante.

6.8 Déplacement par Phrase

Vous pouvez sélectionner le mode ‘Phrase’ en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi, si vous pressez le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez à la phrase précédente ou suivante.

6.9 Déplacement par mot

Vous pouvez sélectionner le mode ‘Mot’ en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi, si vous pressez le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez au mot précédent ou suivant.

6.10 Déplacement par Caractère

Vous pouvez sélectionner le mode ‘Caractère’ en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi, si vous pressez le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez  au Caractère’ précédent ou suivant.

6.11 Déplacement par Phonétique

Vous pouvez sélectionner le mode ‘Phonétique’ en pressant les boutons HAUT et BAS. Après quoi, si vous pressez le bouton GAUCHE ou DROIT, vous passez sur la Phonétique précédente ou suivante.

6.12 Déplacement par Marqueur

Si des Marqueurs ont été définis dans le fichier, en pressant le bouton HAUT ou BAS; vous vous déplacerez au Marqueur précédant ou suivant.

Note : il y a 3 paramètres de déplacement selon le type de marqueur :

- Marqueur : déplacement à l’endroit de marqueur puis démarrage de la lecture.

- Mémo vocal : déplacement à l’endroit du mémo vocal, écoute de celui-ci puis le démarrage de la lecture commencera.

- Marqueur en surbrillance : déplacement au point de départ du marqueur en surbrillance. La lecture du marqueur en surbrillance se déroulera puis le mode pause s’enclenchera à la fin de la lecture du marqueur en surbrillance. A chaque appui sur le bouton OK, l’appareil continuera à lire jusqu’à la marque suivante un appui sur la touche lecture permettra de lire jusqu’à la fin du marqueur en surbrillance

Note : si vous appuyez le bouton ANNULER durant la lecture de marqueur de position, vous vous déplacerez à la fin du marqueur en surbrillance puis la lecture du fichier se poursuivra.

6.13 Recherche de mot

Vous pouvez sélectionner le mode Recherche de 'Mot' en pressant les boutons HAUT et BAS. Pour rechercher un mot, suivez ces étapes :

- Si vous recherchez un mot pressez les boutons HAUT et BAS et sélectionnez « mot ». Pressez le bouton GAUCHE ou DROIT et placez-vous sur le mot que vous recherchez.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS et positionnez-vous sur la recherche de mot.

- A chaque fois que vous pressez le bouton DROIT, l'appareil lit la prochaine ligne incluant le mot recherché.

- Presser le bouton GAUCHE lance la lecture de la précédente ligne incluant le mot recherché.

Si aucun mot ne correspond à votre demande: « non trouvé » est annoncé lorsque vous appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT.

6.14 Rechercher par mot

Vous pouvez changer pour “mot” le mode de recherche en appuyant sur la flèche haute ou basse. Vous pouvez chercher un mot spécifique pendant la lecture. Pour lancer la recherche par mot, suivez ces étapes :

- Appuyez sur le bouton 8.

- Vous vous trouverez dans une zone d’édition contenant le mot actuellement sous le curseur de lectur. Appuyez sur OK pour rechercher ce mot , ou entrer un nouveau mot de votre choix. Pour entrer votre recherche, utilisez les touches numériques pour entrer le texte comme décrit au paragraphe 2.9 de ce manuel. Appuyez sur OK pour commencer la recherche.

- A chaque appui sur la flèche droite, vous lirez la prochaine ligne contenant le mot recherché.

- Appuyez sur la flèche gauche et vous reviendrez à la ligne précédente contenant le mot recherché..

Si la recherche e’st infructueuse, vous entendrez “non trouvé” quand vous appuirez de nouveau sur la flèche gauche ou droite.

6.15 Marqueurs

Il est possible d’insérer un marqueur, mémo vocal ou un marqueur en surbrillance dans un fichier, afin de retourner ou de retrouver une zone dans un fichier et cela très rapidement.

Pour insérer un Marqueur ou si un Marqueur existe déjà, il est possible d’aller au Marqueur et de l’effacer. Une fois que le marqueur a été inséré, il est sauvegardé.

Afin de sélectionner, se déplacer ou bien effacer un Marqueur utiliser les boutons suivants :

- Bouton 1 : mise en place d’un marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance. L'élément par défaut est le marqueur de position.

- Bouton 2 : aller à un marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance.

- Bouton 3 : effacer un marqueur, un mémo vocal ou un marqueur en surbrillance spécifique. Maintenir la touche enfoncée pendant plus de deux secondes efface tous les marqueurs du fichier quelque soit leur type.

- Bouton 9 : sélection du type de marqueur : marqueur, mémo vocal ou marqueur en surbrillance.

Lorsque vous appuyez sur le bouton 9, " Mode mémos vocaux" est annoncé. En appuyant à nouveau sur 9, "Mode marqueur en surbrillance" est annoncé. Le bouton 9 est utilisé comme bascule entre marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance.

6.15.1 Insérer un Marqueur

Pour insérer un Marqueur pendant la lecture d’un fichier, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 1 pendant la lecture ou le mode pause.

- “Entrer le numéro de marqueur, édition” est annoncé, alors entrez un nombre de 1 à 1000.

- Pressez le bouton OK ou MENU. "Marqueur inséré" est annoncé par l’appareil qui retourne en mode lecture ou pause.

1000 Marqueurs peuvent être insérés et leur numéro peut être choisi de 1 à 1000.

Dans l'étape 2, lorsque vous appuyez sur 1 pour ajouter un marqueur, le BookSense a déjà le numéro 1 dans la zone d'édition. Puis, plus tard lorsque vous ajoutez un deuxième marqueur, il a déjà deux dans la zone d'édition.

Si vous entrez un nombre en dehors de la plage “entrez un nombre compris entre 1 et 1000, édition” est annoncé.

Pour annuler la mise en place d’un Marqueur, pressez le bouton ANNULER dans l'étape 2 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l’étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme une touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimez tous les numéros.

Si vous entrez un nombre déjà existant et pressez OK, “Marqueur ## existe déjà. Voulez-vous l’atteindre ? Oui” est annoncé. Alors pressez OK ou MENU pour définir le marqueur à la position courante. Si vous voulez annuler la pose d’un Marqueur, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT pour vous positionner sur ‘NON’ et pressez sur le bouton OK ou MENU. Il vous sera demandé : "Entrez le numéro du marqueur à insérer, édition" et vous devez entrer un numéro différent. Et le numéro précédent conserve son emplacement d'origine.

Remarque : dans ce cas, si le numéro est utilisé comme mémo vocal ou marque en surbrillance, alors "Mémo vocal ## ou marqueur en surbrillance existe déjà, Voulez-vous l’atteindre ? Oui" sera annoncé.

Remarque : marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance utilisent les mêmes numéros donc ceux-ci ne peuvent pas être dupliqués.

6.15.2 Insérer un Mémo vocal

Si vous voulez insérer un marqueur vocal pendant la lecture, vous pouvez utiliser cette fonction.

Pour insérer un mémo vocal, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 9 pour basculer en mode Mémo vocal pendant la lecture ou le mode pause.

- Pressez la touche 1, alors “Début d’enregistrement de mémo vocal” est annoncé. Afin de débuter l’enregistrement. Puis, pressez le bouton OK.

- “Arrêt d’enregistrement, entrer le numéro de mémo, édition” est annoncé puis entrez le numéro choisi pour votre mémo vocal.

- Pressez le bouton OK ou MENU, “Mémo vocal inséré” est annoncé et vous retournez en mode lecture ou pause.

1000 Marqueurs peuvent être insérés et leur numéro peut être choisi de 1 à 1000.

Dans l'étape 2, lorsque vous appuyez sur 1 pour ajouter un marqueur, le BookSense a déjà le numéro 1 dans la zone d'édition. Puis, plus tard lorsque vous ajoutez un deuxième marqueur, il a déjà deux dans la zone d'édition.

Pour annuler le déplacement au titre, appuyez sur le bouton ANNULER dans l'étape 2 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 4, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme une touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimez tous les numéros.

Note : un Mémo vocal ne peut excéder plus de 40 secondes, si tel était le cas, alors “Arrêt d’enregistrement, entrer le numéro de mémo, édition” est annoncé et vous devez ensuite entrer le numéro choisi pour votre mémo vocal.

Si vous entrez un numéro déjà existant et appuyez sur le bouton OK, vous entendez alors “Mémo vocal ## existe déjà. Voulez-vous l'atteindre ? Oui" est annoncé. Alors pressez OK ou MENU pour définir le mémo à la position courante. Si vous voulez insérer un numéro différent la pose d’un Marqueur, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT pour vous positionner sur ‘NON’ et pressez sur le bouton OK ou MENU. Il vous sera demandé : "Entrez le numéro du marqueur à insérer, édition" et vous devez entrer un numéro différent. Et le numéro précédent conserve son emplacement d'origine. Remarque : dans ce cas, si le numéro est utilisé comme mémo vocal ou marque en surbrillance, alors "Mémo vocal ## ou marqueur en surbrillance existe déjà, Voulez-vous l’atteindre ? Oui" sera annoncé.

Remarque : marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance utilisent les mêmes numéros donc ceux-ci ne peuvent pas être dupliqués.

6.15.3 Insérer un marqueur en surbrillance.

La mise en place d’un marqueur en surbrillance permet de définir le point de départ et de fin d’une zone en vue d’une future relecture. Cela peut être utile pour l’étude de certains passages de fichiers.

Pour insérer un marqueur en surbrillance, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 9 jusqu'à ce que vous entendiez "Mode marqueur en surbrillance" pendant la lecture ou le mode pause jusqu’à marqueur en surbrillance.

- Pressez la touche 1, alors “Début de marqueur en surbrillance" est annoncé.

- Pressez la touche OK lorsque vous aurez atteint le point de fin de marqueur en surbrillance

- Puis "Fin de marqueur en surbrillance, entrer le numéro de marqueur en surbrillance, édition” est annoncé, alors entrez un nombre de 1 à 1000.

- Pressez le bouton OK. “Marqueur en surbrillance inséré” est annoncé par l’appareil qui retourne en mode lecture ou pause.

1000 Marqueurs peuvent être insérés et leur numéro peut être choisi de 1 à 1000.

Dans l'étape 2, lorsque vous appuyez sur 1 pour ajouter un marqueur, le BookSense a déjà le numéro 1 dans la zone d'édition. Puis, plus tard lorsque vous ajoutez un deuxième marqueur, il a déjà deux dans la zone d'édition.

Si vous entrez le numéro hors plage "Entrez une valeur comprise entre 1 et 1000, édition" sera annoncé.

Pour annuler le déplacement au titre, appuyez sur le bouton ANNULER dans l'étape 4 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 5, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme une touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimez tous les numéros.

Si vous entrez un nombre déjà existant et pressez OK, “Marqueur en surbrillance ## existe déjà. Voulez-vous l’atteindre ? Oui” est annoncé. Alors pressez OK ou MENU pour définir le marqueur en surbrillance à la position courante. Si vous voulez insérer un numéro différent, appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROIT pour vous positionner sur ‘NON’ et pressez sur le bouton OK ou MENU. Il vous sera demandé : "Entrez le numéro du marqueur en surbrillance à insérer, édition" et vous devez entrer un numéro différent. Et le numéro précédent conserve son emplacement d'origine.

Remarque : dans ce cas, si le numéro est utilisé comme marqueur ou mémo vocal, alors "Marqueur ou mémo vocal ## existe déjà, Voulez-vous l’atteindre ? Oui" sera annoncé.

Remarque : marqueur, mémo vocal et marqueur en surbrillance utilisent les mêmes numéros donc ceux-ci ne peuvent pas être dupliqués.

6.15.4 Aller à un marqueur

Pendant la lecture d’un fichier, Si un marqueur, un mémo vocal ou une marqueur en surbrillance a été inséré, vous pouvez vous rendre à l’endroit de celui-ci. Pour aller à un marqueur, suivez ces étapes :

- Pressez la touche 2 pendant la lecture ou le mode pause.

- “Entrez un numéro de marqueur à atteindre, édition” est annoncé puis entrez le numéro de marqueur que vous désirez atteindre.

- Pressez le bouton OK. Vous serez positionné devant le marqueur puis la lecture commencera.

A l’étape 2 le déplacement s’effectue en fonction du numéro de marqueur et non selon son type.

Note : il y a 3 paramètres de déplacement selon le type de Marqueur :

- Marqueur : déplacement à l’endroit du marqueur puis démarrage de la lecture.

- Mémo vocal : déplacement  à l’endroit du mémo vocal, écoute de celui-ci puis  démarrage de la lecture.

- Marqueur en surbrillance : déplacement au point de départ du marqueur en surbrillance. La lecture du marqueur en surbrillance se déroulera puis le mode pause s’enclenchera à la fin de la lecture du marqueur en surbrillance. A chaque appui sur le bouton OK, l’appareil continuera à lire jusqu’à la marque suivante un appui sur la touche LECTURE permettra de lire jusqu’à la fin du marqueur en surbrillance.

Remarque : si vous appuyez sur le bouton ANNULER pendant la lecture de l'intervalle, il se déplacera vers la fin du marqueur en surbrillance et à commencera à lire.

Mais si vous entrez un numéro qui n'existe pas, "Ce marqueur n'existe pas" sera annoncé et vous retournerez au document. Ou au-delà de la plage de 1 à 1000, il dira "Entrez une valeur comprise entre 1 et 1000, édition" et vous devez entrer un numéro allant de 1 à 1000.

Pour annuler le déplacement au titre, appuyez sur le bouton ANNULER dans l'étape 2 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme une touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimez tous les numéros.

6.15.5 Supprimer un marqueur

Pour supprimer un marqueur ou un mémo vocal, suivez ces étapes:

- Pressez la touche 3 pendant la lecture ou le mode pause.

- “Entrer un numéro de marqueur à supprimer, édition” est annoncé, et entrez celui que vous souhaitez supprimer.

- Pressez le bouton OK. Puis “Marqueur ## a été supprimé” est annoncé et vous retournez en mode lecture ou pause.

Note : à l'étape 2, vous pouvez supprimer le marqueur indépendamment de son type.

Note : à l'étape 3, si le numéro est utilisé pour un mémo vocal ou un marqueur en surbrillance, alors "Mémo vocal ## ou marqueur en surbrillance ## a été supprimé" sera annoncé.

Cependant, si vous entrez un numéro qui n'existe pas, "Ce marqueur n'existe pas" sera annoncé et vous retournerez au document. Au-delà de la plage de 1 à 1000, vous entendrez "Entrez une valeur comprise entre 1 et 1000, édition" et vous devez une valeur dans cette fourchette.

Pour annuler le déplacement au titre, appuyez sur le bouton ANNULER dans l'étape 2 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme une touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimez tous les numéros.

Remarque : si vous supprimez le marqueur en surbrillance lors de la lecture de l'intervalle, le marqueur sera supprimé et il continuera à lire.

6.16 Réglage de la vitesse de lecture

Pendant la lecture ou le mode pause, vous pouvez régler la vitesse de lecture en utilisant les touches numériques.

6.16.1 Lecture lente

Si vous souhaitez réduire la vitesse de lecture : Pressez la touche 4. A chaque fois que vous pressez ce bouton, la vitesse baisse d’1 niveau. La plage de réglage de la vitesse de lecture va de 1 à 21, la vitesse normale étant de 7. En d’autres mots, la vitesse ne peut être réduite de plus de 6 niveaux.

6.16.2 Lecture normale

Si vous souhaitez retourner à la vitesse de lecture normale, pressez la touche 5. Alors un son est émis et la vitesse de lecture est normale.

6.16.3 Lecture rapide

Si vous voulez augmenter la vitesse de lecture : Pressez la touche 6. A chaque fois que vous pressez ce bouton, la vitesse augmente de 1 niveau. La plage de réglage de la vitesse de lecture va de 1 à 21, la vitesse normale étant de 7. En d’autres mots, la vitesse peut être augmentée de plus de 14 niveaux.

6.17 Aller à la page

Pendant la lecture d’un fichier vous pouvez aller à une page précise et débuter la lecture.

- Pressez la touche 7 pendant la lecture ou le mode pause.

- Alors “page courante ##, nombre total de pages ##” “Entrez le numéro de la page à atteindre” est annoncé puis entrez le numéro de la page à atteindre.

- Pressez le bouton OK. Vous êtes alors positionné sur la page désirée et la lecture débute.

Si vous entrez un nombre supérieur au nombre de pages total, “valeur incorrecte, entrer une valeur comprise entre ## et ##” est annoncé. Vous devez alors entrer une valeur comme précisé. Pour annuler le déplacement à la page, pressez le bouton ANNULER à l'étape 2 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme une touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimez tous les numéros.

6.18 Déplacement par Pourcentage

Pendant la lecture, vous pouvez vous positionner à un certain pourcentage du document.

- Pressez la touche 8 pendant la lecture ou le mode pause.

- Alors “En lecture ##%. Entrer une valeur entre 0% et 99%, édition” est annoncé, puis entrer la valeur de pourcentage à atteindre.

- Pressez le bouton OK. Vous êtes alors positionné au pourcentage désiré.

Si vous entrez un nombre supérieur à 99, “valeur incorrecte, entrer une valeur comprise entre 0 et 99, édition” est annoncé. Vous devez alors entrer une valeur comme précisé. Pour annuler le déplacement par pourcent, pressez le bouton ANNULER à l'étape 2 avant d'entrer le numéro. Ou appuyez sur le bouton ANNULER à la place du bouton OK à l'étape 3, pour supprimer tous les numéros que vous avez entrés, appuyez sur la touche ANNULER jusqu'à ce que vous ayez supprimé tous les numéros. Après que tous les numéros aient été supprimés, vous entendez un ding. Ensuite, appuyez sur ANNULER pour fermer la zone d'édition. Notez que le bouton ANNULER agit comme une touche backspace et vous ne pouvez pas annuler une zone d'édition jusqu'à ce que vous ayez supprimez tous les numéros.

6.19 Vérification de l’état  du contenus des informations

Pour prendre connaissance des informations concernant le fichier pendant la lecture, pressez la touche 0. Vous allez alors prendre connaissance du nom du fichier, de la page actuelle, du nombre de marqueur, du nombre de Mémo vocaux ainsi que du pourcentage déjà lu.

Pressez la touche 0 pendant la lecture, vous entendez alors les informations concernant le fichier. Puis vous retournez à la position actuelle. Pour quitter, pressez le bouton ANNULER.

6.20 Utiliser le menu dans le Lecteur de document

En pressant le bouton MENU dans le Lecteur de document, vous basculez sur les menus suivants: Documents récents, réglages pages, information sur les marqueurs, mode d’aide, et Options générales. Mode aide (Voir aussi la section : 3. Utiliser l’aide) et Options générales (Voir aussi la section : 10. Options générales)

6.20.1 Documents récents

Vous pouvez consulter la liste des documents récemment consultés en utilisant: “Documents récents.” vous avez accès aux 20 derniers Documents récents le dernier document consulté est le premier de la liste.

- Pressez le bouton MENU et vous entendez "Documents récents". Appuyez le bouton DROIT, OK ou MENU pour les sélectionner.

- Si le menu est activé, la lecture en cours stoppe. Et la liste des documents récents apparait, vous pouvez alors naviguer dans les documents en pressant les boutons HAUT et BAS et sélectionner le document que vous souhaitez en pressant le bouton OK.

Si vous appuyer sur ANNULER pendant la lecture d’un document récent, vous retournez au menu ‘Documents récents’. Si vous souhaitez retourner à la liste des documents, pressez le bouton ANNULER une fois de plus.

6.20.2 Informations de marqueur

Ce menu n’est accessible que si le fichier contient des marqueurs, mémo vocaux ou marqueurs en surbrillance.

Pour accéder aux informations de marqueur, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU,  “Documents récents” est annoncé.

- Pressez le bouton BAS, placez-vous sur “Information de marqueur.” puis pressez le bouton DROIT, OK Ou MENU.

- Alors vous entendez “ information de marqueur, marqueur ## page ## de ##, ## %”.

- Marqueur : "Marqueur ## page ## de ##, ## % x/y"

- Memo vocal : "mémo vocal ## page ## de ##, ## % x/y, mémo vocal enregistré”

- Marqueur en surbrillance : “Marqueur ## page ## de ##, ## % x/y"

Note : x est la position actuelle et y le nombre total de marqueur, mémo vocal, ou de marqueur en surbrillance.

- Presser le bouton HAUT ou BAS pour vous déplacer, mémo vocal ou marqueur en surbrillance. Si vous pressez le bouton OK, vous serez positionner à l’emplacement du marqueur et la lecture commencera. A cette étape si vous pressez le bouton 3 pendant plus de 2 secondes, vous pourrez effacer tous les marqueurs. Si vous souhaitez quitter le menu, presser le bouton ANNULER et cous vous retrouverez à la position précédant l’ouverture du menu.

6.20.3 Réglage pages

Ce menu est accessible dans le menu liste de documents et documents récents. Une fois un livre ouvert ce menu n'est plus accessible.

Pour procéder aux réglages pages, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU puis placez-vous sur “Réglages pages” en pressant les boutons HAUT ou BAS.

- Pressez le bouton DROIT, OK Ou MENU “Réglages des pages, Caractère par ligne 80, édition” est annoncé. Entrez la valeur de votre choix. Les valeurs admises s’étendent de 60 à100, la valeur par défaut est de 80.

- Pressez le bouton bas, et “Ligne par page 25, édition” est annoncé. Entrez la valeur de votre choix. Les valeurs admises s’étendent de 18 à 40, la valeur par défaut est de 25.

- Pressez le bouton BAS, il vous est demandé “Permettre la séparation de page par caractères de saut de page. Autoriser? Effectuer vôtre choix entre Ignorer ou autoriser” en pressant les boutons GAUCHE ou DROIT.

- Puis pressez le bouton OK ou MENU pour sauvegarder les options ou pressez le bouton ANNULER pour quittez le menu sans sauvegarder.

# 7. Radio

Afin d’écouter la radio avec votre BookSense, branchez les écouteurs à leur prise jack. Vous ne pouvez pas écouter la radio si les écouteurs ne sont pas banchés en effet les câbles de ceux-ci font office d’antenne pour votre appareil.

Les caractéristiques de la fonction radio du BookSense sont:

- Possibilité d’écouter la radio via les écouteurs ou le haut parleur interne.

- Possibilité d’enregistrer la radio.

- Possibilité d’avoir 6 chaînes présélectionnées et de naviguer parmi celles-ci.

- Possibilité de rechercher la fréquence suivante ou précédente.

La plage de recherche de la fréquence radio s’étend de 87,5 MHz à 108 MHz. Avant d'utiliser l’option radio veuillez lire les indications suivantes.

7.1 Scanner la fréquence précédente / suivante

Pressez le bouton GAUCHE pendant plus de 2 secondes pour scanner la station précédente.

Pressez le bouton DROIT pendant plus de 2 secondes pour scanner la station suivante.

7.2 Ajustement de la fréquence de 0,1 MHz

A chaque pression sur le bouton GAUCHE, la fréquence décroîtra de 0,1 MHz.

Si vous pressez le bouton DROIT la fréquence augmentera de 0,1 MHz. Si vous essayez de scanner une station de radio, mais n’y parvenez pas, utilisez cette fonction pour trouver une station.

7.3 Aller à une fréquence spécifique

Vous pouvez entrer un nombre i compri le point décimal en utilisant le clavier du Book Sense pour atteindre une fréquence spécifique. Pour entrer le point, maintenir la flèche haute pendant plus de 2 secondes. Remarque : Si vous entrer une valeur incorrecte, un message vous l’indiquera et vous invitera à saisir de nouveau une fréquence..

Pour entrer une fréquence manuellement, maintenir la touche 8 pendant plus de 2 seconde : “Entrer la fréquence à atteindre édition” est prononcé. A l’aide des touches numériques et du point, tapez la valeur et valider. Exemple : pour atteindre 105.5 mhz, vous devrez faire comme suit : Appui prolongé sur la touche 8, puis appui des touches 1, 0, 5, flèche haute pour insérer le point puis 5 et valider. La fréquence sera répétée après la validation.

7.4 Le mode muet

Si vous pressez le bouton LECTURE pendant l’écoute de la radio vous activez alors le mode muet. Afin de quitter le mode muet pressez une fois de plus le bouton LECTURE

7.5 Aller à la station présélectionnée, suivante ou précédente

Si vous avez présélectionné des stations radio vous pouvez naviguer parmi celles-ci. En pressant le bouton HAUT ou BAS vous passez à la station précédente ou suivante.

7.6 Présélection d’une stations et sélection des stations préenregistrées

Afin d’utiliser les fonctions décrites à la section 7.4, vous devez enregistrer des présélections radio. Durant l’écoute d’une station radio, pressez une touche numérique (de 1 à 6) pendant plus de 2 secondes afin d’attribuer a celle-ci la station actuelle.

Par exemple: si vous pressez la touche 1 pendant plus de 2 secondes durant l’écoute de la station de radio 95.7 MHz, alors la fréquence 95.7 MHz est présélectionnée sur la touche 1. La plage des touches de présélection va de 1 à 6.

Si vous essayez d’attribuer une station à une touche déjà présélectionnée, le BookSense annonce, “La présélection ## est déjà mémorisée” puis vous retournez à l’écoute de la radio. Vous pouvez aussi présélectionner une station en pressant le bouton MENU. Voir aussi la section : 7.11.3.1: Enregistrement de station.

Afin de vous rendre à la station présélectionnée désirée, vous pouvez presser le bouton HAUT ou BAS comme décrit à la section 7.4. Vous pouvez aussi atteindre une station présélectionnée en pressant le numéro que vous lui avez précédemment attribué. Si vous désirez écouter un programme sur 102.7 MHz qui a été présélectionné sur la touche 1, pressez simplement la touche 1.

7.7 Changer la sensibilité du scanner du tuner FM

Si vous n’arrivez pas à capter de station radio en utilisant les fonctions scan, vous pouvez régler la sensibilité du scanner. Pour changer la sensibilité du scanner, pressez le bouton 7. La plage de réglage s’étend de 1 à 10, la valeur par défaut étant de 4. Plus haut est la valeur de réglage, plus vous pouvez scanner de stations.

7.8 Supprimer la fréquence présélectionnée

Pour supprimer une présélection, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton 8 durant l’écoute radio.

- “Entrer le numéro de la présélection à supprimer, édition” est annoncé. Entrez le numéro à supprimer.

- Pressez le bouton OK “Présélection # supprimer avec succès” est annoncé.

7.9 Écouter la radio par le haut-parleur intégré

Vous pouvez aussi bien écouter la radio par le haut-parleur interne que par les écouteurs. Durant l’écoute de la radio, pressez le bouton 9. Le BookSense annonce, “sortie audio haut-parleur interne activée” vous entendez alors la radio via celui-ci. Dans ce mode aucun son ne sort des écouteurs. Mais les écouteurs ne doivent pas être débranchés car ils servent d’antenne au BookSense.

Une nouvelle pression sur le bouton 9, le BookSense annonce, “sortie audio haut-parleur interne désactivée” vous entendez le son depuis les écouteurs seulement. Écouter la radio par le haut-parleur intégré peut aussi être actionné par le bouton MENU. Voire aussi la section : 7.11.1 Sélectionner le haut parleur externe.

7.10 Vérification des informations de la station

Si vous voulez savoir quelle station vous écoutez, presser 0. Alors le BookSense vous donne : la fréquence de la station actuelle, ainsi que sont type mono / stéréo. Après l’annonce des informations, vous retournez à l’écoute de la radio. Pour arrêter l’écoute des informations, presser le bouton ANNULER ou LECTURE.

7.11 Enregistrer une émission de radio

Si vous souhaiter enregistrer un programme radio, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton ENREGISTREMENT pendant plus de 2 secondes, celui-ci est situé sur le côté droit de l’appareil. «début de l’enregistrement” est annoncé puis le BookSense commence l’enregistrement de la radio.

- Si vous pressez le bouton ENREGISTREMENT de nouveau pendant l’enregistrement, cela met l’enregistrement en mode PAUSE et l’appareil annonce: “pause de l’enregistrement”. Si vous souhaitez continuer l’enregistrement, pressez le bouton ENREGISTREMENT de nouveau, vous entendez “*reprise de l’enregistrement” et l’enregistrement reprend.

- Pour arrêter l’enregistrement pressez le bouton LECTURE “arrêt de l’enregistrement” est annoncé et le BookSense arrête l’enregistrement et sauvegardera l’enregistrement sous la forme d’un fichier audio.

Pendant l’enregistrement il est toujours possible d’écouter la radio. Le fichier d’enregistrement est sauvegardé dans le dossier radio, son nom est composé de la manière suivante: “Fréquence_année_mois_jour_durée (heure minute seconde).mp3.” si vous utilisez le format bave au lieu du format MP3, le nom du fichier est alors “ Fréquence_année_mois_jour_durée (heure minute seconde).wav”. Pour sélectionner le format, Voir aussi la section : section 7.11.2

Si vous voulez annuler l’opération d’enregistrement pendant l’enregistrement ou pendant le mode, pressez le bouton ANNULER “Annulation de l’enregistrement” est annoncé et l’enregistrement est abandonné. Vous pouvez écouter l’enregistrement dans le mode  media. Une fois que vous êtes dans la liste des fichiers du dossier RADIO, vous entendrez le contenu de l'enregistrement environ 5 secondes et le nom du fichier. Si vous ne voulez pas entendre l'aperçu d'enregistrement, référez-vous au chapitre 9.4 Paramètres d'enregistrement.

7.12 Comment utiliser le menu radio

Durant l’écoute de la radio, vous pouvez accéder au menu de celui-ci en pressant le bouton MENU. Vous aurez le choix parmi les menus suivants: réglage haut-parleur interne, réglage enregistrement de la radio, présélections, réglage sensibilité du tuner FM, mode d’aide, et  des options générales. Vous naviguerez parmi ces choix en pressant le bouton HAUT ou BAS. Les modes Aide (chapitre 3), Options générales (chapitre 9) et Opions avancées ((chapitre 10) sont identiques dans tous les programmes.

7.12.1 Sélectionner le haut-parleur interne

Ceci est la même fonction expliquée section 7.8. Pour écouter la radio par le haut-parleur interne, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton menu. “réglage haut parleur interne” est annoncé.

- Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU. “Sortie audio haut-parleur interne désactivée” est annoncé.

- Pressez le bouton DROIT ou GAUCHE pour passer de désactivé à activé. Pressez le bouton OK ou MENU pour valider le changement.

Si vous souhaitez écouter de nouveau la radio via les écouteurs, reprenez les étapes précédentes et modifiez l’option activé en désactivé.

7.12.2 Paramètres d’enregistrement radio

Vous pouvez modifier les paramètres d’enregistrement suivants: nom de fichier, taux d’échantillonnage et le type mono / stéréo.

Pour modifier ces paramètres, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU.

- Pressez le bouton bas et positionnez-vous sur Réglages d’enregistrement de la radio.

- Pressez sur le bouton CONFIRMATION, OK Ou MENU ; afin d’entrer dans la boîte de boite de dialogue “ paramètres d’enregistrement radio, Enregistrement type mp3, ” est annoncé. Pressez le bouton DROIT ou GAUCHE pour changer le format d’enregistrement en wav.

- Après avoir modifié le format d’enregistrement, pressez le bouton BAS. Vous entendez alors “taux d'échantillonnage 16000 hertz”. Pressez le bouton DROIT ou GAUCHE pour sélectionner le taux désiré. Le taux d’échantillonnage, la sélection offerte pour le format mp3 est : 16000Hz, 22050Hz, 24000Hz, 32000Hz et 44100Hz. Pour le format wav le choix possible est: 8000Hz, 11025Hz, 22050Hz et 44100Hz.

- Après avoir choisi le taux d’échantillonnage, pressez le bouton BAS pour sélectionner le type mono ou stéréo. Vous entendez alors  “Canal stéréo”. Pressez le bouton DROIT ou GAUCHE pour sélectionner mono ou stéréo. Si vous sélectionnez stéréo alors vous écouterez la radio en stéréo et l’enregistrement des émissions se fera en stéréo.

Afin de sauvegarder ces paramètres, pressez le bouton OK. Si vous souhaitez quitter l’application en cours appuyez sur le bouton ANNULER;

7.12.3 Présélection

Vous pouvez enregistrer et effacer des présélections avec ce menu.

7.12.3.1 Ajouter des présélections

Comme expliqué dans la Section 7.5, en utilisant le menu vous pouvez définir des présélections de station radio. Pour ce faire, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU.

- Pressez le bouton BAS 2 fois afin de vous placer sur PRESELECTION et “présélection” est annoncé.

- Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU. Pour sélectionner présélection puis vous entendez alors ”Ajouter une Présélection”.

- Pressez le bouton DROIT, OK ou MENU. “Sélectionner la touche de Présélection 1, (fréquence)” est annoncé. Si il n’y pas de présélection attribuée à la touché 1, le message suivant: “Touche de présélection 1, vide ” est annoncé.

- Pressez le bouton DROIT ou GAUCHE et placez-vous sur la touche à laquelle vous souhaitez attribuer la fréquence actuelle. A chaque fois que vous passez sur une touche déjà attribuée, l’appareil annonce le numéro de la présélection ainsi que la fréquence. Si la touche ne comporte aucune présélection vous entendez ‘ numéro X, vide’.

- Placez-vous sur le numéro désiré et pressez le bouton OK ou MENU, alors “présélection # ajoutée avec succès” est annoncé.

Si votre choix s’arrête sur une touche ayant déjà une fréquence attribuée, la fréquence actuelle remplace l’ancienne.

7.12.3.2 Supprimer une Présélection

Afin de supprimer une présélection suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU.

- Pressez le bouton BAS 2 fois pour atteindre “Présélection ”.

- Pressez sur le bouton DROIT, OK Ou MENU. alors “Ajouter une présélection” est annoncé.

- Pressez le bouton BAS et positionnez vous sur “Supprimer une Présélection”. puis pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU, et vous entendez “effacer la présélection touche 1, (fréquence)”. Si la touche 1 ne possède pas de présélection, “supprimer la présélection touche 1, vide” est annoncé.

- Pressez le bouton DROIT ou GAUCHE pour vous placer sur la présélection que vous souhaitez supprimer.

- Pressez le bouton OK ou MENU vous entendez alors “Présélection (numéro) supprimé avec succès” et votre BookSense effacera la Présélection et retourne à l’écoute de la radio.

# 8. Enregistrement

Grace a votre BookSense, vous pouvez enregistrez : des voix, des conférences, des réunions, etc. la durée d’enregistrement est seulement limité par l’espace de la mémoire interne ou de la  carte SD utilisé.

L’appareil offre aussi la possibilité d’enregistrer le son d’autres lecteurs audio, comme: lecteur CD, lecteur cassette ou bien PC et cela en raccordant le câble audio dans la prise jack de l’appareil. Vous avez le choix d’enregistrer des fichiers au format mp3 ou wav ou comme décrit à la section 9.4. Le format par défaut est : mp3.

Remarque : si la batterie descend au niveau 1 pendant l'enregistrement, il dira "Batterie faible, le processus d'enregistrement sera terminé" Et si vous essayez d'enregistrer quand le niveau de la batterie est à 1, il dira "Batterie est trop faible pour l'enregistrement".

8.1 Enregistrer via le Microphone interne

Par défaut, le BookSense utilise le microphone interne. Pour enregistrer une voix, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton ENREGISTREMENT pendant plus de 2 secondes durant l’utilisation d’une fonction autre que la radio. Alors “début d’enregistrement” est entendu et le BookSense commence l’enregistrement. Quand l’enregistrement commence la lecture des fichiers en cours stoppe.

- Pour arrêter l’enregistrement, pressez le bouton LECTURE “Stop. Lire l’enregistrement ? oui” est annoncé. Pour écouter le fichier que vous venez d’enregistrer, pressez le bouton LECTURE, OK ou MENU. Le BookSense lit alors le fichier enregistré. Après la lecture de l’enregistrement, l’appareil retourne à la fonction que vous utilisiez précédemment.

- Quand vous entendez : “Stop. Lire l’enregistrement? oui”, et que vous ne souhaitez plus l’écouter, pressez le bouton DROIT ou GAUCHE pour passer sur non, puis pressez le bouton LECTURE, OK ou MENU, alors le BookSense ne lit pas le fichier et retourne à sa fonction précédente.

Pour mettre l’enregistrement en pause, pressez le bouton ENREGISTREMENT pendant l’enregistrement. Le BookSense dit “pause”. Pressez de nouveau le bouton ENREGISTREMENT et l’enregistrement reprend vous entendez, “reprise de l’enregistrement ”.

Le fichier enregistré est automatiquement rangé dans le dossier Enregistrement. Le nom du fichier est  composé tel que “année_mois_jours_durée (heures minutes secondes).mp3”. Si le format de fichier a été sélectionné en wav le nom du fichier aura alors l’apparence suivante: “ année_mois_jours_durée (heures minutes secondes).wav”. Pour annuler l’enregistrement, pressez le bouton ANNULER durant l’enregistrement ou le mode pause.

Vous pouvez écouter le fichier enregistré dans le Lecteur médias. Une fois que vous êtes dans la liste des fichiers dans le dossier d'enregistrement, vous entendez le contenu de l'enregistrement environ 5 secondes et le nom du fichier. Si vous ne voulez pas entendre l'aperçu d'enregistrement, référez-vous au chapitre 9.4 Paramètres d'enregistrement.

8.2 Enregistrer via un micro externe

Pour enregistrer via un micro externe, branchez d’abord un micro externe à l’appareil. Après avoir connecté le microphone, vous pouvez procéder à l’enregistrement comme décrit section 8.1: Si l’appareil est réglé pour enregistrer par l’entrée ligne, vous devez passer en mode microphone et brancher celui-ci à l’appareil. Voir aussi la section : 9.4: Paramètres d’enregistrement.

8.3 Enregistrer via l’entrée ligne

Si vous souhaitez enregistrer une source audio externe telle que : lecteur CD, lecteur cassette, ou bien un PC, branchez un câble audio à la sortie son du lecteur externe à l’entrée ligne (jack microphone) du BookSense. Vous devez changer le mode d’enregistrement en entrée ligne. Pour ce faire suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS et positionnez-vous sur options générales.

- Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU. “Réglage alarme” est annoncé.

- Pressez le bouton BAS jusqu’à entendre: “Réglages enregistrement.”

- Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU. Vous entendez alors “Réglages enregistrement, format d’enregistrement mp3, ”.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à source d’enregistrement source, microphone.

- Pressez le bouton DROIT ou GAUCHE pour sélectionner entrée ligne et pressez le bouton OK ou MENU. la boîte de dialogue se fermera et vous retournez à la fonction que vous utilisiez précédemment.

Après avoir sélectionné l’enregistrement par l’entrée ligne le déroulement de l’enregistrement est le même que décrit a la section 8.1: Enregistrement via le microphone interne.

8.4 Ajouter un marqueur durant l’enregistrement

Pendant l’enregistrement vous pouvez insérer un marqueur. Par exemple, en classe, si le professeur explique une chose importante, vous pouvez insérer un Marqueur afin de vous y retrouver plus facilement plus tard.

Pour insérer un marqueur pendant l’enregistrement, pressez le bouton 1. Le Marqueur est inséré automatiquement. Quand vous insérerez un Marqueur, aucun message n'est annoncé par le BookSense.

Vous pouvez ajouter jusqu’à de 20 marqueurs. Pendant la lecture d’un fichier contenant des Marqueur, vous pouvez vous rendre à un marqueur choisi ou effacer un marqueur comme décrit aux sections 4.12.4 et 4.12.5.

8.5 Enregistrement Daisy

8.5.1 Réaliser un enregistrement Daisy

Suivre les étapes suivantes pour réaliser un enregistrement Daisy :

Remarque : Merci de vérifier que le mode d’enregistrement est défini à DAISY dans “Réghlages enregistrement” dans les options générales avant d’essayer de créer un enregistrement Daisy. Voir paragraphe 9.4 de ce manuel pour plus de détails sur le réglages des enregistrements.

1. Appuyez sur le bouton “Enregistrement” quand vous êtes dans le lecteur média, lecteur Daisy ou le lecteur de document (tous les modes sauf Radio.)

2. BookSense annonce , “Début d’enregistrement titre“ et l’enregistrement commence .

3. La lecture en cours est mise en pause. BookSense vous donne 10 secondes pour enregistrer le titre de votre livre DAISY.

4. Après 10 secondes, BookSense annonce , “Début d’enregistrement titre 2” et crée automatiquement un titre de niveau 1.

5. Pendant l’enregistrement Daisy,vous pouvez insérer marqueurs, titres et phrases.

Remarque : quand vous créez un titrre, la première phrase est automatiquement utilisée comme sous-titre.

### 8.5.2 Pause

Pour mettre l’enregistrement en pause, appuyez sur le bouton “Enregistrement” pendant l’enregistrement. BookSense annonce, “pause” et met l’enregistrement en pause. Appuyez de nouveau sur le bouton “Enregistrement” et BookSense annonce , “Reprise de l’enregistrement” et l’enregistrement se poursuit.

### 8.5.3 Arrêt

A la fin de votre enregistrement, appuyez sur le bouton “OK” et BookSense annonce, “Création Daisy en cours...”.

Une fois l’opération terminée, Booksense annonce, “Création Daisy terminée” et vous vous retrouverez dans le mode où vous étiez avant de commencer l’enregistrement.

### 8.5.4 Insérer un marqueur

Vous pouvez insérer plus de 20 marqueurs dans un enregistrement Daisy afin de retrouver aisément des emplacements dans votre enregistrement Daisy.

Pour ajouter un marqueur pendant l’enregistrement, appuyez sur le bouton 1 à la position où vous souhaitez ajouter un marqueur . BookSense annonce , “Le marqueur XXX a été inséré”, et le marqueur est inséré à la position courante. Remarque : ce message est annoncé seulement si vous utilisez des écouteurs.

Vous pouvez également aller aux marqueurs insérés auparavant et les supprimer comme décrit au paragraphe de ce manuel consacré aux marqueurs.

### 8.5.5 insérer un titre

Vous pouvez insérer un nombre illimité de titres. Remarque : chaque titre est au niveau 1 de la structure hiérarchique Daisy, Vous ne pouvez créer plusieurs titres de niveaux différents avec les caractéristiques d’enregistrement Daisy du  BookSense.

Comme expliqué plus haut, après avoir démarré l’enregistrement (10 secondes après le début temps pendant  lequel vous avez enregistré le titre principal de votre livre Daisy), BookSense commence automatiquement l’enregistrement du titre 2. A ce moment là, BookSense annonce, “Début d’enregistrement titre 2”.

Pour insérer un titre suivant, appuyer sur le bouton 8 à chaque fois que vous voulez commencer un nouveau titre. BookSense annonce , “Début d’enregistrement titre 3”, “Début d’enregistrement titre 4”, etc.

### 8.5.6 Insérer une phrase

Vous pouvez insérer un nombre illimité de phrases dans un titre donné. La première phrase est toujours automatiquement identifiée comme début du titre.

Pour insérer une phrase, appuyez sur le bouton 3. BookSense annonce “Début d’enregistrement phrase numéro”. Un paragraphe est composé de 5 phrases.

Pour enregistrer un sous-titre, suivre les étapes suivantes :

Appuyez sur le bouton 3. BookSense dit , “Début d’enregistrement phrase 1”.

Dire le nom du sous-titre, nom du chapitre, etc.

Appuyez sur le bouton 3 de nouveau. BookSense annonce, “Début d’enregistrement phrase 2”.

Vous pouvez ou non, vouloir marquer davantage de phrases, mais vous devez marquer le début de la phrase 1 et 2 pour identifier le début et la fin du sous-titre.

### 8.5.7 Insérer une page

Vous pouvez insérer un nombre illimité de pages dans votre enregistrement Daisy.

Pour créer une nouvelle page, suivez les étapes suivantes :

- Appuyez sur le bouton 3 pour commencer l’enregistrement d’une phrase.

- Enregistrez l’identification de la page. “Page 1, 2 ,3 etc..”.

- Appuyez sur le bouton 7 pour insérer la marque de la page“.

- Poursuivre votre enregistrement…

### 8.5.8 Lire l’enregistrement Daisy

Les enregistrements Daisy sont stockés dans le dossier “Enregistrement” dans le dossier “DAISY”. Les dossiers des livres Daisy sont nommés “titre001”, “Titre002”, etc, dans l’ordre d’enregistrement.

#### 8.5.8.1 Lecture

Suivre les étapes suivantes pour lire un enregistrement Daisy :

1. Appuyez sur le bouton mode pour vous positionner sur “Lecteur Daisy”.

2. Appuyez sur la flèche basse pour vous positionner sur le dossier ‘Enregistrement”.

3. Appuyez sur la flèche droite pour entrer dans le dossier “Enregistrement”.

4. A l’aide des flèches hautes et basses, positionnez-vous sur le titre souhaité puis appuyez sur OK pour lancer la lecture..

Remarque : quand vous listez les différents enregistrements Daisy réalisés, le titre que vous entendrez sera celui que vous avez enregistrez vocalement plutôt que le nom réel du dossier “Titre001”, “Titre002”, etc que vous verrez dans l’explorateur de l’ordinateur.

#### 8.5.8.2 Aller à un marqueur/titre/Phrase/Page

##### 8.5.8.2.1 Marqueur

1) Aller à un marqueur

Suivre ces étapes pour atteindre un marqueur :

- Appuyez sur le bouton 2 pendant la lecture ou pause.

- Booksense demande, “Entrez le numéro de marqueur à atteindre, édition””.

- Entrer le numéro puis valider par le bouton OK.Vous serez positionné à l’emplacement du marqueur et la lecture reprends à partir de cet emplacement.

2) Supprimer un marqueur

Quand vous désirez supprimer un marqueur ou un memo vocal, suivez ces étapes :

- Appuyez sur le bouton 3 pendant la lecture ou pause

- BookSense demande , “Entrez un numéro de marqueur à supprimer, édition”..”

- Entrer le numéro du marqueur que vous voulez supprimer et valider par le bouton OK. BookSense annonce “Le marqueur XXX a été supprimé” et la lecture reprend.

##### 8.5.8.2.2 Titre

Pour aller à un titre donné, pendant la lecture d’un enregistrement livre Daisy, appuyez sur la flèche haute ou basse jusqu’à l’option de navigation “titre”.Appuyez sur “flèche gauche ou droite” en fonction du sens dans lequel vous voulez vous déplacer. Appuyez sur la flèche jusqu’à atteindre le titre souhaité.

Vous pouvez également atteindre un titre en particulier en appuyant sur le bouton 8. Pendant la lecture d’un livre Daisy, appuyez sur le bouton 8 et entrez le numéro du titre à atteindre. BookSense ira au titre et reprendra la lecture.

##### 8.5.8.2.3 Phrase et Paragraphe

1) Phrase

En lecture d’un enregistrement Daisy, appuyez sur la flèche haute ou basse jusqu’à atteindre l’option de navigation “Phrase”. Appuyez sur “flèche gauche ou droite” en fonction du sens dans lequel vous voulez vous déplacer. Appuyez sur la flèche jusqu’à atteindre la phrase souhaitée.

2) Paragraphe

Si vous avez défini l’option de navigation sur “paragraphe” en utilisant les flèches hautes et basses, vous pourrez vous déplacer par 5 phrases avec les flèches gauches et droites.

##### 8.5.8.2.4 Page

En lecture d’un enregistrement Daisy, appuyez sur la flèche haute ou basse jusqu’à atteindre l’option de navigation “Page”. Appuyez sur “flèche gauche ou droite” en fonction du sens dans lequel vous voulez vous déplacer. Appuyez sur la flèche jusqu’à atteindre la page souhaitée.

# 9. Options générales

Le menu Options générales est utilisé pour paramétrer: vitesse de la synthèse vocale, hauteur, volume, date & heure, alarme, etc.

Vous pouvez utiliser le menu Options générales dans chaque programme. D’abord, pressez le bouton MENU puis placez-vous sur Options générales en pressant le bouton HAUT ou BAS. Validez votre choix de menu en pressant le bouton DROIT, OK ou MENU.

Le BookSense permet les réglages suivants :

- Réglage alarme incluant: vérification de l’alarme, définir l’alarme, et supprimer l’alarme.

- Réglage de la date et de l’heure comprenant: Vérification de la date et de l’heure, et définition de la date et de l’heure.

- Réglage de la voix.

- Réglages d’enregistrement.

- Vérification de l’état du système.

- Options Bluetooth.

- Définition de la mise en veille.

- Réglage de la mise en veille

- Réglage des alertes de marqueur

- Formatage de la mémoire.

- Réglage des fonctions générales.

9.1 Réglage de l’alarme

Le Réglage de l’alarme comprend: vérification de l’alarme, définir l’alarme et supprimer l’alarme. Si vous avez supprimé ou pas encore réglé l’alarme, le BookSense vous offre seulement le menu : Activer l’alarme.

9.1.1 Vérification du réglage de l’alarme

Pour vérifier le réglage de l’alarme, suivez ces étapes:

- Pressez sur le bouton MENU puis à l’aide des touches HAUT et BAS positionnez-vous sur options générales.

- Pressez le bouton DROIT, MENU, ou OK. L’appareil annonce, “Réglage de l'alarme”.

- Pressez le bouton DROIT, MENU, ou OK. L’appareil annonce, “Vérification de l'heure de l'alarme".

- Pressez le bouton DROIT, MENU ou OK. L’appareil annonce, “ Vérification de l'heure de l'alarme, heure alarme courante HH, MM”

Si vous n’avez pas réglé d’alarme, le BookSense dit “Définir l’alarme” à la place de “vérification de l’alarme”. Dans ce cas, vous n'entendrez pas "Vérification alarme en cours" dans les paramètres d'alarme.

9.1.2 Définir l’alarme

Pour le réglage de l’alarme, suivez ces étapes :

- Pressez sur le bouton MENU puis à l’aide des touches HAUT et BAS positionnez-vous sur options générales.

- Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU. L’appareil annonce, “Réglage alarme.”

- Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU. L’appareil annonce, “Vérification de l’heure de l’alarme.”

- Pressez le bouton BAS et positionnez-vous sur “Définir alarme” si vous n’avez pas encore réglé d’alarme, l’appareil annonce, “Définir alarme ” à la place de “vérification de l’heure de l’alarme.

- Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU.

- Dans la boîte d’édition de l’heure, entrez l’heure avec les touches numériques. Pressez le bouton BAS et positionnez-vous sur "Minute, édition".

- Dans la boîte d’édition des minutes, entrez les minute(s). Pressez le bouton BAS et positionnez-vous sur "Sélectionner AM ou PM, liste déroulante".

- Dans la liste déroulante pour la sélection AM ou PM, vous pouvez sélectionner soit AM ou PM, en pressant le bouton DROIT ou GAUCHE. Pressez le bouton BAS et positionnez-vous sur "Mélodie, liste déroulante".

- Dans la liste déroulante Mélodie, vous pouvez choisir la mélodie de l’alarme que vous voulez en pressant le bouton DROIT ou GAUCHE. Vous aurez le choix entre les 3 alarmes par défaut ainsi que la chanson que vous aurez ajoutée comme mélodie d’alarme. La dernière option est Radio. Pressez le bouton BAS et positionnez-vous sur "Périodicité, liste déroulante".

- Dans la liste déroulante Périodicité, vous pouvez choisir la périodicité de l’alarme. La valeur par défaut est : une fois. Mais en pressant sur le bouton GAUCHE ou DROIT, vous pouvez la changer pour : lundi à vendredi, lundi à samedi, week-end, ou tous les jours. Pressez le bouton BAS et positionnez-vous sur "Durée, liste déroulante".

- Dans la liste déroulante durée, vous pouvez sélectionner la durée de l’alarme. La valeur par défaut est de 5 minutes, mais en pressant sur le bouton GAUCHE ou DROIT vous pouvez changer cette valeur dans la plage de 1 minute à 10 minutes.  Si vous avez ajouter un morceau de votre bibliothèque comme mélodie d’alarme, vous verrez l’option “Volume de l’Alarme”. Utilisez les flèches gauches et droites pour régler le volume. Si vous choisissez ‘Radio”, les options périodicité et durée de l’alarme n’apparaissent plus. A la place, une option Entrer la fréquence Radio vous propose, à l’aide des touches numériques d’entrer la fréquence de la radio que vous voulez pour vous réveiller. Pressez le bouton OK ou MENU pour appliquer ces modifications. Si vous voulez annuler l’opération de réglage, pressez le bouton ANNULER.

Remarque : de la zone d'édition, les heures et minutes peuvent être vérifiées en appuyant sur les touches GAUCHE ou DROITE. Appuyez sur le bouton ANNULER pour supprimer le caractère précédent. Si tous les caractères ont été supprimés, vous entendez un bip. Si vous appuyez sur le bouton ANNULER une fois de plus après le bip, le réglage de l'alarme sera annulé.

Si l’alarme est réglée sur Radio, quand l’alarme sonne, le son sera joué par les haut-parleurs internes même si des écouteurs sont connectés; La radio fonctionnera tant qu’une touche du BookSense ne sera pas appuyée.

9.1.3 Eteindre l’alarme

Pour supprimer une alarme, suivez ces étapes :

- Pressez sur le bouton MENU puis à l’aide des touches HAUT et BAS positionnez-vous sur options générales.

- Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU. L’appareil annonce “Réglage alarme.”

- Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU. L’appareil annonce, “vérification de l’heure de l’alarme.”

- Pressez le bouton HAUT afin de vous positionner sur, “Supprimer Alarme.” Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU.

- “Alarme supprimée” est annoncé et vous retournez à ce que vous faisiez précédemment.

Si vous n’avez pas encore activé d’alarme vous n’aurez pas accès à ce menu.

9.2 Réglage de la date et de l’heure

Après l’achat de votre BookSense, vos devez effectuer le réglage de la date et de l’heure, vous pouvez prendre connaissance de la date et de l’heure en utilisant le bouton MENU ou en pressant le bouton DATE et HEURE.

9.2.1 Vérification de la date et de l’heure

Pour vérifier la date et de l’heure en utilisant le menu, suivre ces étapes:

- Pressez le bouton MENU puis les touches HAUT ou BAS afin de vous positionner sur Options générales.

- Pressez le bouton DROIT, OK ou MENU. L’appareil annonce: “Réglage de l’alarme.”

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur réglage de la date et de l’heure. Pressez le bouton DROIT, OK ou MENU “Vérification de la date et de l’heure, boîte de dialogue” est annoncé.

- Pressez le bouton DROIT, OK ou MENU. Vous entendez alors “Vérification date et heure, jour JJ/MM/AAAA”

- Pressez le bouton BAS. Il est annoncé : “HH/MM, AM ou PM et SS.” Si vous avez défini l’heure au format 24 H, vous n’entendez pas AM ou PM.

- Pressez le bouton ANNULER après avoir pris connaissance la date ainsi que de l’heure, cela vous repositionne là où vous étiez précédemment.

9.2.2 Définir les notifications de date et heure

BookSense vous permet de choisir comment la date et l’heure vous seront annoncées quand vous demanderez en appuyant sur le bouton “date et heure”. Pour choisir, suivre ces étapes :

- Appuyez sur le menu et allez jusqu’à “options générales”.”

- Validez par le bouton OK ou menu. BookSense annonce, “Réglages alarme”.

- Appuyez sur la flèche basse jusqu’à atteindre “Réglages date et heure”. Valider par le menu, ou le bouton OK ou encore la flèche droite. “Vérification date et heure” est annoncé.

- Appuyez sur la flèche basse pour vous positionner sur “Définir les notifications de date et heure”.

- Appuyez sur la flèche droite pour ouvrir le dialogue : “édition Date/heure, Date et heure est annoncé..

- Avec les flèches gauche et droite, vous pourrez choisir entre 3 options : “Date et heure”, “Date”, et “heure”.

- Appuyez sur “Menu” ou “OK” pour appliquer les réglages.

9.2.3 Réglage de la date et de l’heure

Pour le réglage de la date et de l’heure, suivez ces étapes:

- Pressez le bouton MENU puis les touches HAUT ou BAS afin de vous positionner sur: Options générales.

- Pressez le bouton DROIT, OK ou MENU. Vous entendez, “Réglage alarme.

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur "Réglage date et heure". Pressez le bouton DROIT, OK ou MENU. “Vérification date et heure” est annoncé.

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur définir date et heure. Mois, jour, année, format de l’heure, heure, et minute peuvent être sélectionnés en utilisant les boutons HAUT ou BAS.

- Pressez le bouton DROIT, OK ou MENU. “Entrez 2 chiffres pour le jour, édition” est annoncé. Entrez la valeur en utilisant les boutons numériques.

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur : Date, boîte d'édition. “Entrer 2 chiffres pour le mois” est annoncé. Entrez la valeur en utilisant les boutons numériques.

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur Année, boîte d'édition. “Entrer 4 chiffres pour l’année, édition” est annoncé. Entrez la valeur en utilisant les boutons numériques.

- Pressez le bouton BAS et positionnez-vous sur “Format heure”. Vous pouvez choisir le format de l’heure entre 12 -et 24 heures en utilisant les boutons GAUCHE ou DROIT.

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur Heure. “Entrer 2 chiffres pour l’heure, zone d’édition” est annoncé. Entrez la valeur en utilisant les boutons numériques.

- Pressez le bouton bas afin de vous positionner sur Minute. “Entrer 2 chiffres pour les minutes, zone d'édition” est annoncé. Entrez la valeur en utilisant les boutons numériques.

- Pressez le bouton OK pour sauvegarder les paramètres ou sur ANNULER pour quitter sans sauvegarder.

Si vous choisissez l’heure en format 12 vous devez entrer un nombre compris entre 1 et 12. Pour le format 24 vous devez entrer un nombre compris entre 0 et 23. Le format d'horloge par défaut est 12 heures.

Remarque : à partir de la zone d'édition, mois, jour, année, heure, minute et peuvent être vérifiés en appuyant sur les touches GAUCHE ou DROITE. Appuyez sur le bouton ANNULER pour supprimer le caractère précédent. Si tous les caractères sont supprimés, vous entendez un bip. Si vous appuyez sur le bouton ANNULER une fois de plus après le bip, le réglage de l'heure sera annulé.

9.3 Réglage de la voix

Pour procéder au Réglage de la voix, suivez ces étapes :

- Pressez sur le bouton MENU puis à l’aide des touches HAUT et BAS positionnez vous sur Options générales

- Pressez sur le bouton DROIT, OK Ou MENU. L’appareil annonce, “Réglage alarme.”

- Pressez le bouton bas et positionnez-vous sur “Réglage voix.” Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU. L’appareil annonce, “Réglage voix volume 16”. Pressez le bouton droit ou gauche pour effectuer votre choix de 1 à 21.

- Pressez le bouton BAS. L’appareil annonce, “Vitesse 7”. Pressez le bouton droit ou gauche pour effectuer votre choix de 1 à 21.

- Appuyez sur la touche BAS. Il annoncera, "Tonalité 8". Appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROITE pour sélectionner une valeur de 1 à 21.

- Appuyez sur la touche BAS. Il annoncera, "Voix féminine". Appuyez sur le bouton GAUCHE ou DROITE pour sélectionner soit féminine soit masculine.

- Pressez le bouton OK afin de sauvegarder les options ou sur ANNULER pour ignorer.

9.4 Paramètres d’enregistrement

Pour procéder au réglage des paramètres d’enregistrement, suivez ces étapes:

- Pressez le bouton MENU puis les touches HAUT ou BAS afin de vous positionner sur Options générales.

- Pressez le bouton DROIT, OK ou MENU. Vous entendez, “réglage alarme.”

- Pressez le bouton BAS jusqu'à “Réglage enregistrement boîte de dialogue”, Pressez le bouton confirmation, OK ou MENU. Vous entendez: “paramètre d’enregistrement boite de dialogue, Mode d’enregistrement: normal, appuyez sur la flèche gauche ou droite pour changer à Daisy. Une fois avoir sélection le mode d’enregistrement, appuyez sur la flèche basse, type de format: mp3 boite de sélection.” Pressez le bouton GAUCHE ou DROIT pour passer en format wav.

- Après avoir sélectionné le type d’enregistrement, pressez le bouton BAS. “Source d’enregistrement microphone” est annoncée. Pressez le bouton GAUCHE ou DROIT afin de faire votre choix entrer microphone ou entrer ligne.

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur taux d’échantillonnage. Avec le bouton GAUCHE ou DROIT effectuez votre sélection parmi: WAV (8000 à 44100 Hz) ou MP3 (16000 à 44100 Hz).

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur canal. Effectuez votre choix parmi mono ou stéréo en pressant le bouton GAUCHE ou DROIT.

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur "Sensibilité du microphone" afin de permettre le réglage de la sensibilité du microphone interne. Pressez le bouton GAUCHE ou DROIT pour effectuer votre choix de 1 à 4.

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur "Aperçu enregistrement, boîte de dialogue". Vous pouvez choisir l'option activé ou désactivé.

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur “Avertisseur d’enregistrement” : vous pourrez choisir avec les flèches gauche ou droite entre “Message”, “Bip” et “Désactivé”.

- Pressez le bouton BAS afin de vous positionner sur “Lire le fichier à l’issue de l’enregistrement”, choisir avec les flèches gauche ou droite entre “oui”, “Demander”  et “non”.

- Pressez le bouton OK pour sauvegarder les paramètres ou ANNULER pour quitter le

- menu sans sauvegarder.

Note:  quand vous souhaitez enregistrer en stéréo, vous devez utiliser un microphone externe. L’option microphone externe devra être activée et le microphone employé devra posséder cette caractéristique.

9.5 Vérification de l’état du système

Pour vérifier l’état du système, suivez ces étapes :

- Pressez sur le bouton MENU puis à l’aide des touches HAUT et BAS positionnez-vous sur Options générales.

- Pressez sur le bouton DROIT, OK ou MENU. L’appareil annonce, “Réglage alarme”

- Pressez le bouton BAS et positionnez-vous sur Informations système.

- Appuyez sur le bouton DROIT, OK ou MENU “Niveau de la batterie (chiffre)” est annoncé. Si la batterie est en charge, l’appareil annonce, “Chargeur CA connecté.”

- Après avoir pris connaissance du niveau de la batterie, pressez le bouton BAS. L’appareil annonce “Flash Disque: espace disponible (chiffre) GB, espace Total (numéro) GB.”

- Pressez le bouton BAS pour prendre connaissance de la version du logiciel de l'appareil ainsi que de la date de mise en service de celui-ci.

- Pressez le bouton BAS pour vérifier le numéro de série de votre appareil. Il est annoncé, “Numéro ##”.

- Pressez le bouton OK ou ANNULER pour sortir du menu.

Note : si une Carte SD ou une clé USB est connectée, vous pourrez vérifier l’espace libre et espace total comme décrit à l’étape 4.

Note : vous pouvez vérifier successivement toutes les données de l’état du système en pressant les boutons HAUT ou BAS puis en pressant sur les boutons DROIT et GAUCHE.

9.6 Options Bluetooth

Le BookSense vous permet d’utiliser une oreillette stéréo Bluetooth et vous offre aussi la possibilité de transférer des données depuis un PC équipé d’un Bluetooth vers le BookSense, en utilisant le service FTP. Les différents réglages du Bluetooth sont les suivants :

9.6.1 Activer le Bluetooth & connecter des écouteurs Bluetooth

L’activation du Bluetooth se fait simplement en pressant la touche 6 pendant plus de

2 secondes. A ce moment si le BookSense a déjà été appairé avec des écouteurs Bluetooth, l’appareil essayera de se connecter à ceux-ci simultanément à l’annonce suivante: “Connexion, veuillez patienter…” puis une fois la connexion réalisée le BookSense émettra un son. Si plus de deux écouteurs Bluetooth ont été appairés, le BookSense affichera une liste afin d’effectuer votre choix. Si il n’y a pas d’information d’appairage, le BookSense affichera une liste des appareils qu’il aura scanné.

Pour activer le Bluetooth via le menu, suivez ces étapes :

- Supposons que le Bluetooth est éteint, pressez le bouton MENU pour accéder au menu.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à " options générales " puis pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à " options Bluetooth " puis pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU.

- La seule option accessible "Activer Bluetooth". Validez cette option avec le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU.

- Alors “Bluetooth activé, liste de périphérique Bluetooth, recherche de périphérique audio" puis validez avec le bouton OK, ou le Bouton MENU. Le BookSense cherchera alors les périphériques compatibles Bluetooth. Un bip sera émis durant l’opération de scanérisation.

- Après un court délai, une liste de tous les périphériques compatibles détectés sera affichée et le BookSense annoncera le nombre de périphériques trouvés.

- Supposons que des écouteurs Bluetooth ont été détectés, pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à “afin d’effectuer votre choix” puis pressez le bouton Ok ou MENU pour valider votre choix. Le BookSense vous demandera d’entrer le code PIN des écouteurs.

- Utilisez les touches numériques pour entrer le code bon PIN code puis le bouton OK. Si le code est correctement saisi, le BookSense sera connecté aux écouteurs et un signal sonore sera émis cela confirmera que le BookSense a été correctement appairé avec les écouteurs et que vous pouvez librement utiliser ce périphérique.

- A n’importe quelle étape vous pouvez quitter cette fonction en appuyant sur le bouton ANNNULATION jusqu’à ce que vous quittiez le MENU.

Note : le code PIN qui est demandé dans le processus ci-dessus vous a été fourni avec les écouteurs. Vous avez besoin de ce code pour effectuer la connexion. Beaucoup de modèles utilisent un code type "0000" mais il est probable que le code qui vous a été fourni soit différent.

Note : il est fortement recommandé d’utiliser un périphérique Bluetooth 2.0 ou compatible, en effet avec les versions précédentes de Bluetooth des interruptions peuvent survenir.

9.6.2 Connecter des écouteurs Bluetooth

Pour connecter des écouteurs Bluetooth si vous quittez le menu pendant que le Bluetooth est activé, alors suivez ces étapes :

- Assurez-vous en premier lieu que le Bluetooth du BookSense est activé, comme détaillé ci-dessus.

- Assurez-vous que le Bluetooth des écouteurs eux-même est allumé. Vous trouverez les instructions dans la notice accompagnant ceux-ci.

- Sur le BookSense, pressez le bouton MENU afin d’accéder au menu.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à " options générales" puis appuyez sur le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU; .

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à  "Option Bluetooth " puis pressez le bouton CONFIRMATION, OK OU MENU; .

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à "Connecter des écouteurs, boite de dialogue" puis pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU; .

- Alors “liste de périphériques Bluetooth, recherche de périphérique audio" est annoncé puis pressez le bouton OK ou MENU, le BookSense commencera la recherche de périphérique audio compatible. Des bips seront émis durant le processus de recherche.

- Après un court délai, une liste de tous les périphériques compatibles détectés sera affichée et le BookSense annoncera le nombre de périphériques trouvés.

- Supposons que des écouteurs Bluetooth ont été détectés. Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’aux écouteurs désirés détectés afin d’effectuer votre choix puis pressez le bouton OK ou MENU pour valider votre choix. Le BookSense vous demandera d’entrer le code PIN des écouteurs.

- Utilisez les touches numériques pour entrer le bon code PIN code puis le bouton OK. Si le code est correctement saisi, le BookSense sera connecté aux écouteurs et le signal sonore sera émis. Cela confirmera que le BookSense a été correctement appairé avec les écouteurs et que vous pouvez librement utiliser ce périphérique.

- A n’importe quelle étape vous pouvez quitter cette fonction en appuyant sur le bouton ANNNULATION jusqu’à ce que vous quittiez le MENU.

Note: le code PIN qui est demandé dans le processus ci-dessus vous a été fourni avec les écouteurs. Vous avez besoin de ce code pour effectuer la connexion Beaucoup de modèles utilise un code type "0000" mais il est probable que le code qui vous a été fourni soit différent.

Note : il est fortement recommandé d’utiliser un périphérique Bluetooth 2.0 ou compatible, en effet avec les versions précédentes de Bluetooth des interruptions peuvent survenir.

9.6.3 Eteindre le Bluetooth

Pour éteindre le Bluetooth simplement, pressez la touche 6 pendant plus de 2 secondes. Pour éteindre le Bluetooth en utilisant le menu, suivez ces étapes :

- Supposons que le Bluetooth du BookSense est activé, comme détaillé ci-dessus.

- Sur le BookSense, pressez le bouton MENU afin d’accéder au menu.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à " options générales" puis appuyez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à "Option Bluetooth " puis pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU.

- Avec le bouton HAUT ou BAS allez jusqu’à "éteindre le Bluetooth, boite de dialogue" puis pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU.

- Le BookSense confirmera l’extinction du Bluetooth et quittera le menu.

9.6.4 Déconnecter des écouteurs Bluetooth

Pour déconnecter le Bluetooth, suivez ces étapes :

- Supposons qu’un appareil  Bluetooth ait été connecté et appairé, comme détaillé ci-dessus. Pressez le bouton MENU.

- Sur le BookSense, pressez le bouton MENU afin d’accéder au menu.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à " options générales" puis appuyez sur le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à "Déconnecter l’appareil Bluetooth" puis pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU.

- Les écouteurs seront déconnectés et vous quitterez le menu.

- Une fois les écouteurs déconnectés et si vous ne connectez pas d’autre appareil, il conviendra d’éteindre le Bluetooth afin d’économiser la batterie. Voir section précédente.

9.6.5 Désapparier un appareil Bluetooth

Si vous souhaitez Désapparier un appareil Bluetooth, suivez ces étapes :

- Supposons qu’un appareil Bluetooth ait été connecté et appairé, comme détaillé ci-dessus. Pressez le bouton MENU;

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à "options générales" puis appuyez sur le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU.

- Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à "Dés-appairer l’appareil Bluetooth" puis pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU.

- Les écouteurs seront déconnectés et vous quitterez le menu.

- Une fois les écouteurs désapairés et si vous ne connectez pas d’autre appareil, il conviendra d’éteindre le Bluetooth afin d’économiser la batterie. Voir section précédente.

Note : si un appareil a été désapairé et que vous souhaitez le réutiliser il vous faudra alors l’appairer de nouveau et ré-entrer son code PIN;

Note : il est fortement recommandé d’utiliser un périphérique Bluetooth 2.0 ou compatible, en effet avec les versions précédentes de Bluetooth des interruptions peuvent survenir.

9.7 Réglage de la mise en sommeil

La mise en sommeil éteindra l’appareil après une durée spécifiée.

Pour régler la mise en sommeil, suivez ces étapes :

- Pressez sur le bouton MENU puis à l'aide des touches HAUT et BAS positionnez-vous sur options générales.

- Pressez le bouton DROIT, OK, ou MENU. L’appareil annoncera “Réglages alarme” puis à l’aide des touche HAUT ou BAS positionnez-vous sur ‘Réglage de la mise en sommeil’ et pressez le bouton DROIT, OK, ou MENU.

- Vous entendrez “Entrez, en minutes, le temps avant la mise en sommeil, boite d’édition” entrez alors un nombre de minutes compris entre 0 et 90.

- Pressez le bouton OK ou MENU.

Note : Si vous entrez ‘0’ à l’étape 3, la mise en sommeil ne fonctionneras pas. Vous pouvez aussi accéder aux réglages de la mise en sommeil en pressant la touche 4 pendant plus de 2 secondes.

Note : Pour annuler le réglage de la mise en sommeil, appuyez sur le bouton ANNULER avant d’entrer le nombre de minutes avant extinction. Pour corriger le nombre de minutes avant extinction, appuyez sur le bouton ANNULER jusqu'à l’effacement complet du nombre entré, vous entendrez alors un DING. Il est maintenant possible de reprendre à l’étape 2 ou bien d’annuler l’opération.

Note : cette fonction n’est pas active en mode radio.

Si l’appareil est allumé mais non actif, le mode veille prendra le pas sur la mise en sommeil.

9.8 Réglage de la fonction veille

Si le BookSense est allumé mais non utilisé, il peut être éteint automatiquement afin de préserver la batterie.

Pour ajuster l'arrêt automatique veuillez suivre les étapes suivantes:

- Pressez sur le bouton MENU puis à l'aide des touches HAUT et BAS positionnez-vous sur options générales.

- Pressez le bouton CONFIRMATION, OK, ou MENU. L’appareil annoncera “Réglage veille"

- Pressez le bouton HAUT ou BAS et positionnez-vous sur réglage de la mise en VEILLE. Puis Pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU. Il sera annoncé, “réglage mise en veille. mise en veille 5 minutes ". Le réglage s’effectue en utilisant les boutons GAUCHE ou DROIT, le choix s’effectue parmi : 5, 10, 15 ou 20 minutes.

- Pressez OK ou MENU pour valider votre choix. Le réglage par défaut est

"5 minutes".

Note : le mode mise en veille n’est pas actif dans les fonctions suivantes : durant la lecture d’un fichier musical, l’écoute de la radio, si l’appareil est raccordé au secteur ou si l’appareil est raccordé au PC via le câble USB.

Note : Si la batterie du BookSense est extrêmement basse moins de 5%, le BookSense s’éteindra automatiquement avec le message d’alerte suivant “Batterie faible. Arrêt de l’appareil.”

9.9 Réglage alerte marqueur

Le réglage de l’alerte de marqueur vous permet de choisir la  méthode par laquelle vous serez prévenu lorsque vous atteindrez un marqueur, un mémo vocal ou un marqueur en surbrillance.

Pour le réglage de l’alerte de marqueur, suivez ces étapes. :

- Pressez le bouton MENU. Pressez le bouton HAUT ou BAS jusqu’à “options générales,”

- Pressez le bouton CONFIRMATION, OK, ou MENU. L’appareil annoncera “Réglage alarme”

- A l’aide des touche HAUT ou BAS positionnez-vous sur ‘Réglage alerte marqueur et pressez le bouton DROIT, OK, vous entendrez alors ‘Réglage alerte marqueur boite de diadoque’.puis pressez le bouton DROIT, OK, ou MENU. il sera annoncé, “ Réglage alerte marqueur annonce par message menu déroulant.” Vous effectuerez  votre choix de notification avec le bouton DROIT et GAUCHE ; vous avez le choix parmi ces trois options : par message, bip ou désactiver.

- Pressez le bouton OK ou MENU. La valeur par défaut est par message.

Note: L’alerte de marqueurs fonctionne seulement pendant la lecture ou l’écoute d’un fichier. Si vous vous déplacez de marqueur en marqueur ou bien en pressant le bouton 2 l’alerte de marqueur ne fonctionnera pas

9.10 Formatage de la mémoire

Cette option permet de formater une mémoire flash tel que : carte SD, ou bien une clef USB. Pour formater une mémoire flash, suivez ces étapes:

- Pressez sur le bouton MENU puis à l’aide des touches HAUT et BAS positionnez-vous sur OPTIONS générales.

- Pressez le bouton CONFIRMATION, OK, ou MENU. L’appareil annonce “réglage alarme.”

- A l’aide des touches HAUT et BAS positionnez-vous sur Formater le périphérique de stockage. Pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU. L’appareil annonce : “Formater la mémoire Flash.” Si une carte mémoire externe a été insérée, vous pouvez choisir parmi les options suivantes : “Formatage carte SD” ou “Formatage clé USB ” en appuyant sur les touches HAUT ou BAS.

- Après avoir sélectionné la mémoire à formater, Pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU, “voulez-vous vraiment formater  XXXX? oui” est annoncé.

- Pressez le bouton OK ou MENU. “Toutes les données vont être supprimées. Voulez-vous continuer? OUI” est annoncé.

- Pressez le bouton OK afin de démarrer le formatage jusqu'à ce que l’appareil annonce : “Formatage réussi”. Si vous souhaitez annuler le formatage utilisez les boutons DROIT ou GAUCHE et sélectionnez NON.

9.11 Définir le périphérique de stockage par défaut

Pour définir le périphérique de stockage par défaut, suivez ces étapes :

- Pressez sur le bouton MENU puis à l'aide des touches HAUT et BAS positionnez-vous sur OPTIONS GÉNÉRALES.

- Pressez le bouton CONFIRMATION, OK, ou MENU. L’appareil annonce “réglage alarme.”

- Pressez la touche HAUT ou BAS jusqu’à “définir le périphérique de stockage par défaut, boite de dialogue” est annoncé. Pressez la touche DROIT, OK, ou MENU. vous entendez, “réglage du périphérique de stockage courant. Mémoire FLASH, menu déroulant.” Vous pouvez choisir de sauvegarder sur la carte SD ou sur un périphérique USB si celui-ci est raccordé à l’appareil. Utilisez les touches DROITE ou GAUCHE afin de définir votre choix.

- Une fois sur l’option de votre choix appuyez sur le bouton OK. Les données seront stockées dans un fichier utilisable par le BookSense. Pour plus de détails voir section 2.1

Note: vous pouvez seulement effectuer une sauvegarde sur un disque disponible. Les matériels que vous pouvez utiliser sont : carte SD ou type clef USB. Pressez le bouton OK ou MENU pour appliquer les modifications.

Note: il est aussi possible d’appuyer sur la touche 0 pour passer d’un système de sauvegarde à l’autre et cela sans utiliser le menu.

# 10. Options avancés

Les options avancés comprennent des fonctions telles que : mise a jour du firmware,’ ‘sauvegarde des paramètres par défaut,’ et  ‘Restauration des paramètres.’

# 10.1 Mise à jour du firmware du BookSense

HIMS peut de temps à autre mettre à disposition une mise à jour du logiciel du BookSenseXT. Vous pouvez télécharger cette mise à jour depuis : www.visiole.fr. Pour mettre à jour votre BookSense, suivez ces étapes :

- Téléchargez les fichiers sur votre PC. Les fichiers sont au format zip.

- Extrayez ces fichiers sur votre PC.

- Dans ces fichiers extraits vous devez avoir un fichier se terminant avec une extension .bin. Copiez ce fichier directement en racine sur une carte SD.

- Branchez le BookSense au chargeur CA lui-même branché sur une prise secteur.

- Allumez le BookSense et insérez la carte SD

- Pressez le bouton MENU et sélectionnez MENU AVANCÉ avec les touches HAUT et BAS.

- Appuyez sur la touche DROIT puis OK ou MENU, “mise à jour”’ est annoncé.

- Pressez le bouton OK ou MENU. “Voulez vous effectuer une mise à jour? OUI” est annoncé.

- Pressez le bouton OK ou MENU.

- La mise à jour commence et l’appareil procède à l’installation. L'installation prend environ 1 minute et demie.

- Une fois la mise à jour effectuée, l’appareil redémarrera automatiquement.

- Si vous copiez le mauvais fichier sur le BookSense le message “aucun fichier exécutable trouvé” est annoncé et la mise à jour est annulée.

10.2 Sauvegarde des paramètres par défaut

Cette option vous permet de sauvegarder les paramètres et réglages de l’appareil tels que : paramètres vocaux, alarme, réglage des pages, paramètres d’enregistrement, réglage radio, réglage Daisy etc. Et les restaurer manuellement ou automatiquement.

Pour sauvegarder les paramètres, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU. pressez le bouton HAUT ou BAS pour aller à “options avancées.”

- Pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU. Il sera annoncé “mise à jour firmware, boite de  dialogue.”

- Pressez le bouton HAUT ou BAS, jusqu’à “Réglage sauvegarde et restauration des paramètres.” Pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU. Il sera annoncé, “sauvegarde”, avec la flèche droite, vous pourrez changer à Restauration. Appuyez sur la flèche basse pour vous positionner sur Sauvegarder dans, sélectionner un périphérique de sauvegarde: Flash disque, menu déroulant.” Vous pouvez choisir de sauvegarder sur la carte SD ou sur un périphérique USB si celui-ci est raccordé à l’appareil. Utilisez les touches DROITE ou GAUCHE afin de définir votre choix.

- Pressez le bouton OK ou MENU sur l’option de votre choix pour la sauvegarde des paramètres. Vous entendrez alors “sauvegarde en cours veillez patientez.” Puis après quelques secondes “effectuer.”

Pour restaurer les paramètres, suivez ces étapes :

- Pressez le bouton MENU. Pressez le bouton HAUT ou BAS pour aller à “options avancées.”

- Pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU. Il sera annoncé “mise à jour firmware, boite de dialogue.”

- Pressez le bouton HAUT ou BAS, jusqu’à “Réglage sauvegarde et restauration des paramètres.” Pressez le bouton CONFIRMATION, OK ou MENU. Il sera annoncé, “sauvegarde”, avec la flèche droite, vous pourrez changer à Restauration. Appuyez sur la flèche basse, “Restaurer depuis” est annoncé,  sélectionner un périphérique de restauration: Flash disque, menu déroulant.” Vous pouvez choisir de restaurer depuis la carte SD ou depuis un périphérique USB si celui-ci est raccordé à l’appareil. Utilisez les touches DROITE ou GAUCHE afin de définir votre choix.

- Appuyez sur la flèche basse pour vous positionner sur Mode restauration : vous aurez le choix entre “Automatique”, “Retour aux paramètres d’usine” ou “Manuel en utilisant les flèches gauche ou droite.

- Pressez le bouton OK ou MENU sur l’option de votre choix pour la restauration des paramètres. Vous entendrez alors “restauration en cours, veuillez patienter.” Puis après quelques secondes : “effectuer“. L’appareil s’éteindra puis redémarrera ”

Remarque : si vous choisissez la restauration automatique, vos réglages seront restaurés automatiquement après un reboot ou une mise à jour.

# 11. Guide de dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec le BookSense, essayez les suggestions suivantes afin de résoudre ceux-ci:

11.1 Le BookSense ne s’allume pas

- Vérifiez que la batterie est correctement en place dans son logement.

- Si la batterie est bien en place branchez le chargeur à l’appareil puis à une prise secteur afin de recharger votre appareil.

- Vérifiez si le bouton de verrouillage clavier n’est pas enclenché, si tel était le cas le BookSense ne pourrait pas se mettre en route.

11.2 Le BookSense ne répond pas

1. Pressez le bouton RESET.

2. Faites un Hard Reste.

Hard Reset: Pendant que la touche 4 est enfoncée relâchez le bouton RESET et maintenez la touche 4 pendant encore 20 secondes. Quand la touche 4 est relâchée l’opération de hard reset est effectuée.

3. Retirez et remettez la batterie après 10 secondes. Attendez de 30 à 60 secondes puis le BookSense démarrera automatiquement.

11.3 Problème de recherche des stations de radio

Si aucune station de radio n’est trouvée pendant le scan, vous pouvez accroitre la sensibilité de recherche du BookSense pour lui permettre de trouver plus de stations. Pour changer la sensibilité du scanner de stations, pressez la touche 7. La plage de réglage s’étend de 1 à 10, la valeur par défaut est de 4. Plus la valeur est grande plus l’opportunité de trouver des stations augmentera. Les écouteurs doivent impérativement être branchés pour recevoir la radio. En effet, c’est leur fil qui sert d’antenne, pour plus d’information voir la section radio de ce manuel.

11.4 Pas de son pendant l’utilisation du Bluetooth

La plupart des Bluetooth stéréo 2.0 pour oreillette sans fil s’appuient sur la norme A2DP. Si un autre type de Bluetooth est utilisé la connexion avec le BookSense ne pourra pas s’effectuer.

11.6 Pas de son du haut parleur ou des écouteurs.

Le BookSense permet un réglage du volume différent pour les écouteurs ou le haut-parleur. Quand vous connectez les écouteurs à l’appareil, le volume pourra être ajusté pour ceux-ci. Le volume du haut-parleur interne pourra être ajusté lorsque les écouteurs ne seront pas connectés. Cela signifie que le volume sonore est différent si vous écoutez grâce au haut-parleur interne ou avec les écouteurs. Donc si aucun son n’est produit par les écouteurs ou le haut-parleur, vous devez augmenter le volume quand les écouteurs sont connectés à l’appareil. Si vous n’entendez pas se son du haut-parleur interne vous devez augmenter le volume de celui-ci lorsque les écouteurs ne sont pas connectés à l’appareil.

# 12. Garantie.

Ne pas démonter le BookSense vous-même. L’ouverture ou le démontage de BookSense par un tiers non autorisé par la société HIMS entraînera l’annulation de la garantie. Le BookSense, n’est pas prévu pour supporter les chocs et les liquides, si tel était le cas cela entrainerait l’annulation de la garantie. Si votre appareil doit être réparé contactez votre revendeur ou la société HIMS.

# 13. Contact et Information

Si vous rencontrez des problèmes avec votre BookSense, contactez votre revendeur. Pour tout renseignement complémentaire ou support technique, vous pouvez joindre la société VISIOLE par	- tél. : +33-1-69-19-14-60.

- email: info@visiole.fr