BrailleSense U2 V8.xx

16 Résumé de commande

Dans ce document, vous trouverez des références de touches de raccourci. Ces touches sont des moyens d'accéder aux menus et fonctions rapidement en utilisant une combinaison de touches. Les raccourcis clavier et touches de raccourci fonctionnent tant que vous êtes dans le BrailleSense U2. Certains raccourcis nécessitent que vous soyez dans un programme spécifique pour que ces combinaisons s'appliquent.

Ce document utilise une notation spécifique sur la manière d'effectuer les commandes. Quand vous voyez, "Espace-b (points 1-2)", cela signifie que vous appuyez sur la touche "Espace" et les touches braille 1 et 2 simultanément.

Note importante : lorsque vous voyez la combinaison "Entrée-autre touche", vous devez rajouter la commande "Espace", de sorte que le raccourci devient "Espace-Entrée-autre touche". Il s'agit d'un concept très important pour comprendre l'utilisation de ce manuel.

16.1 Combinaisons de touches communes

Appeler le menu Programme : F1

Exécuter un programme particulier dans le menu programme F1 - "Touches de raccourci" (variable pour chaque programme)

Appeler la liste des tâches : F1-F4

Passer au programme précédent : Espace-F2-F3

Passer au programme suivant : F2-F3

Appeler le "menu" dans un programme particulier : Espace-m (points 1-3-4) ou F2

Quitter : Espace-z (points 1-3-5-6)

Échappement : Espace-e (espace-1-5) ou F4

Aller à la commande suivante dans une boîte de dialogue : Tab (Espace-4-5 ou F3)

Aller à la commande précédente dans une boîte de dialogue : Maj-tab (Espace-1-2 ou Espace-F3)

Aller au caractère précédent : Espace-3

Aller au caractère suivant : Espace-6

Aller à la ligne / l'élément précédent : Espace-1

Aller à la ligne / l'élément suivant : Espace-4

Aller au début d'une ligne / d'un élément : Touche "Début" (Espace-1-3 ou F2-bouton de défilement Haut)

Aller à la fin d'une ligne / d'un élément : Touche "Fin" (Espace-4-6 ou F3-bouton de défilement bas)

Aller au début d'un document ou au premier élément : Ctrl-début (Espace-1-2-3 ou F1-F2-touche de défilement haut)

Aller à la fin d'un document ou au dernier élément : Ctrl-fin (Espace-4-5-6 ou F3-F4-touche de défilement bas)

Aller à la page précédente ou sur le premier élément du groupe précédent de 32 : Page précédente (espace 1-2-6 ou F1-F2)

Aller à la page suivante ou sur le premier élément du groupe suivant de 32 : Page suivante (espace 3-4-5 ou F3-F4)

Défiler vers la gauche : Bouton de défilement haut :

Défiler vers la droite : Bouton de défilement bas :

Déplacez le curseur vers chaque cellule ou passer à un élément : Le curseur routine correspondant

Rechercher : Espace-f (points 1-2-4)

Signe de majuscule : Espace-u (points 1-3-6)

Lire à nouveau l'élément courant : Espace-r (points 1-2-3-5)

Ouvrir le navigateur Web: Espace-w (points 2-4-5-6)

Dire l'heure courante : Espace-t (points 2-3-4-5)

Afficher état de l'alimentation : Espace-1-6

Appeler le "Réglages des options" : Espace-o (points 1-3-5)

Aide en ligne : Espace-h (points 1-2-5)

Vérifiez la version du logiciel : Espace-v (points 1-2-3-6) seulement dans le menu "programmes" du BrailleSense U2

Afficher Statut réseau : Espace-n (points 1-3-4-5) dans le menu "programmes" du BrailleSense

Afficher Espace libre sur FlashDisk: Espace-i (2-4) dans le menu "programmes" du Braille Sense

Activer/désactiver l'écran LCD: Entrer 4-5-6 dans le menu "programmes" du Braille Sense

Activer/désactiver la voix: Backspace-F2

Activer/désactiver le braille: Backspace-F3

Augmenter le volume de la voix : Backspace-F4

Réduire le volume de la voix : Backspace-F1

Augmenter la vitesse de la voix : Espace-F4

Réduire la vitesse de la voix : Espace-F1

Augmenter la tonalité de la voix : Entrée-F4

Réduire la tonalité de la voix : Entrée-F1

Augmenter le volume principal: Backspace-Espace-F4

Diminuer le volume principal: Backspace-Espace-F1

Mode uni-manuel actif : maintenir la touche F3 pendant la mise en marche

Mode uni-manuel inactif : maintenir la touche F4 pendant la mise en marche

Activer/désactiver le mode uni-manuel: Backspace-1-2-3

Bluetooth actif / inactif : Backspace-3-4-5-6

Réseau Wifi actif / inactif : Backspace-1-4-5-6

Port Ethernet actif/inactif : Backspace-1-5-6

Activer/désactiver le mode de saisie: Backspace+Entrer+C (points 1-4)

Activer/désactiver le défilement vocal : F3-touche de défilement haut

Sélectionner le curseur Braille : F4-touche de défilement haut

Sélectionner l'information de contrôle : F2-touche de défilement bas

Mode huit points actif / inactif : F1-touche de défilement bas

Sélectionner langue : Entrée-Backspace-v (Points 1-2-3-6)

16.2 Commandes de lancement rapide

Utilisez les commandes suivantes pour lancer les applications depuis n'importe quel emplacement dans le Braille Sense U2.

Utilisez la touche F1 en combinaison avec chaque lettre pour lancer les applications suivantes :

Carnet d'adresses: A (point 1).

Navigateur Web: B (points 1-2).

sense Chat: C (points 1-4).

Lecteur Daisy: D (points 1-4-5).

Mail: E (points 1-5).

gestionnaire de fichiers: F (points 1-2-4).

Google Talk: G (points 1-2-4-5).

Aide: H (points 1-2-5).

Twitter: I (points 2-4).

Lecteur Média: M (points 1-3-4).

Lecteur RSS: N (points 1-3-4-5).

DropBox: O (points 1-3-5).

google Maps: P (points 1-2-3-4).

navigateur rapide: Q (points 1-2-3-4-5).

Radio FM: R (points 1-2-3-5).

Agenda: S (points 2-3-4).

Base de données: T (points 2-3-4-5).

Google search: U (points 1-3-6).

Navigation GPS: V (points 1-2-3-6).

Éditeur de texte: W (points 2-4-5-6).

Utilisez F3 en combinaison avec chaque lettre pour lancer les applications ci-dessous :

Réveil: A (point 1).

Gestionnaire Bluetooth: B (points 1-2).

Calculatrice scientifique: C (points 1-4).

Jeux de plateau: D (points 1-4-5).

Formatage mémoire: F (points 1-2-4).

Jeux de réflexion: G (points 1-2-4-5).

Réglages Internet: I (points 2-4).

Sauvegarde et restauration des paramètres utilisateurs: K (points 1-3).

Calendrier: L (points 1-2-3).

gestionnaire de menu: M (points 1-3-4).

dictionnaire de prononciation: P (points 1-2-3-4).

Terminal de lecteur d'écran: S (points 2-3-4).

Réglages date et heure: T (points 2-3-4-5).

Mise à jour du logiciel: U (points 1-3-6).

Chronomètre: W (points 2-4-5-6).

autres commandes rapides:

Date et heure: Espace-T.

Statut réseau: FnEspaceN.

État de l'alimentation: Espace-points 1-6

Changer nom de l'appareil: Espace-Backspace-e

Mise en veille: Espace-J.

réglages des options: Espace-o points 1-3-5

dictionnaire Sense: Espace-backspace-D.

16.3 Gestionnaire de fichiers

16.3.1 Touches de navigation dans la liste des fichiers et le menu

Aller à l'élément précédent : Espace-1 ou bouton de défilement haut

Aller à l'élément suivant : Espace-4 ou bouton défilement bas

Aller au début de la liste : Ctrl-Début (Espace-1-2-3)

Aller à la fin de la liste : Ctrl-Fin (Espace-4-5-6)

16.3.2 Raccourcis dans la liste des fichiers

Aller rapidement à la liste des dossiers ou passer à la liste des fichiers : Espace-5-6

Se déplacer entre la liste des fichiers et la fenêtre d'adresse : Tab (Espace-4-5 ou F3) / Maj-Tab (Espace-1-2 ou Espace-F3)

Entrer dans le dossier sélectionné ou ouvrir le fichier sélectionné : Entrée

Aller au dossier de niveau supérieur : Backspace

Aller rapidement à la racine du disque: Espace-1-2-5-6

Aller au 32 éléments

précédents: Espace-1-2-6 ou F1-F2

Aller aux 32 éléments suivants: Espace-3-4-5 ou F3-F4

16.3.3 point (dossier ou fichier) Touche de sélection

Sélectionner élément par élément : Espace

Sélection continue : Entrée-b (points 1-2)

Sélectionner tout : Entrée-a (point 1)

16.3.4 Raccourcis pour les commandes

Ouvrir : Entrée-o (points 1-3-5)

Ouvrir avec : Entrée-e (points 1-5)

Compresser : Entrée-z (points 1-3-5-6)

Décompresser : Entrée-u (points 1-3-6)

Envoyer : Entrée-s (points 2-3-4)

Copier : Entrée-c (points 1-4)

Couper : Entrée-x (points 1-3-4-6)

Coller : Entrée-v (points 1-2-3-6)

Supprimer : Entrée-d (points 1-4-5)

Renommer : Entrée-r (points 1-2-3-5)

Nouveau document : Entrée-n (points 1-3-4-5)

Nouveau dossier : Entrée-f (points 1-2-4)

Conversion de Fichier : Entrée-t (points 2-3-4-5)

Sélectionner tout : Entrée-a (point 1)

Trier les fichiers par : Entrée-g (points 1-2-4-5)

Paramétrer infos du fichier : Entrée-l (points 1-2-3)

Afficher uniquement les fichiers de type : Entrée-w (points 2-4-5-6)

Rechercher fichiers : Espace-f (points 1-2-4)

Informations : Entrée-i (points 2-4)

Démarrer le paramétrage du réseau : Backspace-e (points 1-5)

Annuler les paramétrages réseau : Espace-z (points 1-3-5-6)

Partager un dossier sur le réseau : Backspace-s (points 2-3-4)

Supprimer dossier partagé : Backspace-d (points 1-4-5)

Paramétrage de la sécurité de partage : Backspace-p (points 1-2-3-4)

16.3.5 Raccourcis pour "affichage EML"

Répondre à un e-mail: Entrer-r (points 1-2-3-5)

Transférer un e-mail: entrer-f (points 1-2-4)

Retour à la liste des fichiers: Espace-z (points 1-3-5-6)

16.4 Éditeur de texte

16.4.1 Raccourcis pour les commandes

Menu fichier

Nouveau document : Entrée-n (points 1-3-4-5)

Ouvrir : Entrée-o (points 1-3-5)

Sauvegarder : Entrée-s (points 2-3-4)

Enregistrer sous : Espace-s (points 2-3-4)

Fermer le document courant : Espace-q (points 1-2-3-4-5)

Imprimer : Espace-p (points 1-2-3-4)

Paramétrer l'environnement : Entrée-e (points 1-5)

Quitter : Espace-z (points 1-3-5-6)

commandes du volet de lecture:

Activer/désactiver le volet de lecture: Backspace-Entrée-m (points 1-3-4)

Lire la ligne courante sur le volet de lecture: F1-Espace-points 1-5-6

Aller à la première ligne du volet de lecture: F1-Espace-points 1-3

Aller à la dernière ligne du volet de lecture: F1-Espace-points 4-6

Aller à la ligne précédente du volet de lecture: F1-Espace-points 1

Aller à la ligne suivante du volet de lecture: F1-Espace-points 4

Changer la position courante du curseur à la première ligne du volet de lecture: Backspace-Espace-points 1-2-6 ou Backspace-F1-F2

Régler la couleur de surbrillance de la ligne courante du volet de lecture: Backspace-U (points 1-3-6)

Menu Édition

Débuter sélection : Entrée-b (points 1-2)

Copier : Entrée-c (points 1-4)

Ajouter au presse-papiers : Entrée-p (points 1-2-3-4)

Vider presse-papiers : Entrée-d (points 1-4-5)

Supprimer : Espace-d (points 1-4-5)

Couper : Entrée-x (points 1-3-4-6)

Coller : Entrée-v (points 1-2-3-6)

Insérer à partir du fichier : Entrée-i (points 2-4)

Insérer la date : Entrée-w (points 2-4-5-6)

Insérer l'heure : Backspace-w (points 2-4-5-6)

Supprimer les lignes vides : Backspace-e (points 1-5)

Sélectionner tout : Entrée-a (point 1)

Changer le mode insérer / remplacer : Espace-i (points 2-4)

Vérifier l'orthographe : Entrée-k (points 1-3)

Vérifier l'orthographe du mot en cours : Backspace-k (points 1-3)

Définir polices: Espace-BackSpace-M (points 1-3-4)

Menu Aller à

Rechercher : Espace-f (points 1-2-4)

Rechercher de nouveau : Entrée-f (points 1-2-4)

Remplacer : Entrée-r (points 1-2-3-5)

Aller à l'emplacement : Entrée-l (points 1-2-3)

Aller à page précédente : Espace-1-2-6 ou F1-F2

Aller à la page suivante : Espace-3-4-5 ou F3-F4

Mettre un signet : Entrée-m (points 1-3-4)

Aller au signet : Entrée-j (points 2-4-5)

Aller au document précédent : Tab (Espace-1-2 ou Espace-F3)

Aller au document suivant : Maj + Tab (Espace-4-5 ou F3)

Menu Lire

Lire texte sélectionné : Backspace-b (points 1-2)

Lire début du texte sélectionné : Entrée-u (points 1-3-6)

Lire du début au curseur : Backspace-g (points 1-2-4-5)

Lire du curseur à la fin : Entrée-g (points 1-2-4-5)

Défilement automatique : boutons de défilement haut-bas

Lire le statut : Espace-3-4

Menu Mise en page

Mise en page document braille : Backspace-p (points 1-2-3-4)

Mise en page paragraphe braille : Backspace-1-2-4-6

Mise en page du document : Backspace-t (points 2-3-4-5)

Mise en page du paragraphe : Backspace-2-3-4-6

16.4.2 Divers raccourcis

Aller au caractère précédent : Espace-3

Aller au caractère suivant : Espace-6

Aller au mot précédent : Espace-2

Aller au mot suivant : Espace-5

Aller en début de ligne : Début (Espace-1-3)

Aller à la fin de la ligne : Fin (Espace-4-6)

Aller à ligne précédente : Flèche haut (Espace-1) ou bouton de défilement haut

Aller à la ligne suivante : Flèche bas (Espace-4) ou bouton de défilement bas

Aller au paragraphe précédent : Espace-2-3

Aller au paragraphe suivant : Espace-5-6

Aller au début du document : Ctrl-Début (Espace-1-2-3)

Aller à la fin du document : Ctrl-Fin (Espace-4-5-6)

Lire paragraphe courant : Espace-2-3-5-6

Lire ligne courante : Espace-1-4

Lire le mot courant : Espace-2-5

Lire caractère courant : Espace-3-6

Supprimer paragraphe courant : Backspace-1-3-4-6

Supprimer ligne courante : Backspace-1-4

Supprimer le mot courant : Backspace-2-5

Supprimer caractère courant : Espace-d (points 1-4-5)

Confirmer la position courante du curseur : Espace-1-5-6

Régler affichage caractères spéciaux : Espace-1-4-6

Régler unité de lecture : Espace-2-4-6

Paramétrer en lecture seule : Espace-3-4-6

Paramétrer le mode de lecture : Espace-1-2-4-6

16.5 Mail

16.5.1 Raccourcis utilisés dans la boîte de réception

Ouvrir "Gestionnaire des comptes" : Entrée-m (points 1-3-4)

Vérifier les nouveaux messages : Entrée-n (points 1-3-4-5)

Recevoir ancien messages (IMAP): Backspace-p (points 1-2-3-4)

Aller à la catégorie de compte précédent: Backspace-1-2-6

Aller à la catégorie de compte suivant: Backspace-3-4-5

Aller à la boîte aux lettres précédente: Entrer-1-2-6

Aller à la boîte aux lettres suivante: Entrer-3-4-5

Écrire un nouveau message : Entrée-w (points 2-4-5-6)

Répondre : Entrée-r (points 1-2-3-5)

Répondre à tous : Backspace-r (points 1-2-3-5)

Transférer : Entrée-f (points 1-2-4)

Ouvrir "Paramétrer chemin" : Entrée-p (points 1-2-3-4)

Ouvrir "Paramétrer Options" : Entrée-o (points 1-3-5)

Ouvrir "Paramétrer spam" : Entrée-e (points 1-5)

Rechercher : Espace-f (points 1-2-4)

Rechercher de nouveau : Backspace-f (points 1-2-4)

Aller au message non lu : Entrée-u (points 1-3-4)

Aller à la boîte aux lettres : Backspace-x (points 1-3-4-6)

Copier dans la boîte aux lettres : Backspace-c (points 1-4)

Ajouter un expéditeur à la liste d'adresses : Entrée-i (points 2-4) (Ceci est valable seulement pour l'élément "de" de la "Boîte de réception")

Supprimer mail reçu : Espace-d (points 1-4-5) (Ceci est valable seulement pour les éléments "Objet" et "Date" de la "Boîte de réception")

Sauver un mail reçu dans un fichier texte : Espace-s (points 2-3-4)

Imprimer le mail reçu : Espace-p (points 1-2-3-4)

Annuler : Espace-e (points 1-5)

Annuler et quitter le programme Mail : Espace-z (points 1-3-5-6)

16.5.2 Raccourcis pour l'envoi de mail y compris répondre, transférer et sauvegarde dans la Boîte d'envoi

Chercher la liste d'adresse : Entrée-l (points 1-2-3)

Joindre un fichier : Entrée-f (points 1-2-4)

Envoyer un mail : Entrée-s (points 2-3-4)

Enregistrer dans Boîte d'envoi : Espace-s (points 2-3-4)

Annuler : Espace-e (points 1-5)

Annuler et quitter le programme Mail : Espace-z (points 1-3-5-6)

16.5.3 Raccourcis pour la lecture et l'écriture de mails

Débuter sélection : Entrée-b (points 1-2)

Sélectionner tout : Entrée-a (point 1)

Copier dans le presse-papiers : Entrée-c (points 1-4)

Couper dans le presse-papiers : Entrée-x (points 1-3-4-6) (Ce non valable lorsque vous lisez un mail dans la "Boîte de réception")

Coller depuis le presse-papiers : Entrée-v (points 1-2-3-6) (non valable lorsque vous lisez un mail dans la "Boîte de réception")

Supprimer la sélection et supprimer une lettre : Espace-d (points 1-2-) (non valable lorsque vous lisez un mail dans la boîte de la "Boîte de réception")

Annuler bloc : Espace-e (points 1-5)

16.6 Média

16.6.1 Lecteur Media

16.6.1.1 Raccourcis pour les commandes

Ouvrir le fichier : Entrée-o (points 1-3-5)

Ouvrir le dossier : Entrée-f (points 1-2-4)

Ajouter un fichier : Backspace-o (points 1-3-5)

Ajouter un dossier : Backspace-f (points 1-2-4)

Enregistrer la liste de lecture : Entrée-i (points 2-4)

Enregistrer comme liste de lecture : Espace-s (points 2-3-4)

Supprimer l'élément : Espace-d (points 1-4-5)

Ouvrir une URL : Entrée-u (points 1-3-6)

Informations MP3 Tag ID3 : Entrée-T (points 2-3-4-5)

Lire : Entrée, bouton Lecture

Pause / continuer : Espace, bouton Lecture

Arrêter : Backspace, bouton Arrêt

Morceau précédent : point 3, bouton Retour

Morceau suivant : point 6, bouton Avance

5ème morceau précédent : points 2-3

5ème morceau suivant : points 5-6

Premier morceau : points 1-3

Dernier morceau : points 4-6

Augmenter le volume : Espace-bouton de défilement haut

Baisser le volume : Espace-bouton de défilement bas

Accélérer : points 3-4-5

Ralentir : points 1-2-6

Changer l'unité de temps : point 2 ou point 5

Allez à la position suivante selon l'unité de temps et lire : point 4

Allez à la position précédente selon l'unité de temps et lire : point 1

Ouvrir la boîte de dialogue Enregistrement : Entrée-r (points 1-2-3-5), bouton Enregistrement

Enregistrer : Bouton Enregistrement

Pause / continuer enregistrement : Espace, bouton enregistrement

Lire : Bouton lecture

Pause / continuer lecture : Espace, bouton Lecture

Arrêter : Backspace, bouton Arrêt

Supprimer la liste de lecture lors de l'arrêt : Espace-d (points 1-4-5)

Mettre un signet : Entrée-m (points 1-3-4)

Supprimer le signet : Entrée-d (points 1-4-5)

Aller à un signet : Entrée-j (points 2-4-5)

Allez à la position : Entrée-g (points 1-2-4-5)

Mettre un signet : Backspace-m (points 1-3-4)

Aller à un signet : Backspace-j (points 2-4-5)

Aller au signet précédent : Backspace-point 3

Aller au signet suivant : Backspace-point 6

Supprimer le signet : Backspace-d (points 1-4-5)

Gestionnaire de signets : Backspace-k (points 1-3)

Ouvrir la boîte de dialogue Configuration : Backspace-c (points 1-4)

Ouvrir la boîte de dialogue Réglages Lecture : Entrée-s (points 2-3-4)

Ouvrir la boîte de dialogue Réglages Enregistrement : Backspace-s (points 2-3-4)

Ouvrir la boîte de dialogue réglages des effets : Entrée-e (points 1-5)

16.6.1.2 Raccourcis dans l'onglet Information de lecture

Aller à l'information suivante : Espace-4

Aller à l'information précédente : Espace-1

"Pause" pendant la lecture et "Lecture" quand la lecture est en pause : Espace

Commencer à lire : Entrée

Arrêter de lire : Backspace

Lire le fichier suivant : point 6

Lire le fichier précédent : point 3

Lire le dernier fichier : points 4-6

Lire le premier fichier : points 1-3

Écouter le cinquième fichier après le fichier courant : points 5-6

Lire le cinquième fichier avant le fichier courant : points 2-3

Augmenter le volume : Espace-bouton de défilement haut

Baisser le volume : Espace-bouton de défilement bas

Accélérer : points 3-4-5

Ralentir : points 1-2-6

Changer l'unité de temps : point 2 ou point 5

Allez à la position suivante selon l'unité de temps et lire : point 4

Allez à la position précédente selon l'unité de temps et lire : point 1

Ouvrir le menu : Espace-m (points 1-3-4)

Ouvrir l'aide : Espace-h (points 1-2-5)

Aller à l'onglet "liste de lecture" : Espace-4-5/Espace-1-2

Quitter "Lecteur média" : Espace-z (points 1-3-5-6)

16.6.1.3 Raccourcis dans l'onglet liste de lecture

Aller au fichier suivant : Espace-4

Aller au fichier précédent : Espace-1

Aller au dernier fichier : Espace-4-6

Aller au premier fichier : Espace-1-3

Sélectionner / reprendre fichier courant (pendant la lecture, utilisé comme lecture / pause) : Espace

Débuter sélection de fichiers : Entrée-b (points 1-2)

Commencer la lecture des fichiers sélectionnés : Entrée

Arrêter la lecture : Backspace

Supprimer les fichiers sélectionnés dans la liste de lecture : Espace-d (points 1-4-5)

Lire le fichier suivant : point 6

Lire le fichier précédent : point 3

Lire le dernier fichier : points 4-6

Lire le premier fichier : points 1-3

Écouter le cinquième fichier après le fichier courant : points 5-6

Lire le cinquième fichier avant le fichier courant : points 2-3

Augmenter le volume : Espace-bouton de défilement haut

Baisser le volume : Espace-bouton de défilement bas

Accélérer : points 3-4-5

Ralentir : points 1-2-6

Changer l'unité de temps : point 2 ou point 5

Allez à la position suivante selon l'unité de temps et lire : point 4

Allez à la position précédente selon l'unité de temps et lire : point 1

Ouvrir le menu : Espace-m (points 1-3-4)

Ouvrir l'aide : Espace-h (points 1-2-5)

Déplacer vers l'onglet "information de lecture" : Espace-4-5/Espace-1-2

Quitter "Lecteur média" : Espace-z (points 1-3-5-6)

16.6.2 Radio FM

Ouvrir la boîte de dialogue Configuration : Entrée-e (points 1-5)

Ouvrir le menu : Espace-m (points 1-3-4) ou F2

Haut-parleurs internes activé / désactivé : Espace-x (points 1-3-4-6) ou x (points 1-3-4-6)

Aller à la fréquence suivante : points 6

Aller à la fréquence précédente : points 3

Auto fréquence précédente: point 2, appui bref sur le bouton Retour

Auto fréquence suivante: point 5, appui bref sur le bouton Avance

Allez à la fréquence : Espace-f (points 1-2-4)

Aller à la station précédente : point 1, appui long sur le bouton Retour

Aller à la station suivante : point 4, appui long sur le bouton Avance

Stations présélectionnées :Entrée-s (points 2-3-4) ou appui long sur le bouton Enregistrement

Supprimer la présélection : Espace-d (points 1-4-5) ou appui long sur le bouton Arrêt

Ouvrir la boîte de dialogue Enregistrement : Entrée-r (points 1-2-3-5)

Début d'enregistrement / pause : appui bref sur le bouton Enregistrement

Arrêt enregistrement : appui bref sur le bouton Arrêt

Muet actif : appui bref bouton arrêt, Espace

Muet inactif : appui bref bouton lecture, Espace

Augmenter le volume : Espace-bouton de défilement haut

Baisser le volume : Espace-bouton de défilement bas

16.6.3 Lecteur Daisy

Aller à la liste des titres : Espace-points 1-2-5-6

Ouvrir un fichier DAISY : Entrée-o (points 1-3-5)

Réglage voix : Entrée-s (points 2-3-4)

Consultez les informations de fichier : Entrée-i (points 2-4)

Quitter : Espace-z (points 1-3-5-6)

Lecture / Pause : Espace

Aller au début du document : Espace-1-3 ou Espace-1-2-3

Aller à la dernière phrase : Espace-4-6 ou Espace-4-5-6

Augmenter la vitesse : points 3-4-5

Diminuer la vitesse : points 1-2-6

Augmenter le volume : Espace-bouton de défilement haut

Diminuer le volume : Espace-bouton de défilement bas

Aller à la phrase suivante : point 6 ou appui bref sur le bouton "Avance"

Aller à la phrase précédente : point 3 ou appui bref sur le bouton "Retour"

Aller à la cinquième phrase suivante : points 4

Aller à la cinquième phrase précédente: points 1

Aller à la page suivante : Espace-3-4-5

Aller à la page précédente : Espace-1-2-6

Aller à la page : Entrée-g (points 1-2-4-5)

Monter : point 2

Descendre : point 5

Régler au niveau inférieur : points 2-3

Régler au niveau suivant : points 5-6

Aller au titre suivant : Espace-5 ou appui long sur le bouton "Avance"

Aller au titre précédent : Espace-2 ou appui long sur le bouton "Retour"

Aller au dernier titre : Espace-5-6

Aller au premier titre : Espace-2-3

Vérifier le niveau actuel de lecture et le titre : Entrée-w (points 2-4-5-6)

Parcourir la liste des titres de la position actuelle jusqu'à la fin : Entrée-n (points 1-3-4-5)

Rechercher titre : Espace-f (points 1-2-4)

Aller à un titre spécifique : Entrée-h (points 1-2-5)

Rechercher de nouveau : Entrée-f (points 1-2-4)

Mettre un signet à la position actuelle : Entrée-m (points 1-3-4)

Aller au signet suivant : Espace-point 6

Aller au signet précédent : Espace-point 3

Supprimer le signet : Espace-d (points 1-4-5)

16.7 Organisation

16.7.1 Carnet d'adresses

16.7.1.1 Touches de déplacement pour ajouter une adresse ou dans le menu

Aller au champ ou l'élément du menu précédent : Espace-1 ou bouton de défilement haut

Passer au champ ou élément de menu suivant : Espace-4 ou bouton défilement bas

Aller au premier champ ou élément de menu : Ctrl-Début (Espace-1-2-3)

Aller au dernier champ ou élément de menu : Ctrl-Fin (Espace-4-5-6)

16.7.1.2 Touches de déplacement dans la liste de résultats

Aller au champ précédent : Espace-2

Aller au champ suivant : Espace-5

Aller au premier champ : Début (Espace-1-3)

Aller au dernier champ : Fin (Espace-4-6)

Aller à la fiche précédente : Espace-1 ou bouton de défilement haut

Aller à la fiche suivante : Espace-4 ou bouton défilement bas

Aller à la première fiche : Espace-1-2-3

Aller à la dernière fiche : Espace-4-5-6

Aller au champ précédent identique d'une fiche différente : Espace-3

Aller au champ suivant identique d'une fiche différente : Espace-6

16.7.1.3 Raccourcis pour les commandes

Ajouter fiche : Entrée-i (points 2-4)

Rechercher l'adresse : Entrée-s (points 2-3-4)

Modifier l'adresse : Entrée-m (points 1-3-4)

Supprimer fiche : Espace-d (points 1-4-5)

Sélectionner tout : Entrée-a (point 1)

Sauvegarder comme un fichier : Entrée-t (points 2-3-4-5)

Imprimer fiche : Espace-p (points 1-2-3-4)

Sauvegarder carnet d'adresses : Entrée-u (points 1-3-6)

Restaurer carnet d'adresses : Entrée-r (points 1-2-3-5)

Paramétrer options de sauvegarde : Entrée-e (points 1-5)

Paramétrer Ajouter/Rechercher champs de fiche : Entrée-o (points 1-3-5)

Importer depuis fichier CSV : Backspace-i (points 2-4)

Exporter vers CSV : Backspace-x (points 1-3-4-6)

16.7.1.4 Divers raccourcis

Tab : Espace-4-5 ou F3

Maj-Tab : Espace-1-2 ou Espace-F3

Annuler : Espace-e (points 1-5) ou F4

Quitter : Espace-z (points 1-3-5-6)

16.7.2 Agenda

16.7.2.1 Raccourcis pour les commandes

Aller au champ suivant : Tab (Espace-4-5 ou F3)

Aller au champ précédent : Maj-Tab (Espace-1-2 ou Espace-F3)

Ajouter évènement : Entrée-i (points 2-4)

Chercher évènement : Entrée-s (points 2-3-4)

Modifier l'évènement : Entrée-m (points 1-3-4)

Supprimer évènement : Espace-d (points 1-4-5)

Supprimer tous les événements: Backspace-Entrée-q (points 1-2-3-4-5)

Sauvegarder Agenda : Entrée-u (points 1-3-6)

Restaurer agenda : Entrée-r (points 1-2-3-5)

Régler option de sauvegarde : Entrée-e (points 1-5)

Options d'alarme : Entrée-o (points 1-3-5)

Sauvegarder agenda en tant que fichier : Entrée-t (points 2-3-4-5)

Imprimer l'Agenda : Espace-p (points 1-2-3-4)

16.7.2.2 Touches de déplacement dans la liste de résultats

1) Aller d'un rendez-vous à un autre dans la liste des évènements

Aller au rendez-vous précédent dans la même journée : Espace-1 ou bouton de défilement haut

Aller au rendez-vous suivant dans la même journée : Espace-4 ou bouton défilement bas

Passer au premier rendez-vous du même jour : Espace-1-3

Passer au dernier rendez-vous le même jour : Espace-4-6

2) Aller d'un rendez-vous à un autre dans tous les rendez-vous

Aller à l'évènement précédent : Espace-2

Aller à l'évènement suivant : Espace-5

Aller au premier évènement : Espace-2-3 ou Espace-1-2-3

Aller au dernier évènement : Espace-5-6 ou Espace-4-5-6

16.7.3 Base de données

Ajouter une fiche : Entrée-i (points 2-4)

Rechercher fiche : Entrée-s (points 2-3-4)

Gestionnaire de base : Entrée-t (points 2-3-4-5)

Liste des fiches trouvées : Entrée-r (points 1-2-3-5)

Paramétrer options de sauvegarde : Entrée-e (points 1-5)

Sauvegarder la base de données : Entrée-u (points 1-3-6)

Restaurer la base de données : Entrée-o (points 1-3-5)

1. Déplacement par commande

Aller à la commande suivante : Tab (Espace-4-5 ou F3)

Aller à la commande précédente : Maj-Tab (Espace-1-2 ou Espace-F3)

2. Déplacements dans une boîte de liste

Aller à l'élément suivant : Espace-4 ou bouton défilement bas

Aller à l'élément précédent : Espace-1 ou bouton de défilement haut

3. Sélectionner votre réponse dans la boîte de dialogue

Aller à la réponse suivante : Espace-4, Espace ou bouton de défilement bas

Aller à la réponse précédente : Espace-1, Backspace ou bouton de défilement haut

4. Déplacements dans la "liste des fiches trouvées"

Aller à la fiche suivante : Espace-4 ou bouton défilement bas

Aller à la fiche précédente : Espace-1 ou bouton de défilement haut

Aller à la dernière fiche : Espace-4-5-6

Aller à la première fiche : Espace-1-2-3

Aller au champ suivant : Espace-5

Aller au champ précédent : Espace-2

Aller au champ précédent identique d'une fiche différente : Espace-3

Aller au champ suivant identique d'une fiche différente : Espace-6

Aller au dernier champ : Espace-4-6

Aller au premier champ : Espace-1-3

16.8 Outils Web

16.8.1 Navigateur Web

16.8.1.1 Raccourcis pour les commandes

Ouvrir une URL : Entrée-u (points 1-3-6)

Ouvrir : Entrée-o (points 1-3-5)

Enregistrer sous : Espace-s (points 2-3-4)

Informations : Entrée-i (points 2-4)

Quitter : Espace-z (points 1-3-5-6)

Lire du début au curseur : Backspace-g (points 1-2-4-5)

Lire du curseur à la fin : Entrée-g (points 1-2-4-5)

Défilement automatique : bouton de défilement haut - bouton de défilement bas

Débuter sélection : Entrée-b (points 1-2)

Copier : Entrée-c (points 1-4)

Ajouter au presse-papiers : Entrée-p (points 1-2-3-4)

Copier l'URL : Backspace-d (points 1-4-5)

Copier le lien : Backspace-l (points 1-2-3)

Aller à la page d'accueil : Backspace-h (points 1-2-5)

Aller à la page précédente : Backspace-Espace-3 ou Backspace-p (points 1-2-3-4)

Aller à la page suivante : Backspace-Espace-6 ou Backspace-n (points 1-3-4-5)

Aller au titre précédent : Backspace-b (points 1-2)

Aller au titre suivant : Backspace-f (points 1-2-4)

Aller au texte précédent : Espace-2-4-6

Aller au texte suivant : Espace-1-2-4-5-6

Aller au lien précédent visité : Espace-entrée-points 2-3

Aller au lien suivant visité espace-entrée-points 5-6

Actualiser : Entrée-r (points 1-2-3-5)

Ouvrir la liste de l'historique : Entrée-h (points 1-2-5)

Vérifier l'adresse du titre sélectionné dans la liste de l'historique : Espace-i (points 2-4)

Rechercher : Espace-f (points 1-2-4)

Rechercher de nouveau : Entrée-f (points 1-2-4)

Liste des liens : Backspace-i (points 2-4)

Liste des flux RSS :espace-entrée-j (points 2-4-5)

Configurer la page courante comme page d'accueil : Entrée-s (points 2-3-4)

Ajouter aux favoris : Backspace-a (point 1)

Liste des favoris : Entrée-l (points 1-2-3)

Paramétrage des options : Backspace-o (points 1-3-5)

16.8.1.2 Raccourcis lors de la lecture de fichiers audio dans le navigateur Web

Monter le volume : Espace-bouton de défilement haut

Diminuer le volume : Espace-bouton de défilement bas

Lire : Bouton Lecture de la face avant

Arrêter : Bouton arrêt de la face avant

16.8.1.3 Raccourcis pour la lecture de page Web

Se déplacer entre les commandes

Aller à la commande précédente : Maj-Tab (Espace-1-2)

Aller à la commande suivante : Tab (Espace-4-5)

Sélectionner l'élément suivant dans la liste déroulante (Liste) : Backspace-Espace-4

Sélectionner l'élément précédent dans la liste déroulante (zone de liste) : Backspace-Espace-1

Aller au formulaire précédent : Espace-1-2-3-4-6

Aller au formulaire suivant : Espace-1-3-4-5-6

Aller au tableau précédent : Espace-3-4-5-6

Aller au tableau suivant : Espace-1-4-5-6

Aller à la cellule précédente : Espace-2-3

Aller à la cellule suivante : Espace-5-6

Aller à la cellule supérieure : Espace-3-5

Aller à la cellule inférieure : Espace-2-6

Lire la cellule courante : Espace-2-3-5-6

Aller à la cellule précédente du tableau de niveau supérieur : Backspace-2-3

Aller à la cellule suivante du tableau de niveau supérieur : Backspace-5-6

Aller à la cellule supérieure du tableau de niveau supérieur : Backspace-3-5

Aller à la cellule inférieure du tableau de niveau supérieur : Backspace-2-6

Vérifier la position actuelle : Espace-1-5-6

Aller au cadre précédent : Espace-3-4-6

Aller au cadre suivant : Espace-1-4-6

Lire la ligne courante : Espace-r (points 1-2-3-5)

16.8.2 Navigateur rapide

Menu Fichier

Ouvrir URL: entrée-u

Quitter: Espace-z

Menu Lecture:

Lire du début au curseur: espace-backspace-g

Lire du curseur à la fin: espace-entrée-g

Menu Édition

Ouvrir la page dans une fenêtre de sélection de texte: espace-S

Début sélection: espace-entrée-B

Copier: espace-entrée-C

Ajouter au presse-papier: espace-entrée-P

Menu Déplacement:

Aller à la page d'accueil: backspace-H

Aller à la page précédente: backspace-p

Aller à la page suivante: backspace-n

Aller au titre précédent: point 1 ou backspace-b

Aller au titre suivant: point 4 ou backspace-f

Aller au texte précédent: point 3 ou espace-points 2-4-6

Aller au texte suivant: point 6 ou espace-points 1-2-4-5-6

Rafraichir: entrée-R

Historique: entrée-H

Chercher: espace-F

Rechercher de nouveau: entrée-f

Menu Favoris

Définir comme page d'accueil: Entrée-S

Ajouter aux favoris: Backspace-A

Liste des favoris: Entrée-L

Commandes de navigation:

Déplacement par contrôles

Contrôle précédent: points 2-3

Contrôle suivant: points 5-6

Aller au champ suivant dans la boite de dialogue ou la liste: Espace-Backspace-point 1

Aller au champ précédent dans la boite de dialogue ou la liste: Espace-Backspace-point 4

Déplacements dans champs de formulaires

Aller au formulaire précédent: Espace-points 1-2-3-4-6

Aller au formulaire suivant: Espace 1-3-4-5-6

16.8.3 Google Search

Aller au contrôle suivant: Espace-points 4-5

Aller au contrôle précédent: Espace 1-2

résultats de recherches: Espace-point 1 ou Espace-point 4

Ouvrir résultats de recherches dans le navigateur: Entrée

Quitter Google Search: Espace-z

16.8.4 Lecteur RSS

Réception nouveau sujet: Entrée-R

Importer fichier OPML: Entrée-O

Exporter fichier OPML: Entrée-S

Télécharger Podcast: Entrée-D

Article complet: Entrée-L

Options: Backspace-O

Dans la liste des catégories:

Insérer catégories: Entrée-I

Supprimer catégorie: Espace-D

Modifier catégorie: Entrée-M

Depuis la liste des flux:

Chercher un flux: Entrée-N

Insérer flux: Entrée-i

Supprimer flux: Espace-d

Modifier flux: Entrée-M

Déplacer flux: Backspace-V

16.9 Réseaux sociaux

16.9.1 Twitter

Déconnexion : Entrée-g (points 1-2-4-5)

Renseignements personnels : Entrée-i (points 2-4)

Enregistrer le fil courant : Espace-s (points 2-3-4)

Fil d'accueil : Entrée-h (points 1-2-5)

Fil ami : Entrée-f (points 1-2-4)

Fil utilisateur: Entrée-u (points 1-3-6)

Fil utilisateur courant: Backspace-u (points 1-3-6)

Fil mention : Entrée-m (points 1-3-4)

retweeté de moi : Backspace-b (points 1-2)

Retweeté à moi : Backspace-t (points 2-3-4-5)

Retweeté de moi : Backspace-o (points 1-3-5)

Tweet : Entrée-t (points 2-3-4-5)

Supprimer Tweet : Espace-d (points 1-4-5)

Retweet : Entrée-e (points 1-5)

Répondre : Entrée-y (points 1-3-4-5-6)

Ajouter aux favoris : Entrée-v (points 1-2-3-6)

Liste des favoris : Entrée-l (points 1-2-3)

Envoyer un message direct : Entrée-s (points 2-3-4)

Envoyer des messges direts : Backspace-m (points 1-3-4)

Messages directs reçus : Backspace-r (points 1-2-3-5)

Ajouter un abonnement Backspace-a (point 1)

Liste des abonnements : Backspace-l (points 1-2-3)

Liste des abonnés : Backspace-e (points 1-5)

Recherche globale : Espace-f (points 1-2-4)

Recherche utilisateur : Backspace-f (points 1-2-4)

Liste de mots de recherche : Backspace-w (points 2-4-5-6)

Liste suivante : Entrée-n (points 1-3-4-5)

Actualiser : Entrée-r (points 1-2-3-5)

Quitter : Espace-z (points 1-3-5-6)

Aller au tweet suivant : Espace-4

Aller au tweet précédent : Espace-1

Aller au premier tweet de la liste rafraîchie : Espace-1-2-3

Aller au dernier tweet de la liste rafraîchie : Espace-4-5-6

Aller aux 32 précédents : Espace-1-2-6

Aller aux 32 suivants : Espace-3-4-5

Aller à la liste précédente : bouton de défilement haut (Espace-1)

Aller à la liste suivante : bouton de défilement bas (Espace-4)

Aller au début de la liste : Ctrl-Début (Espace-1-2-3) / Début (Espace-1-3)

Aller à la fin de la liste : Ctrl-Fin (Espace-4-5-6) / Fin (Espace-4-6)

Entrer dans le dossier sélectionné ou ouvrir le fichier sélectionné : Entrée

Aller au dossier de niveau supérieur : Backspace

16.9.2 Google Talk

Commandes du menu Fichier (f)

Se déconnecter (l) : Entrée-l (points 1-2-3)

Exporter liste de contacts (x) : Backspace-x (points 1-3-4-6)

Importer listes de contacts (i) : Backspace-i (points 2-4)

Quitter (z) : Espace-z (points 1-3-5-6)

Commandes du menu Action (a)

Démarrer la discussion (s) : Entrée-s (points 2-3-4)

Démarrer une discussion audio : Entrée-h (points 1-2-5)

Envoyer un fichier (f) : Entrée-f (points 1-2-4)

Aller à la discussion récente (r) : Entrée-t (points 2-3-4-5)

Gérer la discussion (m) : Entrée-m (points 1-3-4)

Commandes du menu Contact (b)

Ajouter un contact (q) : Backspace-q (points 1-2-3-4-5)

Supprimer le contact (d) : Espace-d (points 1-4-5)

Bloquer un contacts (b) : Backspace-b (points 1-2)

Gérer la liste rouge (m) : Backspace-m (points 1-3-4)

Informations sur les contacts (i) : Entrée-i (points 2-4)

Gérer la liste de contacts (p) : Entrée-p (points 1-2-3-4)

Commandes du menu Option (s)

Options Mes statuts (u) : Backspace-u (points 1-3-6)

Options d'Action (a) : Backspace-a (point 1)

Options d'Alerte (o): Backspace-o (points 1-3-5)

Options Chemin (p) : Backspace-p (points 1-2-3-4)

Menus de la fenêtre Discussion

Commandes du menu Fichier (f)

Sauvegarder la conversation (e) : Espace-e (points 1-5)

Fermer la discussion (z) : Espace-z (points 1-3-5-6)

Commandes du menu Édition (e)

Couper (x) : Entrée-x (points 1-3-4-6)

Copier (c) : Entrée-c (points 1-4)

Supprimer (d) : Espace-d (points 1-4-5)

Coller (v) : Entrée-v (points 1-2-3-6)

Démarrer la sélection (b) : Entrée-b (points 1-2)

Sélectionner tout (a) : Entrée-a (point 1)

Rechercher (f) : Entrée-f (points 1-2-4)

Rechercher de nouveau (g) : Backspace-f (points 1-2-4)

Commandes du menu Action (a)

Démarrer la discussion (s) : Entrée-s (points 2-3-4)

Démarrer une discussion audio (v) : Entrée-h (points 1-2-5)

Stopper une discussion audio (v) : Espace-e (points 1-5)

Envoyer un fichier (f) : Entrée-f (points 1-2-4)

Voir la liste de contacts (r) : Entrée-t (points 2-3-4-5)

Gérer la discussion (m) : Entrée-m (points 1-3-4)

Aller à la discussion précédente (p) : Espace-p (points 1-2-3-4)

Aller à la discussion suivante (n) : Espace-n (points 1-3-4-5)

Touches de déplacement dans Google Talk.

Aller au contenu précédent : Espace-1

Aller au contenu suivant : Espace-4

Aller aux 32 éléments précédents de contenu : Espace-1-2-6

Aller aux 32 éléments suivants de contenu : Espace-3-4-5

Aller aux premiers éléments de contenu : Espace-1-2-3

Aller aux derniers éléments de contenu : Espace-4-5-6

16.10 Compléments

16.10.1 Google Maps

1) Commandes de recherches

Rechercher une adresse : Espace-f (points 1-2-4)

Rechercher une catégorie : Entrer-f (points 1-2-4)

Rechercher POIs proches : f (points 1-2-4)

Définir comme point de départ : Backspace-s (points 2-3-4)

Définir comme destination : Backspace-d (points 1-4-5)

Ajouter une étape : Backspace-w (points 2-4-5-6)

Ajouter aux POIs utilisateur : Backspace-u (points 1-3-6)

Sélection de zone : Backspace-z (points 1-3-5-6)

Aller au champ suivant (Catégorie haute)) : Entrer, ou F3 ou Espace-4-5

Aller au champ suivant (Catégorie basse) : Espace-F3 or Space-4-5

2) Commandes de définition de position

Ajouter la position actuelle aux POIs utilisateur : Entrer

Définir la position GPS comme position de départ : s (points 2-3-4)

Information de la position actuelle : Entrer-I (points 2-4)

Définir comme destination : Backspace-d (points 1-4-5)

Ajouter une étape : Backspace-w (points 2-4-5-6)

3) Commandes pour les POIs utilisateurs

Gestion des POIs utilisateur Entrer-u (points 1-3-6)

Sauvegarder les POIs utilisateur : Espace-s (points 2-3-4)

Charger les POIs utilisateur : Entrer-l (points 1-2-3)

Définir comme position de départ : Backspace-s (points 2-3-4)

Définir comme destination: Backspace-d (points 1-4-5)

Définir comme étape : (backspace-w (points 2-4-5-6)

Ajouter aux POIs utilisateur : Espace-I (points 2-4)

Modifier POIs utilisateur : Espace-m (points 1-3-4)

Supprimer POIs utilisateur : Espace-d (points 1-4-5)

4) Commandes d'itinéraires

Créer itinéraire : Entrer-r (points 1-2-3-5)

Afficher itinéraire parcouru : Entrer-h (points 1-2-5)

Initialiser itinéraire : Backspace-I (points 2-4)

Information itinéraire : Entrer-c (points 1-4)

Direction et distance de destination: Entrer-d (points 1-4-5)

Démarrer alertes : Backspace-m (points 1-3-4)

Sauvegarder itinéraire : Backspace-s (points -2-3-4)

5) Commandes des options

Paramètres des distances et alertes : Entrer-o (points 1-3-5)

Sélectionner le récepteur GPS : Entrer-g (points 1-2-4-5)

Niveau réception GPS : Espace-points 3-4

16.10.2 Drop box

Informations utilisateur: Entrée-I

rechercher: Espace-F

Téléchargement de fichier: Entrée-T

Fichier à envoyer: Entrée-U

Lien du fichier: Entrée-L

copier: Entrée-C

Couper vers le presse-papier: entrée-X

coller: Entrée-V

Supprimer: Espace-D

Nouveau dossier: Entrée-N

Options de connexion: Espace-I

16.11 Jeux

16.11.1 Jeux de plateau

Exécuter Jeux de dés : I (points 2-4)

Aller à l'élément précédent : Espace-point 1

Aller à l'élément suivant : Espace-point 4

Aller au premier élément : Espace-points 1-2-3

Aller au dernier élément : Espace-points 4-5-6

Lancer les dés : Entrer

Quitter : Espace-z (points 1-3-5-6)

16.11.2 Jeux de réflexion

Exécuter Jeux de réflexion : A (point 1)

Aller à l'élément précédent : Espace-point 1

Aller à l'élément suivant : Espace-point 4

Aller au premier élément : Espace-points 1-2-3

Aller au dernier élément : Espace-points 4-5-6

Lancer Jeux : Entrer

Quitter : Espace-z (points 1-3-5-6)

16.12 Utilitaires

16.12.1 Calculatrice

Réinitialiser calculatrice : Backspace-c (points 1-4)

Supprimer chiffres ou opérateurs : Backspace

Fonctions générales : Entrée-g (points 1-2-4-5)

Plus : points 2-3-5-7-8

Moins : points 3-6

Division : points 3-4

Multiplication : points 3-5

Pour cent : points 3-4-6-8

Puissance : point 4

Racine carrée : Entrée-q (points 1-2-3-4-5)

point décimal : points 2-5-6

Parenthèse gauche : points 2-3-6

Parenthèse droite : points 3-5-6

PI : Entrée-p (points 1-2-3-4)

Exponentielle : Entrée-e (points 1-5)

Rappeler les éléments : Backspace-r (points 1-2-3-5)

Supprimer tous les éléments enregistrés: Entrée-d (points 1-4-5)

Enregistrer les éléments : Backspace-s (points 2-3-4)

Fonction trigonométrique : Entrée-s (points 2-3-4)

Sinus : Entrez-s (points 2-3-4), s (points 2-3-4)

Arc sinus : Entrée-s (points 2-3-4), a (points 1)

Sinus hyperbolique : Entrée-s (points 2-3-4), h (points 1-2-5)

Cosinus : Entrée-i (points 2-4), i (points 2-4)

Arc cosinus : Entrée-c (points 1-4), a (points 1)

Cosinus hyperbolique : Entrée-c (points 1-4), h (points 1-2-5)

Tangente : Entrée-t (points 2-3-4-5), t (points 2-3-4-5)

Arc Tangente : Entrée-t (points 2-3-4-5), a (points 1)

Tangente hyperbolique : Entrée-t (points 2-3-4-5), h (points 1-2-5)

Fonction logarithme : Entrée-l (points 1-2-3)

Logarithme naturel : Entrée-l (points 1-2-3), e (points 1-5)

Logarithme décimal : Entrée-l (points 1-2-3), n (points 1-3-4-5)

Commandes diverses

convertir unité: Entrée-u

Copier dans le presse-papiers : Entrée-c (points 1-4)

Paramétrage des options : Entrée-o (points 1-3-5)

Options Fraction : Espace-points-3-4

Retour formule : Entrer-r (points 1-2-3-5)

16.12.2 Vérifier date et heure

Vérifier date et heure : Espace-t (points 2-3-4-5)

16.12.3 Calendrier

Aller à l'élément précédent : Tab (Espace-4-5)

Aller à l'élément suivant : Maj-Tab (Espace-1-2)

Aller au jour suivant : Espace-6

Aller au jour précédent : Espace-3

Aller à la semaine suivante : Espace-5

Aller à la semaine précédente : Espace-2

Aller au mois suivant : Espace-4

Aller au mois précédent : Espace-1

Aller à l'année suivante : Espace-5-6

Aller à l'année précédente : Espace-2-3

16.12.4 Chronomètre

Démarrer chronomètre, pause, redémarrer : Entrée

Vérifier le temps écoulé : Backspace

Arrêtez et redémarrez l'afficheur braille: Espace-F2

Basculer entre le chronomètre et le compte à rebours : Tab (Espace-4-

5) ou Maj + Tab (Espace-1-2)

Pause ou redémarrer compte à rebours : Entrée

Initialiser le compte à rebours : Backspace

Quitter chronomètre ou compte à rebours : Espace-z (points 1-3-5-6)

16.12.5 Affichage statut du réseau

Afficher statut du réseau : Espace-n (points 1-3-4-5)

16.12.6 Affichage de l'état de l'alimentation

Afficher état de l'alimentation : Espace-1-6

16.12.7 Formatage

Formater : Espace-1-2-3

16.12.8 Mise en veille

Réglage mise en veille : Espace-j (points 2-4-5)

16.12.9 Mise à jour du logiciel du BrailleSense U2

Consulter les infos de téléchargement : Espace-i (points 2-4)

Annuler le téléchargement et quitter : Espace-z (points 1-3-5-6)

16.13 Paramétrages

16.13.1 Réglages date et heure

Aller au jour suivant : Espace-6

Aller au jour précédent : Espace-3

Aller à la semaine suivante : Espace-5

Aller à la semaine précédente : Espace-2

Aller au mois suivant : Espace-4

Aller au mois précédent : Espace-1

Aller à l'année suivante : Espace-5-6

Aller à l'année précédente : Espace-2-3

Reculer d'une heure : Espace-4

Avancer d'une heure : Espace-1

Reculer de 10 minutes : Espace-5

Avancer de 10 minutes : Espace-2

Reculer de 1 minute : Espace-6

Avancer de 1 minute : Espace-3

Basculer entre AM et PM: Espace-x (points 1-3-4-6)

16.13.2 Gestionnaire Bluetooth

Rechercher les appareils Bluetooth : Entrée-r (points 1-2-3-5)

Connecter périphérique : valider sur le nom du périphérique

Connecter service : valider sur le nom du service

Déconnecter le service dans la liste des services Bluetooth: Entrée-d (points 1-4-5)

Aller à la liste des périphériques Bluetooth dans la liste de services : Backspace

Supprimer le périphérique dans la liste des appareils Bluetooth : Espace-d (points 1-4-5)

1. Service FTP

Ouvrir le dossier local: Entrée-o (points 1-3-5)

Copier : Entrée-c (points 1-4)

Coller : Entrée-v (points 1-2-3-6)

Envoyer vers : Entrée-s (points 2-3-4)

Récupérer fichier : Entrée-r (points 1-2-3-5)

Nouveau dossier : Entrée-f (points 1-2-4)

Supprimer le fichier / dossier : Espace-d (points 1-4-5)

Informations : Entrée-i (points 2-4)

16.13.3 Dictionnaire de prononciation

Aller au champ précédent : Tab (Espace-4-5)

Aller au champ suivant : Maj-Tab (Espace-1-2)

Aller à l'élément précédent dans un champ d’entrée : Espace-1

Aller à l'élément suivant dans un champ d'entrée : Espace-4

Ajouter mot : Espace-i (points 2-4)

Modifier mot : Espace-m (points 1-3-4)

Supprimer mot : Espace-d (points 1-4-5)

16.13.4  Sauvegarde / Restauration des paramètres personnalisés

Aller à l'élément précédent : Espace-1 ou bouton de défilement haut

Aller à l'élément suivant : Espace-4 ou bouton défilement bas

Aller au champ précédent : Maj-Tab (Espace-1-2 ou Espace-F3)

Aller au champ suivant : Tab (Espace-4-5 ou F3)

Sélectionner / désélectionner la case à cocher: Espace

Sauvegarde : Entrer-b (points-1-2)

Restorer : Entrer-r (points1-2-3