- Guide de connexion entre le Braille Sense et Jaws.

- Fermer Jaws s’il est en cours d’utilisation.

- Installer le pilote de l’afficheur Braille. (JawsPatch_for_BS.exe).

  - Merci de vous référez au guide d’installation pour installer le Braille Sense..

- Interface série.

  - Connecter le PC et le Braille Sense avec le cable série inclus dans le package.

  - Exécuter le programme “Utilitaires/Terminal de lecteur d’écran”sur le Braille Sense.

  - Sélectionner “port série (s)” pour utiliser l’interface série.

  - Merci de verifier que l’affichage braille indique le message « Mode terminal ».

  - Sélectionner port série sur votre PC pour connecter le Braille Sense et Jaws. (voir paragraphe 6)

- Interface Bluetooth port série .

  - Pour utiliser le port série Bluetooth, merci de vous referrer au guide de connextion Bluetooth Connection Guide.

  - Sélectionner Bluetooth port série sur votre PC pour connecter le Braille Sense et Jaws. (voir paragraphe 6)

- Interface USB.

  - Si le pilote Braille est déjà installé, le pilote de la connection USB sera installé sur votre PC.

  - Connecter le PC et le Braille Sense avec le cable série inclus dans le package.

  - Exécuter le programme “Utilitaires/Terminal de lecteur d’écran”sur le Braille Sense.

  - Sélectionner “port USB (u” pour utiliser l’interface USB.

  - Merci de verifier que l’affichage braille indique le message « Mode terminal ».

  - Sélectionner port USB sur votre PC pour connecter le Braille Sense et Jaws.

- Lancer Jaws.

  - Exécuter “Options-> Braille”

  - Sélectionner Braille Sense et le port que vous souhaitez utiliser et appuyer sur le bouton « OK ».

  - Le Braille Sense peut maintenant être connecté à JAWS.