- 4. Gestionnaire de fichiers

- 4.1 Aperçu

La fonctionnalité et la structure du "Gestionnaire de fichiers" sur le U2 sont similaires à celles de "Windows Explorer" sur un PC. Pour lancer le "Gestionnaire de fichiers", appuyez sur F dans le menu "Programme" ou appuyez sur "Entrée" lorsque le curseur est placé sur le "Gestionnaire de fichiers". Vous pouvez lancer le "Gestionnaire de fichiers" depuis n’importe quel emplacement sur l’appareil en appuyant sur "F1-F". Fermer le "Gestionnaire de fichiers" en appuyant sur "Espace-Z".

Le "Gestionnaire de fichiers" contient deux zones: "fenêtre d’adresse" et le contenu de la liste. Vous pouvez naviguer entre elles en utilisant "F3" et "Espace-F3". Lorsque vous ouvrez pour la première fois le "Gestionnaire de fichiers", vous êtes placé dans la liste des lecteurs. Vous êtes placé par défaut dans la mémoire flash interne. Si une carte SD ou une clé USB est connectée, elle apparaît également dans la liste. Vous pouvez utiliser "Espace-1" ou "Espace-4" ou les touches de défilement pour explorer les autres éléments sur liste des lecteurs. Appuyez "Entrée" sur le lecteur que vous souhaitez ouvrir. Le U2 affiche alors la liste des fichiers/dossiers étant sur ce lecteur.

La "fenêtre d’adresse" contient le chemin au répertoire en cours ou au fichier.

Le "Gestionnaire de fichiers" contient à la fois les menus et les touches de raccourci vous permettant d’activer facilement les éléments dans le programme à l’aide d’une seule frappe ainsi que l’accès aux fonctions entre les menus pour les commandes que vous n’avez pas mémorisé. Vous pouvez appeler les menus en appuyant sur "Espace-M" ou "F2". En vu des explications de ce chapitre, nous utiliserons F2. Cependant, l’une et l’autre frappe exécute cette fonction.

Utilisez Epace-1" et Espace-4" pour naviguer dans les menus disponibles. Pour ouvrir un menu, appuyez sur "Entrée". À nouveau, utilisez "Espace-1" ou "Espace-4" pour naviguer entre les éléments dans un menu,  et appuyez sur "Entrée" pour exécuter un élément de menu.

Le Gestionnaire de fichiers contient également des boîtes de dialogue. Vous pouvez naviguer parmi ces commandes dans une boîte de dialogue en utilisant les équivalents de "Tab" sur une PC. Vous pouvez utiliser "F3" ou "Espace-4-5" pour "Tab" et "Espace-F3" ou "Espace-1-2" pour "Shift-Tab". En vu des explications de ce chapitre, nous utiliserons "F3" et Espace-F3", ou vous serez orienté vers "Tab" ou "Shift-Tab".

- 4.1.1 Navigation dans la liste des fichiers

Le "Gestionnaire de fichiers" contient deux types de listes : la liste de fichiers" et la "liste de menu", ou plutôt, la liste des éléments contenus dans le menu "Gestionnaire de fichiers". Les menus dans le U2 sont à verrouillage automatique. Cela signifie, que lorsque que vous êtes arrivé à la fin de la liste des éléments dans un menu, le U2 vous ramène automatiquement en haut de la liste quand vous appuyez sur "Espace-4". Cependant, lorsque vous arrivez à la fin d’une "liste de fichiers," le U2 reste à la fin de la liste, même si vous appuyez sur "Espace-4". Ce qui suit est une liste des touches utilisées pour la navigation :

- Remarque: les combinaisons suivantes peuvent être utilisées dans toutes les listes sur le U2.

- Aller à l’élément précédent : (Espace-1) ou flèche de défilement vers le haut

- Aller à l’élément suivant : (Espace-4) ou flèche de défilement vers le bas

- Aller au début de la liste : Espace-1-2-3

- Aller à la fin de la liste : Espace-4-5-6

- Les combinaisons suivantes ne sont valables que lorsque vous êtes sur une "liste de fichiers".

- Sauter au dossier ou à la liste de fichiers : Espace-5-6

- Se déplacer entre la liste des fichiers et la fenêtre d’adresse : (Espace-4-5 ou F3) / (Espace-1-2 ou Espace-F3)

- Entrer dans le dossier sélectionné ou ouvrir le fichier sélectionné : Entrée

- Remonter d’un niveau dans la structure du dossier : Retour arrière

- Sauter à la liste des lecteurs : Espace-1-2-5-6

- Aller au groupe des 32 éléments précédents : Page précédente (espace 1-2-6 ou F1-F2)

- Aller au groupe des 32 éléments suivants : Page suivante (espace 3-4-5 ou F3-F 4)

- Sauter à fichier ou à un dossier en tapant le premier caractère du nom du dossier ou du nom du fichier. Vous devez utiliser les caractères ASCII.

- 4.1.2 Sélection des dossiers et des fichiers

- Sélectionner les éléments individuellement "Espace" : * est affiché devant l’élément pour indiquer sa sélection. Appuyer à nouveau sur "Espace" sur le dossier ou le fichier sélectionné annule la sélection.

- Sélection continue ("Espace-Entrée-b") Cela permet de sélectionner tous les éléments à partir du point où cette commande est exécutée jusqu’à l’élément où le curseur est placé. * apparaît en face des éléments sélectionnés.

- Tout sélectionner ("Espace-Entrée-a") Ceci permet de sélectionner tous les fichiers et dossiers dans une liste courante. Vous pouvez basculer sur sélection et désélection des éléments en appuyant sur "Espace". Lorsque la commande "Tout sélectionner" est exécutée, le U2 dit le nombre de fichiers sélectionné, et * apparaît en face des fichiers sélectionnés sur l’afficheur braille.

- 4.2 Exploitation des fichiers et des dossiers

Lorsque vous visualisez les contenus d’un lecteur ou d’un dossier, les éléments entre guillemets sont les dossiers, et les éléments sans les guillemets sont les fichiers. Les éléments dans la liste sont suivis par des chiffres, tels que 1/5 ou 2/5. Les chiffres à la suite des éléments indiquent la position d’un élément dans la liste et le nombre total d’éléments dans la liste. Par exemple, "base de données 1/5," indique que la "base de donnée" est le premier dossier dans une liste contenant cinq éléments.

- 4.2.1 Entrée et sortie des dossiers

Il y a plusieurs façons d’ouvrir un dossier.

- Appeler le menu en appuyant sur "F2". Sélectionner l’option "Ouvrir" à partir de la liste et taper "Entrée".

- Taper le raccourci clavier "Espace-Entrée-O" pour activer la commande "Ouvrir" puis ouvrir le dossier souhaité.

- Enfin, comme indiqué plus haut, vous pouvez tout simplement appuyer "Entrée" sur le dossier sélectionné.

Pour quitter le dossier en cours, utilisez la touche "Retour arrière". Vous retournez au niveau précédent correspondant à la structure du dossier.

4.3 Le menu fichiers.

Pour ouvrir le menu "Fichiers", appuyez sur "F2" pour appeler le menu, et appuyez "Entrée" sur "Fichiers". Utilisez les commandes normales de la liste pour vous rendre à l’option désirée et appuyez sur "Entrée".

- 4.3.1 Ouvrir un fichier

Vous pouvez ouvrir un fichier en appuyant "Entrée" sur l’élément sélectionné ou en appuyant sur "Espace-Entrée-O" pour ouvrir un fichier ou un dossier. Le U2 charge automatiquement l’application ou le programme approprié pour ouvrir le fichier choisi. Vous pouvez également ouvrir un fichier en sélectionnant "Ouvrir" à partir du menu "Fichiers".

Le U2 est compatible avec les formats de fichiers suivants :

- Fichiers document : hblind, brl, txt, pwd, brf, rtf, doc/docx, XLS/XLSX, PPT/PPTX, PDF et EPub non protégé par mot de passe.

- Formats internet : url, and html.

- Formats multimédia : ac3, asf, asx, m3u, mp2, mp3, ogg, pls, wav, wax, wma, wmv and flac.

- Formats Daisy : Daisy 2.0, 3.0

4.3.2 Ouvrir avec

Si vous appuyez "Entrée" sur un type de fichier autre que ceux mentionnés plus haut, la boîte de dialogue "Ouvrir avec" apparaît, parce que le type de fichier n’est pas associé à un programme. Vous pouvez également sélectionner l’option "Ouvrir avec" dans le menu "Fichiers" pour ouvrir un fichier couramment sélectionné avec un programme autre que celui qui lui est associé. Ou, tapez "Espace-Entrée-E" pour ouvrir la boîte de dialogue à partir de la liste fichiers.

Cette boîte de dialogue est composée de la liste "Ouvrir avec", la liste "Applique’r à :", un bouton "Confirmer" et un bouton "Annuler". Vous pouvez vous déplacer entre les éléments en appuyant sur "F3" ou "Espace-F3".

Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre "Ouvrir avec : Éditeur de texte" est affiché. Dans cette liste vous pouvez sélectionner un programme : l’éditeur de texte, le lecteur média ou le navigateur web. Une fois que vous avez sélectionné le programme avec lequel ouvrir le type de fichier Tabulez jusqu’à la liste "Appliquer à:". Si vous avez sélectionné l’éditeur de texte vous êtes conduit à une liste supplémentaire appelée "Mode d’ouverture". En utilisant cette liste vous pouvez préciser si le fichier est ouvert comme un fichier braille ou comme un fichier texte.  Sélectionnez le type de fichier puis "Tab" jusqu’au bouton radio "Appliquer à". Utilisez ce bouton radio pour préciser si juste le fichier courant ou tous les fichiers avec cette extension sont ouverts avec le programme spécifié. Après avoir paramétré vos préférences appuyez sur "Entrée" ou "Tab" jusqu’au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée" pour appliquer les réglages. Si vous avez défini un programme qui n’est pas compatible avec le type de fichier rien n’est affiché ou joué après le lancement du programme.

Si vous avez activé le menu "Ouvrir avec" après que des dossiers Daisy ou des fichiers média aient été la cible de saisie, le programme associé Daisy ou lecteur média est affiché. Si vous activez le menu "Ouvrir avec" et rencontrez un dossier qui n’a pas l’information fichier Daisy (discinfo.html ou ncc.html), le lecteur Daisy n’est pas affiché en tant que programme associé. Vous pouvez jouez tous les fichiers après avoir soit sélectionné Daisy soit sélectionné le lecteur média.

4.3.3 Ouvrir une nouvelle fenêtre de l’éditeur de texte.

Par défaut si vous appuyez "Entrée" sur un ficher compatible dans l’éditeur de texte il lance l’éditeur de texte par défaut sur l’appareil. Cependant vous pouvez ouvrir les fichiers dans "nouvelle fenêtre de l’éditeur de texte" de façon à basculer plus facilement entre les documents. Pour le faire sélectionnez "Ouvrir une nouvelle fenêtre de l’éditeur de texte" à partir du menu "Fichiers" lorsqu’un fichier document est la cible de saisie dans la liste. Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur "Espace-Retour arrière-W".

- 4.3.4 Compresser au format Zip

Avec cette fonction vous pouvez compresser des fichiers et des dossiers dans un fichier zip. Compresser un fichier réduit sa taille totale ce qui facilite son envoi email ou économise de l’espace sur un périphérique de stockage. Pour utiliser la fonction "Zip" sélectionnez les fichiers ou les dossiers que vous souhaitez compresser. Puis sélectionnez "Compresser au format Zip" à partir du menu "Fichiers" ou appuyez sur "Espace-Entrée-Z" à partir de la liste de fichiers.

U2 vous demande "Nom du fichier zip: (nom par défaut du fichier.zip)". "Nom de fichier par défaut" est le nom qui est utilisé pour le fichier compressé si vous essayez de compresser seulement un fichier ou un dossier. Si vous  essayez de compresser plusieurs fichiers ou dossiers le nom par défaut est le nom du dossier qui contient les fichiers et les dossiers.

Appuyez sur "Entrée" pour compresser le fichier sous le nom par défaut ou tapez un nouveau nom dans la boîte d’édition puis appuyez sur "Entrée" et le fichier zip est créé dans le répertoire courant. Pour annuler appuyez sur "Espace-E" ou "Espace-Z".

- 4.3.5 Décompresser un fichier zip

La fonction "Décompresser l’archive zip" vous permet de dézipper (ou décompresser) un fichier zip. Pour activer la fonction "Décompresser l’archive zip" naviguer jusqu’au fichier que vous souhaitez décompresser et sélectionner "Décompresser l’archive zip" à partir du menu "Fichiers" ou appuyez sur "Espace-Entrée-U" directement dans la liste fichiers.

U2 vous invite à "Nom du dossier de destination: (nom de dossier par défaut)". Le nom de dossier par défaut est le même que le celui du fichier compressé. Par exemple, si un fichier décompressé est nommé "test.zip," "Extraire nom de dossier : test" est affiché.

Appuyez sur "Entrée" pour accepter le nom de dossier ou tapez le nouveau nom de dossier dans la boîte d’édition puis appuyez sur "Entrée". Le U2 décompresse les fichiers dans le dossier spécifique. Appuyez sur F4" ou "Espace-Z" pour annuler le processus de décompression.

- Remarque: Vous pouvez également initier le processus de décompression en appuyant simplement "Entrée" sur un fichier zip.

- 4.3.6 Envoyer vers

Utilisez cette option pour copier des fichiers et des dossiers sur différents lecteurs tels qu’une clé USB à mémoire flash ou une carte à mémoire flash. Après sélection des fichiers et des dossiers sélectionnez "Envoyer vers" à partir du menu "Fichiers" ou appuyez sur "Espace-Entrée-S" dans la liste des fichiers. Le U2 affiche la liste des lecteurs vers lesquels vous pouvez envoyer vos fichiers ou vos dossiers. Choisissez un lecteur de destination en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4". Appuyer "Entrée" sur le lecteur désiré enclenche la copie des fichiers et des dossiers sur le lecteur sélectionné.

- 4.3.7 Renommer

Utilisez cette fonction pour changer le nom d’un fichier ou d’un dossier. Allez à l’élément que vous souhaitez renommer et sélectionner "Renommer" à partir du menu "Fichier" ou appuyez directement sur "Espace-Entrée-R" dans la liste de fichiers. Le U2 vous demande le nouveau nom. Sur l’afficheur braille "Nouveau fichier (ou dossier) nom: (nom du fichier/dossier courant)" apparaît. Vous devez taper le nouveau nom du fichier/dossier en caractères ASCII. Appuyez sur "Entrée" après avoir entré le nouveau nom du fichier pour compléter le processus de modification de nom.

Vous ne pouvez pas utiliser les caractères suivants dans le nom d’un fichier ou d’un dossier :  “|, \, <, >, ?, :, *”

- 4.3.8 Nouveau Document

Utilisez cette option pour créer un nouveau document. Sélectionnez "Nouveau Document" à partir du menu "Fichiers" ou tapez "Espace-Entrée-N" dans la liste de fichiers.

Le U2 affiche "Type Fichier : texte (txt)". Vous pouvez créer deux types de documents : fichiers texte et fichiers braille. Utilisez "Espace-4" pour sélectionner le format fichier "Braille (brl)". Lorsque vous appuyez "Entrée" sur "texte (txt)" ou sur "Braille (brl)," le U2 affiche "Nouveau nom document : Nouveau Document0.txt" ou "Nouveau Document0.braille". "Nouveau Documentt0.xxx" est le nom par défaut du fichier qui est basé sur le type du fichier que vous avez choisi. Le numéro à la suite du nouveau document augmente de un à chaque fois que créez un nouveau document pour lequel vous ne précisez pas le nom. Vous pouvez également taper le nom du document que vous préférez et appuyez sur "Entrée". Le nouveau document que vous avez nommé est créé. Les caractères “|, \, <, >, ?, :, *” ne peuvent pas être utilisés lorsque vous créez un nom de fichier.

- 4.3.9 Nouveau dossier

Utilisez cette option pour créer un nouveau sous dossier à l’intérieur du dossier courant. Sélectionnez "Nouveau dossier" à partir du menu "Fichiers" ou appuyez directement sur "Espace-Entrée-F" dans la liste fichiers.

Le U2 vous invite à "Nouveau nom dossier :" Entrez le nouveau nom de dossier que vous désirez en  ASCII et appuyez sur "Entrée". Votre nouveau dossier est créé.

Lorsque vous créez un nouveau nom de dossier vous ne pouvez pas utiliser les caractères suivants : "|, \, <, >, ?, :, *”

- 4.3.10 Conversion de fichier

La fonction "Conversion de fichier" est semblable à la fonction "Enregistrer sous" dans l’éditeur de texte. Cette fonctionnalité convertit les fichiers sous différents formats. La fonctionnalité de conversion du U2 est compatible avec les formats de fichiers suivants : "Sense Word (hblind)," "Texte (txt)," et "Braille (brl)".

Le U2 peut convertir au format que vous préférez un seul fichier ou plusieurs fichiers à la fois. Après avoir sélectionné les fichiers que vous souhaitez convertir sélectionnez "Conversion fichier" à partir du menu "Fichier" ou appuyez directement sur "Espace-Entrée-T" dans la liste de fichiers.

Le U2 vous invite à choisir le format préféré. Utilisez "Espace-1" ou "Espace-4" pour sélectionner le format de fichier désiré. Appuyez sur "Entrée" et le U2 commence la conversion des fichiers au format que vous avez choisi. Le U2 conserve les noms de fichier d’origine pour les fichiers que vous avez converti à l’exception de l’extension du nom de fichier qui reflète le nouveau type du fichier. Si un fichier avec le même nom et la même extension existe déjà la "date" et "l’heure" sont ajoutées au nom de fichier.

- 4.3.11 Recherche de fichier

Utilisez la fonction "Rechercher fichier" pour localiser un fichier ou un dossier dont vous connaissez tout ou partie du nom mais ignorez la localisation. Sélectionnez "Rechercher fichier" à partir du menu "Fichier" ou appuyez sur "Espace-F" à partir de la liste de fichiers. Le U2 affiche la boîte de dialogue "Nom du fichier à rechercher".

La boîte de dialogue se compose de la "boîte d’édition pour entrer le texte du nom à rechercher ", d’une "liste déroulante pour sélectionner le dossier courant ou un lecteur", d’une "case à cocher permettant de choisir de rechercher dans les sous dossiers", d’un "bouton rechercher", d’un "bouton annuler" et de la liste de résultats. Utilisez "F3" et "Espace-F3" pour vous déplacer entre les commandes.

U2 vous invite à "Nom du fichier à rechercher" vous êtes placé sur la boîte d’édition pour entrer le nom du fichier à rechercher ". Tapez tout ou partie du nom du fichier et appuyez sur "Entrée". U2 recherche tous les fichiers contenant le texte entré. Lorsque la recherche de fichier est complète vous êtes placé dans la liste de résultats.

Si vous apuyez "Entrée" sur un fichier vous êtes placé sur le chemin d’accès où le fichier est stocké et la boîte de dialogue de recherche se ferme. Vous pouvez ouvrir le fichier en appuyant à nouveau "Entrée" sur le nom du fichier.

Si vous souhaitez rechercher un fichier uniquement dans le dossier courant ou sur un autre lecteur, après avoir tapé le nom du fichier tabulez jusqu’à la liste déroulante "Rechercher dans". Naviguez à votre cible de recherche désirée. Si vous appuyez "Entrée" sur un lecteur précis, ou sur le bouton "rechercher" U2 recherche dans cet emplacement le texte correspondant à celui entré dans la boîte d’édition.

La liste du lecteur affiche tous les périphériques de stockage couramment connectés au U2. S’il y a plusieurs fichiers sur un lecteur la recherche peut prendre du temps. Pendant que la recherche est en cours "rechercher" est affiché pour vous indiquer que la recherche est active.

Pour rechercher la racine du répertoire du dossier courant ou un lecteur hors sous dossiers, tabulez jusqu’à la case à cocher "Recherche dans les sous dossiers". Appuyez sur "Espace" pour décocher cette option et appuyez sur "Entrée". Par défaut U2 inclut les sous dossiers lorsque vous recherchez des fichiers.

- 4.3.12 Informations

Utilisez cette option pour les informations de requête concernant les fichiers et les dossiers. Sélectionnez "Informations" à partir du menu "Fichiers" ou appuyez sur "Espace-Entrée-I" à partir de la liste des fichiers.

Le U2 affiche les informations d’un fichier ou d’un dossier dans l’ordre suivant :

- Type de fichier : Affiche les informations du format fichier tels que "fichier brl," "fichier doc" ou "fichier txt". Lorsqu’un dossier est sélectionné cette zone indique que l’élément est un dossier contenant x nombre de fichiers et de dossiers.

- Taille du fichier: Affiche la taille du fichier ou du dossier sélectionné. Lorsque plusieurs fichiers ou dossiers sont sélectionnés cette zone affiche la taille totale des fichiers et des dossiers sélectionnés.

- Date et heure : Affiche l’heure et la date à laquelle le dossier/fichier à été créé ou modifié.

- Attribut : Affiche si le fichier est protégé en écriture ou est en écriture. Vous pouvez changer cet attribut en appuyant sur "Espace." Lorsque plusieurs fichiers ou dossiers sont sélectionnés cet attribut n’est pas montré.

- Confirmer : Pour changer l’attribut appuyez "Entrée" sur "Confirmer".

- Annuler : Pour annuler les changements appuyez "Entrée" sur le bouton "Annuler".

- Vous pouvez également appuyer sur "Espace-I" à partir du Gestionnaire de fichier ou du menu "Programme" pour entendre la quantité d’espace disponible sur le disque à mémoire flash.

4.4 Le menu édition.

- 4.4.1 Copier / Déplacer

"Copier" laisse les fichiers et dossiers sélectionnés à leur emplacement original et créé des copies de ceux-ci dans la destination choisie. "Déplacer" supprime les fichiers et les dossiers sélectionnés de leur emplacement original et les déplace à la nouvelle destination que vous avez choisi.

Utilisez les fonctions copier/déplacer comme suit :

- Sélectionnez les fichiers et les dossiers que vous souhaitez copier.

- Sélectionnez "Copier" ou "Couper" à partir du menu "Édition". Vous pouvez également appuyer sur "Espace-Entrée-C" pour "Copier" ou "Espace-Entrée-X" pour "Couper" à partir de la liste des fichiers.

- Naviguez au dossier de destination.

- Choisissez "Coller" à partir du menu "Édition". Vos fichiers et dossiers sélectionnés sont copiés ou déplacés. "Espace-Entrée-v" exécute directement "Coller" à partir de la liste des fichiers.

Si le dossier de destination est le même que le dossier source le U2 attache "Copier1" aux noms des fichiers originaux. Si les mêmes fichiers sont copiés dans le même dossier une seconde fois le U2 attache "Copier2 aux noms des fichiers originaux.

Si votre dossier de destination a le même nom que le fichier que vous copiez le U2 vous invite à "Fichier xxx existe. Remplacer?". Appuyez sur "Entrée" si vous souhaitez remplacer le fichier. Si vous ne souhaitez pas écraser le fichier sélectionner "Non" et appuyez sur "Entrée". Lorsque "Non" est sélectionné la fonction "Coller" est annulée.

- 4.4.2 Supprimer fichier ou dossier

Sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer et choisissez "Supprimer" à partir du menu "Édition" ou appuyez sur "Espace-D" à partit de la liste des fichiers.

Lorsque vous supprimez seulement un élément il n’est pas nécessaire d’utiliser la fonction sélectionner. À la place naviguez simplement au fichier ou au dossier à supprimer et supprimez comme décrit plus haut

- 4.4.3 Tout sélectionner

Cette fonctionnalité sélectionne tous les fichiers et dossiers dans la liste courante. Choisissez "Tout sélectionner" à partir du menu "Édition" ou appuyez sur "Espace-Entrée-A" pour sélectionner tous les éléments dans la liste courante. Le U2 dit "x objets sélectionnés".

Une étoile (*) apparaît devant chaque nom de fichier que vous avez sélectionné. Vous pouvez annuler la sélection d’un fichier ou d’un dossier en appuyant sur "Espace". Cette fonctionnalité est une méthode pratique pour la sélection de plusieurs fichiers à copier, couper ou supprimer.

4.5 Le menu Aperçu.

- 4.5.1 Trier les fichiers

Cette option est utilisée pour préciser l’ordre dans lequel les fichiers et les dossiers sont affichés dans la liste de fichiers. Sélectionnez "Trier les fichiers par" à partir du menu "Aperçu" ou appuyez sur "Espace-Entrée-G" à partir de la liste des fichiers.

Les fichiers et les dossiers peuvent pas être triés comme suit : "Nom" "Taille" "Extension" et "Date et heure". Appuyez sur "Entrée" après avoir sélectionné les critères de tri et les fichiers et les dossiers sont affichés dans l’ordre précisé. Si vous sélectionnez "Nom" ou "Extension" la liste est triée dans l’ordre ascendant et si vous sélectionnez "Taille" ou "Date et heure" la liste est triée dans l’ordre décroissant. Par défaut les fichiers et les dossiers sont triés par "Nom" avec les dossiers apparaissant en haut de la liste et les fichiers apparaissant au bas.

- 4.5.2 Format des colonnes

Cet élément est utilisé pour définir le type d’informations qui est affiché pour chaque élément dans la liste fichiers. Sélectionnez "Format des colonnes" à partir du menu "Aperçu" ou appuyez directement sur "Espace-Entrée-L" à partir de la liste des fichiers.

Les options disponibles sont "Nom" "Nom, Taille" et "Nom, Taille, Date et heure". Appuyez sur "Entrée" après la sélection de l’information qui doit être affichée et la liste fichier est mise à jour et montre l’information que vous avez spécifié. Par défaut, seuls les noms sont affichés dans la "liste fichiers". Si vous avez sélectionné "Nom, Taille" le nom et la taille des fichiers sont affichés. Cependant pour les dossiers la taille n’est pas affichée.

Cette option reste en vigueur jusqu’à ce qu’un redémarrage à froid soit réalisé.

- 4.5.3 Filtrer les fichiers par type

Cela est utilisé pour préciser quels types de fichiers sont affichés dans la liste fichier. Choisissez "Filtrer les fichiers par type" à partir du menu "Aperçu" ou appuyez sur "Espace-Entrée-W" à partir de la liste fichiers.

Choisissez quels fichiers sont affichés en sélectionnant un des éléments suivants : "Tous fichiers" "Fichiers Sense Word", "Fichiers MS Word", "Fichiers texte", "Fichiers braille" "Fichiers html", "Fichiers URL" "Fichiers média" et "Fichiers wave". Appuyez sur "Entrée" après la sélection du type de fichier que vous souhaitez et seuls les fichiers du type précis seront affichés dans la liste. Les dossiers sont affichés quel que soit le type spécifié. Par défaut tous les fichiers sont affichés dans la liste. Ce réglage reste en vigueur jusqu’à ce que vous fermez le "Gestionnaire de fichiers" donc tous les fichiers sont affichés lorsque vous le rouvrez.

4.6 Menu réseau.

La fonction partage de fichier réseau vous permet de partager des fichiers entre le U2 et d’autres dispositifs connectés au même réseau.

Vous pouvez copier des fichiers sur le Braille Sense à partir d’autres ordinateurs sur le réseau, éditer des fichiers sur d’autres ordinateurs avec l’éditeur de texte ou même ouvrir des fichiers média sur d’autres dispositifs et jouer avec dans le lecteur média sur le U2. Vous pouvez également partager des dossiers sur votre U2 et y accéder à partir d’autres ordinateurs connectés au réseau.

Vous pouvez partager des fichiers sur un réseau en utilisant le réseau local ou le réseau sans fil. Lorsque vous utilisez le réseau local, une fois que le U2 est connecté, vous pouvez facilement trouver et accéder aux fichiers partagés d’autres ordinateurs connectés au réseau.

Cependant, en utilisant le réseau sans fil, il est seulement possible d’accéder aux fichiers partagés lorsque votre U2 et l’ordinateur connecté sont sur la même couche. Cela signifie que vous ne pouvez pas rechercher un ordinateur connecté au routeur A si vous êtes connecté à un routeur sans fil B, qui est une sous connexion du routeur A.

Pour une information plus détaillée sur les configurations réseau/réseau sans fil consultez la section "Paramétrages internet" du chapitre "Utilitaires" de ce guide.

- 4.6.1 Rechercher des ordinateurs partagés et ajouter à la liste réseau.

Lorsque vous ouvrez le "Gestionnaire de fichiers", le réseau est affiché dans la liste de lecteur. La liste de réseau se compose des dossiers partagés sur les ordinateurs connectés à votre réseau que vous avez ajouté à la liste réseau. À partir de la liste réseau vous pouvez ouvrir le dossier partagé et supprimer l’emplacement du réseau de la liste. Si vous n’avez pas ajouté de dossiers partagés cette liste est vide.

Pour rechercher des ordinateurs partagés connectés au réseau utilisez la boîte de dialogue "Paramétrage connexion au réseau" pour rechercher des ordinateurs avec des contenus partagés. Vous pouvez ouvrir cette boîte de dialogue en appuyant sur "Espace-Retour arrière-E" de n’importe où dans le Gestionnaire de fichiers ou en le sélectionnant dans le menu "Réseau".

La boîte de dialogue "Paramétrage connexion au réseau" se compose des commandes suivantes : boîte édition informatique "Nom distant", liste déroulante et d’édition "Dossier distant", bouton "Ajouter/Effacer" et un bouton "Annuler".

Vous êtes placé sur la boîte d’édition "nom de l’ordinateur". Saisissez le nom de l’ordinateur avec ou sans les barres obliques inverses et appuyez sur "Entrée".

Si l’ordinateur partagé est trouvé une invite d’identification peut s’afficher selon les paramètres de l’ordinateur partagé.

Si l’ordinateur exécute Windows vista ou Windows 7 vous devez entrer le chemin d’accès du dossier comme montré ci-dessous.

Ex) "\\hims\partage", "hims\musique"

- Remarque: si le nom du dossier partagé dépasse 11 caractères il ne peut être reconnu par le U2.

Si l’ordinateur auquel vous essayez d’accéder n’a pas de nom d’utilisateur réseau et un mot de passe spécifique, saisissez "invité" dans la boîte d’édition de connexion et appuyez sur "Entrée". Si l’ordinateur requiert un nom d’utilisateur spécifique et un mot de passe assurez vous qu’ils soient correctement saisis. Si la connexion est réussie vous êtes placé dans la liste Dossier distant et le dossier partagé sur cet ordinateur apparaît dans la liste.

Aller au dossier désiré dans la liste et appuyez "Entrée" sur le bouton "Ajouter". L’emplacement du réseau du dossier partagé est ajouté à la liste réseau dans le Gestionnaire de fichiers. Vous pouvez sélectionner autant de dossiers que vous le souhaitez à partir de la liste Dossiers distant et les ajouter à la liste réseau.

Une fois que les emplacements réseau des dossiers partagés ont été ajoutés à la liste ils sont accessibles à partir de l’option "réseau" dans le Gestionnaire de fichiers tant que vous êtes connecté au réseau où ils résident. Autrement dit, si vous avez ajouté un emplacement pour un dossier partagé sur votre réseau domestique vous ne pouvez pas accéder à cet emplacement à partir de votre bureau comme vous n’êtes plus connecté au réseau domestique sur lequel le dossier partagé est localisé. Souvenez-vous également que vous ne pouvez pas accéder à des dossiers partagés sur un réseau si vous n’avez pas un réseau sans fil ou une connexion réseau à ce réseau.

- 4.6.2 Supprimer dossier distant

Il y a deux façons de supprimer un dossier distant de la liste réseau du Gestionnaire de fichiers. À partir de la liste réseau naviguez au dossier distant que vous souhaitez supprimer et appuyez sur "Espace-Retour arrière-D". Ou vous pouvez appuyez sur "Espace-Retour arrière-E" pour ouvrir la boîte de dialogue "Paramétrage connexion réseau", naviguez au dossier distant que vous souhaitez supprimer "Tab" jusqu’au bouton "Supprimer" et appuyez sur "Entrée".

- 4.6.3 Partage de dossier sur réseau

Le Braille Sense vous permet de partager des dossiers sur le réseau de façon à ce que vous puissiez y accéder à partir d’autres dispositifs. Après avoir sélectionné le dossier que vous souhaitez partager choisissez "Partager dossier sur réseau" à partir du menu "Réseau" ou appuyez sur Espace-Retour arrière-S" à partir de la liste fichiers. Le Braille Sense dit "Partage de dossier réussi. Réinitialisez votre Braille Sense" car vous devez le réinitialiser pour que le partage soit pris en compte. Si un dossier est partagé cet élément de menu indique "Ne pas partager ce dossier". Vous pouvez annuler le partage d’un dossier en le sélectionnant et en choisissant l’élément "Ne pas partager ce dossier" dans le menu ou appuyer sur "Espace-Retour arrière-U."

- 4.6.4 Paramétrages de sécurité locale

Si vous avez choisi de partager des dossiers sur un réseau il est possible que vous ayez besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe pour accéder au dossier pour vous assurer que d’autres ne puissent accéder sans autorisation aux dossiers partagés sur votre Braille Sense. Pour sécuriser votre dossier sélectionnez le dossier et choisissez "Paramétrages sécurité locale" à partir du menu "Réseau" ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-P" à partir de la liste fichiers.

La boîte de dialogue "Paramétrages sécurité locale" se compose de 4 éléments : boîte édition informatique "nom d’utilisateur", boîte édition informatique "Mot de passe", un bouton "Confirmer" et un bouton "Annuler". Vous pouvez vous déplacer parmi ces éléments en utilisant "F3" ou "Espace-F3".

Pour sécuriser votre dossier avec un nom d’utilisateur et un mot de passe saisissez le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous souhaitez utiliser dans les boîtes d’édition respectives. Appuyez sur "Entrée" pour enregistrer vos réglages ou tabulez jusqu’à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos réglages tabulez jusqu’à "Annuler" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-E" ou "Espace-Z".

4.7 Visualiseur EML

Le U2 vous permet de visualiser et d’interagir avec les fichiers email directement à partir du Gestionnaire de fichiers. Les messages e-mail créés et reçus en utilisant le programme E-mail sur le Braille Sense sont stockés dans le dossier "E-mail" sur la mémoire flash de l’appareil. Le dossier e-mail contient les dossiers "pop3" et "Imap" qui consistent en sous dossiers pour chaque compte dans cette catégorie. Chaque compte dossier contient les dossiers de chaque boîte à lettres électronique qui à son tour contient les messages ou les fichiers "EML".

Parfois vous pouvez trouver qu’il est plus efficace d’accéder à un email spécifique en utilisant le Gestionnaire dossier comme vous n’avez pas besoin d’attendre que le programme email télécharge les boîtes à lettres électroniques, etc. Utilisez la navigation normale du fichier et du dossier comme décrit précédemment pour accéder au visualiseur fichier EML ou plutôt, le message que vous souhaitez localiser. Lorsque vous avez localisé le message que vous souhaitez ouvrir vous pouvez l’ouvrir dans le visualiseur EML en appuyant sur "Entrée".

Le visualiseur EML ouvre le message et vous place dans le corps du message. La boîte de dialogue "Visualiseur EML" se compose de 7 commandes : boîte d’information "Sujet", boîte d’information "Date", boîte d’information "Expéditeur", boîte d’édition multiples "Corps de message", liste déroulante et d’édition fichier "Joindre" (apparaît uniquement si le message contient des pièces jointes), bouton "Transférer", bouton "Répondre" et bouton "Fermer". Vous pouvez vous déplacer parmi ces commandes en utilisant "F3" ou "Espace-F3".

À partir du corps de message utilisez les commandes de lecture normales pour naviguer dans le message. (Voir section 5, Éditeur de texte pour plus de détails) Vous avez également la possibilité de transférer ou de répondre à un message à partir du visualiseur EML. Pour transférer un message tabulez jusqu’au bouton "Transférer" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-Entrée-F" à partir du message. Pour répondre à un message tabulez jusqu’au bouton "Répondre" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-Entrée-R" à partir du message.

Lorsque "Transférer" ou "Répondre" est lancé vous êtes placé sur le champ "Expéditeur" d’une nouvelle boîte de dialogue message. Créez le message transféré ou la répondez au message comme vous le feriez dans le programme "E-mail" du U2. (Voir section 6 du guide.)

Pour fermer le fichier visualiseur EML/message et retourner à la liste de fichiers tabulez jusqu’au bouton "Fermer" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-Z".

- 4.8 Utilisation de la fenêtre d’adresse

Cette boîte d’édition vous laisse taper le chemin d’accès direct du nom de fichier que vous souhaitez ouvrir. Cette fenêtre contient également l’historique pour un accès plus facile aux fichiers et aux répertoires récemment ouverts.

Lorsque vous êtes dans un fichier ou une liste de dossiers vous pouvez appuyez "tab (Espace-4-5)" pour naviguer à la fenêtre d’adresse. Le U2 affiche le chemin d’accès courant incluant le nom courant du lecteur tel que "Flashdisk/téléchargement". La fenêtre d’adresse est seulement visible lorsque vous êtes dans un fichier ou une liste de dossier. Lorsque vous êtes dans la liste des lecteurs la fenêtre d’adresse n’est pas disponible.

Vous pouvez éditer le texte en déplaçant le curseur avec un curseur routine, le U2 insère le texte à l’emplacement du curseur. Si vous connaissez le chemin d’accès exact et le nom du fichier vous pouvez saisir le chemin d’accès et le nom du fichier pour ouvrir le fichier avec l’application appropriée. Par exemple, si vous saisissez "disque à mémoire flash/télécharger" dans la fenêtre d’adresse et appuyez sur "Entrée" le U2 affiche la liste des fichiers dans le dossier téléchargement. Si vous saisissez "Flashdisk/Mes Documents/échantillon.txt" dans la fenêtre d’adresse et appuyez sur "Entrée" le U2 ouvre l’éditeur de texte et ouvre le fichier "échantillon.txt".

Utilisez "Espace-1" ou "Espace-4" dans la fenêtre d’adresse pour vérifier l’historique (une liste de chemins d’accès de fichiers et de dossiers que vous avez récemment ouverts). Pour ouvrir un fichier dans l’historique appuyez sur "Entrée". Le fichier s’ouvre avec l’application appropriée. (Voir section 4.2.3).