- 3. Personnaliser votre bloc notes

Lorsque vous recevez votre bloc notes, une des premières choses que vous voudrez faire est de le configurer pour qu’il fonctionne à votre convenance. Le menu "Paramétrages" sur le U2 vous permet de configurer et de personnaliser votre bloc notes pour qu’il réponde à vos besoins précis et à vos préférences.

Pour ouvrir le menu "Paramétrages" appuyez sur "F1" pour appeler le menu principal. Appuyez sur "Espace-4" jusqu’à ce que vous arriviez à "Paramétrages" et appuyez sur "Entrée". Ou appuyez seulement sur S à partir du menu principal pour rapidement y sauter et ouvrir le menu "Paramétrages".

Le menu "Paramétrages" contient 9 éléments : "Réglages date et heure", "Paramétrages Internet", "Gestionnaire Bluetooth", "Dictionnaire de prononciation", "Gestionnaire de menu", "Sauvegarde et restauration des paramètres utilisateurs", "Nom de l’appareil", "Protection par mot de passe" et "Réglages des options". Les sections suivantes discutent chaque élément en détail.

- 3.1 Réglages date et heure

Pour régler l’horloge internet du U2, appuyez "Entrée" sur "Réglages dates et heure" dans le menu "Paramétrages". Ou appuyez sur T à partir du menu pour ouvrir la boîte de dialogue "Réglages dates et heure". Vous pouvez lancer la boîte de dialogue "Réglages dates et heure" de n’importe où de l’appareil en appuyant sur "F3-T".

La boîte de dialogue Réglages dates et heure est constituée comme suit : "Fuseau horaire", "Utiliser le changement d’heure", "Format heure", "Heure", "Date format", "Date", "Synchronisation avec un serveur de temps internet", un bouton "Confirmer" , et un bouton "Annuler". Vous pouvez vous déplacer parmi ces éléments en appuyant sur "tab (Espace-4-5)" ou "shift-tab #Espace-1-2)".

Lorsque vous activez "Réglages dates et heure" pour la première fois, "Fuseau horaire?" apparaît suivi du fuseau horaire par défaut. Vous pouvez choisir votre fuseau horaire en y naviguant, en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4", ou en tapant la première lettre du fuseau horaire. Sélectionnez votre fuseau horaire et allez à l’élément suivant en appuyant sur "F3".

La case à cocher "Utiliser le changement d’heure" s’affiche uniquement si elle est utilisée dans le bon "Fuseau horaire". Vous pouvez cocher et décocher cet élément en utilisant "Espace".

L’élément suivant est "Format heure", ses options sont le format 12h et le format 24h. Vous pouvez alterner entre les deux en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4".

L’élément suivant est "Heure". Utilisez cette option pour régler l’horloge. Si vous sélectionnez le format 12h dans le "Format heure", A.M. ou P.M. s’affiche après l’heure et les minutes. Dans l’horloge au format 12h vous pouvez basculer entre A.M. et P.M. en appuyant sur "Espace-X". Lorsque vous tapez l’heure, séparez l’heure et les minutes en utilisant un espace ou les deux-points de ponctuation.

Tabulez jusqu’à "Date format". Vous pouvez choisir d’afficher la date soit en format "court" soit en format "long". Le format court affiche la date numériquement alors que le format long affiche le mois épelé et présente la date comme elle apparaitrait sous forme littéraire. Alternez entre les deux en appuyant sur "Espace-1" et "Espace-4".

L’élément suivant est "Date". Tapez la "Date" du mois, la date, et l’année au format JJ/MM/AAAA. Utilisez 2 caractères numériques pour le mois, 2 caractères numériques pour le jour, et 4 caractères numériques pour l’année en les séparant d’un espace ou d’une barre oblique.

L’élément suivant est "Synchronisation avec un serveur de temps internet", utilisé pour synchroniser l’heure et la date avec un serveur de synchronisation internet. Cette fonction est extrêmement utile lorsque la date et l’heure sont en avance ou en retard par rapport à l’heure actuelle. Pour exécuter cette fonction votre U2 doit être connecté à internet. Quand il est connecté appuyez sur "Entrée" puis sur la touche "Synchronisation avec un serveur de temps internet". Après la synchronisation il affiche le temps synchronisé dans la liste déroulante éditable "Heure". La date synchronisée est aussi affichée dans la liste déroulante éditable "Date".

Si vous ne souhaitez pas entrer directement les informations date et heure vous pouvez naviguer en utilisant les commandes suivantes :

Lorsque vous réglez l’heure :

Avancer d’une heure : Espace-4

Reculer d’une heure : Espace-1

Avancer de 10 minutes : Espace-5

Reculer de 10 minutes : Espace-2

Avancer d’une minute : Espace-6

Reculer d’une minute : Espace-3

Lorsque vous réglez la date :

Aller au jour suivant : Espace-6

Retourner au jour précédent : Espace-3

Aller à la semaine suivante : Espace-5

Retourner à la semaine précédente : Espace-2

Aller au mois suivant : Espace-4

Aller au mois précédent : Espace-1

Aller à l’année suivante : Espace-5-6

Aller à l’année précédente : Espace-2-3

Lorsque vous avez fini d’entrer toutes les informations appuyez sur "Entrée" pour enregistrer vos réglages, ou "Tab" jusqu'à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée" et vous retournerez au menu "Paramétrages".

- 3.2 Paramétrages Internet

La fonction "Paramétrages Internet" est utilisée pour configurer votre U2 pour utiliser différents types de connexions afin d’accéder à Internet. L’utilitaire "Paramétrages Internet" contient les options de connexions suivantes : "LAN", "Réseau sans fil", "Modem", "ADSL", et "Bluetooth vers réseau téléphonique (Bluetooth DUN)". Vous pouvez vous déplacer parmi les cinq éléments en appuyant sur "Espace-4" ou "Espace-1". La configuration de "LAN" doit être utilisée si vous vous connectez à Internet en passant par un réseau Ethernet ou un routeur. La configuration "Modem" doit être utilisée si vous vous connectez à Internet en passant par un modem téléphonique. La configuration "ADSL" doit être utilisée si vous vous connectez à Internet en passant par un modem DSL. Pour se connecter à Internet en passant par un réseau sans fil, utilisez l’option "Réseau sans fil".

Pour activer "Paramétrages Internet" appuyez sur "Entrée" puis sur "Paramétrages Internet" dans le menu "Réglage" ou appuyez sur "I". Vous pouvez ouvrir le menu "Paramétrages Internet" depuis n’importe quel endroit de l’appareil en appuyant sur "F3-I".

Ou, si le PC sur lequel le programme ActiveSync program est installé est connecté à Internet, et que le U2 est connecté à ce PC, vous pouvez également connecter le U2 à Internet en passant par cette connexion.

Les différents types de connexion sont expliqués plus en détail dans les sections qui suivent.

- 3.2.1 Configurer LAN

Avant d’essayer de configurer une connexion LAN connectez une extrémité d’un câble LAN au U2 et l’autre extrémité à un routeur ou à une connexion LAN directe à Internet. Soyez, également sûr que le port Ethernet est activé dans la fenêtre "Réglages des options". Vous pouvez basculer le port Ethernet sur activé ou désactivé depuis n’importe quel emplacement du U2 en utilisant "Espace-Retour arrière-1-5-6". À partir de la liste des options de connexion dans "Paramétrages Internet", naviguez à  "LAN" et appuyez sur "Entrée".

"Réglage IP : Automatique" est affiché. Si votre fournisseur de service n’exige pas l’usage statique d’une adresse IP, appuyez simplement "Entrée" sur cette option pour un réglage automatique. Pour la configuration automatique, votre serveur hôte doit vous fournir le service du protocole réseau DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

Pour installer manuellement la configuration de votre IP allez à "Manuel" en appuyant sur "Espace-1", et appuyez sur "Entrée". Les réglages suivants sont affichés : "IP", "Masque sous réseau", "Passerelle", et "DNS primaire". Ces réglages demandent des adresses numériques spécifiques. Veuillez contacter votre fournisseur de service Internet pour les adresses correctes. Utilisez le clavier braille pour taper les informations pour chaque réglage, en utilisant "Espace-1" et "Espace-4" pour vous déplacer parmi les réglages. Lorsque vous avez entré les informations pour chaque élément, appuyez sur "Entrée" pour enregistrer les réglages. L’appareil annonce "Paramétrage terminé". Et vous retournez à "Paramétrage internet". Votre connexion internet doit être active.

- 3.2.2 Configurer le réseau sans fil

Avant d’installer une connexion de réseau sans fil soyez sûr que le réseau sans fil est activé dans la boîte de dialogue "Réglages des options". Vous pouvez basculer le réseau sans fil sur activé ou désactivé depuis n’importe quel emplacement du U2 en utilisant "Espace-Retour arrière-1-4-5-6". De plus, lorsque vous choisissez cette option, si le réseau sans fil n’est pas activé, le Braille Sense active automatiquement le réseau sans fil. Pour vous connecter à un réseau sans fil allez à l’option "Réseau sans fil" dans la liste des types de connexion dans "Paramétrages Internet" et appuyez sur "Entrée".

La boîte de dialogue "Réseau sans fil" se compose de la liste "Réseau", du bouton "Avancé" et du bouton "Fermer". Vous pouvez vous déplacer parmi ces contrôles en appuyant sur "F3" ou sur "Espace-F3". Si le réseau sans fil n’est pas activé la liste "Réseau" affiche "aucun élément".

Lorsque le réseau sans fil est activé cette liste présente les "Réseau" sans fil à portée de votre bloc notes. La liste "réseau" affiche le "nom du réseau", "codage", et "sensibilité" de chaque élément. (Ex: linksys, codage: WEP, sensibilité: bonne.) S’il y a plus d’un réseau dans la liste vous pouvez vous déplacer parmi eux en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4". Allez au "réseau" auquel vous voulez vous connecter et appuyez sur "Entrée". Si le réseau n’a pas de codage le U2 annonce "Connexion en cours (nom du réseau)". Si la connexion réussit le son de connexion est entendu. Si le réseau est codé et demande une clé réseau, lorsque vous appuyez sur "Entrée" sur le réseau, la boîte d’édition "clé réseau" s’affiche. Tapez la clé réseau dans la boîte d’édition dans le clavier braille et appuyez sur "Entrée". Si vos réglages sont corrects l’appareil dit "Paramétrage profil terminé" et le son de connexion est entendu.

La boîte de dialogue "Avancé" est utilisée pour modifier un profil existant, ajouter manuellement un nouveau profil, ou vérifier les paramétrages d’un profil existant. Si vous appuyez "Entrée" sur le bouton "Avancé" pendant que le réseau sans fil est désactivé "aucun éléments" s’affiche. Appuyez "Entrée" sur le bouton "avancé" pendant que le réseau est activé affiche une liste des profils sans fil enregistré sur le U2.

La boîte de dialogue "Avancé" possède 5 commandes: liste "profil", bouton "Connecter", bouton "Ajouter, bouton "Effacement", bouton "Propriétés", et bouton "Fermer". Vous pouvez naviguer parmi ces commandes en appuyant sur "F3" ou sur "Espace-F3". Naviguez aux éléments dans la liste de Profils en utilisant "Espace-1" et "Espace-4". Appuyez sur "Entrée" pour activer un des boutons.

Utilisez le bouton "Ajouter" pour ajouter manuellement un profil, spécialement à l’endroit où un réseau sans fil (SSID) est masqué et donc n’apparaît pas dans la liste "réseau". La boîte de dialogue  "Ajouter" contient 10 commandes.

  - Liste déroulante "Réglage IP : Automatique": vous pouvez passer de automatique à manuel en appuyant sur "Espace-4" ou "Espace-1". Si vous sélectionnez "Manuel" vous devez entrer votre adresse IP, le masque sous réseau, l’adresse IP de la passerelle, et l’adresse IP du DNS. Vous pouvez vous déplacer dans ces boîtes d’édition informatique en appuyant sur "Espace-4" ou "Espace-1". Appuyez sur "tab (Espace-4-5)" pour aller à la commande suivante.

  - Boîte d’édition informatique "Nom réseau (SSID)": Tapez l’identité réseau dans la boîte d’édition informatique.

  - Liste déroulante "Mode réseau": vous pouvez sélectionner entre les modes "Infrastructure" et "ad hoc 802.11" en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4".

  - Liste déroulante "Mode d’authentification réseau": Sélectionnez parmi "Ouvrir", "Partagé", "WPA-PSK" et "WPA2-PSK" en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4".

  - Liste déroulante "Cryptage données": Sélectionnez la méthode de cryptage des données en appuyant sur "Espace-1" ou sur "Espace-4". Si vous sélectionnez "Ouvrir" ou "Partagé" dans le mode d’authentification réseau, vous pouvez choisir parmi "Désactiver" et "WEP". Et si vous sélectionnez "WPA-PSK" ou "WPA2-PSK" dans le mode d’authentification réseau, soit "AES" soit "TKIP" peut être sélectionné la liste déroulante "Cryptage des données".

  - Case à cocher "Chaîne générée automatiquement": si le "réseau" ne fournit pas une clé pour utilisateur automatiquement, décochez la case en appuyant sur "Espace". Par défaut la case est cochée.

  - Boîte d’édition informatique "Clé réseau": Il s’agit d’une boîte d’édition informatique pour taper la clé réseau si la clé n’est pas fournit automatiquement.

  - zone d’édition "Clé d’index": Il s’agit d’une zone d’édition pour taper le chiffre clé d’un réseau sans fil qui correspond à la clé de saisie du réseau.

  - Bouton "Confirmer" : Appuyer sur ce bouton applique les modifications.

  - Bouton "Annuler" : Vous pouvez sélectionner ce bouton pour annuler la configuration.

* Veuillez noter :

- Si "Cryptage de données" a été réglé sur "désactivé" appuyez sur "F3" et vous êtes directement placé sur le bouton "Confirmer".

- "Clé réseau" et "Clé d’index" sont uniquement affichés si vous décochez "Chaîne générée automatiquement".

Pour effacer un élément de profil dans la liste de profils sélectionnez l’élément de profil que vous souhaitez effacer appuyez sur R ou "Tab" jusqu’au bouton "Supprimer" et appuyez sur "Entrée".

Pour obtenir des informations à propos un élément de profil sélectionné dans la liste de profil, "Tab" jusqu’au bouton "Propriétés" et appuyez sur "Entrée". Dans la boîte de dialogue "Propriétés" vous pouvez reconfirmer ou modifier les informations de chaque profil.

Pour quitter la boîte de dialogue "Avancé" appuyez sur "Espace-E" ou "Espace-Z".

- 3.2.3 Configuration du Modem de Bluetooth vers réseau téléphonique (Bluetooth DUN)

Avant la mise en place du U2 pour le connecter à Internet via un modem vous devez connecter une carte modem USB 3G au port USB. À partir de la liste des types de connexion sous l’option "Paramétrages internet", dans le menu "Utilitaires", allez au modem en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4" et appuyez sur "Entrée."

Si vous souhaitez vous connecter à un réseau de téléphonie mobile en utilisant Bluetooth DUN allez à "Bluetooth DUN" et appuyez sur "Entrée". Bluetooth DUN ne demande pas l’insertion d’un modem, cependant, son interface utilisateur est équivalente à l’installation d’une connexion utilisant le modem.

Le menu installation de modem contient les informations suivantes : "Liste de connexion", "Défaut", "Ajouter", "Modifier", "Supprimer" et "Fermer". Vous pouvez vous déplacer parmi ces commandes en appuyant sur "F3" ou "Espace-F3". Vous pouvez vous déplacer parmi les éléments dans chaque commande en appuyant sur "Espace-4" ou "Espace-1".

La "Liste de connexion" contient les configurations de connexion précédemment ajoutées. Vous pouvez vous déplacer parmi elles en appuyant sur "Espace-4" ou "Espace-1".

Le bouton "Défaut" est pour installer la connexion par défaut à utiliser lorsque la connexion se fait via un modem. Pour installer une connexion par défaut allez à la "liste de connexion" et naviguez jusqu'au bouton  "Défaut" en appuyant sur "F3" puis appuyez sur "Entrée".

"Enregistrer" est une boîte de dialogue pour créer une configuration de connexion modem. Elle contient "Nom de connexion ", un bouton "Confirmer", et un bouton "Annuler". La "Liste de connexion " contient "Nom de connexion", "Numéro de connexion", "Identifiant", "Mot de passe", et "Vitesse modem". Dans la boîte d’édition "Nom de connexion", tapez le nom hôte ou quelque chose qui identifie clairement votre propre connexion. Dans la boîte d’édition "Numéro de connexion", tapez le numéro de l’hôte avec le clavier braille.

- Remarque: vous pouvez uniquement taper des numéros et des virgules. Si la connexion demande un identifiant et un mot de passe entrez-les dans les boîtes d’édition appropriées en utilisant le clavier braille. Si la connexion ne demande ni identifiant ni mot de passe laissez-les vides. Dans la liste déroulante "Vitesse modem" sélectionnez-en un dans la liste en appuyant sur "Retour arrière" ou sur "Espace". Lorsque vous avez entré toutes les informations nécessaires appuyez sur "Entrée" pour enregistrer la configuration de connexion. Pour annuler la création de la connexion tabulez à "Annuler" et appuyez sur "Entrée".

"Modifier" est utilisé pour changer les informations dans une configuration de connexion donnée. Pour le faire allez à la connexion que vous souhaitez modifier et appuyer sur "Entrée". Vous pouvez aussi "Tab" pour "Modifier" et appuyer sur "Entrée". Ou, vous pouvez appuyer "Espace-Entrée-M sur le "Nom de connexion" dans la "Liste de connexion". "Modifier" contient les mêmes éléments que la boîte de dialogue "Ajouter", et vous vous déplacez et configurer les valeurs de la même manière.

Pour supprimer un élément allez à la connexion que vous voulez supprimer et appuyez "Entrée" sur le bouton "Supprimer". Ou vous pouvez supprimer un élément en appuyant "Espace-D" sur la connexion que vous souhaitez supprimer.

Pour quitter "Configuration modem" appuyez sur "Espace-Z" ou "Tab" jusqu’au bouton "Fermer" et appuyez sur "Entrée".

- 3.2.4 Configuration ADSL

Pour connecter le U2 à Internet via une connexion DSL utilisez l’option de connexion ADSL dans "Paramétrages internet". Avant de configurer la connexion connectez une extrémité du câble réseau LAN au port U2 et l’autre extrémité au modem DSL. Soyez certain que le port Ethernet est actif dans la boîte de dialogue "Réglages des options". À partir de la liste des types de connexion dans "Paramétrages internet" allez à "ADSL" et appuyez sur "Entrée".

La boîte de dialogue de configuration ADSL contient les commandes de contrôle suivantes : liste de connexion, défaut, ajouter, modifier, supprimer et fermer. Vous pouvez vous déplacer parmi les commandes en utilisant "F3" et "Espace-F3". À l’intérieur de chaque commande, vous pouvez vous déplacer parmi les éléments en appuyant sur "Espace-4" ou "Espace-1".

La "liste de connexion" contient les noms des configurations de connexion précédemment ajoutées. Sélectionnez-en une en appuyant sur "Entrée". Utilisez le bouton "Défaut" pour régler une des configurations en tant que connexion ADSL.

Utilisez le bouton "Ajouter" pour créer une nouvelle configuration de connexion ADSL. La boîte de dialogue "Ajouter" possède trois commandes: Une liste paramètres, un bouton "Confirmer", et un bouton "Annuler".

La liste des paramètres contient les informations suivantes : Le nom de connexion, ID et le mot de passe. Vous pouvez vous déplacer dans les paramètres en appuyant sur '"Espace-4" ou "Espace-1". Dans la boîte d’édition "Nom de connexion", tapez le nom de l’hôte serveur ou quelque chose qui vous permet d’identifier cette connexion. Dans les boîtes d’édition "ID" et "Mot de passe" tapez les informations avec le clavier braille. Après avoir entré les informations nécessaires appuyez sur "Entrée" pour enregistrer les réglages de connexion ou tabulez jusqu’au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Pour annuler la création d’une configuration de connexion tabulez jusqu’au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-z (points1-3-5-6)".

Utilisez le bouton "Modifier" pour changer les informations dans une configuration donnée. Pour modifier une connexion sélectionnez le nom de connexion que vous voulez modifier dans la liste et appuyez "Entrée" sur le bouton "Modifier". Ou, appuyez "Espace-Entrée-M" sur la connexion que vous souhaitez modifier. La boîte de dialogue "Modifier" contient les mêmes éléments que la boîte de dialogue "Ajouter" et vous pouvez vous déplacer et entrer les informations de la même manière.

Pour supprimer une configuration de connexion dans la liste sélectionnez le nom de connexion que vous souhaitez supprimer dans la liste et appuyez "Entrée" sur le bouton "supprimer". Ou, appuyez "Espace-D" sur le nom de connexion que vous souhaitez supprimer.

Pour quitter la configuration ADSL appuyez sur "Espace-Z" ou appuyez "Entrée" sur le bouton "Fermer".

3.2.5 Paramètres avancés.

L’élément "Paramètres avancés" vous permet de régler l’usage d’un script de configuration automatique et/ou d’un serveur proxy.

Pour utiliser un script de configuration automatique ouvrez la boîte de dialogue "Paramètres avancés" et appuyez "Espace" sur le script de configuration auto et cochez la case pour le confirmer. Lorsque vous vérifiez cet élément une boîte d’édition informatique apparaît dans laquelle vous devez taper l’adresse du script de configuration automatique que vous souhaitez utiliser. Tabulez jusqu’au bouton "Confirmer' et appuyez sur "Entrée pour enregistrer les paramètres".

Pour utiliser le serveur proxy ouvrez la boîte de dialogue "Paramètres avancés' et appuyez "Espace" sur la case à cocher "Utiliser un serveur proxy". D’autres éléments apparaissent pour l’installation de la configuration du serveur proxy. Le premier est une case à cocher pour "Dérivation pour les adresses locales". Appuyez sur "Espace" pour l’activer ou le désactiver. Tabulez jusqu’à la boîte d’édition informatique "adresse du proxy", et tapez l’adresse de votre serveur proxy.

Tabulez jusqu’au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée" pour enregistrer vos paramètres ou tabulez jusqu’au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée" pour annuler les "Paramètres avancés" de la boîte de dialogue.

3.3 Gestionnaire Bluetooth

Le U2 est compatible Bluetooth, ou plutôt, vous pouvez connecter le U2 à divers dispositifs tels que les claviers, les imprimantes, les dispositifs audio et à d’autres ordinateurs sans l’aide d’un câble. Vous pouvez également utiliser Bluetooth pour transférer des fichiers ou pour connecter le U2 en tant qu’afficheur braille à l’aide d’un lecteur d’écran compatible. Bluetooth est la dernière technologie sans fil et permet une connectabilité sans fil via un réseau personnel (PAN). Contrairement à un réseau local sans fil traditionnel (WLAN) ses réseaux sont limités à environ 914,4 centimètres ou moins. Bluetooth permet aux utilisateurs d’échanger divers types d’informations par cette connexion sans fil.

Vous pouvez basculer Bluetooth sur activé/désactivé depuis n’importe quel emplacement sur l’appareil en utilisant "Espace-Retour arrière-points-3-4-5-6". Si vous n’activez pas Bluetooth avant l’ouverture du gestionnaire Bluetooth le Braille Sense l’active automatiquement.

Pour accéder au gestionnaire Bluetooth à partir du menu programme allez au menu "Paramétrages" et appuyez sur "Entrée. Ensuite, allez à "Gestionnaire Bluetooth" et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également appuyez sur "F3-B" pour lancer le gestionnaire Bluetooth depuis n’importe quel emplacement de l’appareil.

3.3.1 Liste des périphériques Bluetooth

Lorsque le gestionnaire Bluetooth est activé il commence par scanner les autres dispositifs Bluetooth à portée radio et les services disponibles depuis les autres dispositifs Bluetooth. Par exemple, si vous avez un ordinateur avec Bluetooth actif à proximité le U2 tente de le trouver. Cela peut prendre entre 30 et 40 secondes pour trouver tous les dispositifs Bluetooth à portée radio. Le U2 annonce et affiche "Recherche d’appareil en cours...". Des bips de progression sont entendus pendant le traitement du scannage et des cellules pleines sont remplies dans l’afficheur braille pour indiquer la progression du scannage.

Lorsqu’un périphérique Bluetooth est détecté le U2 annonce "Trouvé (nom du périphérique  Bluetooth)".

- Remarque: pendant que le U2 recherche des dispositifs Bluetooth il ne peut pas réagir à la pression sur les touches. De plus, vous ne pourrez pas annuler le scannage une fois qu’il a débuté, mais devrez attendre qu’il s’achève avant que le U2 retourne à son mode de fonctionnement normal.

Lorsque le processus de scannage est terminé vous êtes placé dans la liste de dispositifs Bluetooth. Si le U2 a trouvé d’autres périphériques Bluetooth à portée radio ils sont affichés comme suit "nom du terminal (inconnu (sécurisé)) xx/yy" où xx se trouve correspond le chiffre où apparaît le périphérique dans la liste et yy est le nombre total de périphériques. "Sécurisé" indique que le service a été authentifié "Inconnu" indique que le service n’a pas été identifié.

S’il n’y a pas d’autres périphériques Bluetooth à portée radio le U2 annonce "Aucun élément". Vous pouvez appuyez sur "Espace-1" ou "Espace-4" pour vous déplacer dans la liste. Pour sélectionner un périphérique dans la liste appuyez "Entrée" sur le nom du périphérique.

Si le périphérique Bluetooth est sécurisé les réglages pour se connecter au périphérique sont automatiquement enregistrés dans le U2. Si vous voulez supprimer cette information, faire "Espace-D" sur le nom du périphérique Bluetooth dans la liste. Le U2 annonce "Paramétrage effacé". La suppression du paramétrage ne s’applique qu’au périphérique courant.

À partir de la liste de périphériques Bluetooth vous pouvez accéder au menu en appuyant sur "F2". Le menu "Liste périphériques Bluetooth" contient "Rechercher  terminal", "Nom du terminal", "Suppression informations d’appairage", et "Quitter". Vous pouvez vous déplacer dans les éléments du menu en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4".

Le premier élément du menu est "Rechercher  périphérique". Cette option initie un nouveau scannage pour d’autres périphériques Bluetooth. Pour activer cet élément, appuyez "Entrée" sur "Rechercher  périphérique" dans le menu. Ou vous pouvez l’activer directement à partir de la liste en appuyant sur "Espace-Entrée-R".

Pour activer la fonction "Nom du terminal" naviguez-y dans le menu et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez y accéder directement à partir de la liste de périphérique en appuyant sur "Espace-Entrée-N".

Cet élément vous permet de préciser le nom du périphérique donné au U2. Le nom par défaut du périphérique Bluetooth est "BrailleSenseU2". Lorsque vous activez cette option vous êtes placé dans la boîte d’édition informatique qui contient le nom actuel de votre dispositif. Pour modifier le nom tapez le nouveau nom et appuyez sur "Entrée". Après avoir entré le nouveau nom vous devrez fermer tous les programmes et réinitialiser le U2 en appuyant sur le bouton de réinitialisation sur le panneau arrière de l’appareil. Pour annuler les modifications appuyez sur "Espace-E". Vous retournerez à la liste des périphériques Bluetooth.

L’élément de menu suivant est "Suppression informations d’appairage". Cet élément vous permet de supprimer les paramètres de connexion du périphérique  courant. Pour activer cet élément, appuyez "Entrée" sur "Suppression informations d’appairage" à partir du menu ou appuyez sur "Espace-D" pour l’activer à partir de la liste de périphériques.

Le dernier élément dans la liste de menu dispositifs Bluetooth est "Quitter". Cette option quitte le programme gestionnaire Bluetooth. Pour activer cet élément appuyez "Entrée" sur "Quitter" à partir du menu ou quitter le programme à n’importe quel moment en appuyant sur "Espace-Z".

3.3.2 Liste de service Bluetooth

Lorsque vous trouvez un périphérique Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter appuyez sur "Espace-1" ou "Espace-4" pour vous déplacer jusqu’au périphérique dans la liste de périphérique Bluetooth tapez "Entrée" sur le nom du dispositif. L’appareil annonce "Recherche de service en cours". Veuillez noter que le U2 ne répond pas à la pression sur les touches durant le processus de scannage.

Le U2 est compatible avec les services Bluetooth suivants : Réseau, Protocole de transfert de fichiers (FTP), ActiveSync, Port série, Port USB, Casque et Bluetooth DUN. Pour accéder à n’importe laquelle de ces fonctions soyez sûr que le périphérique Bluetooth est en mode détection actif et que le service auquel vous souhaitez accéder est valide sur ce dispositif. Il est possible d’activer certains services sur votre périphérique Bluetooth alors que d’autres sont désactivés. Par exemple, vous pouvez avoir réseau et protocole de transfert de fichiers activés alors que ActiveSync et port série sont désactivés. Le U2 ne voit et n’affiche que les services qui sont activés sur votre périphérique distant même si d’autres sont disponibles.

Lorsque le U2 a trouvé tous les services disponibles les services sont affichés dans une liste sous le format suivant : "nom du service xx/yy" où se trouve xx correspond le chiffre où apparaît le service dans la liste et yy représente le nombre total de services disponibles. Vous pouvez aller dans les services disponibles en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4". Appuyez sur "Retour arrière" pour revenir à la liste de dispositifs Bluetooth.

À partir de la liste de services Bluetooth vous pouvez accéder au menu en appuyant sur "Espace-M" ou appuyez sur "F2". Le "Menu liste de services Bluetooth" contient : "Nom du dispositif", "Ouvrir FTP", "Déconnecté" et "Quitter". Vous pouvez naviguer dans le menu des éléments en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4".

Les options "Nom de service" et "Quitter" dans le menu "Liste de services Bluetooth" sont les mêmes que celles du menu "Liste de périphériques Bluetooth".

Le menu "Ouvrir FTP" vous permet d’ouvrir rapidement une connexion FTP directement à l’aide d’un des périphériques Bluetooth distants sans avoir à accéder aux dispositifs et aux liste de services. Cependant, vous devez d’abord avoir connecté le service FTP pour que le U2 vous permette de transférer des fichiers. Si vous n’avez pas connecté le service FTP et que vous activez cette fonction l’appareil annonce "Service FTP déconnecté".

Vous pouvez accéder à "Ouvrir FTP" en appuyant "Entrée" directement dessus à partir du menu ou en appuyant sur "Espace-Entrée-T" directement à partir de la liste de services Bluetooth. Le U2 dit "Connexion en cours". Des informations détaillées sur la manière de se connecter à différents types de services est abordé plus loin dans ce chapitre.

Le menu "Déconnecté" vous permet de déconnecter des services avec d’autres périphériques Bluetooth. Vous pouvez accéder à cet élément en appuyant "Entrée" sur "déconnecté" à partir du menu. Ou vous pouvez l’activer directement à partir de la liste de service Bluetooth en appuyant sur "Espace-Entrée-D".

S’il n’y a pas de services connectés et que vous activez cette fonction l’appareil dira "Pas de terminal connecté".

3.3.2.1 Connexion à un service

Pour authentifier un service et s’y connecter appuyez "Entrée" sur le service. Le U2 annonce "Connexion en cours". Vous devez alors immédiatement entrer un "code PIN". Vous devez utiliser les caractères ASCII lorsque vous tapez le code PIN. Cette boîte d’édition apparaît seulement lorsque vous ne vous êtes pas précédemment connecté à un service et que le périphérique vous demande un code PIN. Vous pouvez quitter la boîte d’édition ou supprimer le texte que vous avez tapé en appuyant sur "Espace-Z" et vous retournerez à la liste de services Bluetooth.

Lorsque vous avez tapé le code PIN, appuyez sur "Entrée". L’appareil annonce "Attente authentification". Si le périphérique  distant est installé correctement et n’a pas été configuré pour permettre à ce périphérique d’être toujours connecté, le périphérique distant demande également un code PIN. Veillez à entrer le même code PIN pour chaque dispositif. Si le code PIN du périphérique  distant Bluetooth correspond au code PIN sur le U2 le service sera authentifié. Si la connexion est réussie l’appareil annonce "Succès authentification du code PIN".

Il vous est demandé, "Attente permission d’accès". Si le périphérique  distant Bluetooth n’autorise pas l’accès l’appareil dit "Échec connexion" et vous retournez à la liste des services Bluetooth. Si le périphérique distant Bluetooth vous donne l’accès le U2 dit "Connexion réussie". Si la connexion est réussie, "Connecté" s’affiche après le service dans la liste de services Bluetooth. Selon les paramétrages du périphérique distant Bluetooth certains services peuvent être connectés sans la saisie d’un code PIN.

3.3.2.2 Service réseau

Vous pouvez utiliser le service de réseau pour accéder à internet via la connexion internet de votre ordinateur. Si vous vous connectez à ce service vous pouvez utiliser le navigateur web et le programme e-mail comme si vous étiez connecté à internet via Ethernet ou un réseau sans fil. Avant de pouvoir vous connecter à un service de réseau sur périphérique distant Bluetooth le périphérique doit être configuré pour le partage internet (ICS). Si le partage internet n’est pas correctement configuré vous ne pourrez pas vous connecter à internet en utilisant le service de réseau. Veuillez vous référer à la documentation fournit avec votre adaptateur Bluetooth pour les informations concernant l’installation du partage internet avec votre périphérique distant Bluetooth. L’installation du partage internet demande une connaissance de l’architecture réseau il est donc recommandé de contacter un technicien local de réseau ou votre administrateur de réseau pour l’aide à l’installation du partage internet.

3.3.2.3 Service de protocole de transfert de fichiers (FTP)

Ce service fonctionne de manière similaire à l’utilisation de FTP pour internet. Il vous permet de transférer des dossiers et des fichiers vers et depuis le périphérique Bluetooth distant. Lorsque nous mentionnons le service FTP nous faisons référence à la liste de fichiers/dossiers sur le périphérique Bluetooth distant en tant que "liste terminaux Bluetooth" et la liste de fichiers/dossiers sur le U2 en tant que la "liste dossiers locaux".

Après avoir réussi à vous connecter au service FTP le gestionnaire Bluetooth vous amène à la liste des terminaux Bluetooth. La liste des terminaux Bluetooth qui est affichée est déterminée par le périphérique Bluetooth distant. En règle générale, ce dossier est nommé le dossier d’échange Bluetooth, mais vous devrez vérifier les informations fournies avec votre périphérique Bluetooth distant pour en être certain.

Vous pouvez interagir avec la liste des terminaux Bluetooth plus ou moins de la même façon que vous interagissez avec des fichiers et des dossiers dans le gestionnaire de fichiers. Avec le service FTP vous pouvez réaliser les fonctions suivantes : Copier, Coller, Envoyer vers, Récupérer fichier, Nouveau dossier, Supprimer fichier/dossier, Ouvrir dossier local, Tout sélectionner et Informations.

Si vous appuyez "Entrée" sur "Dossier local" vous êtes conduit à la liste de dossier local. Si vous êtes dans la liste de dossier local ce menu d’option change à "Aller à dossier distant". Dans les prochaines sections nous discuterons des différentes fonctions de FTP. Veuillez noter que l’envoi de données de et vers le périphérique  distant Bluetooth peut requérir une autorisation d’accès du U2. Veuillez consulter la documentation du périphérique distant Bluetooth pour les détails.

3.3.2.3.1 Copier et Coller

Ces fonctions vous permettent de copier et de coller des fichiers entre le dossier local et le dossier distant.

Suivez les étapes suivantes pour copier des fichiers d’un dossier local vers un dossier distant :

- À partir d’une liste de dossiers distants appuyez sur "F2" pour ouvrir le menu FTP. Appuyez "Espace-1" ou "Espace-4" pour naviguer vers "Ouvrir dossier local" et appuyez sur "Entrée". Appuyez sur "Espace-Entrée-o (points 1-3-5)" pour ouvrir directement le dossier local à partir de la liste des dossiers distants. L’appareil dit "Ouverture du dossier local" et vous êtes positionné dans la liste des disques qui apparaît dans le gestionnaire de fichiers. Vous êtes placé sur "disque à mémoire flash" par défaut, mais si vous avez insérée une carte SD ou une clé USB vous pouvez naviguer de l’une à l’autre en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4".

Voir la section 4 de ce guide pour plus d’informations sur la navigation des fichiers et des dossiers.

- Tout comme pour la navigation dans le gestionnaire de fichiers vous pouvez accéder à un disque en appuyant "Entrée" dessus. Utilisez les mêmes touches de navigation que dans le gestionnaire de fichiers pour naviguer dans le dossier local. Notez que vous ne pouvez pas sélectionner de dossiers. Vous pouvez uniquement sélectionner des fichiers. Si vous essayez de sélectionner un dossier le U2 dit "Désactivé".

- Une fois que vous avez sélectionné des fichiers en appuyant sur "Espace" vous pouvez les copier en appuyant sur "Espace-Entrée-C"

- Le U2 annonce "Copier" et "Ouvrir dossier distant". Vous retournez ensuite à la liste des dossiers distants.

- Dans la liste des dossiers distants naviguez vers le dossier où vous souhaitez coller le fichier. Appuyez sur "Espace-Entrée-V". Ou, vous pouvez appuyez "Entrée" sur "Coller" à partir du menu. Si le fichier dépasse 300 KB des messages vocaux d’évolution sont entendus tous les 10%. Si le fichier fait moins de 300 KB seuls des bips d’évolution sont entendus.

- Lorsque le fichier a été collé avec succès le U2 affiche le message "fichier xxx collé", à l’emplacement des xxx se trouve le nom du fichier. Si le fichier n’est pas collé avec succès "fichier xxx non collé" est affiché. Une fois que le fichier est collé avec succès l’appareil annonce également "Collage terminé" et vous retournez à la liste des dossiers distants.

Vous pouvez utiliser la même procédure pour copier les fichiers du dossier distant vers le dossier local.

3.3.2.3.2 Envoyer vers

Cette fonction vous permet d’envoyer des fichiers à partir de la liste des dossiers locaux vers la liste des dossiers distants.

- Remarque: cette option n’est disponible que dans la liste des dossiers locaux. Elle est très similaire à la fonction copier et coller à quelques différences près. Une des différences est que vous n’avez pas à coller le fichier vers le dossier distant. Cela se fait automatiquement une fois que vous activez la fonction "Envoyer vers". L’autre différence est que lorsque vous activez cette fonction le fichier peut uniquement être envoyé à la racine de la liste du dossier distant. Pour copier un fichier en utilisant la fonction "Envoyer vers" suivez ces étapes :

- À partir de la "liste des dossiers distants" appuyez sur "Espace-Entrée-O" pour ouvrir le dossier local.

- Sélectionnez un fichier en navigant jusqu’à lui en appuyant sur "Espace".

- Remarque: vous pouvez uniquement sélectionner des fichiers, les dossiers ne peuvent être sélectionnés.

- Après avoir sélectionné le fichier appuyez "Entrée" sur "Envoyer vers" à partir du menu. Ou, appuyez sur "Espace-Entrée-S" pour activer directement la fonction "Envoyer vers".

- Lorsque le transfert est terminé l’appareil annonce "fichier xxx envoyé" xxx est le nom du fichier. Si le fichier n’est pas transféré l’appareil dit "fichier xxx non envoyé". Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont transférés le U2 annonce "Envoi complet" et vous retournez à la liste des dossiers distants.

3.3.2.3.3 Récupération des fichiers

La fonction "Récupérer fichier" vous permet de récupérer un fichier à partir de la liste des dossiers distants et de le déplacer vers le dossier local. Cette fonction n’est disponible qu’à partir de la liste des dossiers distants. Lorsque vous utilisez cette fonction tous les fichiers récupérés sont enregistrés dans le dossier "Flashdisk/téléchargement". Utilisez les étapes suivantes pour récupérer un fichier :

- Naviguez vers la liste de dossier en utilisant la navigation normale du fichier et du dossier.

- Appuyez sur "Espace" pour sélectionner le fichier que vous souhaitez récupérer. Notez que vous pouvez uniquement sélectionner des fichiers mais pas de dossiers.

- Après avoir sélectionné le fichier appuyez "Entrée" sur "Récupérer fichier" à partir du menu ou activez le directement en appuyant sur "Espace-Entrée-R".

- Comme pour le copiage et le collage des bips d’évolution sont entendus. Lorsque le transfert est complet l’appareil annonce "fichier xxx récupéré", xxx est le nom du fichier. Si le fichier n’est pas transféré le U2 dit "fichier xxx non récupéré". Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont transférés vous entendez le message "Récupération terminée" et vous retournez à la liste des dossiers distants.

3.3.2.3.4 Nouveau dossier

La fonction "Nouveau dossier" vous permet de créer un nouveau dossier aussi bien dans la liste des dossiers locaux que dans la liste des dossiers distants. Utilisez les étapes suivantes pour créer un nouveau dossier :

- Avec le service FTP connecté, soit à partir de la liste des dossiers locaux soit des dossiers distants, naviguez jusqu’au dossier dans lequel vous souhaitez créer un nouveau dossier. Déplacez entre la "liste dossiers distants" et la "liste dossiers locaux" en appuyant sur "Espace-Entrée-o (points 1-3-5)".

- Sélectionnez "Nouveau dossier" à partir du menu. Ou, activez "Nouveau dossier" directement à partir de la liste des dossiers en appuyant sur "Espace-Entrée-F".

- Une boîte d’édition apparaît et l’appareil indique "Nouveau nom de dossier:" Tapez le nom du nouveau dossier en utilisant les caractères ASCII et appuyez sur "Entrée". Si le dossier est créé avec succès vous entendrez "création dossier xxx terminée", xxx est le nom du dossier. Vous serez alors redirigé à votre précédent emplacement.

- Pour annuler la création du dossier appuyez sur "Espace-Z" et vous retournez à la liste précédente.

3.3.2.3.5 Supprimer un fichier/dossier

Notez que si un dossier contient des sous-dossiers vous ne pouvez pas supprimer le dossier. Pour supprimer un fichier ou un dossier du dossier distant ou du dossier local procédez comme suit :

- Naviguez jusqu’à la liste des dossiers locaux ou distants et sélectionnez les éléments que vous souhaitez supprimer.

- Appuyez "Entrée" sur "Supprimer fichier/dossier" à partir du menu ou appuyez directement sur "Espace-D" à partir de la liste des dossiers.

- Si les éléments sont supprimés avec succès vous entendrez "Suppression terminée".

3.3.2.3.6 Information

Cette fonction vous permet d’obtenir des informations à propos des fichiers ou des dossiers situés dans la liste des dossiers distants ou des dossiers locaux. Suivez les étapes suivantes :

- Naviguez jusqu’à la liste des dossiers locaux ou distants et sélectionnez le fichier ou le dossier pour lequel vous souhaitez des informations.

- Sélectionnez "Information" à partir du menu ou à partir de la liste des dossiers appuyez sur "Espace-Entrée-I".

- La boîte de dialogue "Information" apparaît. La boîte de dialogue contient "Type", "Taille", "Date", "Attribut (sauf pour les dossiers)" et "Fermer". Déplacez vous parmi ces commandes en appuyant sur "F3" ou "Espace-F3". Si vous sélectionnez plusieurs fichiers la boîte de dialogue "Information" affiche le nombre de fichiers sélectionnés et la taille totale.

3.3.2.4 Service ActiveSync

Ce service offre les mêmes fonctionnalités que la connexion du U2 à un ordinateur via une clé USB en utilisant ActiveSync. Si la connexion au service ActiveSync est réussie vous entendrez des carillons indiquant que ActiveSync est correctement connecté. Comme avec tous les services Bluetooth, le périphérique Bluetooth distant peut nécessiter l’autorisation du U2. Vous retournez alors à la liste des services Bluetooth. Tout comme l’utilisation d’ActiveSync via USB vous pouvez copier et coller les fichiers du U2 à partir du périphérique Bluetooth distant vers le U2 et vice versa.

Vous ne pouvez pas utiliser ActiveSync via USB et Bluetooth en même temps. Si le périphérique Bluetooth est connecté via USB et utilise ActiveSync vous devez désactiver la connexion USB d’ActiveSync sur le périphérique Bluetooth distant de manière à utiliser le service ActiveSync via Bluetooth.

3.3.2.5 Port série

Si vous vous connectez à ce service vous ne devez pas vous connecter à d’autres services Bluetooth. Le service Port série vous permet d’utiliser votre U2 comme un afficheur braille sans fil via Bluetooth.

- Remarque: vous devez utiliser un lecteur d’écran compatible pour utiliser le U2 comme un afficheur braille sans fil. Voir section 13.7 pour plus d’information sur la connexion et l’utilisation du U2 à l’aide de divers lecteurs d’écran.

3.3.2.6 Service clavier Bluetooth

Avant d’utiliser ce service veillez à ce que le clavier Bluetooth soit allumé et à portée radio.

Suivez les étapes suivantes pour connecter un clavier Bluetooth :

- Naviguez jusqu’au clavier Bluetooth dans la liste des dispositifs Bluetooth et appuyez sur "Entrée".

- "Clavier" devrait apparaître dans la liste des services disponibles.

- Appuyez "Entrée" sur le service "Clavier".

- Si le clavier demande un code PIN vous devrez l’entrer. Certains dispositifs ne requièrent pas de code PIN, dans ce cas, vous n’avez pas besoin d’en saisir un.

- Si vous devez entrer un code PIN saisissez-le sur U2 et appuyez sur "Entrée". Si le clavier requiert un code PIN vous devez également saisir le code PIN sur le clavier Bluetooth. (Le code PIN du clavier Bluetooth doit être indiqué dans le guide avec lequel il a été fourni.)

3.3.2.7 Service impression Bluetooth

Suivez ces étapes pour vous connecter à une imprimante Bluetooth :

- Appuyez sur "Espace-1" ou "Espace-4" pour naviguer jusqu’à l’imprimante Bluetooth dans la liste des périphériques Bluetooth et appuyez sur "Entrée".

- Le U2 recherche les services disponibles.

- Appuyez sur "Espace-1" ou "Espace-4" pour naviguer jusqu'au service "Imprimante" et appuyez sur "Entrée.

- L’imprimante devrait se connecter au U2.

3.3.2.8 Utilisation de plusieurs services simultanément

Vous pouvez utiliser simultanément les services Bluetooth réseau, FTP et ActiveSync. Cependant, si vous prévoyez d’utiliser un de ces services en même temps vous devez connecter le service FTP avant de connecter les services réseau et ActiveSync. Si vous ne connectez pas le service FTP en premier vous risquez de rencontrer des problèmes. Si vous utilisez le service port série vous ne devez pas vous connecter à d’autres services Bluetooth.

- 3.4 Dictionnaire de prononciation

Le "Dictionnaire de prononciation" est utilisé pour modifier la façon dont le U2 prononce des mots précis selon la manière dont vous les avez défini dans le dictionnaire. Vous pouvez l’ouvrir en appuyant sur P à partir du menu "Paramétrages". Vous pouvez également lancer le "Dictionnaire de prononciation" de partout dans l’appareil en appuyant sur "F3-P".

Le "Dictionnaire de prononciation" est composé de la liste de boutons "Ajouter mot", "Modifier mot", "Supprimer mot" et "Fermer". Vous pouvez vous déplacer parmi ces commandes en appuyant sur "F3" et "Espace-F3".

La liste est présentée comme suit "mot : xx "yy" à la place de "xx" se trouve le mot original et "yy" est la prononciation alternative. Par exemple, si vous voulez entendre "Who" prononcé comme "Organisation mondiale de la santé" et que vous ajouté le mot au dictionnaire de prononciation il est listé comme suit "mot : WHO "world health organization". Vous pouvez naviguer vers les éléments de haut en bas dans le dictionnaire de prononciation en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4". Vous pouvez également cliquer sur le curseur routine correspondant à la position de l’élément sur lequel vous souhaitez focaliser. Par exemple, s’il y a 10 éléments dans la liste et que vous voulez cibler le 5ème, vous pouvez cliquer sur le 5ème curseur routine et votre cible de saisie sera placée sur le 5ème élément de la liste. Le dictionnaire de prononciation ne liste pas les entrées dans l’ordre alphabétique mais dans l’ordre dans lequel elles sont ajoutées au dictionnaire.

Pour ajouter un mot nouveau appuyez "Entrée" sur le bouton "Ajouter mot" ou vous pouvez appuyer sur "Espace-I". Vous êtes invité à "Ajouter entrée:" Tapez le mot dont vous souhaitez changer la prononciation et "Tab" jusqu’à "Traduction" Tapez les lettres qui produisent la prononciation alternative que vous désirez. Tapez "Entrée" ou "Tab" jusqu’au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Le mot est ajouté et la cible de saisie retourne au bouton "Ajouter mot". Pour annuler cette modification appuyez "Entrée" sur le bouton "Annuler" ou appuyez sur "Espace-E" ou "Espace-Z".

Pour modifier une entrée mémorisée naviguez jusqu’à l’élément que vous souhaitez modifier. "Tab" jusqu’au bouton "Modifier mot" et appuyez sur "Entrée". Ou lorsque vous êtes sur la cible de saisie appuyez sur "Espace-M". Vous êtes invité à "Modifier entrée: (mot cible)". Appuyez sur "F3" et vous êtes positionné dans la boîte d’édition "Traduction: (nouvelle prononciation)". Saisissez le nouveau texte de prononciation et appuyez sur "Entrée". Ou "Tab" jusqu’au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Le mot est modifié et la cible de saisie retourne sur le bouton "Modifier mot". Pour annuler la modification appuyez "Entrée" sur le bouton "Annuler" ou appuyez sur "Espace-E" ou "Espace-Z".

Pour supprimer une entrée mémorisée naviguez jusqu’à l’entrée que vous souhaitez supprimer. "Tab" jusqu’au bouton "Supprimer mot" et appuyez sur "Entrée". Ou appuyez "Espace-D" sur l’élément que vous souhaitez supprimer. Vous êtes invité à "Supprimer? Oui". Pour supprimer l’élément appuyez sur "Entrée". Pour annuler la suppression appuyez sur "Espace" pour passer à "Non" et appuyez sur "Entrée".

Pour quitter le "Dictionnaire de prononciation" tapez "Entrée" sur le bouton "Fermer" ou tapez "Espace-Z".

- 3.5 Gestionnaire de menu

En utilisant le Gestionnaire de menu sur le U2 vous pouvez gérer quels menus et/ou quels programmes sont affichés dans le menu principal ou dans les sous-menus. À quelques exceptions près, vous pouvez montrer ou cacher presque n’importe quel programme dans le menu principal. Vous ne pouvez pas cacher le Gestionnaire de fichiers, le Gestionnaire de menu ou les menus de "Programmes" qui apparaissent uniquement si des programmes externes sont installés.

Pour exécuter le "Gestionnaire de menu" à partir du menu "Programme" appuyez sur S" pour ouvrir le menu "Paramétrages". Appuyez sur M pour ouvrir le "Gestionnaire de menu". La boîte de dialogue "Gestionnaire de menu" s’affiche. Vous pouvez également lancer le "Gestionnaire de menu" à partir de n’importe quel emplacement de l’appareil en appuyant sur "F3-M".

La boîte de dialogue "Gestionnaire de menu" est composée des éléments suivants : la liste Menu/Programme, le bouton "Modifier le nom du menu" (apparaît uniquement lorsque le curseur est positionné sur un menu), le bouton Confirmer et le bouton Annuler. Pour naviguer dans ces programmes appuyez sur "Espace-1" ou "Espace-4". Appuyez sur "F3" ou "Espace-F3" pour naviguer aux boutons "Confirmer" et "Annuler".

Lorsque vous êtes placé sur des menus tels que "Média" ou "Outils web" l’option montrer ou cacher l’élément n’est pas disponible. S’ils ont des programmes accessibles les menus sont affichés. Si vous avez choisi de cacher tous les programmes dans un menu donné ce menu ne sera pas affiché.

Lorsque votre curseur est placé sur un menu la possibilité vous est donnée de renommer l’élément. Pour renommer un élément de menu naviguez jusqu’au menu que vous souhaitez modifier. "Tab" jusqu’à "Modifier le nom du menu" et appuyez sur "Entrée". Braille Sense vous invite à "Nom du programme" et vous êtes placé dans une boîte d’édition dans laquelle vous pouvez taper le nouveau nom du menu. Lorsque vous avez tapé le nouveau nom dans la boîte d’édition appuyez sur "Entrée" ou tabulez jusqu’à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée".

Pour cacher des programmes non utilisés sur le U2 appuyez "Espace" sur chaque programme dans la liste que vous souhaitez cacher. Appuyez sur "Entrée" pour enregistrer vos réglages ou tabulez jusqu’à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Vous devez réinitialiser le U2 en utilisant le bouton de "Réinitialisation" à l’arrière de l’appareil pour que ces paramétrages entrent en vigueur. Lorsque le U2 redémarre les programmes que vous avez choisi de cacher ne sont plus affichés.

Pour montrer les programmes cachés retournez à la boîte de dialogue "Gestionnaire menu" et appuyez "Espace" sur les programmes que vous souhaitez ne plus cacher et appuyez sur "Entrée" pour enregistrer les réglages. Appuyez à nouveau sur "Réinitialisation" et les programmes réapparaissent dans les menus après que l’appareil a redémarré.

- 3.6 Sauvegarde et restauration des paramètres utilisateurs

Si vous avez réinitialisé votre U2 ou que sa batterie est totalement déchargée, les principales options de paramétrages et les paramétrages de chaque programme sont initialisées à leur valeurs par défaut. Si vous avez créé une sauvegarde de vos paramétrages vous pouvez restaurer les options de paramétrages après le redémarrage à froid.

"Sauvegarde et restauration des paramètres utilisateurs" est un utilitaire utilisé pour sauvegarder/restaurer les options de réglages de chaque programme, en même temps, dans le U2. Vous pouvez exécuter cet utilitaire en appuyant sur K à partir du menu "Paramétrages". Vous pouvez également lancer la boîte de dialogue "Sauvegarde et restauration des paramètres utilisateurs" de n’importe quel emplacement de l’appareil en appuyant sur "F3-K".

La boîte de dialogue "sauvegarde/restauration" contient : "liste choix des options" cases à cocher, un bouton "Tout sélectionner", un bouton "Sauvegarder", un bouton "Restaurer" et un bouton "Annuler". Vous pouvez vous déplacer parmi les cases à cocher dans " liste choix des options" en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4". Vous pouvez vous déplacer parmi les commandes dans la boîte de dialogue en appuyant sur "F3" ou "Espace-F3".

"liste choix des options " contient "Liste de choix des options", "Options du gestionnaire de fichiers", "Options de l’éditeur de texte", "Options du carnet d’adresse", "Options de l’agenda", "Options du lecteur média", "Options du navigateur web", "Options mail", "Options lecteur Daisy", les "Options radio FM", les "Options gestionnaire Bluetooth", les "Options réseaux sociaux" et les "Options gestionnaire de base de données".

Dans cette liste allez aux options de programme que vous souhaitez sauvegarder ou restaurer et cocher l’élément en appuyant sur "Espace". Vous pouvez décocher un élément coché en appuyant à nouveau sur "Espace". Pour sélectionner toutes les options de programme dans une liste appuyez "Entrée" sur le bouton "Tout sélectionner".

Après avoir sélectionné toutes les options que vous souhaitez sauvegarder ou restaurer appuyez "Entrée" sur le bouton "Sauvegarder" ou "Restaurer", ou appuyez sur "Espace-Entrée-B" pour sauvegarder ou "Espace-Entrée-R" pour restaurer. Si vous sélectionnez le bouton "Sauvegarder" vous êtes invité à sélectionner un chemin d’accès pour stocker le fichier à sauvegarder. Naviguez jusqu’au dossier dans lequel stocker les fichiers à sauvegarder en utilisant les commandes de navigation normales des fichiers/dossiers. Sélectionnez le dossier ou le lecteur dans lequel stocker la sauvegarde en appuyant sur "Espace" et appuyez sur "Entrée" pour débuter le processus de sauvegarde. Chacune de ces options a son propre fichier de sauvegarde. Cela signifie que si vous sauvegardez des options pour 5 programmes l’utilitaire génère 5 fichiers de sauvegarde.

Si vous sélectionnez le bouton "Restaurer" vous êtes invité au chemin d’accès à partir duquel restaurer les fichiers sauvegardé. À nouveau, utilisez la navigation normale pour les fichiers et les dossiers pour sélectionner le dossier contenant vos fichiers sauvegardés. Si vous sélectionné un dossier dans lequel il n’y a pas de sauvegarde vous aurez un message indiquant qu’il n’y a pas d’option de sauvegarde de fichier. Pour restaurer vos réglages, sélectionné le dossier contenant les fichiers de sauvegarde en appuyant sur "Espace" puis appuyez sur "Entrée" pour déclencher le processus de restauration.

3.7 Nom de l’appareil

La fonction "Nom de l’appareil" vous permet de changer le nom Bluetooth/le nom de réseau de votre appareil. Le nom par défaut de Braille Sense est généralement "U2035". Nous vous conseillons de lui donner un nom plus personnel afin de l’identifier plus facilement lorsque vous le couplez avec un autre appareil. Cela est particulièrement important lors de l’utilisation de "Sense Chat" comme vous couplez 2 bloc-notes Sense, et qu’il est important de différencier l’un de l’autre.

Vous pouvez accéder à la boîte de dialogue "Nom de l’appareil" en navigant jusqu’au menu "Paramétrages", puis jusqu’à "Nom de l’appareil". Vous pouvez également lancer la boîte de dialogue "Nom de l’appareil" de n’importe quel emplacement de l’appareil en appuyant sur "Retour arrière-Espace-Entrée-E".

La boîte de dialogue "Nom de l’appareil" se compose de 3 commandes : une boîte d’édition "Nom de l’appareil", un bouton "Confirmer", et un bouton "Annuler". Utilisez "F3" et "Espace-F3" pour vous déplacer dans les commandes.

Pour changer le nom de votre appareil tapez un nouveau nom dans la boîte d’édition et appuyez sur "Entrée". Ou après avoir tapé le nouveau nom, tabulez à "confirmer" et appuyez sur "Entrée". Si vous décidez que vous ne souhaitez pas changer le nom de votre appareil, tabulez jusqu’au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée", ou appuyez sur "Espace-E" ou "Espace-Z".

Une fois que vous avez changé le nom de votre appareil, il est nécessaire de réinitialiser l’appareil pour que les changements soient pris en compte. Réinitialisez l’appareil en appuyant sur le petit bouton rond se trouvant à l’arrière. La prochaine fois que vous utiliserez un autre appareil pour rechercher des périphériques Bluetooth votre Braille Sense devrait apparaître sous votre nouveau nom.

3.8 Protection par mot de passe

L’élément Protection par mot de passe vous permet de définir un mot de passe qui doit être entré à l’allumage de l’appareil, lorsqu’il sort du mode veille, qu’il est mis à jour ou lorsque que le disque est formaté.

Pour ouvrir les paramétrages "Protection par mot de passe " à partir du menu principal, naviguez jusqu’aux "Paramétrages" et appuyez sur "Entrée". Appuyez sur A pour passer directement à "Protection par mot de passe " et l’ouvrir. Vous pouvez ouvrir "Protection par mot de passe " de n’importe quel emplacement de l’appareil en appuyant sur "F3-N".

La boîte de dialogue "Protection par mot de passe " se compose de 4 éléments : le bouton "définir/modifier le mot de passe", le bouton "Configuration du mot de passe", "Mot de passe réinitialisé à la valeur par défaut" et du bouton "Fermer". Utilisez "F3" ou "Espace-F3" pour vous déplacer entre les commandes des boîtes de dialogue.

3.8.1 Régler et modifier les mots de passe.

Lorsque vous ouvrez le programme "Protection par mot de passe " vous êtes placé dans l’option "Définir le mot de passe". Appuyez sur "Entrée" pour ouvrir la boîte de dialogue "Définir le mot de passe". La boîte de dialogue "Définir le mot de passe" se compose de 4 commandes: la boîte d’édition "Mot de passe", la boîte d’édition "Saisir de nouveau le mot de passe", le bouton "Confirmer" et le bouton "Annuler".

Tapez le mot de passe que vous souhaitez utiliser dans la boîte d’édition "Mot de passe". Tabulez jusqu’à la boîte d’édition "Saisir de nouveau le mot de passe", et tapez-le à nouveau. Pour enregistrer le mot de passe, appuyez sur "Entrée", ou tabulez jusqu’à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Pour annuler le mot de passe  appuyez sur "Espace-Z", ou tabulez jusqu’au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée".

Lorsqu’un mot de passe est enregistré, l’option "Définir le mot de passe" est remplacée par "Modifier le mot de passe". Une fois que vous avez entré un mot de passe vous pouvez le modifier de la même façon. La boîte de dialogue "Modifier le mot de passe" se compose des mêmes commandes si ce n’est que vous devez taper votre mot de passe actuel avant de pouvoir taper le nouveau. Une fois que vous avez tapé votre mot de passe actuel puis le nouveau mot de passe vous devez retaper le nouveau mot de passe. Appuyez "Entrée" sur le bouton "Confirmer" pour enregistrer le nouveau mot de passe, ou appuyez "Entrée" sur le bouton "Annuler" pour annuler la modification.

3.8.2 Configuration du mot de passe

La boîte de dialogue "Configuration du mot de passe" vous permet de définir le mot de passe lorsque vous êtes invité à le confirmer. Lorsque vous appuyez sur "Entrée" pour ouvrir la boîte de dialogue "Configuration du mot de passe" vous êtes invité à entrer votre mot de passe pour accéder à cette configuration. Tapez votre mot de passe et appuyez sur "Entrée".

Les paramètres de la configuration du mot de passe se composent de 4 cases d’option: "Demander le mot de passe au démarrage", "Demander le mot de passe en mode veille", "Demander le mot de passe lors du formatage" et "Demander le mot de passe lors de la mise à jour". Utilisez "Espace-1" et "Espace-4" pour basculer ces boutons entre "Oui" et "Non". Lorsque vous avez choisi vos options appuyez "Entrée" sur le bouton "Confirmer" pour enregistrer vos réglages. Si vous souhaitez annuler la configuration appuyez "Entrée" sur le bouton "Annuler".

3.8.3 Réinitialiser le mot de passe à la valeur par défaut.

Utilisez cette option pour restaurer le mot de passe de configuration et ramener l’appareil à sa valeur par défaut, qui est sans mot de passe de protection.

Lorsque vous appuyez "Entrée" pour ouvrir cette option, vous êtes invité à "Voulez-vous initialiser les paramètres de mot de passe ?". Utilisez "Espace-1" et "Espace-4" pour choisir entre "Oui" et "Non". Si vous choisissez "Oui", vous êtes invité à saisir votre mot de passe courant. Tapez-le et appuyez sur "Entrée". L’appareil annonce "Mot de passe réinitialisé" et vous retournez à l’option "Définir le mot de passe".

3.9 Table braille utilisateur

L’utilitaire "Table braille utilisateur" vous permet de définir différents points braille dans le jeu des caractères ASCII en plus de ceux couramment configurés sur l’appareil. Vous pouvez alors enregistrer votre table modifiée et passer de celle-ci à la table braille par défaut en utilisant le réglage "Table braille utilisateur" dans les "Réglages des options". Vous trouverez cela utile si vous avez besoin d’écrire et/ou d’étudier des caractères dans une langue étrangère où les points braille diffèrent de ceux de votre langue courante.

Pour ouvrir l’utilitaire "Table braille utilisateur" à partir du menu principal appuyez sur "S” pour ouvrir le menu "Paramétrages". Puis appuyez sur "E” pour ouvrir la "Table braille utilisateur".

La boîte de dialogue "Table braille utilisateur" se compose de 6 éléments : liste "Code ASCII", bouton "Modifier", bouton "Restaurer la ligne", bouton "Restaurer", bouton "Sauvegarder & quitter" et bouton "Annuler". Utilisez "Tab (F3 ou Espace-4-5)" et "Shift-Tab (Espace-F3 ou Espace-1-2)" pour vous déplacer parmi les éléments dans la boîte de dialogue.

La liste "Code ASCII" affiche tous les caractères dans le jeu de caractères de 0 à 255 et les points braille couramment utilisés pour les créer en braille. Utilisez "Espace-1" et "Espace-4" pour naviguer dans la liste.

Le bouton "Modifier" ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir de nouveaux points braille pour les caractères courants. Le bouton "Restaurer la ligne" restaure les caractères courants à la valeur par défaut des points braille. Le bouton "Restaurer" restaure entièrement la table à la valeur par défaut des points braille.

Le bouton "Sauvegarder & quitter" enregistre les modifications que vous avez apporté à la table braille et quitte l’utilitaire "Table braille utilisateur". Le bouton "Annuler" quitte l’utilitaire sans enregistrer aucune modification. Vous pouvez également appuyez sur "Espace-E” ou "Espace-Z” pour annuler et quitter.

Pour redéfinir les points braille d’un caractère ASCII donné utilisez "Espace-1" ou "Espace-4" pour naviguer jusqu’à lui. Puis "Tab" jusqu’au bouton "Modifier" et appuyez sur "Entrée". La boîte de dialogue "Modifier" se compose de 3 éléments : une boîte d’édition "Entrez la nouvelle combinaison braille", un bouton "Confirmer" et un bouton "Annuler".

La boîte d’édition "Entrez la nouvelle combinaison braille" montre les points braille actuels du caractère ASCII que vous avez choisi de modifier. Pour modifier les points braille utilisés pour traduire ce caractère en braille saisissez votre nombre de points désirés dans la boîte d’édition et appuyez sur "Entrée". Pour annuler la modification "Tab" jusqu’au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée" ou tapez "Espace-E”.

Comme décrit précédemment vous pouvez restaurer l’élément actuel à la valeur par défaut des points braille en appuyant "Entrée" sur l’élément "Restaurer la ligne". Et vous pouvez restaurer entièrement la table à la valeur par défaut des points braille en appuyant "Entrée" sur le bouton "Restaurer".

Lorsque vous avez fini de définir la table braille selon vos spécifications "Tab" jusqu’au bouton "Sauvegarder & quitter" et appuyez sur "Entrée". Pour commencer à utiliser la table braille définie régler l’option "Table braille utilisateur" sur "Activé" dans les "Réglages des options". (Voir section 3.10.2.5.)

- 3.10 Réglages des options

Les "Réglages des options" sur le U2 est à une large boîte de dialogue pour contrôler plusieurs préférences/réglages. Vous pouvez accéder aux "Réglages des options" à partir du menu principal en naviguant jusqu’au menu "Paramétrages" et en appuyant sur "Entrée". Dans le menu "Paramétrages" naviguez jusqu’aux "Réglages des options" en appuyant sur "Espace-4" ou "Espace-1" et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également ouvrir les "Réglages des options" de n’importe quel emplacement sur le bloc-notes en appuyant sur "Espace-O".

Vous pouvez naviguez parmi les éléments dans les "Réglages des options" en utilisant "Espace-1" et "Espace-4" ou en utilisant les touches de défilement. Vous pouvez également utiliser les touches de raccourcis pour accéder rapidement à des éléments spécifiques dans la boîte de dialogue "Réglages des options". Vous pouvez activer ou désactiver une option, ou passer par le cycle complet des valeurs disponibles d’un réglage avec les touches "Barre d’espace"  ou "Backspace".

Plusieurs des réglages des options ont également des réglages de touches de raccourcis vous permettant d’ajuster ces réglages de n’importe quel emplacement de l’appareil. Vous pouvez visualiser le raccourci clavier d’une option en plaçant le curseur dessus et en appuyant sur "Espace-3-6".

Pour enregistrer les modifications que vous avez fait dans les réglages des "Réglages des options", appuyez sur "Entrée" ou tabulez jusqu’au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Lorsque vous appuyez sur "Entrée" pour enregistrer les réglages le U2 dit "Options sauvegardées", puis vous retournez à l’emplacement du bloc-notes où vous étiez avant d'entrer dans les "Réglages des options". Pour annuler sans enregistrer les modifications appuyez sur la touche "F4", "Espace-E" ou "Espace-Z". Le U2 annonce "Options non modifiées".

3.10.1 Aperçu des réglages des options

La boîte de dialogue "Réglages des options" contient cinq groupes, ce qui facilite le saut à une section particulière de la longue liste des réglages dans la boîte de dialogue. Les groupes sont : Réglages braille, Réglages voix, Réglages écran, Réglages impression et Réglages généraux.

Vous pouvez naviguer parmi les cinq groupes en appuyant sur "page suivante ("Espace-3-4-5" ou "F3-F4")" ou "page précédente ("Espace-1-2-6" ou "F1-F2")". Lorsque vous naviguez vers un groupe particulier, vous êtes placé dans les "Réglages des options" à l’emplacement où ce groupe d’options débute. Bien que la boîte de dialogue "Réglages des options" soit divisée en groupes pour faciliter la navigation, il s’agit en fait d’une longue liste continue de réglages dans laquelle vous pouvez également vous déplacer en utilisant la navigation normale de la liste.

- Remarque: En plus de la navigation par groupe, vous pouvez également utiliser les touches de raccourcis pour passer à des réglages spécifiques dans la boîte de dialogue "Réglages des options". Cependant, il faut également noter que souvent la même touche de raccourci est utilisée pour plusieurs options. C’est le cas lors de l’utilisation de la navigation à première lettre, appuyer sur une touche de raccourci déplace la cible au premier réglage qui correspond à la touche de raccourci, appuyer à nouveau sur la touche déplace au réglage suivant correspondant à cette touche de raccourci. En l’absence de réglage associé à la touche de raccourci le U2 va à la première correspondance.

3.10.2 Détail du réglages des options

3.9.2.1 Afficheur braille

Le premier élément dans les "Réglages des options" est l’"afficheur braille". Lorsque le curseur est placé sur cette option vous pouvez activer ou désactiver l’afficheur braille en appuyant sur "Espace". Le paramètre de défaut est "Activé". Utilisez "B" pour passer rapidement à l’option afficheur braille. Vous pouvez également activer/désactiver l’afficheur braille de n’importe quel emplacement sur le U2 en appuyant sur "Espace-Retour arrière-F3".

3.10.2.2 Curseur braille

Utilisez ce réglage pour définir comment vous souhaitez que le curseur braille apparaisse sur l’afficheur braille. Par défaut le curseur braille est réglé sur "Fixe". Appuyez sur "Espace" pour passer le curseur en mode "Clignotant" et, appuyez à nouveau sur "Espace" pour "Désactiver" le curseur.

Utilisez C pour passer rapidement à cette option. Utilisez "F4-flèche haute" pour modifier l’apparence du curseur braille de n’importe quel emplacement sur l’appareil.

Notez que le curseur braille peut apparaître sous formes différentes :

Clignotant "points 7-8" s’affiche lorsque vous utilisez le "mode remplacement" dans l’éditeur de texte. Clignotant "points 1-2-3-4-5-6-7-8" apparaît lorsque vous sélectionnez du texte pour isoler la fin de la sélection. Dans tous les autres cas, le curseur s’affiche en "points 7-8".

3.10.2.3 Type de braille

Cette option vous laisse choisir quelle type de braille vous souhaitez utiliser lorsque vous visualisez/entrez du texte. La touche de raccourci est "G". Les réglages disponibles sont braille intégral, braille abrégé et braille informatique. Vous pouvez faire défiler les réglages en appuyant sur "Espace". Vous pouvez passer par le cycle complet des types de braille de n’importe quel emplacement sur le U2 en appuyant sur "Espace-G" .

3.10.2.4 Retour à la ligne automatique

L’option retour à la ligne automatique détermine comment les mots sont montrés et répartis sur l’afficheur braille. Si le retour à la ligne automatique est désactivé, l’afficheur braille n’affiche pas de braille au-delà du dernier mot entier qui rentre sur la longueur du champ courant. Si retour à la ligne automatique est activé toute la longueur de l’afficheur braille est utilisée indépendamment de la répartition des mots. Utilisez “Espace” pour activer et désactiver retour à la ligne automatique.

3.10.2.5 Durée d’affichage des messages

Cette option définit comment le U2 gère les messages systèmes. Vous pouvez régler l’appareil pour qu’il ignore les messages systèmes jusqu’à ce que vous appuyez sur une touche, ou si l’afficheur braille est activé, vous pouvez définir combien de temps le message reste sur l’afficheur avant de disparaître automatiquement. Utilisez M pour rapidement sauter à cet élément.

Les réglages disponibles sont "Permanent," "Ignoré" et temps d’affichage de 1 à 10 secondes. Le réglage de défaut est "3 secondes". Utilisez "Espace" pour prolonger le temps d’affichage du message d’une seconde et "Retour arrière" pour réduire le temps d’affichage du message d’une seconde. Si vous lisez le message avant que le temps d’affichage ne soit écoulé vous pouvez effacer le message en appuyant sur n’importe quelle touche.

Réglez l’appareil sur le mode permanent en appuyant sur "Espace" jusqu’à ce que arriviez à "Permanent". Sous ce mode, le message reste indéfiniment jusqu’à ce que vous appuyiez sur une touche. Si vous choisissez "Ignoré," les messages sont ignorés et n’apparaissent pas sur l’afficheur.

3.10.2.6 Table braille utilisateur

L’option "Table braille utilisateur" vous permet de choisir d’utiliser ou non la table braille définie comme décrit dans la section 3.8 de ce guide. Si cette option est réglée sur "Activé", votre entrée et votre sortie braille seront définies en utilisant la table braille utilisateur. Si vous le réglé sur "Désactivé", votre entrée et votre sortie braille seront définies par le réglage visualisation et/ou saisie de type braille.

3.10.2.7 Langage

Le U2 peut produire des sons en anglais et en français. Vous pouvez changer le mode de la synthèse vocale (TTS) en utilisant le paramètre "Langage" dans la boîte de dialogue "Réglages des options".

Le raccourci pour sauter rapidement au réglage "Langage" est L. Appuyez sur "Espace" pour basculer entre les langages de la synthèse vocale (TTS).

- Remarque: vous pouvez modifier le langage de la synthèse vocale (TTS) de n’importe quel emplacement de l’appareil en appuyant sur "Retour arrière-Espace-Entrée-V".

3.10.2.8 Voix

Cette option vous permet d’activer et de désactiver la voix sur le U2. La touche de raccourci est "V". Par défaut la voix est réglée sur activé. Vous pouvez changer le statut de la voix en appuyant sur '"Espace". Vous pouvez activer et désactiver la voix de n’importe quel emplacement du U2 en appuyant sur "Espace-Retour arrière-F2".

Vous pouvez également maintenir enfoncés les "points 1-2" lors de l’allumage du U2 pour l’allumer sans la parole. Vous pouvez aussi maintenir enfoncés les "points-1-2" lorsque vous redémarrez le U2 pour le réinitialiser sans la parole.

3.10.2.9 Niveau de ponctuation

Utilisez ce réglage pour choisir comment vous souhaitez que le U2 lise la ponctuation. La touche de raccourci est "P". Les options disponibles sont "Toutes", "Aucune", "Ponctuation" et "Symbole". Le réglage par défaut est "Aucune", donc par défaut le U2 ne dit pas la ponctuation ou les symboles. Utilisez "Espace" pour passer par le cycle complet des quatre réglages. Si vous sélectionnez "Toutes", le U2 dit toute la ponctuation et tous les symboles. Lorsque l’option est réglée sur "Ponctuation" le U2 dit la ponctuation ; lorsque l’option "Symbole" est choisie il dit tous les symboles mais pas la ponctuation.

3.10.2.10 Écho clavier

Avec cette option vous pouvez définir ce que le U2 dit pendant que vous saisissez du texte. La touche de raccourci est K. Les valeurs de réglage sont "Caractère et mot", "Caractère" "Mot" et "Désactivé". Le réglage par défaut est "Caractère et mot" donc chaque frappe est annoncée et chaque mot est dit lorsque vous appuyez sur "Espace". Si vous sélectionnez "Caractère" chaque frappe est annoncée pendant que vous la tapez. Si vous sélectionnez l’option "Mot" chaque mot est dit après que la touche "Espace" est enfoncée.

3.10.2.11 Alerte majuscule

Utilisez cette option pour choisir comment le U2 vous prévient qu’un caractère est mis en majuscule soit lors de la frappe soit lors de la navigation dans un document ou une boîte d’édition en utilisant "Espace-3" ou "Espace-6". La touche de raccourci est U. Les valeurs de réglage sont "Désactivé", "Signe majuscule" et "Intonation". La valeur par défaut est "Intonation". Si vous sélectionnez la valeur défaut lorsque vous rencontrez une lettre majuscule l’intonation de la voix est accentuée pour l’indiquer. Si vous "Désactivé" la voix reste la même indépendamment des majuscules et des minuscules. Et si vous sélectionnez l’option "Signe majuscule", "Majuscule" est dit avant la lettre pour indiquer la majuscule.

3.10.2.12 Nombres

Cette option définie comment vous souhaitez que le U2 dise les nombres. La touche de raccourci est N. La valeur de défaut est "Activé". Si les "nombres" sont réglés sur "Activé", "2007" sera lu "deux mille sept". Si les "nombres" sont réglés sur "Désactivé", les nombres sont dit comme des chiffres et "2007 sera lu "deux zéro zéro sept".

3.10.2.13 Abréviations

Vous pouvez activer ou désactiver la traduction des acronymes sur le U2. Utilisez "A" pour passer rapidement à l’option "Abréviations". Si "Abréviations" est réglé sur "Activé" lorsque le U2 rencontrera "Ala" il lira "Alabama". Mais si "Abréviations" est réglé sur "Désactivé" il lira "Ala".

3.10.2.14 Volume de la voix

Utilisez cette option pour régler le niveau du volume de la voix du U2. La touche de raccourci est "L". Le niveau du volume peut être réglé en utilisant les valeurs 1 à 21, avec 1 étant le niveau de volume le plus bas et 21 le plus élevé. Utilisez "Espace" pour augmenter le volume par un incrément et "Retour arrière" pour le diminuer.

De n’importe quel emplacement sur le U2 vous pouvez augmenter le volume avec "Espace-Retour arrière-F4" et le diminuer avec "Espace-Retour arrière-F1".

3.10.2.15 Vitesse de la voix

Cette option contrôle la vitesse de parole du U2. La touche de raccourci est "R". Vous pouvez régler la vitesse en utilisant les valeurs 1 à 12, 1 étant la plus lente et 12 étant la plus rapide.

De n’importe quel emplacement sur le U2 vous pouvez augmenter la vitesse de la voix en utilisant "Espace-F 4" et vous pouvez la ralentir avec "Espace-F1".

3.10.2.16 Tonalité de la voix

Utilisez cette option pour contrôler la tonalité de la voix sur le U2. La touche de raccourci est "T". Les valeurs disponibles sont 1 à 10, 1 étant la tonalité la plus basse et 10 étant la plus haute.

De n’importe quel emplacement sur le U2 vous pouvez augmenter la tonalité en appuyant sur "Espace-Entrée-F 4," et la baisser en appuyant sur "Espace-Entrée-F1".

3.10.2.17 Volume principal

Utilisez l’option volume principal pour contrôler le volume général de l’appareil. Le réglage du volume principal modifie le niveau du système audio et de la synthèse vocale. Les valeurs disponibles sont 1 à 21. La touche de raccourci est "V". Vous pouvez également régler le volume principal depuis n’importe quel emplacement de l’appareil en appuyant sur "Espace-Retour arrière--Espace-F1" pour le baisser et en appuyant sur "Espace-Retour arrière--Espace-F4" pour l’augmenter.

3.10.2.18 Défilement avec voix

Utilisez ce réglage pour choisir si vous souhaitez que le U2 parle lors de l’utilisation des touches de défilement pendant que vous lisez. La touche de raccourci est "S" et le réglage par défaut est "Désactivé". Cela signifie que le U2 ne parle pas lorsque vous utilisez les touches de défilement pour vous déplacer dans un document. Réglez cette option sur "Activé" si vous voulez que le U2 dise le texte pendant que vous le parcourez.

3.10.2.19 LCD

Si vous allumez l’écran LCD les personnes voyantes peuvent voir ce qui est affiché sur le U2. La touche de raccourci est "L" et par défaut la valeur est réglée sur "Désactivé". Vous pouvez régler l’écran LCD sur "Activé", "Désactivé" ou "Avec rétro éclairage" en utilisant "Espace".

3.10.2.20 Inversion afficheur LCD

Le U2 vous offre la possibilité de visionner le texte sur l’écran LCD en sens normal ou en sens inversé. Par défaut "inversion afficheur LCD" est réglé sur "Désactivé", ce qui signifie que le texte est montré dans le sens normal. Si l’option est réglée sur "Activé", le texte est dans le sens inverse de manière à ce qu’une personne de l’autre côté de la table puisse voir l’afficheur dans le sens correspondant à sa position.

C’est un outil utile aux enseignants et aux parents désireux de visualiser le travail d’un étudiant ou pour la communication avec des utilisateurs sourds et aveugles.

3.10.2.21 Taille police LCD

Utilisez ce réglage pour changer la taille de police du texte sur l’écran LCD. La touche de raccourci est "F". Le réglage par défaut est 19. La taille de la police peut être réglée en utilisant les valeurs 12 à 20. Utilisez "Espace" pour augmenter la taille de la police et "Espace arrière" pour la diminuer. Si la taille de la police est réglée sur 20 et que vous augmenter la police de caractère d’une taille, la police de caractère retourne automatiquement à 12. Si votre taille de police est 12 et que vous diminuez la police de caractère d’une taille, la police de caractère retourne automatiquement à 20.

3.10.2.22 Afficheur vidéo

Vous pouvez choisir d’afficher le contenu du U2 sur un moniteur VGA. La touche de raccourci est D et le réglage par défaut est "Désactivé". Pour utiliser un moniteur VGA vous devez brancher un câble VGA du U2 à un port d’entrée VGA sur un écran d’ordinateur.

3.10.2.23 Port imprimante

Utilisez cette option pour définir quel port est utilisé pour envoyer les informations à votre imprimante lorsque vous imprimez un document. La touche de raccourci est P. Le réglage par défaut est "USB". Vous pouvez également choisir d’imprimer via une imprimante parallèle ou via une imprimante Bluetooth.

- Remarque: Si vous souhaitez utiliser un port d’imprimante parallèle vous devez utiliser un adaptateur parallèle USB et brancher l’imprimante au port USB sur le U2.

3.10.2.24 Format papier d’impression

Cette option vous permet de sélectionner la taille du papier qu’une imprimante à jet d’encre utilise afin que le document soit correctement calibré lors de l’impression. Pour passer rapidement à cette option utilisez S. Les formats disponibles sont "Lettre" (8,5 par 11 pouces) et "Legal" (8,5 par 14 pouces).

3.10.2.25 Signal d’alerte

Utilisez ce réglage pour choisir si le U2 vous prévient de divers évènements en utilisant des signaux sonores, de signaux de vibration, les deux, ou aucun signaux. La touche de raccourci est "A". Les signaux sonores ou de vibrations peuvent être utiles si la parole sur le U2 est désactivée. Par défaut "Signal d’alerte" est "Activé". Lorsque "Signal d’alerte" est réglé sur "bip" vous pouvez entendre un bip sonore lorsque vous appuyez sur des touches qui ne sont pas acceptées dans le contexte courant sur le U2. Si les alertes sont réglées sur "vibreur" l’appareil émet une vibration en avertissement. Si le réglage est défini sur "les deux", vous obtenez à la fois un son et une vibration d’alerte. Si vous ne souhaitez pas entendre ou ne pas ressentir d’alerte appuyez sur "Espace" jusqu’à ce que vous arriviez au réglage "Désactivé".

3.10.2.26 Son de démarrage

Utilisez cette option pour choisir d’entendre ou non un son lorsque vous mettez en marche et/ou arrêtez le U2. La touche de raccourci est S. Le réglage par défaut est "Activé".

Si vous souhaitez que le U2 s’allume et s’éteigne en silence appuyez sur "Espace" pour "Désactivé" "son de démarrage".

3.10.2.27 Flèches défilement gauches

Utilisez ce réglage pour définir le fonctionnement des flèches de défilement gauches. Les options disponibles sont "Défilement par plage braille", "Défilement par ligne", "Défilement par caractère", "Défilement par paragraphe" et "Défilement par phrase".

Si vous réglez la valeur sur "Défilement par plage braille" les flèches de défilement gauches font défiler sur la longueur précédente/suivante de l’afficheur braille. Appuyer sur la flèche de défilement gauche du haut fait défiler sur la longueur précédente de l’afficheur braille et appuyer sur la flèche de défilement gauche du bas fait défiler sur la longueur suivante de l’afficheur braille.

Si vous réglez la valeur "Défilement par ligne", les flèches de défilement gauches font défiler à la ligne précédente/suivante, tout comme en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4" sur le clavier Perkins.

Si vous définissez la valeur "Défilement par caractère", les flèches de défilement gauches se déplacent vers le caractère précédent/suivant sur l’afficheur braille, tout comme en appuyant sur "Espace-3" ou "Espace-6" sur le clavier Perkins.

Si vous définissez la valeur "Défilement par paragraphe", les flèches de défilement gauches peuvent être utilisées pour aller au paragraphe précédent/suivant, tout comme en appuyant sur "Espace-2-3" ou "Espace-5-6" sur le clavier Perkins.

Si vous définissez la valeur "Défilement par phrase", les flèches de défilement gauches font défiler vers la phrase précédente/suivante, tout comme en appuyant sur "Espace-2-3-5" ou "Espace-2-5-6" sur le clavier Perkins.

3.10.2.28 Boutons de défilement droit

Cette option définit le fonctionnement des flèches de défilement sur le côté droit de l’afficheur braille. Les valeurs sont exactement les mêmes que celles décrites au point 3.10.2.27 pour définir le fonctionnement des flèches de défilement gauches.

3.10.2.29 Sauter les lignes vides

Vous pouvez choisir d’être alerté par le U2 de la présence d’une ligne vide avec l’annonce "Sauter lignes vides" quand vous rencontrez une ligne vide pendant que vous faites défiler un document ou vous pouvez choisir que l’appareil saute les lignes vides. La touche de raccourci est "E" et le réglage par défaut est "Désactivé".

3.10.2.30 Visualiser informations

Utilisez ce réglage pour déterminer où l’information est annoncée selon le type de commande sur laquelle vous êtes couramment situé, une liste d’élément, un menu, une liste déroulante, etc. La touche de raccourci est "I" et le réglage par défaut est "Après". Pour basculer "Visualiser information" entre avant, après et désactivé, appuyez sur "espace.

Si vous sélectionnez "Avant", une information comme "élément de liste" ou "liste déroulante" est dite avant un menu/un élément de liste ou un formulaire. Si vous sélectionnez "Après", l’information est annoncée après l’élément ou la commande. Si vous avez réglé visualisation information sur "Désactivé", l’information n’est ni affichée ni dite.

- Remarque: Si visualisation information est réglée sur autre chose que "Désactivé", il apparaît toujours en braille avant la commande.

Notez que si vous utilisez le navigateur web les symboles de contrôle sont affichés même si l’option "Visualisation information" est réglée sur "Désactivé".

3.10.2.31 Masquer les mots de passe

Lorsque vous entrez un mot de passe dans une boîte d’édition le U2 peut soit afficher un astérisque (points 1-6), soit le mot de passage actuel pendant que vous le saisissez.

Le raccourci clavier est P et le réglage par défaut est "Activé". Cela signifie que les mots de passe sont masqués et sont donc représentés par des astérisques. Pour montrer les mots de passe pendant leur saisie utilisez "Espace" pour basculer ce réglage sur "Désactiver".

3.10.2.32 Information touche raccourci

Utilisez cette option pour définir comment l’information touche raccourci est annoncée. Le raccourci est "H" et le réglage par défaut est "Caractère noir". Les réglages disponibles sont "Caractère noir," "Points braille," et "Désactivé".

Si vous sélectionnez "Caractère noir," l’option "Ouvrir" dans le menu fichiers de l’éditeur de texte est annoncé, "Ouvrir (o) Espace-Entrée-o". Si vous sélectionnez "Points braille", il est annoncé "Ouvrir (o) entrée points 1 3 5". Et si vous sélectionnez "Désactivé", l’information touche raccourci n’est pas annoncée.

3.10.2.33 Annonce lettres d’appel

L’option "Annonce d’appel" vous permet de choisir si le U2 dit le menu de raccourci d’une fonction. La touche de raccourci pour cette option est "S" et le réglage par défaut est "Activé". Si vous ne souhaitez pas entendre l’annonce de touches de raccourci basculez "Annonce lettres d’appel" sur "Désactivé" en appuyant sur "Espace".

3.10.2.34 Mode économie d’énergie

Utilisez cette option pour régler le U2 pour économiser de l’énergie en s’éteignant automatiquement au bout d’un certain temps. La touche de raccourci est "P". Le réglage de défaut est "Activé". Utilisez "Espace" pour passer de "Activé" à "Désactivé" puis à "Message". Si vous souhaitez que votre U2 ne s’éteigne jamais automatiquement réglez l’option "Désactivé. Si vous définissez l’option sur "Message," le U2 prévient à l’aide du message vocal "démarrage" pour vous rappeler que l’appareil est encore allumé après 10, 20, ou 30 minutes d’inactivé (selon les réglages que vous choisissez pour votre économie d’énergie manifeste).

- Remarque: cette option est seulement disponible lorsque l’adaptateur secteur n’est pas branché à l’appareil. Autrement dit, même si cette option est réglée sur "Activé", si l’adaptateur secteur est branché à l’appareil, l’appareil ne se met pas en mode économie d’énergie, même lorsque le temps de "Mise en économie d’énergie" s’est écoulé.

3.10.2.35 Entrée en économie d’énergie

Utilisez cette option pour régler le temps d’inactivé avant d’entrer en mode économie d’énergie. La touche de raccourci est K et le réglage par défaut est "Après 10 minutes". Cela signifie que le U2 entre en mode économie d’énergie lorsque vous ne l’avez pas utilisé pendant 10 minutes. Utilisez "Espace" pour alterner entre 10 minutes, 20 minutes et 30 minutes.

3.10.2.36 Vérification de l’agenda du jour

Vous pouvez utiliser l’"agenda" pour garder une trace de vos rendez-vous. Vous pouvez régler le U2 sur vérification de agenda du jour pour des rendez-vous à chaque fois que vous l’allumez. La touche de raccourci pour cette option est S. appuyez sur "Espace" pour basculer cette option sur activé/désactivé.

3.10.2.37 Mode uni manuel

Cette option permet aux utilisateurs qui n’ont l’usage que d’une seule main d’utiliser le U2 sous un mode spécifique adapté à cet effet. La touche de raccourci est H. Le réglage par défaut est "Désactivé". Pour des informations plus détaillées sur le mode uni manuel se référer à "2.14 Mode uni manuel".

- Remarque: Si cette option est réglée sur "Activé" lorsque vous branché un clavier USB, elle est automatiquement "Désactivé" quand le clavier est branché. L’option retourne à son état précédent lorsque le clavier USB est débranché de l’appareil.

3.10.2.38 Activer le correcteur automatique

Cette option vous permet de choisir d’activer ou non le correcteur automatique sur l’appareil. Vous souhaiterez peut-être la désactiver, précisément dans des situations éducatives où un étudiant a besoin d’être testé sur l’orthographe, etc.

La touche de raccourci est C. Par défaut correcteur automatique activé est activé.

- Remarque: Si "Correcteur automatique activé" est désactivé le correcteur automatique ne peut être utilisé.

3.10.2.39 Correcteur automatique

Utilisez cette option pour régler si le U2 correcte automatiquement en cours de frappe dans les "édition multiples" pour des programmes tels que l’agenda, le carnet d’adresse, les messages e-mail, l’éditeur de texte, etc. La touche de raccourci pour cette option est C.

Par défaut cette option est réglée sur "Désactivé", par conséquent l’orthographe n’est pas automatiquement vérifié lorsque vous saisissez du texte. Si l’option est "Activé" et que vous entrez un mot mal orthographié, U2 émet un bip sonore pour indiquer une faute d’orthographe. Ce bip sonne même si l’alerte sonore est désactivée.

3.10.2.40 Document par défaut

Cette option est utilisée pour définir le type de document par défaut pour les nouveaux documents que vous créez en utilisant l’éditeur de texte sur le U2. La touche de raccourci est Q. "Document texte" est sélectionné comme type de fichier par défaut.

Vous pouvez choisir "Document Sense", "Document braille" ou "Document texte" en tant que document type par défaut.

- Remarque: Lorsque vous connectez un clavier USB QWERTY au U2 cette option est automatiquement réglée sur "Document texte". Lorsque le clavier USB est déconnecté, le réglage sur lequel le document type par défaut était réglé avant que le clavier USB n’ait été connecté est de nouveau en vigueur.

3.10.2.41 Navigateur par défaut

Cette option vous permet de définir d’utiliser ou non le navigateur web Sense initial ou le nouveau navigateur rapide comme votre navigateur par défaut pour ouvrir les pages internet des programmes tels que e-mail, Lecteur RSS, Google Search et Twitter.

La touche de raccourci pour cette option est B. Cette option est réglée par défaut sur le "navigateur web" initial.

3.10.2.42 Synchronisation automatique avec un serveur de temps internet

Si vous avez activé cette option la date et l’heure sont automatiquement synchronisées avec un serveur de temps internet à chaque fois que le U2 est connecté à internet. En utilisant cette fonctionnalité vous pouvez vous assurer de l’exactitude de l’heure sur le U2 en synchronisant avec une horloge atomique.

La touche de raccourci est T. Le réglage par défaut est "Activé".

3.10.2.43 Son de progression

Le réglage son de progression définit comment le progrès de l’ouverture d’un document, la copie des fichiers ou l’ouverture d’une page internet est indiqué. La touche de raccourci est P. Vous pouvez choisir entre "Désactivé" (pas d’indication de progrès) "Bip," (bips continus pendant que la tâche est réalisée) et "Message de progression" (progrès indiqué en pourcentage).  Par défaut l’indicateur de progrès est réglé sur "Message de progression".

3.10.2.44 Bluetooth

Utilisez cette option pour activer ou désactiver Bluetooth. La touche de raccourci de cette option est B. Le réglage par défaut est "Désactivé". Vous pouvez basculer Bluetooth sur activé et désactivé de n’importe quel emplacement du U2 en appuyant sur "Espace-Retour arrière-3-4-5-6".

- Remarque: il est recommandé de désactiver Bluetooth lorsqu’il n’est pas utilisé pour économiser la batterie.

3.10.2.45 Réseau sans fil

Utilisez ce réglage pour activer ou désactiver le réseau local sans fil. La touche de raccourci est "W". Par défaut réseau sans fil est réglé sur "Désactivé". Vous pouvez le basculer sur activé et désactivé de n’importe quel emplacement sur le U2 en appuyant sur "Espace-Retour arrière-1-4-5-6"

- Remarque: vous devez activer réseau sans fil avant de vous connecter à un réseau sans fil ou à internet via un router sans fil. Il est recommandé de désactiver le réseau sans fil lorsqu’il n’est pas utilisé pour économiser la batterie.

3.10.2.46 Port Ethernet

Utilisez ce réglage pour activer ou désactiver le port Ethernet. Le raccourci pour cette option est est L. Par défaut elle est réglée sur "Activé". Vous pouvez basculer sur activé et désactivé de n’importe quel emplacement du U2 en appuyant sur "Espace-Retour arrière-1-5-6"

- Remarque: Pour économiser la batterie désactivez Ethernet lorsque vous ne l’utilisez pas.

3.10.2.47 Disque mobile

Le disque mobile permet aux lecteurs sur le U2 d’être vus comme des périphériques de stockage amovibles sur un PC lorsqu’ils sont connectés via USB. Le raccourci pour cette option est "D" et le réglage par défaut est "Activé".

Si le disque mobile est désactivé le U2 peut être connecté à un PC comme un appareil Windows mobile et accessible en utilisant Microsoft ActiveSync ou le Centre de Périphérique Mobiles Windows pour la synchronisation du calendrier et des contacts avec Outlook.

Lorsque vous avez fini de modifier les réglages dans la boîte de dialogue "Réglages des options" appuyez sur "Entrée" pour enregistrer les réglages. Vous pouvez également "Tab" jusqu’au bouton "Confirmer" et appuyer sur "Entrée". Si vous ne souhaitez pas enregistrer les réglages "tab" jusqu’au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également annuler l’enregistrement des réglages en appuyant sur "Espace-Z" ou "Espace-E".