- 5. Éditeur de texte

Vous pouvez lancer "Éditeur de texte" de deux façons :

Appuyez sur "F1" pour ouvrir le menu principal "Programme". Naviguez à "Éditeur de texte" en utilisant "Espace-4" et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également taper W à partir du menu principal pour passer rapidement à "Éditeur de texte" et l’ouvrir.

Vous pouvez lancer "Éditeur de texte" de n’importe quel emplacement de l’appareil en saisissant "F1-W".

Lorsque vous lancez l’Éditeur de texte sur le U2, il vous place dans un nouveau document vierge. Vous pouvez activer toutes les fonctions de l’Éditeur de texte via le menu de l’Éditeur de texte ou en utilisant les raccourcis. Le menu dans l’Éditeur de texte se compose de Fichier, Édition, Aller à, Lire et Mise en page. Pour accéder à ces menus saisissez "Espace-M" ou "F2". Sélectionnez un élément de menu en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4" et appuyez sur "Entrée". Ou vous pouvez saisir "Espace-M ou "F2" suivi du raccourci correspondant à l’élément de menu. Par exemple, pour ouvrir le menu Édition saisissez "Espace-M" ou "F2" pour ouvrir le menu et appuyez sur E.

L’Éditeur de texte contient également différentes listes et boîtes de dialogue. Utilisez "Espace-1" et "Espace-4" ou les touches de défilement  haut et bas pour naviguer aux menus, aux réglages ou aux listes de fichiers. Utilisez "Espace-4-5" et "Espace-1-2" ou "F3" et "Espace-F3" pour tabuler parmi les commandes dans les boîtes de dialogue. En vue de l’application des présentes instructions nous ferons pour l’essentiel référence à l’utilisation de "F3" et "Espace-F3" ou simplement "Tab". Cependant, dans ces cas, "Espace-4-5" et "Espace-1-2" peuvent également être utilisés. Appuyez sur "Entrée" pour exécuter un élément.

Avant d’entrer plus en détail dans l’Éditeur de texte, il est également important de noter qu’en étant n’importe où dans un document vous pouvez trouver votre emplacement en saisissant "Espace-1-5-6". De plus, si vous êtes dans un document et éteignez le U2, il annonce le statut lorsque vous le rallumez. Dans les sections qui suivent les fonctionnalités de Éditeur de texte sont expliquées plus en détail.

- 5.1 Menu Fichier

- 5.1.1 Nouveau

La commande Nouveau crée un nouveau document modifiable. Par défaut le nom du nouveau document est "document.txt". L’extension est ".txt" et l’extension donnée aux documents qui sont créés dans le Format texte sur le U2. C’est le même nom de fichier qui est créé automatiquement lorsque l’Éditeur de texte s’ouvre.

- À noter: si vous avez changé le type de document par défaut dans les "Réglages des options", l’extension peut être braille ou hbl puisque votre document type par défaut peut être paramétré sur braille, texte ou Document Sense.

Pour créer un nouveau document, sélectionnez "Nouveau" dans le menu "Fichier" ou saisissez "Espace-Entrée-N". Si "Nouveau" est exécuté alors que vous éditiez un autre document le type de fichier du nouveau document vous est demandé : "Document Sense (s)" est affiché en premier. Si vous saisissez "Espace-4" à plusieurs reprises, "Document braille (b)" et "Document Texte (t)" sont affichés. Sélectionnez le type de document que vous souhaitez et appuyez sur "Entrée".

Si un nouveau document est créé ou ouvert sans sauvegarder le document déjà en cours d’édition, le U2 demande si vous souhaitez sauvegarder le document déjà ouvert pour que les changements que vous y avez apporté ne soient pas perdus. Lorsque "Sauvegarder: Oui" est affiché les utilisateurs peuvent sélectionner "Oui" pour sauvegarder le document en cours d’édition ou sélectionner "Non" pour ne pas sauvegarder les modifications. Si vous appuyez une fois de plus sur "Espace" et sélectionnez "Annuler", l’Éditeur de texte annule le nouveau document et retourne au document en cours d’édition.

- 5.1.2 Ouvrir

La commande Ouvrir ouvre un document qui a déjà été sauvegardé sur un disque. Sélectionnez "Ouvrir" dans le menu "Fichier" ou saisissez "Espace-Entrée-O et la boîte de dialogue "Ouvrir" s’affiche.

La boîte de dialogue "Ouvrir" se compose de la liste de Fichiers, la boîte d’édition "Nom de fichier", "Type :" (pour choisir le format d’un fichier), d’un bouton "Confirmer" et d’un bouton "Annuler". Pour vous déplacer entre ces commandes appuyez sur "F3" ou "Espace-F3".

Vous êtes placé dans la boîte d’édition "Nom de fichier". Vous pouvez saisir un nom de fichier pour ouvrir braille informatique et appuyer sur "Entrée". Le U2 recherche le document dans le dossier "Flashdisk/Mes Documents". Si vous avez récemment accédé à d’autres fichiers vous pouvez les faire défiler en saisissant "Espace-1" et "Espace-4" ou en utilisant les touches de défilement haut et bas. Vous pouvez ouvrir un fichier sélectionné en appuyant sur "Entrée". Si vous sélectionnez un dossier et appuyez sur "Entrée" la liste des fichiers de ce dossier s’affiche.

Pour accéder à un fichier qui se trouve sur une carte SD ou une clé USB vous pouvez accéder au fichier dans la boîte de dialogue "Ouvrir" en navigant à la « liste de Fichiers » en utilisant "Espace-F3". Puis appuyez sur "Retour arrière" jusqu’à ce que vous arriviez à la liste des disques. Utilisez "Espace-1" et "Espace-4" pour naviguer entre les disques jusqu’à ce que vous arriviez à la clé USB ou à la carte SD. Appuyez sur "Entrée" pour ouvrir le périphérique de stockage et les fichiers et dossiers s’affichent.

Lors de l’ouverture des documents le U2 choisit le mode braille selon le type de fichier. Par exemple, si vous appuyez "Entrée" pour sélectionner un fichier qui a l’extension hbl ou brl, ou si vous saisissez un nom de fichier avec ces extensions et appuyez sur "Entrée", le U2 ouvre le fichier en braille abrégé. Vous ne pouvez pas changer le type de braille dans ces documents. Si vous appuyez "Entrée" pour sélectionner un fichier qui a l’extension txt or doc, il ouvrira les fichiers selon les réglages aperçu/Mode d’entrée effectués dans "Réglages des options". Une fois le fichier est ouvert vous pouvez alterner les modes braille dans braille informatique, entre braille intégral et braille abrégé en utilisant "Espace-G".

L’Éditeur de texte vous permet d’ouvrir jusqu’à 10 fichiers et de travailler simultanément dans ces fichiers. Si vous avez déjà un document ouvert et que vous essayez d’ouvrir un autre document le U2 vous demande de sauvegarder les modifications dans le document qui est déjà ouvert. Une fois que le document est sauvegardé une boîte de dialogue apparaît. Cependant votre document d’origine reste ouvert. Vous pouvez vous déplacer parmi les documents ouverts en saisissant "Espace-F3" pour aller au document précédent et "F3" pour aller au document suivant.

5.1.3 Ouvrir une nouvelle fenêtre de l’Éditeur de texte

Cette option ouvre une deuxième instance de l’Éditeur de texte. Cette option est utile lorsque vous voulez avoir deux documents ouverts en même temps et souhaitez passer de l’un à l’autre sans avoir à sauvegarder et télécharger à chaque fois.

Pour ouvrir un document dans le deuxième Éditeur de texte sélectionnez "Ouvrir une nouvelle fenêtre de l’Éditeur de texte" à partir du menu Fichier, ou saisissez "Espace-Retour arrière-O". Vous êtes à nouveau placé dans un nouveau document vierge et vous pouvez activer toutes les fonctions comme dans l’instance d’origine de l’Éditeur de texte.

- 5.1.4 Enregistrer

La commande Enregistrer sauvegarde un document sur un disque. Pour utiliser cette option sélectionnez "Enregistrer" dans le menu "Fichier" ou saisissez "Espace-Entrée-S" à partir d’un document.

Si le document n’a pas précédemment été sauvegardé lorsque vous exécutez "Enregistrer" une boîte de dialogue "Enregistrer sous" s’ouvre. Pour plus d’informations sur les modalités d’utilisation de la boîte de dialogue "Enregistrer sous" vous pouvez vous référer à la section 5.1.4.

Si vous exécutez "Enregistrer" après avoir édité un document en cours le U2 sauvegarde le document avec vos modifications sous le même nom de fichier sans ouvrir de boîte de dialogue. Une fois que le document est sauvegardé vous retournez à l’édition de document.

Lorsque vous avez plusieurs documents ouverts vous pouvez sauvegarder et fermer le document sur lequel vous êtes en train de travailler en tapant "Espace-Q". Le document est sauvegardé et se ferme, vous êtes alors placé selon l’ordre de tabulation dans le document précédent.

- À noter :

Bien que vous puissiez ouvrir dans l’Éditeur de texte des fichiers .docx, PowerPoint, PDF et des fichiers EPub protégés ils ne peuvent pas être sauvegardés sous ces types de fichiers car le mode édition n’est pas compatible avec ces formats. Si vous enregistrez l’un de ces documents, la boîte de dialogue "Enregistrer sous" s’ouvre pour que vous puissiez sauvegarder sous l’un des types compatibles avec le U2.

- 5.1.5 Enregistrer sous

L’option "Enregistrer sous" est utilisée pour enregistrer un document sous un nom de fichier différent, à un emplacement différent, ou comme un type de fichier différent. Pour exécuter cette commande, sélectionnez "Enregistrer sous" dans le menu "Fichier" ou appuyez sur "Espace-S" dans un document.

La boîte de dialogue "Enregistrer sous" s’affiche. Cette boîte de dialogue est presque la même que la boîte de dialogue "Ouvrir". Elle est composée de la liste "Fichier", de "Nom de fichier", de "Type" (correspondant au format du fichier), d’un bouton "Confirmer", et d’un bouton "Annuler". Lorsque la boîte de dialogue s’ouvre, "Nom de fichier:" s’affiche.

Si vous exécutez "Enregistrer sous" lorsque vous éditez un document existant, le nom de fichier affiché, le format fichier, et le dossier sont les mêmes que ceux du fichier existant. Lors de l’exécution "Enregistrer sous", dans les documents "PDF" et "EPub", le formatage est perdu comme ces fichiers sont convertis au format txt à leur ouverture.

Si vous exécutez "Enregistrer" ou "Enregistrer sous" en étant dans un nouveau document, le nom de fichier par défaut affiché est "document.brl" et le chemin du fichier est "flashdisk/Mes Documents/" .

Pour éditer le nom du fichier affiché, appuyez sur le curseur routine à l’emplacement où vous voulez éditer, et modifiez-le. Ou, pour créer un nouveau nom de fichier, saisissez simplement le nouveau nom du fichier pour remplacer celui qui est actuellement dans la boîte d’édition. Vous ne pouvez pas utiliser les caractères suivants dans un nom de fichier ou dans un de nom de dossier. "|, \, <, >, ?, :, & ininwas &

Pour changer le format fichier, "Tab" jusqu’à "Type :". Allez au format fichier désiré en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4".

Pour enregistrer un fichier avec un nom de fichier qui est dans la liste, "Shift-Tab" jusqu’à la liste "Fichier" et naviguez à l’emplacement désiré en utilisant la navigation normale du fichier et du dossier.

- 5.1.6 Enregistrer des fichiers avec un mot de passe protégé

Le U2 vous permet de crypter et de protéger par mot de passe les fichiers que vous ne souhaitez pas être ouverts par quelqu’un d’autre que vous. Avant d’enregistrer un document comme un fichier protégé, vous devez définir un mot de passe dans l’option "Paramétrages" dans le menu "Fichier". Voir section 5.1.9.

La boîte de dialogue "Définir mot de passe" consiste en 5 éléments: case à cocher "Effacer le fichier original ?", une boîte d’édition "Mot de passe?", une boîte d’édition "Saisir de nouveau le mot de passe", un bouton "Confirmer", et un bouton "Annuler".

La case à cocher "Effacer le fichier original" vous permet de choisir, lorsque que vous enregistrer le fichier comme un fichier protégé, si l’original doit être effacé. Si vous souhaitez supprimer le fichier original, appuyez sur "Espace" pour cocher cette case. Elle est décochée, par défaut.

Tabulez jusqu’à chaque boîte d’édition pour saisir le mot de passe, et entrez-le en utilisant braille informatique. Lorsque le mot de passe est saisi dans chaque boîte d’édition, Tabulez jusqu’au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée" pour enregistrer votre mot de passe. L’appareil annonce vocalement, "Mot de passe défini avec succès" et vous replace dans la boîte de dialogue "Paramétrages".

Lorsque vous avez créé et enregistré le mot de passe pour le fichier que vous souhaitez protéger, accédez à la boîte de dialogue "Enregistrer sous" comme décrit dans la section précédente, et choisissez "HPF" (HIMS Protected File) comme votre type de fichier. Votre document est crypté et protégé par mot de passe. La prochaine fois que vous ouvrirez le document, le mot de passe que vous avez créé vous sera demandé. Pour ouvrir le document, saisissez-le et appuyez sur "Entrée".

- À noter: Lorsque vous enregistrez des fichiers protégés, assurez-vous de noter le mot de passe utilisé pour les protéger. Utilisez les mots de passe dont vous pouvez vous souvenir, et prenez bonne note en les saisissant qu'ils sont saisis correctement. Bien qu’il ne soit pas impossible, de récupérer les documents protégés par mot de passe, cela est extrêmement difficile, car votre document devra être envoyé à HIMS pour décryptage.

- 5.1.7 Fermer le document courant

La commande "Fermer document courant" vous permet de fermer le document actuellement ciblé sans fermer l’éditeur de texte. Choisissez "Fermer document courant" dans le menu "Fichier", ou appuyez sur "Espace-Q" dans un document. Veuillez noter que cette fonction n’est pas disponible que si vous n’avez qu’un seul document ouvert. Vous devez avoir au moins deux documents ou plus pour exécuter la commande "Fermer document courant".

- 5.1.8 Imprimer

La commande "Imprimer" est utilisée pour imprimer le document courant en noir ou pour embosser en braille. Sélectionnez "Imprimer" dans le menu "Fichier", ou appuyez sur "Espace-P" dans un document. Il y a deux boîtes de dialogue de niveau inférieur pour l’option "Imprimer". L’une est pour imprimer avec une imprimante à jet d’encre (HP ou Epson), et l’autre est pour embosser en braille.

- Embosser en Braille

Sélectionnez "Embosser" dans le menu "Imprimer", la boîte de dialogue "Embosser" s’ouvre et contient la liste "Paramétrages", un bouton "Confirmer" et un bouton "Annuler". La liste "Paramétrages" contient ce qui suit:

1) Numéro page de début: La première page à être embossée. Le réglage par défaut est 1. Vous pouvez changer la valeur du numéro de page, en saisissant une nouvelle valeur.

2) Numéro page de fin: La dernière page à être embossée. Le réglage par défaut est 100000. Cela signifie que le document est embossé jusqu’à la fin du document, sauf si le document dépasse 100000 pages. Pour changer la valeur, saisir le numéro de la page de fin.

3) Nom de copies: désigne le nombre de copies à être embossées. Le réglage par défaut est 1. Vous pouvez changer ce nombre en saisissant le nombre de copies désirées.

4) Paramétrer format braille: vous pouvez définir ou non si les réglages de la mise en page document braille indiqué dans U2 sont utilisés lors de l’embossage. Si vous le réglez sur "Oui", le document est embossé en utilisant les réglages de la mise en page document braille du U2. Si vous le réglez sur "Non", le document est embossé dans le format indiqué dans le document original.

Pour débuter l’embossage du document, "Tab" jusqu’à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Ou, pour annuler l’embossage, "Tab" jusqu’à "Annuler" et appuyez sur "Entrée".

Lorsque vous appuyez "Entrée" sur "Confirmer", "Impression: Oui" s’affiche. Appuyez "Entrée" sur "Oui", et l’embossage débute. Si vous ne voulez pas embosser, appuyez sur "Espace" pour sélectionner "Non", et appuyez sur "Entrée". Vous pouvez également choisir de créer un fichier électronique braille du document selon les préférences de l’embossage. Pour le faire, appuyez sur "Espace" une fois de plus pour sélectionner "Enregistrer sous comme fichier", appuyez sur "Entrée", et document courant est enregistré comme un fichier "brl". Si vous avez choisi d’embosser, et qu’il y a des problèmes avec l’imprimante braille, le U2 affiche un message d’erreur et retourne au document ouvert.

- Imprimer le texte

La boîte de dialogue "Imprimante" est presque la même que "Embosser". Une fois que vous avez saisi les valeurs comme dans  la boîte de dialogue embosser, appuyez sur "tab ("Espace-4-5") puis appuyez "Entrée" sur "Confirmer". "Impression: Oui" s’affiche. Si vous avez appuyé sur "Entrée", l’impression débute. Si vous appuyez sur "Espace" pour aller à "Non", puis appuyez sur "Entrée", l’impression est annulée, et le U2 vous replace dans le document ouvert.

Noter que le U2 est compatible avec les imprimantes HP (PCL niveau 3 ou supérieur), et avec les imprimantes HP-compatibles. Et les imprimantes Epson utilisant la bibliothèque ESCPR.

- 5.1.9 Paramétrages

Pour changer vos préférences éditeur de texte, sélectionnez "Paramétrages" dans le menu "Fichier" ou appuyez sur "Espace-Entrée-E" dans un document.

La boîte de dialogue "Paramétrages" contient ce qui suit: la liste "Paramétrages", un bouton "Dossier par défaut", un bouton "Définir mot de passe", un bouton "Confirmer" et un bouton "Annuler".

Les paramètres qui suivent sont ceux qui peuvent être modifiés:

- Aperçu caractères spéciaux (Oui/Non): Si cette option est réglée sur "Oui", tous les caractères spéciaux s’affichent. Utilisez "Espace" pour faire alterner cette option. Les caractères formatés sont signalés avec "retour chariot ($p)", et le "signe de marque ($pl)". Voir annexes 2 pour la liste des caractères spéciaux pris en charge.

- Unité de saut (ligne/paragraphe/phrase): Définit l’unité de mouvement lorsque que vous appuyez sur "Espace-1" ou "Espace-4" pendant la lecture d’un document. Si cette option est définie sur "Ligne", "Espace-1" fait remonter ligne par ligne. Si cette option est définie sur "Paragraphe", "Espace-1" fait descendre dans un document paragraphe par paragraphe. Si elle est définie sur "phrase" Espace-1 et Espace-4 fait naviguer par phrase. Pour circuler entre "Ligne", "Phrase" et "Paragraphe", appuyez sur "Espace".

- Lecture seule (Oui/Non): Si cette option est réglée sur "Oui", le document ne peut pas être modifié. Ce paramètre est utilisé pour protéger le document de toutes modifications involontaires. Pour passer à "Non", appuyez sur "Espace".

- Mode lecture (Original/Compressé): cette option définie le mode de lecture. Le mode de lecture original affiche le document dans son format d’origine.

En mode de lecture "Compressé", le U2 affiche le contenu du document en affichage braille sans égard au formatage tels que les retours chariot ($p). Pour alterner entre les modes de lecture "Original" et "Compressé", appuyez sur "Espace".

- Vitesse défilement automatique (1~35): Cette option définie la durée de l’affichage sur l’afficheur pendant que vous défilez automatiquement dans un document. Trente cinq est la vitesse de défilement la plus rapide. Appuyer sur "Espace" augmente la vitesse de défilement et "Retour arrière" la ralentie.

- Sauvegarde automatique (Pas de sauvegarde automatique, 10~60): Cette option définit l’intervalle de temps de la sauvegarde automatique du fichier qui est actuellement en cours d’édition. Le temps de réglage peut être augmenté ou diminué de 10 minutes si appuyez respectivement sur "Espace" ou "Retour arrière". Si vous ne souhaitez pas que le document soit sauvegardé automatiquement, choisissez "Pas de sauvegarde auto".

- Appliquer réglages à tous les documents (Oui/Non): Cette option vous permet d’appliquer les réglages courants à tous les documents. Si "Oui" est sélectionné, les réglages s’appliquent à tous les documents, si "Non" est sélectionné, les réglages affectent seulement le document actuellement en cours d’édition. Pour alterner entre "Oui" et "Non", appuyez sur "Espace".

- Support du formatage des documents: (Oui/Non). Ce réglage vous permet de choisir ou non de procéder au formatage d’un document lors du chargement de documents qui contiennent des fonctions de formatage avancées telles que les documents Microsoft Word. Appuyez sur "Espace pour passer de "Oui" à "Non".

- L’option Volet de lecture vous permet de choisir ou non d’afficher les documents texte en mode plein écran. Le mode plein écran permet à un professeur ou à un assistant bien voyant de voir ce qui est sur le bloc notes en utilisant un écran VGA. La ligne de texte ciblée est affichée en haut, suivi en dessous d’un texte en plein écran. Utilisez "Espace" pour basculer "Volet de lecture" d’activé à désactivé. Ou, vous pouvez utiliser "Retour arrière-Espace-Entrée-M" pour basculer directement Volet de lecture sur Activé/Désactivé dans un document. Voir section 16.4. pour les combinaisons de touches de navigation en mode plein écran.

Pour modifier le dossier de sauvegarde par défaut, "Tab" jusqu’au bouton "Dossier par défaut" et appuyez sur "Entrée". Vous êtes placé dans la liste "Fichier". Naviguez au dossier ou au disque que vous voulez en utilisant les touches de navigation normales, appuyez "Espace" sur le dossier que vous souhaitez sélectionner, puis appuyer sur "Entrée".

Pour définir un mot de passe pour le fichier actuellement ouvert, "Tab" jusqu’au bouton "Définir mot de passe" et appuyez sur "Entrée". Définissez votre mot de passe comme décrit en section 5.1.5, "Sauvegarder fichier protégé" .

Lorsque vous avez fini de régler vos préférences, "Tab" jusqu’au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Si vous ne voulez pas enregistrer les modifications, appuyez "Entrée" sur le bouton "Annuler".

- 5.1.10 Quitter

Cette commande ferme l’Éditeur de texte. Pour exécuter cette commande, sélectionnez "Quitter" dans le menu Fichier, ou appuyez sur "Espace-Z". Si vous avez édité le document et n’avez pas sauvegardé les modifications, il vous est demandé d’enregistrer le document courant. Vous pouvez sélectionner "Oui" ou "Non" avec la barre espace et appuyer sur "Entrée" pour quitter l’Éditeur de texte.

- 5.2 Menu édition

- 5.2.1 Débuter sélection

La commande "Débuter sélection" vous permet de sélectionner une certaine portion du texte que vous voulez éditer. Lorsque vous utilisez la commande "Débuter sélection", le curseur apparaît en clignotant "points 1-2-3-4-5-6-7-8" pour indiquer quel texte est en cours de sélection. Pour sélectionner dans un document, placez votre curseur sur l’emplacement où vous voulez débuter la sélection de texte et choisissez "Débuter sélection" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-B" dans un document.

La fin de la sélection de texte est déterminée par l’emplacement sur lequel vous placez le curseur après avoir défini le point de départ. Autrement dit, pour sélectionner un bloc de texte, appuyez "Espace-Entrée-B" sur le point de départ, et déplacez vous jusqu’au point final. Tout le texte du point de départ à votre emplacement courant sera sélectionné.

- 5.2.2 Copier

Après avoir sélectionné le texte, activez "Copier" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-C" dans un document. .

Le texte sélectionné est copié sur le presse papier. Le presse papier est un espace de stockage temporaire pour copier des données. Si vous copiez un nouveau texte sur le presse papier, les données dans le presse papier que vous avez précédemment copiées seront effacées, et remplacées par le texte courant.

- 5.2.3 Couper

Pour couper une sélection de texte, sélectionnez "Couper" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-X" dans un document.

La différence entre "Couper" et "Copier" est que si vous exécutez la commande "Couper", le texte sélectionné est déplacé vers le presse papier et la sélection est supprimée dans le document. La commande "Copier" copie simplement la sélection vers le presse papier, et le texte sélectionné reste dans le document.

- 5.2.4 Coller

Pour coller le texte sur le presse papier à votre position courante, sélectionnez "Coller" dans le menu "Édition" ou appuyez sur "Espace-Entrée-V" dans un document.

- 5.2.5 Supprimer

Pour supprimer le texte sélectionné, sélectionnez "Supprimer" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-D" tout en étant dans un document.

S’il n’y a pas de texte sélectionné, "Espace-D" supprime le caractère courant. Vous pouvez appuyer sur "Retour arrière" pour supprimer le caractère précédent. Appuyez sur "Espace-Retour arrière-C" pour supprimer la ligne courante, et "Espace-Retour arrière-2-5" pour supprimer le mot courant.

- 5.2.6 Supprimer lignes vides

Pour supprimer les lignes vides, vous devez sélectionner la zone du document dont les lignes vides doivent être supprimées. Une fois fait, sélectionnez "Supprimer lignes vides" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-E" dans un document.

- 5.2.7 Ajouter au presse papier

Pour ajouter du texte sélectionné au presse papier, sélectionnez "Ajouter au presse papier" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-P" en étant dans un document.

La commande "Ajouter au presse papier" est similaire à la commande "Copier". À la différence, que la commande "Copier" remplace le texte dans le presse papier avec le nouveau texte sélectionné, et la commande "Ajouter au presse papier" ajoute le nouveau texte sélectionné aux données courantes sur le presse papier.

- 5.2.8 Vider presse papier

Pour supprimer le texte dans le presse papier, sélectionnez "Vider presse papier" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-D" dans un document.

- 5.2.9 Tout sélectionner

La commande "Tout sélectionner" sélectionne tout le texte dans un document. Pour activer cette commande, choisissez "Tout sélectionner" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-A" dans un document.

- 5.2.10 Insérer depuis un fichier

Cette commande insère un autre fichier dans le document que vous êtes en train d’éditer. Pour exécuter cette commande, sélectionnez "Insérer depuis un fichier" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-I" dans un document.

Une boîte de dialogue "Insérer" similaire à la boîte de dialogue "Ouvrir" s’affiche. Sélectionnez le fichier que vous voulez insérer, et appuyez sur "Entrée". Le fichier sélectionné est inséré au début du paragraphe sur lequel votre curseur est positionné.

Lorsque vous exécutez "Insérer depuis un fichier", si le format du fichier inséré diffère de celui de votre document, le texte inséré depuis le fichier sera converti au format du fichier du document courant. Par exemple, si vous insérez "sample.txt" dans "sample.brf" et l’enregistrez, le fichier sera converti en "sample.brf".

- À noter: Si vous insérez un fichier braille dans un fichier texte, le document braille sera retraduit au format texte. Bien que le texte inséré apparaisse normalement en mode braille abrégé, en de rares occasions vous devriez voir les différences dans le texte retraduit.

- 5.2.11 Insérer la date

Pour insérer la date à votre emplacement courant dans le document, sélectionnez "Insérer date" dans le menu "Édition" ou appuyez sur "Espace-Entrée-W" tout en étant dans un document.

- 5.2.12 Insérer l’heure

Pour insérer l’heure à votre emplacement courant dans le document, sélectionnez "Insérer l’heure" dans le menu "Édition" ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-W" tout en étant dans un document.

- 5.2.13 Alterner entre le mode Insertion et le Remplacement

Il y a deux façons d’éditer dans le U2. La première est le "Mode insertion", qui fait reculer le texte derrière le curseur. Lorsque vous êtes en "Mode insertion", le curseur affiché "points 7-8". La seconde est le "Mode remplacement" qui remplace le texte à l’emplacement du curseur. En "Mode remplacement", le curseur affiche les "points 7-8" en clignotant.

Lorsque vous démarrez l’éditeur de texte (ou ouvrez un document), "Mode insertion" est le réglage par défaut. Vous pouvez passer en "Mode remplacement" et "Mode insertion" en appuyant sur "Espace-I" ou en sélectionnant "Basculer mode insertion/ Remplacement" dans le menu "Édition".

- 5.2.14 Vérifier orthographe

Pour exécuter le vérificateur d’orthographe, sélectionnez "Vérifier orthographe" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-K" tout en étant dans un document.

La boîte de dialogue "Vérifier orthographe" contient les éléments suivants: la liste déroulante "Étendue", une boîte de dialogue le "Dictionnaire personnalisé" (c), une boîte de dialogue "Options" (o), un bouton "Début" (b) et un bouton "Annuler".

La liste déroulante "Étendue" est utilisée pour désigner la plage qui doit être vérifiée. Les options sont Tout le document, Chapitre, Paragraphe, Du curseur à la fin et Mot courant. Vous pouvez vous déplacer entre les éléments de la liste déroulante en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4".

Lorsque vous appuyez "Entrée" sur la boîte de dialogue "Dictionnaire personnalisé", les éléments suivants s’affichent:

- Liste: affiche les mots qui sont inscrits dans le dictionnaire personnalisé. S’il n’y a pas de mots enregistrés, "Pas de valeur" est affiché.

- Ajouter mot (Espace-Retour arrière-a): appuyez "Entrée" sur ce bouton, il vous est demandé "Ajouter mot:". Saisissez le mot que vous souhaitez ajouter et appuyez sur "Entrée". Le nouveau mot est ajouté et U2 vous replace sur bouton "Ajouter mot".

- Modifier mot (Espace-Retour arrière-m): sélectionnez le mot à modifier dans la "Liste" et appuyez sur "Entrée". "Modifier mot:" s’affiche. Saisissez le mot correct et appuyez sur "Entrée". Le mot sélectionné est modifié et vous retournez au bouton "Modifier mot".

- Supprimer mot (Espace-d): sélectionnez le mot à supprimer dans la "Liste" et appuyez sur "Entrée".

- Fermer: cette commande ferme la boîte de dialogue.

Lorsque vous appuyez "Entrée" sur la boîte de dialogue "Options", les éléments suivant s’affichent:

- Toujours suggérer le mot recommandé: si cette option est configurée sur "Activé", le U2 suggère un mot si le mot qu’il rencontre n’est pas dans le dictionnaire. Le réglage par défaut est "Activé". si cette option est configurée sur "Désactivé", le U2 ne recommande pas de mot. Pour basculer entre  "Activé" et "Désactivé", appuyez sur "Espace".

- Utilisation du dictionnaire principal uniquement: si cette option est configurée sur "Activé", le vérificateur d’orthographe ne recherche aucun mot dans le "dictionnaire personnalisé". Il utilise seulement le dictionnaire principal. La valeur par défaut est "Désactivé". Vous pouvez basculer entre "Activé" et "Désactivé" en appuyant sur "Espace".

- Ignorer un mot en majuscule: si cette option est configurée sur "Activé", Les mots uniquement en majuscule ne sont pas vérifiés. Le réglage par défaut est "Activé". Vous pouvez le modifier en appuyant sur "Espace".

- Ignorer un mot qui contient une adresse: si cette option est configurée sur "Activé", les mots qui contiennent une adresse ne sont pas vérifiés. Le réglage par défaut est "Activé". Vous pouvez le modifier en appuyant sur "Espace".

- Ignorer un mot qui contient des chiffres: si cette option est configurée sur "Activé", les mots qui contiennent des chiffres ne sont pas vérifiés. La valeur par défaut est "Désactivé". Vous pouvez le modifier en appuyant sur "Espace".

- Confirmer: appuyez sur "Entrée" pour enregistrer les modifications.

- Annuler: appuyez "Entrée" sur "Annuler" pour quitter sans enregistrer vos modifications.

Appuyez "Entrée" sur le bouton "Début" et le U2 commence à vérifier l’orthographe. Si vous appuyez "Entrée" sur le bouton "Annuler", la "Vérification d’orthographe" est annulé.

Une fois que la "Vérification orthographique" est exécuté, la boîte de dialogue suivante s’affiche:

- Une fenêtre de Texte: montre la phrase avec le mot actuel à vérifier. Le curseur est placé sur le mot à vérifier.

- Boîte d’édition Changer mot: montre le mot courant qui doit être vérifié. Vous pouvez saisir directement le mot correct dans la boîte d’édition.

- Liste « Suggestions » :  si le mot à vérifier n’est pas dans le dictionnaire, le Braille Sense suggère des mots. Vous pouvez vous déplacer parmi les suggestions en appuyant sur "Espace-1" ou "Espace-4".

- Ignorer (s): si vous appuyez "Entrée" sur ce bouton quand un mot rencontré n’est pas dans le dictionnaire, le mot n’est pas modifié. Vous pouvez également appuyer sur la touche "flèche basse" pour ignorer le mot.

- Ignorer tout (i): si vous appuyez "Entrée" sur ce bouton, toutes les instances du mot courant ciblé ne seront pas modifiées et seront automatiquement ignorées au cours de la vérification de l’orthographe.

- Ajouter au dictionnaire personnalisé (a): Si vous appuyez "Entrée" sur ce bouton, le mot qui est actuellement ciblé sera ajouté à votre "Dictionnaire personnalisé".

- Modifier une fois (c): ciblez le mot à modifier et sélectionnez le mot désiré dans la "suggestions list" puis appuyez sur "Entrée". Le mot ciblé sera remplacé par votre sélection dans la "suggestions list".

- Tout modifier (m): ciblez le mot à modifier et sélectionnez le mot désiré dans la "suggestions list" puis appuyez sur "Entrée". Toutes les instances du mot actuellement ciblé seront remplacées par le mot suggéré.

- Annuler: Appuyez sur "Entrée", et "Spell Check" se ferme.

Vous pouvez vous déplacer parmi les contrôles en appuyant sur "tab (Espace-4-5)" ou "shift-tab (Espace-1-2)". Lorsque la vérification d’orthographe est terminée, le U2 annonce vocalement, "00 mot(s) vérifié(s). 00 fautes d’orthographe trouvée(s). 00 mot(s) corrigé(s)".

Vous pouvez également vérifier l’orthographe du mot courant en appuyant sur "Espace-Retour arrière-K" tout en étant dans un document. Une liste de suggestions s’affichera. Déplacez vous dans la liste en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4", et appuyez sur "Entrée" pour remplacer le mot mal orthographié par la suggestion sélectionnée.

- 5.2.15 Réglage de la police

La boîte de dialogue "Réglages polices" vous permet de choisir le type, le taille, la couleur et le style de la police de la sélection de texte courante.

- À noter: cet élément ne peut être activé que si "Activer réglages des polices" est réglé sur "Activé" dans la boîte de dialogue "Paramétrages" du menu "Fichier".

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue "Réglages polices" en sélectionnant "Réglages polices" dans le menu "Édition", ou en appuyant sur "Espace-Retour arrière-M" tout en étant dans un document.

La boîte de dialogue "Réglages polices" contient: une liste déroulante et d’édition "Police", une liste déroulante et d’édition "Taille", une liste déroulante et d’édition "Couleur", une liste déroulante "Souligné", une liste déroulante "Gras", une liste déroulante "Italique", un bouton "Confirmer" et un bouton "Annuler".

La liste déroulante et d’édition "Police" contient une option "Aucun" pour ne pas définir de type de police, et 84 choix de polices basés sur les polices populaires disponibles dans Microsoft Windows. La liste déroulante et d’édition "Taille" vous permet de définir la taille de la police en divers incréments de police, de la taille 8 à la taille 72. La liste déroulante et d’édition "Couleur" contient une option "Aucun", 140 options de couleurs, et une option appelée "Personnalisée" qui vous permet d’entrer la valeur RGB  exacte d’une couleur dans les cas où la couleur que vous voulez n’est pas dans la liste ou que vous avez besoin d’être particulièrement spécifique pour la couleur que vous utilisez. Lorsque vous choisissez "Personnalisée" comme votre option couleur, 3 boîtes d’édition apparaissent dans l’ordre des onglets: "Rouge", "Vert" et Bleu". Entrer les valeurs appropriées  rouge, bleu, et vert dans ces boîtes d’édition pour définir la couleur de votre police. Utilisez "Espace" pour alterner "Souligné", "Gras" et "Italique" entre activé et désactivé lorsque votre curseur est positionné sur la liste déroulante appropriée. Lorsque vous avez fini de régler votre police, Tabulez jusqu’à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos réglages, Tabulez jusqu’à "Annuler" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-E".

- 5.3 Aller au menu

- 5.3.1 Rechercher

La fonction Rechercher vous permet de chercher du texte dans un document. Une fois que le texte est trouvé vous êtes dirigé vers cet emplacement dans votre document. Pour rechercher du texte, sélectionnez "Rechercher" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-F" tout en étant dans un document. La boîte de dialogue "Rechercher" s’affiche. Cette boîte de dialogue consiste en "Texte recherché", "Direction de recherche", "Respecter la casse", bouton "Confirmer", et bouton "Annuler".

Le premier champ de la boîte de dialogue "Rechercher" est "Texte recherché". Dans cette boîte d’édition, tapez le texte que vous voulez trouver. Pour trouver le texte immédiatement, appuyez sur "Entrée". Ou, vous pouvez modifier votre recherche en paramétrant d’autres champs dans la boîte de dialogue.

Le champ suivant est "Direction de recherche". La direction de recherche par défaut est "Suivant". Pour modifier la direction de recherche, appuyez sur "Espace" pour basculer entre "Suivant" et "Précédent".

Le champ suivant est "Respecter la casse". Ce champ s’affiche uniquement lorsque vous exécutez la commande "Rechercher" dans un fichier texte. Ce champ n’affiche pas les fichiers en braille. La valeur par défaut est "Non". Pour modifier la valeur, appuyez sur "Espace".

Pour exécuter "Rechercher", appuyez "Entrée" sur "Confirmer". Vous pouvez également exécuter "Rechercher" en appuyant "Entrée" sur "Texte recherché" ou "Direction de recherche".

Si U2 recherche le texte que vous avez tapé, la phrase avec le texte sera affichée. S’il n’y a pas de texte qui correspond à ce que vous avez tapé, le curseur reste à son emplacement et le U2 annonce vocalement "Non trouvé". Cette fonction enregistre le dernier texte recherché, ainsi que la direction, pour que vous puissiez l’utiliser à nouveau pour rechercher l’occurrence suivante du texte.

En utilisant la commande Rechercher, la position courante du curseur est très importante. Si le curseur est placé au-dessus du texte que vous recherchez, vous devez sélectionner la direction de recherche "Précédent". Si le curseur est placé sous du texte que vous recherchez, vous devez sélectionner "Suivant" pour la direction de recherche.

- 5.3.2 Rechercher suivant

Pour exécuter "Rechercher suivant", sélectionnez "Rechercher suivant" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-F" tout en étant dans un document. "Rechercher suivant" cherche le texte qui a déjà été recherché dans "Rechercher". "Rechercher suivant" cherche dans la même direction dernièrement utilisée avec la commande "Rechercher". Si vous n’avez pas encore utilisé la commande "Rechercher" dans le document actuel, "Rechercher suivant" n’est pas disponible.

- 5.3.3 Remplacer

Pour exécuter cette commande, sélectionnez "Remplacer" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-R" tout en étant dans un document.

"Remplacer" ouvre une boîte de dialogue qui consiste en les champs suivants:

- Texte à rechercher: Saisissez le texte que vous voulez remplacer dans ce champ.

- Remplacer avec: Saisissez le texte de remplacement dans cette boîte d’édition.

- Direction de recherche: A la même fonction que "Direction de recherche" expliqué en section 5.3.1. Après avoir paramétré la direction de recherche, appuyez sur "Entrée" pour commencer le remplacement du texte, appuyez sur "tab ("Espace-4-5")" pour définir les options "Respecter la casse" ou "Remplacer".

- Respecter la casse: Ce champ s’affiche uniquement lorsque vous exécutez la commande "Remplacer" dans les fichiers texte.  La valeur par défaut est "Non". Pour modifier la valeur, appuyez sur "Espace".

- Remplacer: Vous voudrez peut-être uniquement remplacer une instance du texte que vous avez recherché. Ou, vous voudrez peut-être remplacer toutes les instances du texte recherché. Choisissez "Une fois" ou "Tout" selon votre préférence. Basculer entre les deux choix en appuyant sur "Espace".

- Confirmer et Annuler: Appuyez "Entrée" sur "Confirmer" lance la recherche et le remplacement de texte. S’il n’y a pas de texte correspondant au texte que vous avez saisi, "Non trouvé" s’affichera, et la fonction sera annulée. Appuyer "Entrée" sur "Annuler" annule la fonction "Remplacer".

- 5.3.4 Recherche inverse

La fonction "Recherche inverse" fonctionne de la même façon que la fonction "Rechercher suivant" décrite plus, cependant, elle recherche toujours le document en sens arrière.

Pour exécuter "Recherche inverse", sélectionnez "Recherche inverse" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-F" tout en étant dans un document. "Recherche inverse" procède à la recherche du document dans le sens inverse du texte qui était recherché dans la "Recherche précédente".

- 5.3.5 Aller à l’emplacement

La commande "Aller à l’emplacement" fait sauter à une page, à un paragraphe, ou à une ligne précis. Pour exécuter cette commande, activez "Aller à l’emplacement" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-L" tout en étant dans un document.

L’appareil vous demande, "Aller au numéro de page". Si vous tapez un numéro ici, le U2 vous place au numéro de page qui correspond au numéro que vous avez tapé. Pour aller vers l’avant à partir de votre emplacement actuel, mettez le signe plus devant le numéro et la lettre. Par exemple, pour avancer de cinq pages taper "+f5". Pour aller en arrière à partir de votre emplacement actuel, mettez le signe moins devant le numéro et la lettre.

Pour aller à un paragraphe précis, exécutez "Aller à l’emplacement". Le U2 dit, "Aller au numéro de page:" Avant de taper le numéro du paragraphe que vous voulez atteindre, tapez p puis tapez le numéro du paragraphe.  Pour aller vers l’avant à partir de votre emplacement actuel, mettez le signe plus devant le numéro et la lettre. Pour aller en arrière à partir de votre emplacement actuel, mettez le signe moins devant le numéro et la lettre. Si le numéro du paragraphe que vous avez tapé n’est pas valable, le U2 annonce, "Saut impossible".

Pour aller à une ligne précise, exécutez "Aller à l’emplacement". Le U2 dit, "Aller au numéro de page:" Avant de taper le numéro de la ligne que vous voulez atteindre, tapez L puis tapez le numéro de la ligne. Comme pour sauter par page et par paragraphe, utilisez le signe plus ou moins pour aller en arrière ou pour aller en avant à partir de votre emplacement actuel.

Vous pouvez également aller à un numéro de ligne spécifique sur une page spécifique. Le U2 vous permet de taper cette information en même temps. Pour le faire, quand U2 dit, "Aller au numéro de page:" vous pouvez taper le numéro de page suivi du numéro de ligne. Par exemple, pour aller à la 3ème ligne sur la 20ème page, vous taperez "20 3".

- 5.3.6 Aller à la page précédente

Pour se rendre à la page au-dessus de votre emplacement courant, sélectionnez "Aller à la page précédente" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-1-2-6" ou "F1-F2" tout en étant dans un document.

- 5.3.7 Aller à la page suivante

Pour se rendre sur la page en dessous de votre emplacement, sélectionnez "Aller à la page suivante" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-3-4-5" ou "F3-F 4" tout en étant dans un document.

- 5.3.8 Définir signet

La commande "Définir signet" marque un emplacement dans le document vers lequel vous voulez retourner plus tard. Placez le curseur à l’emplacement que vous voulez marquer et sélectionnez "Définir signet" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-M". Le U2 dit, "Nom signet:". Pour nommer le signet utilisez les lettres de a à z. Si vous avez réglé "Aperçu caractères spéciaux" sur "Oui", le signe du signet "$pl (Nom signet)" apparaît. Si vous déplacez le curseur sur la marque de l’emplacement dans un document, vous pouvez voir les signes de signets points 7-8 tout du long. Cela signifie que le U2 traite le texte marqué comme un bloc, au lieu de le traiter par caractère.

- 5.3.9 Aller au signet

La commande "Aller au signet" trouve une marque qui a précédemment été définie. Pour exécuter cette commande, sélectionnez "Aller au signet" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-J" tout en étant dans un document.

Le U2 dit "Aller au signet:". Tapez le caractère du nom du signet que vous voulez localiser, et le U2 place le curseur sur l’emplacement marqué.

- 5.3.10 Aller au document précédent

Si vous avez plusieurs documents ouverts, vous pouvez facilement vous déplacer parmi eux. Sélectionnez "Aller à document précédent/suivant" dans le menu "Aller à", ou déplacez vous dans les documents en utilisant "F3" ou "Espace-F3" tout en étant dans un document. Si vous n’avez pas enregistré votre document courant, vous devrez le faire avant de charger le document suivant ou le document précédent.

- 5.4 Menu Lire

- 5.4.1 Lire texte sélectionné

La commande "Lire texte sélectionné" lit le texte que vous avez couramment sélectionné. Choisissez "Lire texte sélectionné" dans le menu "Lire" ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-B" tout en étant dans un document. Lorsque vous activez cette fonction, le curseur ne va pas sur le texte sélectionné. Il est simplement lu à haute voix, et votre curseur reste sur sa position courante.

- 5.4.2 Lire début du texte sélectionné

La commande "Lire début du texte sélectionné" vous permet d’entendre la première ligne du texte sélectionnée sans bouger la position du curseur. Sélectionnez "Lire début du texte sélectionné" dans le menu "Lire" ou appuyez sur "Espace-Entrée-U" tout en étant dans un document.

- 5.4.3 Lire du début au curseur

Utilisez la cette fonction pour lire le texte dans le document du début à l’emplacement courant du curseur. Sélectionnez "Lire début au curseur" dans le menu "Lire", ou appuyez sur Espace-Retour arrière-G" tout en étant dans un document.

Pour interrompre la lecture avant d’atteindre l’emplacement courant du curseur, vous pouvez appuyer sur "Espace-Retour arrière-Entrée". Votre curseur reste à l’emplacement où il était avant l’exécution de cette commande.

- 5.4.4 Lire du curseur à la fin

Cette commande lit un document de l’emplacement courant du curseur à la fin du document. Pendant que le U2 lit le texte, le curseur reste à l’emplacement où vous avez exécuté cette commande. Cependant, lorsque la lecture est terminée, le curseur se positionne à la fin du document. Pour lire jusqu’à la fin du document, sélectionnez "Lire du curseur à la fin" dans le menu "Lire", ou appuyez sur "Espace-Entrée-G" tout en étant dans un document.

Si vous interrompez la parole avant que la fin de lecture, le curseur se place à l’endroit où vous avez arrêté de lire.

- 5.4.5 Défilement automatique

La commande "Défilement automatique" fait défiler automatiquement le document dans l’afficheur braille. La vitesse du "Défilement automatique" est définie dans le menu "Paramétrages", localisé dans le menu "Fichier", expliqué en section 5.1.7. Lorsque vous utilisez le défilement automatique, aucune parole n’est entendue car l’affichage braille défile à travers le document.

Basculez le défilement automatique sur activé et désactivé en sélectionnant "Défilement automatique" dans le menu "Lire". Dans un document, vous pouvez lancer et arrêter le défilement automatique en appuyant simultanément sur les flèches de défilement haut et bas. Pour un défilement plus rapide, appuyez sur "Espace-6". Pour un défilement plus lent, appuyez sur "Espace-3". Relire une ligne en appuyant sur la flèche de défilement haut ou en appuyant sur "Espace-1". De façon similaire, pour sauter les lignes que vous ne souhaitez pas lire, appuyez sur la flèche de défilement bas ou sur "Espace-4".

- 5.4.6 Lire la phrase courante

Pour lire la phrase courante, sélectionnez "Lire la phrase courante" dans le menu "Lire", ou appuyez sur "Espace-1-4-5-6" tout en étant dans un document.

- 5.4.7 Lire ligne courante

Pour lire la ligne courante, sélectionnez cette option dans le menu "Lire", ou appuyez sur "Espace-1-4" tout en étant dans un document.

Lisez la ligne précédente en utilisant "Espace-1", et lisez la ligne suivante en utilisant "Espace-4".

- 5.4.8 Lire mot courant

Pour lire le mot courant, sélectionnez cette option dans le menu "Lire" ou appuyez sur "Espace-2-5" tout en étant dans un document.

Lisez le mot précédent en utilisant "Espace-2", et lisez le mot suivant en utilisant "Espace-5".

- 5.4.9 Lire caractère courant

Pour lire le caractère courant, sélectionnez cette option dans le menu "Lire", ou appuyez sur "Espace-3-6" tout en étant dans un document.

Lisez le caractère précédent en utilisant "ESpace-3", et lisez le caractère suivant en utilisant "Espace-6".

5.4.10 Position du curseur

Tout en lisant un document, vous pouvez chercher l’emplacement du curseur. Pour le faire, appuyez sur "Espace-1-5-6". Votre position courante est annoncée de plusieurs façons: "Page: xx, Ligne: xx, colonne: xx, xx%, Mot: xx, Paragraphe: xx/yy, Ligne: xx/yy".

Vous pouvez également rechercher la position du curseur en choisissant l’option "Position du curseur" dans le menu Lire.

- 5.4.11 Lire Statut

Cette fonction vous donne des informations sur le fichier courant. Lorsque vous activez cette fonction, le U2 vous dit le "Nom de fichier", "Mode édition (insérer ou remplacer)", et "Protection fichier (écriture ou lecture seule)". Pour le faire, sélectionnez "Lire Statut" dans le menu "Lire", ou appuyez sur "Espace-3-4" tout en étant dans un document.

- 5.5 Mise en page

- 5.5.1 Mise en page du document braille

Dans un document, choisissez "Mise en page document braille" dans le menu "Mise en page", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-P" pour ouvrir la boîte de dialogue "Mise en page document braille". Utilisez cette boîte de dialogue pour définir la largeur et la hauteur du papier pour l’embossage de même que pour d’autres options.

Naviguez dans les éléments de menu avec "Espace-1" ou "Espace-4", et allez à "Confirmer" ou à "Annuler" en appuyant sur "F3".

Vous pouvez ajuster les réglages suivants:

- Définir les caractères par ligne: définit le nombre de caractère braille par ligne à embosser. La valeur par défaut est réglée sur 32. Pour modifier la valeur, tapez le nombre de caractères par ligne.

- Définir les lignes par page: définit le nombre de lignes par page à embosser. Il comprend la ligne sur laquelle est le numéro de page. Par exemple, si le nombre est réglé à 26, le contenu du document est embossé sur 25 lignes en plus du numéro de page sur la ligne 26. Pour modifier la valeur, tapez le nombre de lignes que vous voulez embosser.

- Type d’impression: définit si le document est embossé sur une seule ou sur les deux faces de la page. La valeur par défaut est double face. Pour en embossage sur une seule face, appuyez sur "Espace".

- Type de numérotation page: définit le type de numérotation pour embosser un document. Le type par défaut est réglé sur "Double face", cela signifie que le numéro de la page est embossé sur chaque page. Les valeurs de réglages sont "Double face", "Impair", "Pair", et "Aucun". Appuyez sur "Espace" et "Retour arrière" modifier la valeur.

- Réglage numérotation de page: définit la position du numéro de page lors de l’embossage. Les sélections sont "Haut droit" et "Bas droite". Le réglage par défaut est "Bas droite". Appuyez sur "Espace" pour modifier le réglage.

- En-tête: une boîte d’édition dans laquelle vous pouvez saisir le texte pour être embossé en en-tête.

- Pied de page: une boîte d’édition dans laquelle vous pouvez saisir le texte pour être embossé en pied de page.

- Confirmer / Annuler: Pour appliquer vos réglages, appuyez "Entrée" sur "Confirmer". Pour annuler la modification des réglages, appuyez "Entrée" sur "Annuler".

- 5.5.2 Mise en page du document noir

Cette option vous permet de définir la mise en page du document pour l’impression sur une imprimante à jet d’encre. Choisissez "Mise en page document noir" dans le menu "Mise en page", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-T" tout en étant dans un document. Vous pouvez ajuster les paramètres suivants:

- Ajuster la marge haute: définit la marge supérieure pour l’impression en noir. La marge supérieure est la distance du haut de la feuille à la première ligne du paragraphe imprimé. La valeur par défaut est réglée sur 20 mm (environ 0.78 pouces). Pour modifier le réglage, tapez la nouvelle valeur.

- Ajuster marge basse: définit le bas de la marge pour l’impression en noir. La marge inférieure est la distance du bas de la feuille à la dernière ligne. La valeur par défaut est réglée sur 20 mm. Pour modifier le réglage, tapez la nouvelle valeur.

- Ajuster marge gauche: définit la marge de gauche pour l’impression en noir. La marge de gauche est la distance entre l’extrémité gauche qui est imprimée et le bord gauche de la feuille. La valeur par défaut 20 mm. Pour modifier le réglage, tapez la nouvelle valeur.

- Ajuster marge droite: définit la marge de droite pour l’impression en noir. La marge de droite est la distance entre l’extrémité droite qui est imprimée et le bord droit de la feuille. La valeur par défaut 20 mm. Pour modifier le réglage, tapez la nouvelle valeur.

- Régler la numérotation de page: définit la position où les numéros de page sont imprimés. Les positions disponibles sont "Haut gauche", "Haut centré", "Haut droit", "Bas gauche", "Bas centré", et "Bas droite". Pour modifier le réglage, appuyez sur "Espace" ou "Retour arrière".

- En-tête: une boîte d’édition dans laquelle vous pouvez taper le texte à imprimer en en-tête.

- Pied de page: un boîte d’édition dans laquelle vous pouvez taper le texte à imprimer en pied de page.

- Distance entre les lignes: définit la distance entre les lignes imprimées. La valeur par défaut est réglée sur 150%. La distance peut être réglée entre 100% et 300%. Si vous tapez une valeur qui dépasse cette distance, le U2 dit, "Valeur trop grande", et attend que vous tapiez une autre valeur.

- Confirmer / annuler: Pour appliquer vos réglages, appuyez "Entrée" sur "Confirmer". Pour annuler le changement des réglages, appuyez "Entrée" sur "Annuler".

- 5.5.3 Mise en page paragraphe braille

Pour ouvrir la boîte de dialogue "Mise en page paragraphe braille", choisissez "Mise en page document braille" dans le menu "Mise en page" ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-1-2-4-6" tout en étant dans un document. Ces réglages sont uniquement appliqués au paragraphe sélectionné.

Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez paramétrer les éléments suivants:

- Retrait première ligne: met en retrait la première ligne du paragraphe comme défini par le nombre de caractère. La valeur par défaut est réglée sur 0. Pour modifier ce réglage, saisissez le nombre de caractères à mettre en retrait.

- Retrait de toutes les lignes sauf de la première: met en retrait toutes les lignes du paragraphe, sauf de la première ligne du paragraphe comme défini par le nombre de colonne. Pour mettre le texte en retrait, saisissez le nombre à mettre en retrait.

- Confirmer / annuler: Pour appliquer vos réglages, appuyer "Entrée" sur "Confirmer". Pour annuler le changement des réglages, appuyez "Entrée" sur "Annuler".

- 5.5.4 Mise en page paragraphe de l’impression en noir

Cette option définie la mise en page du paragraphe actuel pour l’impression en noir. Pour définir "Mise en page paragraphe noir", choisissez "Mise en page paragraphe noir" dans le menu "Mise en page", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-2-3-4-6" tout en étant dans un document. Ces réglages s’appliquent uniquement au paragraphe actuel.

- Ajuster la marge gauche: définit la marge gauche du paragraphe actuel. La valeur par défaut est réglée sur 0 mm. Pour modifier le réglage, saisissez la valeur de la marge que vous voulez.

- Ajuster la marge droite: définit la marge droite du paragraphe actuel. La valeur par défaut est réglée sur 0 mm. Pour modifier le réglage, saisissez la valeur de la marge que vous voulez.

- Retrait première ligne: définit le retrait de la première ligne avec la valeur que vous sélectionnez. Ce réglage est valable pour les paragraphes qui suivent, sauf si le réglage est modifié. La valeur par défaut est réglée à 0. Pour modifier le réglage, saisissez le nombre de caractère à mettre en retrait.

- Retrait de toutes les lignes sauf de la première: Toutes les lignes dans le paragraphe, sauf la première ligne, sont en retrait avec la valeur que vous avez sélectionné. Ce réglage est valable pour les paragraphes qui suivent, sauf si le réglage a été modifié. La valeur par défaut est réglée sur 0. Pour modifier le réglage, saisissez le nombre de caractère à mettre en retrait.

- Alignement: définit le type d’alignement. Le type par défaut est réglé sur "Justifié à gauche". Les autres options sont "Centré" et "Justifié à droite". Appuyez sur "Espace" Pour modifier le réglage.

- Définition du style: Lorsque vous imprimez un document, le style de chaque paragraphe peut être défini indépendamment pour différents types de textes. Style comprend "Type de police", "Taille de police", et "format texte". Vous pouvez sélectionner "Texte", "Titre", "Sous titre", "Résumé 1", et "Résumé 2" en appuyant sur "Espace" ou "Retour arrière". Les polices par défaut pour chaque style sont listées ci-dessous.

Texte: Times New Roman, taille 11

Résumé 1: Times New Roman, taille  11, gras

Résumé 2: Times New Roman, taille 14, gras

Sous titre: Courier New, taille 16, Italique, gras, aligné centré

Titre: Times New Roman, taille 20, gras, aligné centré

- Confirmer / annuler: Pour appliquer vos réglages, appuyez "Entrée" sur "Confirmer". Pour annuler la modification des réglages, appuyez "Entrée" sur "Annuler".

- 5.6 Lecture de fichiers PowerPoint

L’éditeur de texte dans le Braille Sense supporte la lecture et la navigation des fichiers Microsoft PowerPoint (ppt et pptx). Ces fichiers sont s’ouvrent protégés et en lecture seule, et vous pouvez les parcourir en utilisant les commandes de lecture de texte normales. Vous pouvez également avancer et reculer par diapositives en utilisant respectivement "Espace" et "Retour arrière".

Vous pouvez appeler la liste des diapositives dans une présentation en appuyant sur "Espace-Retour arrière-S". Utilisez "Espace-1" et "Espace-4" pour naviguer dans les diapositives, et appuyez "Entrée" sur celle sur laquelle vous souhaitez naviguer.