9. Outils Web

Le menu "Outils Web" contient des programmes utilisés pour assister à la recherche et au téléchargement de contenu Web. Il contient 4 éléments: "Navigateur Web", "Navigateur rapide", "Google Search" et "Lecteur RSS".

Vous pouvez ouvrir le menu "Outils Web" dans le menu principal, en y naviguant avec "Espace-1" ou "Espace-4" et en appuyant sur "Entrée". Ou, vous pouvez appuyer sur "B" pour sauter rapidement à menu "Outils Web".

9.1 Navigateur Web

Vous pouvez utiliser le "Navigateur Web" pour lire des pages sur le web, comme lire des documents html que vous avez enregistré sur le disque. Vous pouvez également télécharger des fichiers et écouter des contenus audio en fil continu (streaming).

- À noter: le "Navigateur Web" supporte SSL 1.0 à 3.0.

Pour lancer le "Navigateur Web", dans le menu "Outils Web", naviguez jusqu'à "Navigateur Web" et appuyez sur "Entrée". Ou, appuyez sur B. Vous pouvez lancer le "Navigateur Web" de n’importe où de l’appareil en appuyant sur "F1-B". Le U2 ouvre le "Navigateur Web" et se connecte à la "page d’accueil".

Vous pouvez également lancer votre "navigateur par défaut" en utilisant le raccourci pour ouvrir une page web en appuyant sur "Espace-W" de n’importe où de l’appareil. Le U2, ouvre une boîte d’édition informatique dans laquelle vous pouvez saisir l’URL où vous voulez aller et appuyez sur "Entrée". Votre navigateur par défaut est lancé, et vous conduit à la page internet demandée.

Vous pouvez accéder aux fonctions du navigateur Web en utilisant les raccourcis, ou via ses menus. Pour accéder à ces menus, appuyez sur "Espace-M" ou "F2". Sélectionnez un élément de menu en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4", et appuyez sur "Entrée". Ou, vous pouvez appuyer sur "Espace-M ou "F2" suivi du raccourci correspondant à l’élément de menu. Par exemple pour ouvrir le menu Édition, appuyez sur "Espace-M" ou "F2" pour ouvrir le menu, et appuyez sur E.

Le navigateur Web contient aussi plusieurs listes et boîtes de dialogue. Utilisez "Espace-1" et "Espace-4" ou les flèches de défilement haut et bas pour naviguer dans les menus, les réglages ou les listes de fichiers. Utilisez "Espace-4-5" et "Espace-1-2" ou "F3" et "Espace-F3" pour tabuler parmi les commandes dans une boîte de dialogue. En vue de ces instructions, on se référera généralement à celles-ci en utilisant "F3" et "Espace-F3" ou simplement "Tab". Cependant, dans ces cas, "Espace-4-5" et "Espace-1-2" peuvent aussi être utilisés. Appuyez sur "Entrée" pour exécuter un élément.

9.1.1 Fichier

9.1.1.1 ouvrir l’adresse Web

Sélectionnez "Ouvrir l’adresse Web" dans le menu "Fichier", ou appuyez sur "Espace-Entrée-U" de n’importe où dans le Navigateur Web. La boîte d’édition pour entrer une adresse est affichée avec l’adresse de la page courante. Saisissez l’adresse web à laquelle vous voulez accéder dans l’ordinateur braille et appuyez sur "Entrée".

Une fois dans la boîte d’édition, vous pouvez voir les adresses web récemment visitées en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4", et appuyer "Entrée" sur une adresse pour l’ouvrir.

Si le U2 ne peut pas se connecter à la page web désirée, pendant une période prolongée, qui est indiquée par sa progression sur l’afficheur braille, appuyez sur "Espace-Retour arrière-Entrée" pour arrêter la connexion, et exécutez à nouveau "Ouvrir l’adresse Web". Vous pouvez saisir l’adresse et essayer à nouveau de vous connecter, ou saisir une adresse différente. Vous pouvez mettre fin à la connexion du "Navigateur Web" en appuyant sur "Espace-Z". Parfois, les pages peuvent se bloquer suite à des problèmes de réseau ou d’internet.

9.1.1.2 Ouvrir

"Ouvrir" vous permet d’ouvrir du contenu localement mémorisé dans le "Navigateur Web". Sélectionnez "Ouvrir" dans le menu "Fichier", ou, appuyez sur "Espace-Entrée-O" de n’importe où dans le navigateur.

La boîte dialogue "Ouvrir" se compose de "Liste de fichiers", "Nom de fichier", "Type", bouton "Confirmer" et bouton "Annuler". Saisissez un nom de fichier, et appuyez sur "Entrée", ou Shift-Tab à la liste de fichiers pour sélectionner un fichier. Utilisez la navigation normale de la liste fichiers pour localiser le fichier désiré, et appuyez sur "Entrée".

Il y a trois types de fichiers à l’intérieur "Type": "Tous les fichiers", "htm", "html" *** est le réglage par défaut et signifie que tous les types de fichiers sont affichés dans la liste de fichiers.

Pour vérifier le chemin actuel, appuyez sur "Espace-3-4". Vous pouvez utiliser cette commande dans les boîtes de dialogue suivantes: "Enregistrer sous", "Ajouter aux favoris", et "Liste des Favoris".

9.1.1.3 Enregistrer sous

Utilisez "Enregistrer sous" pour enregistrer le document couramment ouvert ou la page web sous un type de fichier différent ou stocker du contenu web sur votre U2 pour le consulter plus tard. C’est similaire au "Enregistrer sous" dans l’éditeur de texte.

Sélectionnez "Enregistrer sous" dans le menu "Fichier", ou appuyez sur "Espace-S" dans le navigateur.

Dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous", vous trouverez la liste déroulante éditable "Nom de fichier", liste déroulante "Type", bouton "Confirmer", bouton "Annuler" et "Liste de fichiers".

Éditez le nom de fichier existant ou saisissez un nouveau nom de fichier en utilisant les commandes d’édition normales. Pour sélectionner un emplacement différent, Shift-Tab jusqu’à la "Liste de fichiers". Le dossier par défaut est "/flashdisk/téléchargements".

Pour changer le type de fichier, Tabulez jusqu’à "Type". Les types de fichiers disponibles sont htm, html, brl, brf et txt. Utilisez "Espace-4" ou "Espace-1" pour sélectionner le type de fichier.

Appuyez sur "Entrée" pour enregistrer le fichier, ou tabulez jusqu’à "Annuler" et appuyez sur "Entrée" pour annuler la sauvegarde.

9.1.1.4 Propriété de la page

"Propriété de la page" affiche combien de tableaux, formulaires, et contrôles sont sur la page courante.

Sélectionnez "Propriété de la page" dans le menu "Fichier", ou appuyez sur "Espace-Entrée-I" dans un navigateur.

9.1.1.5 Quitter

Cette commande met fin au "Navigateur Web". Vous pouvez quitter le "Navigateur Web" en appuyant sur "Espace-Z" ou en sélectionnant "Quitter" dans le menu "Fichier".

9.1.2 Édition

9.1.2.1 Débuter sélection

Cette commande ne peut pas être utilisée sur les contrôles dans la page web, mais peut être utilisée sur le texte ou dans une boîte d’édition. Cela veut dire que vous ne pouvez pas sélectionner un bloc en étant sur des liens, mais que vous pouvez sélectionner des morceaux de texte sur une page web, ou une boîte d’édition sur un tableau d’affichage.

Naviguez jusqu’à l’endroit où vous souhaitez débuter la sélection de texte. Sélectionnez "Débuter sélection" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-B" dans la page web.

9.1.2.2 Copier

Utilisez cette commande pour copier votre sélection sur le presse papier pour l’utiliser dans d’autres applications. Sélectionnez "Copier" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-C" tout en étant dans une page web.

9.1.2.3 Ajouter au presse papier

Il se peut que vous vouliez, parfois, copier diverses sections d’une page web en même temps, auquel cas, vous ne voudrez pas que votre dernière sélection soit effacée à chaque fois que vous en copiez une nouvelle. Vous pouvez utiliser l’option "Ajouter au presse papier" pour ajouter à chacune de vos sélections sur le presse papier.

Sélectionnez "Ajouter au presse papier" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-P" tout en étant sur une page Web.

9.1.2.4 Copier l’adresse Web

La fonction "Copier l’adresse Web" copie l’adresse de la page web page sur laquelle vous êtes couramment placé vers le presse papier.

Sélectionnez "Copier l’adresse Web" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-D" tout en étant dans une page Web.

9.1.2.5 Copier adresse du lien

La fonction "Copier adresse du lien" vous permet de copier un lien de la page web sur laquelle vous vous trouvez. Si vous tabulez jusqu’au lien, et sélectionnez la fonction "Copier adresse du lien", le lien sera copié sur le presse papier.

Sélectionnez "Copier adresse du lien" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-L" tout en étant dans une page Web.

9.1.3 Aller à

9.1.3.1 Aller à la page d’accueil

La première page que votre "navigateur web" charge lorsqu’il s’ouvre est appelée la "page d’accueil". Vous pouvez définir votre site favori comme votre page d’accueil.

Pour aller de la page d’accueil à une autre page web, sélectionnez "Aller à la page d’accueil" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-H" dans une page web.

9.1.3.2 Aller à la page précédente

La page précédente est la page affichée juste avant la page courante. Par exemple, lorsque le "navigateur web" est activé, la première page qui s’ouvre est la page d’accueil. Recherchez et chargez la page web Google, www.google.com. Le U2 se connecte à la page web Google. Lorsque "Aller à la page précédente" est activé, le U2 vous redirige au dernier emplacement sur la page précédente (la page d’accueil).

Sélectionnez "Aller à la page précédente" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-P". Cette commande n’est pas disponible sur la première page que vous visitez dans le "navigateur web", parce qu’il n’y a pas de page précédente.

9.1.3.3 Aller à la page suivante

Lorsque vous avez ouvert plusieurs pages web, vous pouvez vous déplacer d’avant en arrière sur les différentes pages que vous avez visité. Par exemple, lorsque vous ouvrez le "navigateur web", vous vous connectez à votre page d’accueil. Ensuite, vous vous connectez au site web de Google, puis, vous vous connectez au site web Lycos. Dans ce cas, si vous naviguez en arrière sur Google en utilisant la commande "Aller à la page précédente", la page suivante du site web Google est le site web Lycos.

Sélectionnez "Aller à la page suivante" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-N". Cette commande n’est pas disponible sur la dernière page parce qu’il n’y a pas de page à la suite de la dernière.

9.1.3.4 Aller au titre précédent

Cette fonction va au titre localisé au-dessus de votre position courante. Sélectionnez "Aller au titre précédent" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-B" tout en étant dans une page web.

9.1.3.5 Aller au titre suivant

Cette fonction va au titre localisé sous votre position courante. Sélectionnez "Aller au titre suivant" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-F" tout en étant dans une page web.

9.1.3.6 Aller au texte précédent/suivant

Ces éléments peuvent être utilisés pour aller au morceau de texte suivant ou au morceau de texte précédent pendant la lecture d’une page web.

Vous pouvez activer la fonction "Aller au texte suivant" en la sélectionnant dans le menu "Aller à", ou en appuyant sur "Espace-1-2-4-5-6" pendant la lecture d’une page web.

Vous pouvez activer la fonction "Aller au texte précédent" en la sélectionnant dans le menu "Aller à" ou en appuyant sur "Espace-2-4-6" pendant la lecture d’une page web.

9.1.3.7 Actualiser

Si une page Web ne s’ouvre pas correctement suite à des problèmes de réseau, ou que vous savez que le contenu est souvent mis à jour, pour actualiser la page courante, sélectionnez "Actualiser" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-R" tout en étant sur une page web.

9.1.3.8 Historique

L’"Historique" est la liste des adresses des pages web (et leurs titres) que vous avez visité soit en cliquant sur un lien ou en saisissant l’adresse directement. Lorsque "Historique" est exécuté, le U2 affiche les titres des pages web dans l’historique.

Si vous avez visité précédemment une page web telle que www.google.com, l’historique sur le U2 vous montre le titre de la page comme, "Google".

Pour visiter le site web Google en utilisant l’historique, sélectionnez "Historique dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-H" tout en étant sur une page web.

Le U2 affiche l’historique. Allez au titre du site web que vous voulez sélectionner en appuyant sur "Espace-4" ou "Espace-1". Si vous voulez que l’"historique" affiche l’adresse web, à la place du titre, vous pouvez appuyer sur "Espace-i (points 2-4)". Si vous appuyez sur "Espace-4", l’afficheur montre à nouveau le titre, au lieu de l’adresse. Une fois arrivé sur le site web désiré, appuyez sur "Entrée" pour s’y connecter.

Pour supprimer un élément de l’historique, sélectionnez l’élément et appuyez sur "Espace-D".

Pour supprimer tous les éléments dans l’historique, appuyez sur "Espace-Entrée-A" pour tout sélectionner, et appuyez sur "Espace-D".

Le nombre maximum d’éléments dans l’historique est 300. Si la liste dépasse 300 éléments, l’élément le plus ancien sera automatiquement supprimé et le nouvel élément sera ajouté au début de la liste.

9.1.3.9 Rechercher

Cette fonction est similaire à la fonction "Rechercher" dans l’Éditeur de texte. La boîte de dialogue "Rechercher" vous permet de rechercher du texte sur la page web courante.

Sélectionnez "Rechercher" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-F" tout en étant dans une page web.

Lorsque "Rechercher" est exécuté, la boîte de dialogue contenant la boîte d’édition pour entrer le texte et la direction de recherche apparaît. Entrez le texte à rechercher, et sélectionnez la direction de recherche. Puis, appuyez sur "Entrée". Le U2 recherche le texte, et dirige le curseur à l’emplacement du texte.

La direction de recherche est réglée par défaut sur "Suivant". Cela signifie que le U2 recherche un texte spécifique à partir de la position courante du curseur jusqu’à la fin de la page. Pour changer la direction de recherche, sélectionnez "Précédent", et appuyez sur "Entrée". La direction de recherche sélectionnée reste la même jusqu’à la fermeture du "Navigateur Web ", sauf si vous la changez.

9.1.3.10 Rechercher de nouveau

La fonction "Rechercher de nouveau" recherche à nouveau le texte que vous avez entré dans "Rechercher" dans la direction que vous avez sélectionné. Sélectionnez "Rechercher de nouveau" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-F" tout en étant dans une page web.

Il n’y a pas de boîte d’édition dans "Rechercher de nouveau" comme votre recherche précédente est répétée.

9.1.3.11 Liste des liens

Cette fonction liste tous les liens sur la page courante. Sélectionnez "Liste des liens" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-I". La boîte de dialogue liste des liens contient: "Liste des liens", bouton "Aller au lien", bouton "Activer le lien", et bouton "Annuler". Pour aller à la page sélectionnée dans la "Liste des liens", appuyez sur "Entrée" ou tabulez jusqu’au bouton "Activer le lien" et appuyez sur "Entrée".

Pour aller à l’emplacement du lien sur la page web à partir de la "Liste des liens", tabulez jusqu’au bouton "Aller au lien" et appuyez sur "Entrée".

Pour fermer la boîte de dialogue, Tabulez jusqu’au bouton "Annuler", et appuyez sur "Entrée". Ou appuyez sur "Espace-Z".

9.1.3.12 Aller au lien visité précédent/suivant

Ces éléments peuvent être utilisés pour aller au lien suivant ou précédent anciennement visité sur la page courante.

Vous pouvez activer la fonction "Aller au lien visité suivant" en sélectionnant "Aller au lien visité suivant" dans le menu "Aller à", ou en appuyant sur "Espace-3-5-6" pendant la lecture d’une page web.

Vous pouvez activer la fonction "Aller au lien visité précédent" en sélectionnant "Aller au lien visité précédent" dans le menu "Aller à", ou en appuyant sur "Espace-2-3-6" pendant la lecture d’une page web.

9.1.4 Lire

Utilisez le menu "Lire" pour lire une page web par divers éléments de texte.

9.1.4.1 Lire du début au curseur

Cette fonction lit la page courante à partir du début jusqu’à l’emplacement du curseur.

Sélectionnez "Lire début au curseur" dans le menu "Lire", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-G" dans une page web.

Pour interrompre la parole avant que le U2 n’ait fini de lire jusqu’à l’emplacement du curseur, appuyez sur "Espace-Retour arrière-Entrée".  Votre curseur est positionné à l’emplacement où vous avez arrêté de lire.

9.1.4.2 Lire du curseur à la fin

Cette fonction lit la page courante à partir de l’emplacement du curseur jusqu’à la fin de la page.

Sélectionnez "Lire du curseur à la fin" dans le menu "Lire", ou appuyez sur "Espace-Entrée-G" dans une page Web.

Pour interrompre la lecture avant que le U2 n’ait fini la lecture jusqu’à la fin, appuyez sur "Espace-Retour arrière-Entrée". Votre curseur est alors placé à l’emplacement où vous avez arrêté de lire.

9.1.4.3 Défilement automatique

Cette fonction fait défiler la page courante du curseur à la fin de la page en utilisant l’afficheur braille.

Pour exécuter la fonction "Défilement automatique", appuyez "Entrée" sur "Défilement automatique" dans le menu "Lire". Ou, une fois dans une page web, vous pouvez activer et désactiver la fonction de défilement automatique en appuyant simultanément sur les flèches de défilement haut et bas. Pour un défilement plus rapide, appuyez sur "Espace-6". Pour un défilement plus lent, appuyez sur "Espace-3".

9.1.5 Favoris

9.1.5.1 Définir comme page d’accueil

La "page d’accueil" est le site web auquel vous vous connectez automatiquement lorsque le "Navigateur rapide" est ouvert. L’utilisateur peut définir n’importe quel site web comme page d’accueil.

Pour définir la "page d’accueil", naviguez à la page web que vous voulez définir comme la page d’accueil. Sélectionnez "Définir comme page d’accueil" dans le menu "Favoris", ou appuyez sur "Espace-Entrée-S" pendant que la page d’accueil désirée est chargée. Le U2 annonce que la page est définie comme page d’accueil.

9.1.5.2 Ajouter aux favoris

Vous pouvez ajouter la page web que vous êtes en train de lire à la "Liste des favoris". Sélectionnez "Ajouter aux favoris" dans le menu "Favoris", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-A" dans la page que vous voulez ajouter.

"Ajouter aux favoris" est une boîte de dialogue qui contient ce qui suit: la liste actuelle des favoris (comprenant les dossiers et les fichiers de vos favoris), une boîte d’édition pour l’adresse web, confirmer, et annuler. Dans la boîte d’édition, vous pouvez éditer ou saisir le nouveau titre pour le favori. Le nom de l’extension (.URL) est automatiquement attaché au nom du titre.

La liste des favoris est sauvegardée dans le dossier "/flashdisk/favoris". Ce dossier est le dossier par défaut. Bien que vous puissiez créer des sous dossiers dans le dossier "Favoris", vous ne pouvez pas modifier le dossier par défaut par un autre dossier d’un niveau supérieur. Pour sauvegarder votre favori dans un dossier différent, naviguez aux dossiers et aux fichiers à partir de la "Liste des favoris" en utilisant les touches de navigation normales.

9.1.5.3 Liste des favoris

L’utilisateur peut copier, supprimer, ou renommer le titre des sites dans la liste des favoris, en plus de visiter n’importe quelle page web de la liste.

Pour ouvrir la liste "Favoris", sélectionnez "Liste des favoris" dans le menu "Favoris", ou appuyez sur "Espace-Entrée-L" tout en étant dans une page web. Le U2 affiche la boîte de dialogue Liste des favoris qui contient: la Liste des favoris, une boîte d’édition pour le titre, une liste déroulante type, un bouton confirmer, et un bouton annuler.

La boîte d’édition affiche "Nom:". Vous pouvez entrer le titre d’un de vos favoris, et l’ouvrir en appuyant sur "Entrée" S’il n’y a pas de titre correspondant à ce que vous avez entré, le U2 dit, "Nom incorrect" et retourne à la boîte d’édition. S’il y a un titre dans "Liste des favoris", le U2 se connecte à la page web. Si vous ne vous souvenez pas du titre exact, vous pouvez le retrouver dans la "Liste des favoris, en utilisant la méthode décrite plus bas.

Lorsque la boîte d’édition apparaît, ShiftTab jusqu’à la "Liste des favoris". Vous pouvez vous déplacer entre les dossiers et les fichiers en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4".

Appuyez "Entrée" sur le titre du site web que vous voulez visiter. Dans la liste des favoris, vous pouvez uniquement voir les fichiers avec le format fichier sélectionné. Tabulez jusqu’à la liste déroulante "Type". À l’intérieur se trouvent deux formats fichier; ***  et l’URL. Si vous sélectionnez *** tous les types de fichier sont affichés.

9.1.6 Options

En utilisant le menu "Options", vous pouvez définir le type de page web, décider ou non d’afficher les liens visités, décider d’ouvrir les fenêtres-pubs (pop-ups) dans le navigateur rapide, et changer le dossier par défaut du téléchargement. Vous pouvez également effacer les cookies dans le menu "Options".

Utilisez Espace-1" et "Espace-4" pour naviguer parmi les réglages, et appuyez sur "Espace" pour modifier la valeur d’un réglage. Appuyez sur "Entrée" pour enregistrer les réglages, ou "Espace-E" pour quitter sans faire de modification.

9.1.6.1 Définir Type de page Web

Ouvrir le menu "Options", en appuyant sur "Espace-Retour arrière-O" tout en étant sur une page web.

"Type de page Web: Windows CE" s’affiche. Utilisez "Espace", pour sélectionner "Windows XP", "Windows CE" ou "Pocket PC". Lorsque les pages web sont chargées, le U2 utilise la version du site web créée pour le système de fonctionnement définit par votre agent utilisateur.

9.1.6.2 Voir les liens visités

L’option "Liens visités" vous permet de choisir si les liens que vous avez visité antérieurement sont marqués tels quels. Le réglage par défaut est "Activé". Basculez ce réglage sur "Activé" et "Désactivé" en appuyant sur "Espace".

9.1.6.3 Fenêtre-pub (pop-up) en utilisant le navigateur rapide

Cette option vous permet d’ouvrir les fenêtres-pubs (pop-ups) en utilisant le navigateur rapide, de manière à ce que vous puissiez garder votre page actuelle ouverte dans le navigateur web. Appuyez sur "Espace pour la basculer sur "Activé" et "Désactivé".

9.1.6.4 Modifier le dossier de téléchargement par défaut

Pour modifier le dossier par défaut où sont sauvegardés les téléchargements, appuyez "Entrée" sur le bouton "Dossier par défaut". La liste des fichiers et des dossiers dans le "Flashdisk" s’affiche. Naviguez parmi les lecteurs, les fichiers et les dossiers en utilisant la navigation normale. Appuyez sur "Espace" pour sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos téléchargements et appuyez sur "Entrée". Vous retournez à la boîte de dialogue "Options". Appuyez à nouveau sur "Entrée" pour enregistrer les options.

9.1.6.5 Effacer les cookies

Un cookie contient les informations qui peuvent être lues dans les applications web chaque fois que l’utilisateur visite le site web. Pour effacer les cookies, appuyez "Entrée" sur le bouton "Effacer les cookies" dans le menu "Options". L’appareil annonce, "Effacement cookies réussi" et les cookies sont effacés.

Appuyez sur "Espace-Entrée-D" efface directement les cookies de la page web.

9.1.7 Lire la page

Sur la page web, il y a des liens, des commandes, et d’autres éléments, ainsi que du texte. Pour correctement lire les pages web, le "Navigateur Web" doit classifier chaque élément, et notifier à l’utilisateur ses informations.

Lors de la lecture d’une page web en utilisant "Espace-4" ou "Espace-1", un élément est affiché sur une seule ligne. Les liens et les commandes sont affichés avec leurs symboles respectifs afin que l’utilisateur puisse distinguer chaque élément.

9.1.7.1 Déplacement entre les commandes

Une commande est un lien, une boîte d’édition, un bouton radio, ou une liste déroulante. Ces mêmes commandes se trouvent dans Windows sur un ordinateur personnel. Les pages web utilisent également diverses sortes de commandes pour les données utilisateur. Chaque commande à des buts différents. Par conséquent, l’utilisateur doit connaître exactement quel type de commande est utilisé. Par exemple, dans une boîte d’édition, l’utilisateur entre une chaîne de caractères. Dans une liste déroulante et une liste déroulante et d’édition, l’utilisateur doit sélectionner un des éléments listés dans la liste déroulante ou dans la liste déroulante et d’édition. Le "Navigateur Web" du U2 utilise des symboles pour identifier quel type de commande est utilisé. Pour aller d’une commande à l’autre sans lire le texte entre les commandes, le U2 fournit les commandes de déplacement suivantes:

Aller à la commande précédente: "Shift-tab (Espace-1-2)".

Aller à la commande suivante: "Tab (Espace-4-5)"

Lorsque vous trouvez des commandes dans des pages web, le U2 affiche les symboles des commandes avant les contenus des commandes. La suite est une liste de symboles de commande.

Nom de la commande

Symbole

Lien

LN

Lien visité

LNV

Ancre

ANC

Boîte d’édition

EB

Boîte d’édition multiple

MEB

Liste déroulante et d’édition

LB

Liste déroulante

CB

Bouton radio sélectionné

SRB

Bouton radio désélectionné

URB

Case à cocher cochée

SCHB

Case à cocher décochée

UCHB

Bouton

BT

Pour modifier une sélection dans la liste déroulante, appuyez sur "Espace-Retour arrière--Espace-4" ou "Espace-Retour arrière--Espace-1". Vous pouvez aller à l’élément suivant en appuyant sur "Espace-4". La page est renouvelée automatiquement lorsque vous modifiez une sélection dans une liste déroulante.

Pour sélectionner ou désélectionner une case à cocher ou un bouton radio, appuyez sur "Espace".

9.1.7.2 Aller à un champ du formulaire

Un "formulaire" est une page qui a toutes les commandes sauf le "lien". Les boîtes d’édition, les boutons, et les listes déroulantes sont compris dans un "formulaire". Lorsque vous naviguez dans certaines pages web, s’il y a de nombreux liens, il est particulièrement fastidieux de naviguer dans un formulaire puisque vous devez appuyer sur beaucoup trop de touches "tab" ou "shift-tab" pour accéder au champ du formulaire. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonction "Aller à un champ du formulaire".

Aller au champ du formulaire précédent: Espace-1-2-3-4-6

Aller au champ du formulaire suivant: Espace-1-3-4-5-6

9.1.7.3 Tableau

À la position de début du tableau, le U2 indique le numéro du tableau, et le nombre de lignes et de colonnes du tableau.

Par exemple, il y a deux grands tableaux (que nous appelons "tableaux de niveau supérieur") sur une page web. Chaque tableau a 3 sous tableaux (que nous appelons "tableaux de niveau inférieur") chacun avec 3 lignes et 2 colonnes. Dans ce cas, lorsque le U2 affiche le premier sous tableau sur le second grand tableau, il affiche "tableau 2-1 3 lignes, 2 colonnes". À la fin du sous tableau, le U2 affiche "tableau 2-1".

Si le tableau se compose seulement de 1 ligne et de 1 colonne, ou d’un espace vide qui a uniquement des bordures ou un fond, ces tableaux ne sont pas considérés comme des tableaux par le U2.

Le U2 fournit un moyen de déplacement tableau par tableau, et cellule par cellule, de façon à ce que l’utilisateur comprenne la structure du tableau. Pour se déplacer cellule par cellule, la position de la cellule et de son contenu sont affichés. Cependant, les informations de la position sont seulement annoncées vocalement.

Par exemple, si vous êtes passé à une cellule qui est positionnée sur la seconde ligne et la troisième colonne, et le contenu de la cellule est "news", le U2 annonce, "ligne 2 cellule 3 news". Dans ce cas, "ligne 2 cellule 3" est seulement annoncé vocalement, alors que "news" est affiché en braille.

Si un tableau est inclus à la cellule, le U2 annonce "cellule de tableau". S’il  n’y a pas de tableau dans la cellule, vous entendez "champ vide".

Dans la "cellule de tableau", pour aller à n’importe quelle cellule à l’intérieur du tableau inférieur, appuyez sur "Espace-4" pour aller au début de la ligne du tableau inférieur.

Le déplacement par cellule est seulement valable dans le tableau. Si cette commande est exécutée en dehors du tableau, un signal sonore sera joué.

  - Aller au tableau précédent: Espace-3-4-5-6

  - Aller au tableau suivant: Espace-1-4-5-6

  - Aller à la cellule précédente: Espace-2-3

  - Aller à la cellule suivante: Espace-5-6

  - Aller à la cellule supérieure: Espace-3-5

  - Aller à la cellule inférieure: Espace-2-6

  - Lire cellule courante: Espace-2-3-5-6

  - Aller à la cellule précédente du tableau supérieur: Espace-Retour arrière-2-3

  - Aller à la cellule suivante du tableau supérieur: Espace-Retour arrière-5-6

  - Aller à la cellule supérieure du tableau supérieur: Espace-Retour arrière-3-5

  - Aller à la cellule inférieure du tableau supérieur: Espace-Retour arrière-2-6

  - Vérifier la position actuelle: Espace-1-5-6

9.1.7.4 Aller au cadre

- Aller au cadre précédent: Espace-3-4-6

- Aller au cadre suivant: Espace-1-4-6

9.1.7.5 Lecture de fichiers audio en flux continu (streaming)

Lors de la navigation d’une page web, si vous rencontrez un lien pour un fichier audio en fil continu (streaming), vous pouvez simplement appuyer sur "Entrée". Le programme du lecteur multimédia est lancé avec les listes des adresses à l’intérieur du fichier en fil continu (streaming), et le fichier audio en fil continu (streaming) de la première adresse est joué. Les formats de fichier en fil continu (streaming) pris en charge sont "m3u", "pls", "asf", "asx".

Pour les autres formats, si vous appuyez sur "Entrée" le programme du "Navigateur Web" joue directement le fichier audio en fil continu (streaming). Lorsque vous jouez le fichier audio en flux continu (streaming) dans le "Navigateur Web", la boîte de dialogue "Ajouter aux favoris" apparaît. Vous pouvez ajouter l’adresse du flux continu (streaming) à la "Liste des favoris" et le fichier de flux continu (streaming) est sauvegardé avec "ASF-WAS au début du nom de fichier. "ASF" signifie que le lien est un fichier audio en fil continu (streaming).

Lorsque vous jouez un fichier audio en fil continu (streaming) dans le "Navigateur Web", si vous quittez le programme du "Navigateur Web" ou que vous perdez la connexion internet, le fichier audio en fil continu (streaming) s’arrête de jouer.

Vous pouvez utiliser les commandes de lecture suivantes dans le "Navigateur Web" lors de la lecture d’un fichier audio en fil continu (streaming).

- Lire: bouton "Lecture" sur la face avant

- Arrêter: bouton "stop" sur la face avant

- Monter le volume: Espace-flèche de défilement haut

- Diminuer le volume: Espace-flèche de défilement basse

La lecture d’un fichier audio en flux continu (streaming) ne s’interrompt pas si vous passez à un autre programme, à moins que vous n’appuyiez sur le bouton "stop" sur la face avant du panneau après être retourné sur le "navigateur web".

- À noter: Les fichiers Real Audio ne sont pas supportés dans le "navigateur Web".

9.1.8 Qu’est-ce que le "Navigateur Web" ne supporte pas

- Les images ne sont pas prises en charge.

- Tous les fichiers exécutables sur les sites web ne peuvent pas être exécutés. Cela est dû au fait que le système d’exploitation du U2 diffère de celui d’un ordinateur personnel.

- Une page web utilisant Flash peut être ouverte, mais le contenu flash ne peut être lu.

- Certaines pages web qui utilisent JavaScript ne peuvent pas être ouvertes.

9.2 Navigateur rapide

Le "Navigateur rapide" est conçu pour faciliter un chargement plus efficace des sites web de bases consultés lors de recherches générales sur Internet, la lecture de flux RSS, etc. S’il présente quelques limites comme il ne peut pas lire de fichier audio en flux continu (streaming) ou accéder aux sites avec JavaScript, il peut charger de nombreux de sites web en beaucoup moins de temps que le "Navigateur Web" original et donc, est plus efficace dans de nombreuses situations.

Pour lancer le "Navigateur rapide", dans le menu "Outils Web", naviguez au "Navigateur rapide" et appuyez sur "Entrée" ou tapez juste sur "Q". Vous pouvez lancer le "Navigateur rapide" de n’importe où de l’appareil en appuyant sur "F1-Q".

9.2.1 Menu fichier

9.2.1.1 Ouvrir adresse Web

Sélectionnez "Ouvrir adresse Web" dans le menu "Fichier", ou appuyez sur "Espace-Entrée-U" de n’importe où dans le navigateur. La boîte d’édition pour entrer une adresse s’affiche avec l’adresse de la page courante remplie. Saisissez l’adresse web à laquelle vous voulez accéder en braille informatique et appuyez sur "Entrée".

9.2.1.2 Sauver comme texte

Utilisez "Enregistrer" pour sauvegarder le document actuellement ouvert ou la page web comme texte et/ou le stocker à un emplacement différent. C’est similaire à "Enregistrer" dans l’Éditeur de texte.

Sélectionnez "Enregistrer sous" dans le menu "Fichier", ou appuyez sur "Espace-S" dans le navigateur.

Dans la boîte de dialogue "Enregistrer sous", vous trouverez une liste déroulante éditable "Nom de fichier", un bouton "Confirmer", un bouton "Annuler" et une "Liste fichiers".

Éditez le nom de fichier existant ou saisissez un nouveau nom de fichier en utilisant les commandes d’édition normales. Pour sélectionner un emplacement différent, Shift-Tab jusqu’à la "Liste de fichiers". Le réglage par défaut est le dossier "/flashdisk/download".

Appuyez sur "Entrée" pour enregistrer le fichier, ou tabulez à "Annuler" et appuyez sur "Entrée" pour annuler l’enregistrement.

9.2.1.3 Sauver comme page Web

Sélectionnez "Sauver comme page Web" dans le menu "Fichier". La boîte de dialogue "Enregistrer" apparaît. Vous pouvez laisser le nom du fichier tel quel, ou saisir un nouveau nom de fichier, et appuyer sur "Entrée".

Cette fonction et cette boîte de dialogue sont les mêmes que "Sauver comme texte" mais cette fonction vous permet d’enregistrer la page web sous sa forme htlm courante pour être accessible localement sur votre bloc notes.

9.2.1.4 Quitter

Cette commande met fin au "Navigateur rapide". Vous pouvez quitter le "Navigateur rapide" en appuyant sur "Espace-Z" ou en sélectionnant "Quitter" dans le menu "Navigateur rapide".

9.2.2 Édition

Le menu "Édition" est utilisé pour sélectionner n’importe quelle partie de la page web et la copier ou l’ajouter au presse papier, pour l’utiliser dans d’autres applications, telles que "Éditeur de texte" ou "E-mail". Cependant, avant que vous ne puissiez sélectionner et copier le texte, vous devez ouvrir la page web dans une "fenêtre de texte".

Si vous ouvrez le menu "Édition" pendant que vous visitez une page en mode web normal, la seule option dans ce menu est "fenêtre de texte". Appuyez "Entrée" sur cette option pour ouvrir la page web page en mode d’affichage texte dans lequel vous pouvez sélectionner et copier du texte.

Lorsque la page web apparaît en affichage de texte, le menu "Édition" contient les éléments suivants: "Débuter sélection", "Copier" et "Ajouter au presse papier".

Lorsque vous avez fini de sélectionner et de copier le texte, appuyez sur "Espace-E" pour quitter "Sélectionner fenêtre de texte" et retourner à l’affichage normal de la page Web.

9.2.2.1 Débuter sélection

Pour utiliser cette commande, une fois dans "Sélectionner fenêtre de texte", naviguez jusqu’au point où vous voulez débuter la sélection de texte.

Sélectionnez "Débuter sélection" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-B" à partir de la page Web.

9.2.2.2 Copier

Utilisez cette commande pour copier votre sélection sur le presse papier pour un usage dans d’autres applications. Sélectionnez "Copier" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-C" en étant sur une page Web.

9.2.2.3 Ajouter au presse papier

Parfois, vous voudrez peut-être copier diverses sections d’une page web en même temps, dans ce cas, vous ne voudrez pas que la dernière sélection soit effacée à chaque fois que vous en copiez une nouvelle. Vous pouvez utiliser l’option "Ajouter au presse papier" pour ajouter chaque sélection sur le presse papier.

Sélectionnez "Ajouter au presse papier" dans le menu "Édition", ou appuyez sur "Espace-Entrée-P" en étant sur une page web.

9.2.3 Aller à

9.2.3.1 Aller à la page d’accueil

La première page que votre "Navigateur rapide" charge lorsque vous l’ouvrez est appelée "page d’accueil". Vous pouvez définir votre site favori comme votre page d’accueil.

Pour aller de la page d’accueil à une autre page web, sélectionnez "Aller à la page d’accueil" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-H" à partir d’une page web.

9.2.3.2 Aller à la page précédente

La page précédente est la page affichée juste avant la page courante. Par exemple, lorsque le "Navigateur rapide" est activé, la première page qui s’ouvre est la page d’accueil. Recherchez et chargez la page web Google, www.google.com. Le U2 se connecte à la page web Google. Lorsque "Aller à la page précédente" est activé, le U2 vous redirige au dernier emplacement sur la page précédente (la page d’accueil).

Sélectionnez "Aller à la page précédente" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-P". Cette commande n’est pas disponible sur la première page que vous visitez dans le "Navigateur rapide", parce qu’il n’y a pas de page précédente.

9.2.3.3 Aller à la page suivante

Lorsque vous avez ouvert plusieurs pages web, vous pouvez aller d’avant en arrière sur les différentes pages que vous avez visité. Par exemple, lorsque vous ouvrez le "Navigateur rapide", vous vous connectez à votre page d’accueil. Ensuite, vous vous connectez au site web de Google, puis, vous vous connectez au site web Lycos. Dans ce cas, si vous naviguez en arrière sur Google en utilisant la commande "Aller à la page précédente", la page suivante du site web Google est le site web Lycos.

Sélectionnez "Aller à la page suivante" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-N". Cette commande n’est pas disponible sur la dernière page parce qu’il n’y a pas de page après la dernière.

9.2.3. Aller au titre précédent

Cette fonction va au titre précédent au-dessus de votre emplacement courant. Sélectionnez "Aller au titre précédent" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur  "Espace-Retour arrière-B" en étant sur une page Web.

Ou, vous pouvez utiliser "Point-1".

9.2.3.5 Aller au titre suivant

Cette fonction va au titre suivant sous votre emplacement courant. Sélectionnez "Aller au titre suivant" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-F" en étant sur une page Web.

Ou, vous pouvez utiliser "Point-4".

9.2.3.6 Aller au texte précédent/suivant

Ces éléments peuvent être utilisés pour aller au morceau de texte suivant ou précédent pendant la lecture d’une page web.

Vous pouvez activer la fonction "Aller au texte suivant" en la sélectionnant dans le menu "Aller à", ou en appuyant sur "Espace-1-2-4-5-6" pendant la lecture d’une page web.

Vous pouvez activer la fonction "Aller au texte précédent" en la sélectionnant dans le menu "Aller à", ou en appuyant sur "Espace-2-4-6" pendant la lecture d’une page web.

Vous pouvez également aller au texte précédent et suivant en utilisant respectivement "Point-3" "Point-6".

9.2.3.7 Actualiser

Si une page web ne s’ouvre pas correctement suite à des problèmes de réseau, ou que vous savez que le contenu est souvent mis à jour, pour actualiser la page courante, sélectionnez "Actualiser" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-R" en étant sur une page web.

9.2.3.8 Historique

L’"Historique" est la liste des adresses de page web (et leurs titres) que vous avez visité soit en cliquant sur un lien ou en saisissant l’adresse directement. Lorsque "Historique" est exécuté, le U2 affiche les titres des pages web dans l’historique.

Si vous avez visité précédemment une page web telle que www.google.com, l’historique sur le U2 vous montre le titre de la page comme, "Google".

Pour visiter le site web Google en utilisant l’historique, sélectionnez "Historique dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-H" en étant sur une page web.

Le U2 affiche l’historique. Allez au titre du site web que vous voulez sélectionner en appuyant sur "Espace-4" ou "Espace-1". Si vous voulez que "Historique " affiche l’adresse web, au lieu du titre, vous pouvez appuyer sur "Espace-i (points 2-4)". Si vous appuyez sur "Espace-4", l’afficheur montre à nouveau le titre, à la place de l’adresse. Une fois arrivé sur le site web désiré, appuyez sur "Entrée" pour vous connecter.

Pour supprimer un élément de l’historique, sélectionnez l’élément et appuyez sur "Espace-D".

Pour supprimer tous les éléments dans l’historique, appuyez sur "Espace-Entrée-A" pour tout sélectionner, et appuyez sur "Espace-D".

Le nombre maximum d’éléments dans l’historique est 300. Si la liste dépasse 300 éléments, l’élément le plus ancien est automatiquement supprimé et le nouvel élément est ajouté au début de la liste.

9.2.3.9 Rechercher

Cette fonction est similaire à la fonction "Rechercher" dans l’Éditeur de texte. La boîte de dialogue "Rechercher" vous permet de rechercher du texte sur la page web courante.

Sélectionnez "Rechercher" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-F" dans un page web.

Lorsque "Rechercher" est exécuté, la boîte de dialogue contenant la boîte d’édition pour entrer le texte et la direction de recherche apparaît. Entrez le texte à rechercher, et sélectionnez la direction de recherche. Puis, appuyez sur "Entrée". Le U2 recherche le texte, et déplace le curseur à l’emplacement du texte.

La direction de recherche est réglée par défaut sur "Suivant". Cela signifie que le U2 recherche un texte spécifique à partir de la position courante du curseur jusqu’à la fin de la page. Pour changer la direction de recherche, sélectionnez "Précédent", et appuyez sur "Entrée". La direction de recherche sélectionnée reste la même jusqu’à la fermeture du "Navigateur Web ", sauf si vous la modifiez.

9.2.3.10 Rechercher de nouveau

La fonction "Rechercher de nouveau" recherche à nouveau le texte que vous avez entré dans "Rechercher" dans la direction que vous avez sélectionné. Sélectionnez "Rechercher de nouveau" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-F" dans une page web.

Il n’y a pas de boîte d’édition dans "Rechercher de nouveau" comme votre recherche précédente est répétée.

9.2.3.11 Liste de flux RSS

Vous pouvez utiliser la commande de la "Liste de flux RSS" pour accéder aux flux RSS disponibles sur votre page web courante et les ajouter à votre lecteur RSS.

Sélectionnez "Liste de flux RSS" dans le menu "Aller à", ou appuyez sur "Espace-Entrée-J" dans une page web.

Les flux RSS disponibles apparaissent dans la liste. Naviguez entre eux en utilisant "Espace-1" et "Espace-4". Pour ajouter un flux RSS au Lecteur RSS, appuyez "Entrée" dessus. Il vous est demandé, "Vous n’êtes pas encore abonné à ce flux. Voulez-vous ajouter le flux à votre lecteur RSS?" Le réglage par défaut est "Oui". Pour ajouter le flux à votre lecteur RSS, appuyez juste sur "Entrée". Si vous ne souhaitez pas ajouter le flux, appuyez sur "Espace-4" pour naviguer à "Non", et appuyez sur "Entrée".

Si vous êtes déjà abonné au flux, "Vous êtes abonné à ce flux" est indiqué, et vous retournez à la liste de flux RSS.

Lorsque vous avez fini d’utiliser la liste de flux RSS, appuyez sur "Espace-E" pour retourner à la page web.

9.2.4 Menu lire

9.2.4.1 Lire du début au curseur

Cette fonction lit la page courante du début à l’emplacement du curseur.

Sélectionnez "Lire du début au curseur" dans le menu "Lire", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-G" dans une page web.

Pour interrompre la parole avant que le U2 ait fini de lire jusqu’à l’emplacement du curseur, appuyez sur "Espace-Retour arrière-Entrée".  Votre curseur est positionné à l’endroit où vous avez stoppé la lecture.

9.2.4.2 Lire du curseur à la fin

Cette fonction lit la page courante de l’emplacement du curseur à la fin de la page.

Sélectionnez "Lire du curseur à la fin" dans le menu "Lire", ou appuyez sur "Espace-Entrée-G" dans une page web.

Pour interrompre la lecture avant que le U2 ait fini de lire jusqu’à la fin, appuyez sur "Espace-Retour arrière-ntrée". Votre curseur est alors positionné à l’endroit où vous avez arrêté de lire.

9.2.5 Favoris

9.2.5.1 Définir comme page d’accueil

La "page d’accueil" est le site web auquel vous vous connectez automatiquement lorsque le "Navigateur rapide" s’ouvre. L’utilisateur peut définir n’importe quel site web comme page d’accueil.

Pour définir la "page d’accueil", naviguez à la page web que vous voulez définir comme la page d’accueil. Sélectionnez "Définir comme page d’accueil" dans le menu "Favoris", ou appuyez sur "Espace-Entrée-S" pendant que votre page d’accueil désirée est chargée. Le U2 annonce que la page est définie comme page d’accueil.

9.2.5.2 Ajouter aux favoris

Vous pouvez ajouter la page web que vous êtes en train de lire à la liste "Favoris". Sélectionnez "Ajouter aux favoris" dans le menu "Favoris", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-A" dans la page que vous voulez ajouter.

"Ajouter aux favoris" est une boîte de dialogue qui contient ce qui suit: la liste courante des favoris (incluant les dossiers et les fichiers de vos favoris), une boîte d’édition pour l’adresse web, confirmer, et annuler. Dans la boîte d’édition, vous pouvez éditer ou saisir un nouveau titre pour le favori. Le nom d’extension (URL) est automatiquement attaché au nom du titre.

La liste des favoris est sauvegardée dans le dossier  "/flashdisk/favoris". Ce dossier est le dossier par défaut. Bien que vous puissiez créer des sous dossiers dans le dossier "Favoris", vous ne pouvez pas changer le dossier par défaut par un autre dossier de niveau supérieur. Pour enregistrer votre favori dans un dossier différent, naviguez aux dossiers et aux fichiers dans la liste des "Favoris" en utilisant les touches de navigation normales.

9.2.5.3 Liste des favoris

L’utilisateur peut copier, supprimer, ou renommer le titre des sites dans la liste des favoris, en plus de pouvoir visiter n’importe quelle page web de la liste.

Pour ouvrir la liste "Favoris", sélectionnez "Liste des favoris" dans le menu "Favoris", ou appuyez sur "Espace-Entrée-L" dans une page web. Le U2 affiche la boîte de dialogue Liste des favoris qui contient: la Liste des favoris, une boîte d’édition pour le titre, une liste déroulante type, un bouton confirmer, et un bouton annuler.

La boîte d’édition affiche "Nom:". Vous pouvez entrer le titre d’un de vos favoris, et l’ouvrir en appuyant sur "Entrée" S’il n’y a pas de titre correspondant à ce que vous avez entré, le U2 dit, "Nom incorrect" et retourne à la boîte d’édition. S’il y a un titre dans "Liste des favoris", le U2 se connecte à la page web. Si vous ne vous souvenez pas du titre exact, vous pouvez le retrouver dans la "Liste des favoris, en utilisant la méthode présentée plus bas.

Lorsque la boîte d’édition apparaît, ShiftTab jusqu’à la "Liste des favoris". Vous pouvez vous déplacer entre les dossiers et les fichiers en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4".

Appuyez "Entrée" sur le titre du site web que vous voulez visiter. Dans la liste des favoris, vous pouvez uniquement voir les fichiers avec le format fichier sélectionné. Tabulez jusqu’à la liste déroulante "Type". À l’intérieur se trouvent deux formats fichier; ***  et l’URL. Si vous sélectionnez *** tous les types de fichier s’affichent.

9.2.6 Navigation de la page

Sur la page web, il y a des liens, des commandes, et d’autres éléments, ainsi que du texte. Pour lire correctement les pages web, le "Navigateur Web" doit classer chaque élément, et notifier à l’utilisateur ses informations.

Lors de la lecture d’une page web en utilisant "Espace-4" ou "Espace-1", un élément est affiché sur une seule ligne. Les liens et les commandes sont affichés avec leurs symboles respectifs afin que l’utilisateur puisse distinguer chaque élément.

9.2.6. Déplacement entre les commandes

Une commande est un lien, une boîte d’édition, un bouton radio, ou une liste déroulante. Ces mêmes commandes se trouvent dans Windows sur un ordinateur personnel. Les pages web utilisent également divers types de commandes pour les données utilisateur. Chaque commande à des buts différents. Par conséquent, l’utilisateur doit connaître exactement quel type de commande est utilisé. Par exemple, dans une boîte d’édition, l’utilisateur entre une chaîne de caractères. Dans une liste déroulante et une liste déroulante et d’édition, l’utilisateur doit sélectionner un des éléments listés dans la liste déroulante ou dans la liste déroulante et d’édition. Le "Navigateur rapide" utilise des symboles pour identifier quel type de commande est utilisé. Pour aller d’une commande à l’autre sans lire le texte entre les commandes, le U2 fournit les commandes de déplacement suivantes:

  - Aller à la commande précédente: "Shift-tab (Espace-1-2)".

  - Aller à la commande suivante: "Tab (Espace-4-5)"

Lorsque vous trouvez des commandes dans des pages web, le U2 affiche les symboles des commandes avant les contenus des commandes. La suite est une liste de symboles de commande.

Nom de la commande

Symbole

Lien

LN

Lien visité

LNV

Ancre

ANC

Boîte d’édition

EB

Boîte d’édition multiple

MEB

Liste déroulante et d’édition

LB

Liste déroulante

CB

Bouton radio sélectionné

SRB

Bouton radio désélectionné

URB

Case à cocher cochée

SCHB

Case à cocher décochée

UCHB

Bouton

BT

Pour changer une sélection dans la liste déroulante, appuyez sur "Espace-Retour arrière--Espace-4" ou "Espace-Retour arrière--Espace-1". Vous pouvez aller à l’élément suivant en appuyant sur "Espace-4". La page est renouvelée automatiquement lorsque vous changez une sélection dans une liste déroulante.

Pour sélectionner ou désélectionner une case à cocher ou un bouton radio, appuyez sur "Espace".

9.2.6.2 Aller à un champ du formulaire

Un "formulaire" est une page qui dispose de toutes les commandes sauf du "lien". Les boîtes d’édition, les boutons, et les listes déroulantes sont compris dans un "formulaire". Lorsque vous naviguez dans certaines pages web, s’il y a de nombreux liens, il est particulièrement fastidieux de naviguer à un formulaire puisque vous devez appuyer sur beaucoup trop de touches "tab" ou "shift-tab" pour accéder au champ du formulaire. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la fonction "Aller à un champ du formulaire".

- Aller au champ du formulaire précédent: Espace-1-2-3-4-6

- Aller au champ du formulaire suivant: Espace-1-3-4-5-6

9.2.8 Qu’est-ce que le "Navigateur rapide" ne supporte pas

- Les images ne sont pas prises en charge.

- Tous les fichiers exécutables sur les sites web ne peuvent pas être exécutés. Cela est dû au fait que le système d’exploitation du U2 diffère de celui d’un ordinateur personnel.

- Une page web utilisant Flash peut être ouverte, mais le contenu flash ne peut pas être lu.

- JavaScript n’est pas pris en charge. Certaines pages web qui utilisent JavaScript ne peuvent pas être ouvertes. D’autres vous permettront de les ouvrir, mais de nombreuses commandes ne seront pas accessibles.

- Vous ne pouvez pas lire de fichier en fil continu (stream) en utilisant le navigateur rapide. Vous devez télécharger les fichiers et les jouer dans le lecteur multimédia, ou utiliser le navigateur web d’origine pour lire les fichiers en continu.

9.3 Google Search

Le programme Google Search vous permet de facilement exécuter une recherche en utilisant le service de recherche internet de Google service. Pour ouvrir Google Search, dans le menu "Outils Web", allez à "Google Search" et appuyez sur "Entrée", ou appuyez sur G". Vous pouvez lancer Google Search de n’importe où de l’appareil en appuyant sur "F1-U".

9.3.1 La boîte de dialogue Rechercher

La boîte de dialogue "Rechercher" contient 4 éléments: une liste déroulante "Catégorie", une boîte d’édition "Termes de recherche", un bouton "Rechercher", et un bouton "Fermer". Pour vous déplacer entre les éléments dans la boîte de dialogue, appuyez sur "Tab (F3 ou Espace-4-5)" ou "Shift-Tab (Espace-F3 ou Espace-1-2)".

Lorsque l’application Google Search est lancée, vous êtes placé dans la boîte d’édition "Termes de recherche". Saisissez le terme que vous souhaitez rechercher, et appuyez sur "Entrée" pour lancer la recherche; ou tabulez jusqu’au bouton "Rechercher" et appuyez sur "Entrée". Si vous souhaitez changer la catégorie des éléments qui sont recherchés, vous pouvez appuyer sur "Shift-Tab" pour accéder à la liste déroulante "Catégorie"

La liste déroulante "Catégorie" contient 3 éléments: "Tout", "News", et "Blog". Utilisez "Espace-1" ou "Espace-4"pour vous déplacer parmi les éléments dans la liste déroulante. Lorsque vous avez choisi la catégorie désirée, tabulez jusqu’à la boîte d’édition "Termes de recherche" et suivez les étapes pour exécuter votre recherche.

Pour quitter le programme, tabulez jusqu’au bouton "Fermer" et appuyez sur "Entrée", ou appuyez sur "Espace-Z".

9.3.2 La boîte de dialogue Résultats

Une fois que la recherche est effectuée, vous êtes placé dans la boîte de dialogue "Résultats". La boîte de dialogue "Résultats" contient 6 éléments: la liste déroulante "Catégorie", la boîte d’édition "Termes de recherche", la liste "Titre", la zone de texte "Contenu", un bouton "Rechercher", et un bouton "Fermer". Lorsque le Braille Sense a fini de rechercher le terme que vous avez entré, vous êtes placé dans la liste "Titre".

Le "Titre" est le nom du résultat web qui correspond au terme que vous recherchez. La liste "Titre" peut contenir jusqu’à 64 éléments. Pour aller au résultat de recherche courant sur le web, appuyez simplement sur "Entrée" et la page web du titre courant s’ouvre dans votre navigateur par défaut. Lorsque vous avez fini de consulter la page web, appuyez "Espace-Z" pour fermer le navigateur, et retourner aux résultats de la liste dans le programme Google Search.

La zone de texte "Contenu" contient les informations du titre courant, tout comme vous les obtiendriez si vous effectueriez une recherche sur le site web Google. Cette information inclue généralement un aperçu rapide du contenu de la page web, et l’URL du résultat web.

Utilisez la liste déroulante "Catégorie", la boîte d’édition "Termes de recherche", et le bouton "Rechercher" pour lancer une nouvelle recherche comme décrit dans la section précédente.

9.4 Lecteur RSS .

Really Simple Syndication (RSS) est une méthode pour fournir des mises à jour à des contenus de site web via ce qui l’on appelle "flux". Le "Lecteur RSS" de Braille Sense vous permet de vous abonner aux flux RSS et de recevoir les mises à jour à chaque fois que le site web du flux auquel vous êtes abonné actualise son contenu. Les mises à jour RSS peuvent inclure de nouveaux articles, des blogs, des podcasts, ou simplement l’actualisation du contenu d’un site web telles des promotions ou des annonces. Le Lecteur RSS du U2 est préchargé de 9 fils d’actualité Google pour que puissiez vous y familiariser.

Pour lancer le "Lecteur RSS", dans le menu "Outils Web", naviguez au "Lecteur RSS" et appuyez sur "Entrée" ou tapez simplement R. Vous pouvez également lancer le "Lecteur RSS" de n’importe où de l’appareil en appuyant sur "F1-N".

Vous pouvez accéder aux fonctions du lecteur RSS en utilisant les raccourcis, ou via ses menus. Pour accéder à ces menus, appuyez sur "Espace-M" ou "F2". Sélectionnez un élément de menu en utilisant "Espace-1" ou "Espace-4", et appuyez sur "Entrée". Ou, vous pouvez appuyer sur "Espace-M ou "F2" suivi du raccourci correspondant à l’élément de menu. Par exemple pour ouvrir le menu Édition, appuyez sur "Espace-M" ou "F2" pour ouvrir le menu, et appuyez E.

Le lecteur RSS contient aussi plusieurs listes et boîtes de dialogues. Utilisez "Espace-1" et "Espace-4" ou les flèches de défilement haut et bas pour naviguer dans les menus, les réglages ou les listes de fichiers. Utilisez "Espace-4-5" et "Espace-1-2" ou "F3" et "Espace-F3" pour tabuler entre les commandes dans une boîte de dialogue. En vue de ces instructions, on se référera généralement à celles-ci en utilisant "F3" et "Espace-F3" ou simplement "Tab". Cependant, dans ces cas, "Espace-4-5" et "Espace-1-2" peuvent aussi être utilisés. Appuyez sur "Entrée" pour exécuter un élément.

9.4.1 Fenêtre principale RSS

Lorsque le "Lecteur RSS" s’ouvre, vous êtes placé dans la fenêtre principale de l’application sur la liste "Catégorie". La fenêtre principale est une boîte de dialogue qui contient: une liste "Catégorie", une liste "Flux", Liste "Éléments", une boîte d’information "Résumé", un bouton "Article complet", et, si l’élément est un podcast, un bouton "Télécharger".

Tabulez en avant dans cette fenêtre, vous fait avancer d’un niveau dans le contenu de la structure, et ShiftTab, vous fait reculer d’un niveau dans le contenu de la structure. Cela signifie, qu’au fur et à mesure que vous appuyez sur Tab, le contenu devient plus spécifique, et au fur et à mesure que vous appuyez sur Shift-Tab, le contenu devient plus général.

Pour l’illustrer, faites ce qui suit:

- Utilisez "Espace-4" pour naviguer à "Google RSS" dans la liste "Catégorie".

- Tabulez une fois. Vous êtes placé sur le premier flux dans la catégorie "Google RSS", "Principales".

- Tabulez à nouveau: vous êtes placé sur le premier élément dans le flux "Principales".

- Tabulez une fois de plus, et vous êtes placé sur une description courte de cet élément.

- Si vous appuyez sur Shift-Tab à plusieurs reprises, vous retournerez d’abord à Élément, puis à Flux, et enfin vous reviendrez à la catégorie "Google RSS".

Utilisez "Espace-1" et "Espace-4" pour naviguer à "Catégorie", "Flux" et aux listes "Éléments".

9.4.2 Le menu Fichier

9.4.2.1 Réception nouveau sujet

L’option "Réception nouveau sujet" met à jour les catégories sélectionnées ou les flux. Si votre curseur est placé sur une catégorie et que vous exécutez cette fonction, tous les flux dans la catégorie sont mis à jour. Si vous êtes placé sur un flux, ou dans la liste des éléments d’un flux donné, l’exécution de cette fonction met uniquement à jour le flux actuel. Si vous sélectionnez plusieurs éléments dans la catégorie ou dans la liste de flux, tous les éléments sélectionnés sont mis à jour lorsque vous exécutez "Réception nouveau sujet".

Sélectionnez "Réception nouveau sujet" dans le menu "Fichier", ou appuyez sur "Espace-Entrée-R".

Braille Sense vous invite à "Traitement de xx/yy en cours", x représente le nombre de flux en cours de traitement, et y représente le nombre total de flux à traiter. Braille Sense continue de vous informer pendant que chaque nouveau flux est traité. Lorsque la mise à jour est terminée, Braille Sense annonce, "Mise à jour flux y réussie".

9.4.2.2 Importer fichier OPML

Si vous avez un lecteur RSS sur un autre appareil tel un smartphone ou un ordinateur, vous voudrez peut-être accéder aux mêmes flux que sur votre U2. La plupart des lecteurs RSS vous permettent d’exporter vos informations de flux comme un fichier avec une extension OPML. Ce fichier est un répertoire des flux auxquels vous êtes abonné. Vous pouvez importer ce répertoire dans le lecteur RSS du U2 en utilisant la fonction "Importer fichier OPML". Le U2 peut importer des fichiers OPML 1.0, 1.1, et 2.0.

Sélectionnez "Importer fichier OPML" dans le menu "Fichier", ou appuyez sur "Espace-Entrée-O".

Vous êtes placé dans une boîte de dialogue "Ouvrir fichier", similaire à celle de l’Éditeur de texte. Naviguez dans les fichiers et les dossiers de votre Braille Sense jusqu’à la localisation du fichier que vous souhaitez importer et appuyez sur "Entrée".

Vous êtes placé dans la boîte de dialogue "Importer". La boîte de dialogue "Importer" contient 4 éléments: une liste "Catégorie", une liste "Flux", un bouton "Confirmer", et un bouton "Annuler". La liste "Catégorie" contient toutes les catégories disponibles dans le fichier OPML que vous importez. La liste "Flux" contient tous les flux dans une catégorie choisie. Vous pouvez sélectionner autant de flux que vous souhaitez à importer dans le fichier OPML. Vous pouvez sélectionner seulement une catégorie, ou vous pouvez sélectionner toutes les catégories et tout importer. Appuyez "Espace" sur les différentes catégories ou sur les flux que vous souhaitez sélectionner. Pour tout importer dans le fichier OPML, vous pouvez appuyer sur "Espace-Entrée-A" dans la liste "Catégorie" et tous les flux de chaque catégories sont importés.

Lorsque vous avez sélectionné tous les éléments que vous souhaitez importer, appuyez sur "Entrée" ou tabulez jusqu’au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Pour annuler l’importation du fichier OPML, tabulez jusqu’au bouton "Annuler" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-E".

Lorsque l’importation est terminée, les nouvelles catégories apparaissent dans la liste "Catégorie" de la fenêtre principale, et les flux que vous avez choisi apparaissent dans les listes de "flux" respectives pour ces catégories.

9.4.2.3 Exporter fichier OPML

Vous voudrez peut-être enregistrer le répertoire des flux RSS auquel vous êtes abonné sur votre U2, soit pour une utilisation sur un autre appareil, ou comme une sauvegarde au cas ou vous devriez restaurer les renseignements liés à votre abonnement. Vous pouvez sauvegarder votre répertoire de catégories RSS et de flux en utilisant la fonction "Exporter fichier OPML".

Sélectionnez "Exporter fichier OPML" dans le menu "Fichier", ou appuyez sur "Espace-Entrée-S".

La boîte de dialogue "Exporter fichier OPML" contient 4 éléments: liste "Fichier", boîte d’édition "Nom de fichier", bouton "Confirmer", et bouton "Annuler".

Vous êtes placé dans la boîte d’édition "Nom de fichier". Vous pouvez entrer le nom de fichier désiré et appuyez sur "Entrée" pour exporter le fichier OPML, ou tabuler à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Si vous souhaitez changer l’emplacement où le fichier est enregistré, Shift-Tab jusqu’à la liste "Fichier" et utilisez les commandes de navigation normales du gestionnaire de fichiers pour choisir un nouvel emplacement. Pour annuler l’exportation du fichier OPML, tabulez à "Annuler" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-E" ou "Espace-Z".

9.4.2.4 Quitter

Cette commande met fin au programme "Lecteur RSS". Appuyez sur "Espace-Z" ou sélectionnez "Quitter" dans le menu "Fichier".

9.4.3 Le menu Catégorie

Le menu "Catégorie" apparaît seulement lorsque votre curseur est placé dans la liste "Catégorie".

9.4.3.1 Ajouter Catégorie

La fonction "Ajouter Catégorie vous permet de créer et de nommer une nouvelle catégorie dans la liste. Par défaut, le lecteur RSS contient 2 catégories: "Google RSS" et "Mes flux". Comme indiqué précédemment, la catégorie "Google RSS" contient 9 fils d’actualité Google pour vous aider à vous familiariser avec l’utilisation de RSS. C’est dans la catégorie "Mes flux" que sont placés tous les flux auxquels vous êtes abonné. Une fois abonné à quelques flux, vous voudrez peut-être créer vos propres catégories, et déplacer des flux dans ces catégories en utilisant le menu "Flux" traité plus bas dans cette section.

Sélectionnez "Ajouter Catégorie" dans le menu "Catégorie", ou appuyez sur "Espace-Entrée-I" dans la liste "Catégorie".

La boîte de dialogue "Ajouter Catégorie" contient 3 éléments: boîte d’édition "Nom de catégorie", bouton "Confirmer", et bouton "Annuler".

Pour créer une nouvelle catégorie, tapez le nom dans la boîte d’édition et appuyez sur "Entrée". Pour annuler la création d’une nouvelle catégorie, tabulez à "Annuler" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-E".

9.4.3.2 Supprimer Catégorie

Utilisez la fonction Supprimer pour effacer une catégorie de votre répertoire RSS.

- À noter: si vous supprimez une catégorie, tous les flux dans cette catégorie seront effacés. Pour garder n’importe quel flux de la catégorie, déplacez-les dans une catégorie différente comme décrit plus bas dans cette section.

Sélectionnez "Supprimer Catégorie" dans le menu "Catégorie", ou appuyez sur "Espace-D" dans la liste "Catégorie".

Il est demandé, "Supprimer XXXX Catégorie?" XXXX représente la catégorie sous votre curseur. Le réglage par défaut est "Oui". Appuyez sur "Entrée" pour supprimer la catégorie courante. Pour annuler la suppression de la catégorie courante, naviguez à "Non" et appuyez sur "Entrée".

9.4.3.3 Modifier Catégorie

Pour renommer une catégorie, utilisez la fonction "Modifier Catégorie". Sélectionnez "Modifier Catégorie" dans le menu "Catégorie", ou appuyez sur "Espace-Entrée-M" dans la liste "Catégorie".

La boîte de dialogue "Modifier Catégorie" contient 3 éléments: une boîte d’édition "Nom de catégorie", un bouton "Confirmer", et un bouton Fermer". Pour renommer une catégorie taper le nouveau nom dans la boîte d’édition, et appuyez sur "Entrée". Pour annuler la modification de la catégorie, tabulez jusqu’au bouton "Fermer" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-E".

9.4.4 Le menu flux

Lorsque vous êtes dans une liste "Flux" ou une liste d’éléments dans un flux, le menu "Flux" apparaît à la place du menu "Catégorie".

9.4.4.1 Chercher un flux

L’élément "Chercher un flux" vous permet de rechercher un site web spécifique pour flux RSS et de l’ajouter à votre lecteur RSS. Sélectionnez "Chercher un flux" dans le menu "Flux", ou appuyez sur "Espace-Entrée-N" dans la liste "Flux".

La boîte de dialogue "Chercher un flux" contient 3 éléments: une boîte d’édition informatique "Chercher un flux", un bouton "Confirmer", et un bouton "Annuler".

Pour rechercher des flux RSS disponibles sur un site web, tapez l’URL du site web en braille informatique et appuyez sur "Entrée". Le U2 affiche une liste de flux disponibles pour le site web que vous avez entré. Utilisez "Espace-1" ou "Espace-4" pour vous déplacer entre les flux dans la liste. Appuyez "Entrée" sur le flux que vous souhaitez ajouter.

Vous êtes placé dans la boîte de dialogue "Insérer flux" qui contient: une boîte d’édition informatique "URL du flux", une liste "Catégorie", un bouton "Ajouter catégorie", un bouton "Confirmer", et un bouton "Annuler". La boîte d’édition "URL du flux" affiche l’URL du flux RSS choisi. La liste "Catégorie" vous permet de choisir la catégorie dans laquelle insérer le flux. Le bouton "Ajouter catégorie" vous laisse créer une nouvelle catégorie dans laquelle placer le flux. Sélectionner ce bouton ouvre la même boîte de dialogue qui est décrite dans la section 9.4.3.1.

Lorsque vous avez terminé de définir vos préférences pour le flux, tabulez au bouton "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Pour annuler l’insertion du flux, tabulez à "Annuler" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-E" ou "Espace-Z".

9.4.4.2 Insérer flux

Vous pouvez utiliser l’option "Insérer flux" si vous connaissez l’URL exact du flux que vous voulez insérer. Sélectionnez "Insérer flux" dans le menu "Flux", ou appuyez sur "Espace-Entrée-I" dans la liste "Flux".

Vous êtes placé dans la même boîte de dialogue "Insérer flux" comme décrit dans la section du dessus. Tapez l’URL exact du flux RSS dans la boîte d’édition informatique, choisissez vos préférences catégorie, et appuyez "Entrée" sur le bouton "Confirmer".

9.4.4.3 Supprimer flux

Utilisez cette fonction pour effacer un flux de votre lecteur RSS. Sélectionnez "Supprimer flux" dans le menu "Flux", ou appuyez sur "Espace-D" dans la liste "Flux".

Il est demandé, "Supprimer XXXX flux?" à la place de XXXX se trouve le flux sous votre curseur. Le réglage par défaut est "Oui". Pour supprimer le flux, appuyez sur "Entrée". Pour annuler la suppression du flux, naviguez à "Non" et appuyez sur "Entrée".

9.4.4.4 Modifier flux

Pour renommer un flux, ou si l’URL a changé et que vous avez besoin de le modifier, vous pouvez le faire en utilisant la fonction "Modifier Flux". Sélectionnez "Modifier Flux" dans le menu "Flux", ou appuyez sur "Espace-Entrée-M" dans la liste "Flux".

La boîte de dialogue "Modifier Flux" contient 5 éléments: une boîte d’édition "Titre du flux", une boîte d’édition informatique "URL du flux", une liste "Catégorie", un bouton "Confirmer", et un bouton "Fermer".

Pour renommer un flux, tapez le nouveau nom dans la boîte d’édition.  Pour modifier l’URL, tabulez à la boîte d’édition informatique "URL du flux", et tapez le nouveau URL en braille informatique. Pour changer la catégorie dans laquelle le flux est localisé, tabulez jusqu’à la liste "Catégorie" et utilisez "Espace-1" ou "Espace-4" pour choisir une catégorie différente. Lorsque vous avez fini de définir vos préférences, tabulez jusqu’à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Pour annuler la modification du flux, tabulez jusqu’au bouton "Fermer" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-E".

9.4.4.5 Déplacer flux

Pour changer la catégorie dans laquelle est localisée un flux, sans modifier une autre information du flux, vous pouvez utiliser la fonction "Déplacer flux". Sélectionnez "Déplacer flux" dans le menu "Flux", ou appuyez sur "Espace-Retour arrière-V" dans la liste "Flux".

La boîte de dialogue "Déplacer flux" contient 3 éléments: une liste "Catégorie", un bouton "Confirmer", et un bouton "Annuler".

Utilisez "Espace-1" ou "Espace-4" pour choisir une catégorie différente. Tabulez à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée".

9.4.5 Options

La boîte de dialogue "Options" vous permet de définir les options associées au contenu du flux reçu et affiché. Pour ouvrir la boîte de dialogue "Options", sélectionnez "Options" dans le menu, ou appuyez sur Espace-Retour arrière-O" de n’importe où dans le  lecteur RSS.

La boîte de dialogue "Options" contient 4 éléments: une liste déroulante "Mode d’affichage", une liste déroulante "Affichage", un bouton "Confirmer", et un bouton "Annuler"".

Le "Mode d’affichage" vous laisse définir de quelle manière vous voulez que les éléments dans un flux soient affichés. Les options sont "Titre" et "Titre/Date".

Le réglage "Affichage" détermine la durée de temps par laquelle le lecteur RSS actualisera les flux. Les options sont "Rien", "2 jours", "3 jours", "4 jours", "5 jours", "6 jours", et "7 jours". Si vous réglez l’affichage sur 5 jours, cela signifie que lorsque vous actualisez vos flux RSS, le lecteur RSS chargera tous les éléments postés au cours des 5 derniers jours. Si vous choisissez "Rien", le lecteur RSS chargera tous les éléments disponibles lors de l’actualisation des flux quelle que soit la durée depuis laquelle ils ont été postés.

Lorsque vous avez terminé de définir vos préférences, tabulez à "Confirmer" et appuyez sur "Entrée". Pour quitter sans faire de changements, tabulez à "Annuler" et appuyez sur "Entrée" ou appuyez sur "Espace-E" ou "Espace-Z”