- 1. Introduction

  - Qu’est-ce que le Braille Sense U2 ?

Le Braille Sense U2 est un bloc-notes braille développé et manufacturé par HIMS pour des personnes qui sont aveugles ou qui sont visuellement déficientes. Le Braille Sense U2 possède une variété de fonctions, notamment les suivantes.

- Lecture de texte, BRF, RTF, PDF, EPub, et Microsoft Word, les fichiers Excel et Powerpoint. Prend des notes ou crée des documents formatés et des e-mails, les impriment ou les embossent.

- Utilise les services de réseautage sociaux, la navigation internet, le flux RSS et les e-mails via le réseau sans fil ou Ethernet.

- Lecteur média, Livres Daisy, Radio FM et vidéos YouTube.

- Organise vos rendez-vous, vos contacts et vos propres bases de données personnalisées.

- Réalise des calculs scientifiques, programme des alarmes et explore les calendriers lunaires et solaires.

- Partage les fichiers avec d’autres personnes et d’autres appareils utilisant Dropbox, ActiveSync, mémsoire avovsible ou à partir d’un réseau.

- Utilise le Braille Sense U2 comme une clé USB ou comme un afficheur braille Bluetooth avec un lecteur d’écran compatible, tel que Window-Eyes, JAWS, NVDA, SuperNova, System Access, VoiceOver pour Mac et iOS et TalkBack pour Android.

- Utilise l’application Google Maps qui est associé au détecteur GPS et la boussole numérique pour naviguer de manière autonome sans l’aide d’un dispositif externe.

  - Configuration matérielle

Afin de tirer le meilleur profit de votre Braille Sense U2 il est important de vous familiariser avec les boutons et les ports sur votre Braille Sense U2 ainsi que découvrir leurs fonctions.

Cette section explique la configuration matérielle du Braille Sense U2. Les dimensions du Braille Sense U2 sont de 25 cm de long sur 15,5 cm de large et 4,8 cm de haut. Le dessous de l’appareil a des pieds en caoutchouc afin d’éviter les glissements pendant que vous l’utilisez. Placez le Braille Sense U2 sur un bureau ou sur une table et l’afficheur braille le plus près de vous. Sa forme ressemble à une petite boîte mince et rectangulaire. Cette section du guide décrit chaque côté du Braille Sense U2, les fonctions de base de chaque bouton et port. Nous aborderons les panneaux dans l’ordre suivant : panneau supérieur, panneau latéral droit, panneau latéral gauche, panneau arrière et panneau avant.

- 1.2.1 Panneau supérieur

Sur le dessus du Braille Sense U2 se situe un clavier braille de 9 touches de type Perkins composé des points braille 1-6, "Espace", "Retour arrière", et "Entrée". Lorsque vous saisissez du texte vous devez placer vos doigts sur ces 9 touches de type Perkins de la manière suivante :

Placez l’index, le majeur, l’annulaire, et l’auriculaire de votre main gauche sur les quatre boutons de gauche. Puis, placez l’index, le majeur, l’annulaire, et l’auriculaire de votre main droite sur les quatre boutons de droite. Enfin, placez vos deux pouces sur la barre d’espace.

Le bouton où vous avez placé votre index gauche correspond au point braille numéro un. Le bouton où se trouve votre majeur correspond au point braille numéro deux, et le bouton sous votre annulaire gauche correspond au point braille numéro trois. Le bouton sur lequel est placé votre auriculaire gauche est la touche espace arrière.

Le bouton sous votre index droit correspond au point braille numéro quatre. Le bouton sous votre majeur droit est le point braille numéro cinq et le bouton sur lequel votre annulaire droit est placé correspond au point braille numéro six. Le bouton sur lequel est placé votre auriculaire droit est la touche Entrée. Et la longue touche en forme de barre sous votre pouce est la barre d’espace.

Sur la même rangée que la barre d’espace se trouvent 4 touches de fonctions rectangulaires : deux sur la gauche de la barre d’espace et deux sur la droite. De gauche à droite, la touche à l’extrémité gauche est la touche "F1", et la touche à droite est "F2". La touche à droite de la barre d’espace est la touche "F3" et la touche à l’extrémité droite est la touche "F4".

Sous le clavier se trouve un afficheur de 32 cellules braille. Au-dessus de l’afficheur braille il y a 32 petits boutons de formes ovales correspondants chacun aux 32 cellules. Ces boutons sont appelés curseurs routines. Lorsque vous éditez des documents vous pouvez utilisez ces touches pour diriger votre curseur vers le caractère correspondant à la cellule braille. Le curseur routine sert également de clé de raccourci pour naviguer dans les listes et les champs dans certains endroits de l’appareil.

Sur chaque côté de l’afficheur braille se trouvent deux touches en forme de capsule. Ce sont les touches de défilement vers le "haut" et vers le "bas". Les touches de défilement sont utilisées pour faire défiler les menus sur l’afficheur braille, les champs, les listes ou les textes. Vous pouvez utiliser les touches de défilement pour faire défiler par plage braille , par paragraphe, par ligne, par phrase ou par caractère. Vous pouvez régler les fonctions gauche et droit des touches de défilement de manière autonome dans les "Réglages des options". (Voir au chapitre 3.)

Près du dessus central de l’appareil se trouve un écran à cristaux liquides (LCD). L’écran LCD affiche le contenu de l’appareil visuellement ainsi une personne voyante peut voir ce qui est affiché sur le Braille Sense U2. Les haut-parleurs stéréo sont situés sur chaque côté de l’écran LCD pour la sortie audio

Sur la droite de l’écran LCD, le long du sommet de l’appareil, se trouvent 4 LED. La LED à l’extrémité gauche indique l’état du réseau local sans fil ; lorsque le réseau local sans fil est activé cette LED est bleue. La LED suivante indique le statut Bluetooth ; à nouveau, lorsque Bluetooth est activé la LED est bleue. La troisième LED indique l’état du récepteur GPS ; lorsque vous exécutez Sense Navigation la LED devient bleue (disponible après achat et téléchargement d’une licence et d’une carte de données pour Sense Navigation). La LED à l’extrémité droite indique l’état d’alimentation. Lorsque le Braille Sense U2 est allumé la LED devient rouge. Ces LED aident une personne voyante à facilement déterminer l’état de l’appareil lorsqu’elle travaille avec des étudiants. Cela les aide à rapidement évaluer si les options doivent être modifiées pour accomplir leurs tâches actuelles ou si les options sont activées inutilement et peuvent être coupées pour économiser de l’énergie, etc.

- 1.2.2 Panneau latéral droit

Sur le panneau droit il y a une section en creux rectangulaire contenant 2 ports. Le port le plus proche de l’avant de l’appareil est le port USB OTG. Vous pouvez connecter votre Braille Sense U2 à un ordinateur personnel via ce port USB et l’utiliser comme un terminal braille pour ordinateur, transférer des fichiers vers et depuis l’ordinateur, ou synchroniser votre calendrier et vos contacts avec Outlook.

Derrière le port USB OTG se trouve la prise jack du bloc d’alimentation externe. Pour charger la batterie de l’appareil ou pour utiliser le Braille Sense U2 avec l’adaptateur secteur branchez le petit bout rond de l’adaptateur secteur dans cette prise jack et branchez l’autre extrémité à une prise de courant standard.

Près de l’arrière du panneau droit se trouve un interrupteur à glissière à trois positions. C’est la touche de verrouillage. Cet interrupteur est discuté plus en détail dans la section suivante.

- 1.2.3 Panneau latéral gauche

Le panneau latéral gauche du Braille Sense U2 contient une section rectangulaire avec 3 éléments. Au plus près de l’avant de l’appareil se trouvent deux ports hôtes USB de taille normale. Utilisez ces ports pour connecter une clé USB à mémoire auxiliaire, un clavier USB ou une imprimante.

Près de l’arrière de l’appareil se trouve la fente "SD", utilisée pour loger une carte SD (secure digital) dans l’appareil, également utilisée pour le stockage additionnel.

- À noter : si vous tentez de connecter le Braille Sense U2 à un ordinateur via un hub USB lequel est combiné à d’autres dispositifs tels qu’un lecteur de carte magnétique ou un disque dur, le Braille Sense U2 ne sera pas reconnu par votre ordinateur comme un dispositif à mémoire auxiliaire ou un appareil mobile Microsoft Windows par ActiveSync. Vous devez connecter le Braille Sense U2 directement à votre ordinateur ou utiliser un hub USB contenant uniquement des ports hôtes USB.

- 1.2.4 Panneau arrière

À l’extrême gauche du panneau arrière se trouve une petite encoche avec à l’intérieur un bouton analogue à un point. C’est le bouton de "Réinitialisation". Si votre appareil ne fonctionne pas correctement vous pouvez appuyer sur ce bouton pour forcer un redémarrage à chaud de l’appareil.

- À noter: ne pas appuyer sur le bouton "Réinitialisation" durant plus de 5 secondes. Il faut environ quinze secondes à votre appareil pour achever le processus de redémarrage. Vous pouvez également réaliser un redémarrage à chaud en tapant F2-F3-1-2-3-4-5-6.

Si vous maintenez enfoncés les points 1-2 avec le bouton de "Réinitialisation" pendant que l’appareil est allumé le Braille Sense U2 redémarre sans la parole.

Sur la droite du bouton de "Réinitialisation" se trouve le port de réseau local (LAN). Si vous connectez le Braille Sense U2 à une interface Ethernet vous pouvez vous connecter à internet, ce qui vous permet de parcourir des sites internet ainsi que d’envoyer et de recevoir des e-mails.

À la droite du réseau local se trouve un autre port hôte USB. À côté du port USB se trouve le port de sortie vidéo (VGA). Ce port de sortie vidéo peut être utilisé pour afficher la production de l’afficheur braille sur un moniteur vidéo standard. Pour utiliser ce port vous devez l’activez depuis le menu "Réglages des options". Ce port est particulièrement bénéfique lorsque vous utilisez le Braille Sense U2 dans un cadre éducatif.

À l’extrémité droite du panneau arrière se trouve un cavité rectangulaire qui sert à ranger la batterie amovible. La batterie est emballée séparément de l’appareil lorsque le Braille Sense U2 est expédié. Insérer la batterie dans cette fente rectangulaire jusqu’à ce qu’elle soit enclenchée. Pour retirer la batterie localisez le loquet triangulaire sous l’appareil. De la main gauche, tirez sur le loquet vers la droite et utilisez votre main droite pour retirer la batterie du compartiment.

- 1.2.5 Panneau avant

À l’extrême gauche de la façade se trouve un emblème affichant l’emplacement de l’antenne GPS. Sur la droite de l’emblème GPS se trouve la prise microphone utilisée pour connecter un microphone externe ou une source d’enregistrement à niveau ligne. À droite de la prise microphone se trouve la prise pour casque stéréo. À droite de la prise microphone se trouve un autre interrupteur à glissière à 3 positions. C’est l’interrupteur "Mode média" et il détermine quel type de média les touches médias contrôlent. Cet interrupteur est expliqué plus en détail dans la section suivante.

À droite de l’interrupteur "Mode média", se trouvent cinq boutons de formes différentes. Ces boutons contrôlent la lecture. Comme expliqué plus haut, le type de contenu contrôlé par ces boutons dépend de la position de l’interrupteur "Mode média". Ces boutons peuvent contrôler la lecture, la lecture d’ouvrages Daisy ou la radio FM. Ces cinq boutons sont davantage expliqués dans les chapitres radio FM, Lecteur Daisy et Média de ce guide.

À droite des boutons média se trouve l’interrupteur Marche/Arrêt. Pour allumer l’appareil poussez l’interrupteur vers la droite. Pour éteindre l’appareil répétez cette action.

Félicitations ! Vous êtes maintenant familiarisé avec les fonctions de base des touches et les ports du Braille Sense U2. Le reste du guide traite chaque fonction en plus amples détails pour vous permettre de maximiser le potentiel de votre Braille Sense U2.

  - Spécifications matérielles

    - Système d’exploitation : Windows CE 6.0.

    - Mémoire Flash : 32GB.

    - RAM : 256MB.

    - CPU : Processeur mobile (1GHz).

    - Batterie : Lithium Ion (amovible), batterie de secours et piles pour l’horloge installées.

    - Temps de fonctionnement de la batterie : Environ 17 heures (avec le Braille, la synthèse vocale (TTS), l’écran LCD allumé et le volume à niveau moyen sur le haut-parleur interne)

    - Clavier : clavier braille à 9 touches de type Perkins, 4 touches de fonction, 32 curseurs routines, 4 touches de défilement.

    - Touches supplémentaires et commutateurs : touche de verrouillage, commutateur de mode audio, bouton de réinitialisation, 5 boutons audio.

    - Afficheur braille : 32 cellules braille éphémères.

10. Sortie vidéo : sortie VGA, écran LCD.

11. Réseau : Ethernet basé sur 10/100.

12. Sans fil : WLAN (IEEE802.11 b/g/n), Bluetooth v2.0+EDR.

13. Capteur : détecteur de mouvement 6 axes

14. GPS : Récepteur interne GPS

15. Interface : 1 périphérique USB esclave (2.0), 3 périphériques USB maîtres (2.0), 1 fente SD

- Son : haut-parleur interne, prise de casque stéréo.

- Enregistrement vocal : microphone interne, prise pour microphone externe.

- Moteur de vibreur installé

  - Mémoire de Braille Sense U2

Le Braille Sense U2 a 256MB de ram (mémoire vive) et 32GB de mémoire flash. La ram est consacrée à l’exécution des programmes. La ram est un espace temporaire de stockage pour tout fichiers de programme qui sont en cours d’exécution ou pour tout documents couramment ouverts. Les données dans la zone de la ram disparaissent si votre batterie s’épuise et que l’adaptateur secteur n’est pas branché. Les données de la ram disparaissent aussi lorsque Braille Sense U2 redémarre pour une raison quelconque. Cela signifie que si vous avez un document ouvert et que vous ne l’avez pas sauvegarder les données non sauvegardées seront perdues.